| ____Reparatia cab. Radiografie a IMSP SR Ocnita | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini Nr. 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie generale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Radiografie |  |  |
| - 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 33,00 |
| - 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi ) | m2 | 10,68 |
| - 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,20 |
| - 4 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m fara pret caramida | m3 | 1,44 |
| - 5 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 12,00 |
| - 6 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,25 |
| - 8 | RpCJ35A | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane | m2 | 106,00 |
| - 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,00 |
| - 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,00 |
| - 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 106,00 |
| - 12 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2 | 11,34 |
| - 13 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat,montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi | m | 25,80 |
| - 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 117,34 |
| - 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 117,34 |
| - 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 184,10 |
| - 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 91,00 |
| - 18 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi tip LED 24W, de plafon,60x60 cm | buc | 12,00 |
| - 19 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 91,00 |
| - 20 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 91,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.