| Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea tamplariei la Complexul Educational "Kiril si Metodiu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Fatada |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla la ferestre) | m | 55.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.55 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma. | m2 | 643.80 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 70.818 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 193.14 |
| 3 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (astupare goluri la streasiana) | m2 | 49.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17.885 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.43 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1.274 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9.31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.47 |
| 4 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase | m3 | 1.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.665 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 12.74 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6.552 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.038 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.01 |
| 5 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.507 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3.913 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.004 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 643.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 77.256 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 267.177 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 32.19 |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la timplaria nou montata, ferestrele la sala de sport) | m | 217.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 69.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39.06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 160.58 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.174 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.868 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.063 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.217 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.217 |
| 8 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri) | m2 | 64.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 85.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.68 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.536 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 612.48 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.728 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.448 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0.512 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.256 |
| 9 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS80 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm, cu latimea 25 cm (Coltar 0.7 m/m2) | m2 | 602.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1097.096 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 175.415 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2295.282 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 3409.437 |
|  | 2521302602910 | Placi termoizolante, placi polistiren celular EPS 80, gr. 100mm | m2 | 499.239 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100mm | m2 | 152.207 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 669.711 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 426.18 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 3652.968 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 15.07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.05 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 13.864 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 11.453 |
| 10 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 165 kg/m3, gr. 20mm | m2 | 68.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 162.792 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35.972 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 274.72 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 343.40 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 165 kg/m3, gr. 20mm | m2 | 73.488 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 87.224 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 549.44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.231 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 20.40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.428 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 670.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 80.496 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 278.382 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 33.54 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul) | m2 | 670.80 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 818.376 |
|  | 26531021008311 | Tink (color) | kg | 1542.84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.683 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 4.025 |
| 13 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300-350mm | m | 57.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.56 |
|  | 2743123549011 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300-350mm | m | 57.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 228.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.57 |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 865.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 648.75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.259 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.087 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.259 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.104 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2.595 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 3892.50 |
| 15 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in perete (K=0.5) | m | 242.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35.09 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.423 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4.84 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 35.574 |
| 16 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm | m | 242.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 77.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.36 |
|  | 2743123549029 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm | m | 242.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 968.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.42 |
| 17 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 242.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 72.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.10 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 38.115 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 2.541 |
| 18 | CK26B | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm | m | 52.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.16 |
|  | 2743123549026 | Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm | m | 52.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 208.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.52 |
|  |  | Capitolul 1.2. Soclul |  |  |
| 19 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 168.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 18.48 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 50.40 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 168.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 20.16 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 69.72 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8.40 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior color'' | m2 | 168.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 92.40 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior color'' | kg | 67.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10.08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 84.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.336 |
|  |  | Capitolul 1.3. Timplarie |  |  |
| 22 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice | kg | 380.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 7.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.304 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.38 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.14 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.90 |
| 23 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 63.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13.23 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13.23 |
| 24 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 80.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.064 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.24 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.40 |
| 25 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 0.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.064 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.004 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.016 |
| 26 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (restabilirea golurilor de fereastra) | m3 | 2.20 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 10.494 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.794 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.11 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.264 |
| 27 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (blocuri existente din demolare) | m3 | 0.25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.891 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.158 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 5.423 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4.94 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.053 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.038 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.092 |
| 28 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 73.80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 48.708 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.166 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 73.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 295.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 34.686 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 12.177 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29.52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 59.04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.476 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.482 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.272 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.595 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.04 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.068 |
| 30 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300-350mm | m | 24.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2521106718328 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-350mm | m | 24.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.24 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri interioare (sala de sport mica) |  |  |
| 31 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 14.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.595 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 4.35 |
| 32 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 14.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21.547 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4.35 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 211.845 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.162 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.145 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.429 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 14.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6.525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.45 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15.296 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.015 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 14.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.435 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.175 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.725 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 14.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.975 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila) | kg | 5.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.029 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 114.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10.26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.70 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.14 |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 20.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7.00 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 21.42 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 10.20 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 5.10 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 10.20 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 5.10 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 5.10 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.30 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlan existent - doar manopera, cleme si utilaj) | m | 94.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 32.90 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 47.94 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.41 |
| 39 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la anexe) | m2 | 22.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.92 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.44 |
| 40 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (la anexe) | kg | 340.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6.80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.36 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.34 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.357 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.536 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.102 |
| 41 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (la anexe) | m3 | 3.10 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 14.787 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.937 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.155 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.372 |
| 42 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.00 |
| 43 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 16.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17.76 |
| 44 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 16.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6.946 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.