WinСмета2000

| Schimbarea ferestrelor a Liceului A.Cehov din str.Alba Iulie 200/2 mun.Chisinau | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz 71 727,72 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Schimbarea geamurilor |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 40,1400 | 10,01 ————— 10,01 | 401,61 ————— 401,61 |
| 2 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, cu plasa antiinsecte la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 11 buc. - dimensiuni 1.78 (L) x 2.05 (H) ) |  | m2 | 40,1400 | 1 014,86 ————— 13,34 | 40 736,48 ————— 535,47 |
| 3 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  | m | 19,8000 | 88,69 ————— 2,14 | 1 756,10 ————— 42,40 |
| 4 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  | m | 19,8000 | 109,28 ————— 9,53 | 2 163,71 ————— 188,65 |
| 5 | RpCP34A1 adaptat |  | Reparatia usilor din mase plastice existente - accesoriilor, feronerie, cauciuc (de exclus resursa usi din mase plastice) |  | m2 | 15,2000 | 62,73 ————— 25,97 | 953,46 ————— 394,70 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Schimbarea geamurilor |  |  |  | 46 011,36 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 1 562,83 |
|  |  |  | Capitolul 2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor) |  | m | 129,3600 | 14,12 ————— 11,91 | 1 826,83 ————— 1 540,68 |
| 7 | CF61A adaptat |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) |  | m2 | 16,1700 | 70,02 ————— 35,40 | 1 132,21 ————— 572,39 |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor |  | m2 | 22,6300 | 4,08 ————— 0,72 | 92,36 ————— 16,20 |
| 9 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor) |  | m2 | 22,6300 | 50,10 ————— 36,44 | 1 133,84 ————— 824,65 |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor |  | m2 | 22,6300 | 17,63 ————— 13,09 | 399,06 ————— 296,32 |
| 11 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor |  | m2 | 22,6300 | 22,80 ————— 13,10 | 515,97 ————— 296,56 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor |  |  |  | 5 100,27 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 3 546,80 |
|  |  |  | Capitolul 3. Evacuarea gunoiului |  |  |  |  |  |
| 12 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 |  | t | 2,1000 | 8,28 ————— 8,28 | 17,39 ————— 17,39 |
| 13 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 2,1000 | 34,71 ————— 0,00 | 72,90 ————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 3. Evacuarea gunoiului |  |  |  | 90,29 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 17,39 |

|  | Total | lei |  |  | 51 201,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicina | 22,50 % |  |  | 1 153,58 |
|  | Transport | 3,00 % |  |  | 1 377,95 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 53 733,45 |
|  | Cheltuieli de regie | 8,00 % |  |  | 4 298,68 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 58 032,13 |
|  | Beneficiu de deviz | 3,00 % |  |  | 1 740,97 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 59 773,10 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 11 954,62 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 71 727,72 |
|  | Incluziv salariu |  |  |  | 5 127,02 |

|  | Intocmit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
|  | Verificat |  |  |  |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |
| Schimbarea ferestrelor la Liceului A.Cehov din str.Alba Iulie 200/2 mun.Chisinau |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.3 |  |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 71 727,72 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,18 | 23,82 | 242,4876 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 76,02 | 23,82 | 1 810,7964 |
| 3. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 35,06 | 23,82 | 835,1292 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,13 | 23,82 | 312,7566 |
| 5. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,35 | 23,82 | 389,4570 |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,73 | 23,82 | 17,3886 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,33 | 23,82 | 698,6406 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,41 | 23,82 | 247,9662 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,03 | 23,82 | 572,3946 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 5 127,02 |

Materiale:

| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,63 | 161,50 | 101,7450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,13 | 0,20 | 0,2260 |
| 3. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 40,14 | 985,00 | 39 537,9000 |
| 4. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,30 | 48,00 | 686,4000 |
| 5. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,39 | 21,30 | 72,2070 |
| 6. | 2430116103800-2 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici pentru interioare | kg | 9,05 | 19,50 | 176,4750 |
| 7. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,85 | 23,50 | 113,9750 |
| 8. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,63 | 37,00 | 282,3100 |
| 9. | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 19,80 | 85,00 | 1 683,0000 |
| 10. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 95,73 | 1,36 | 130,1928 |
| 11. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,10 | 520,00 | 52,0000 |
| 12. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,36 | 2,30 | 3,1280 |
| 13. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 161,58 | 1,85 | 298,9230 |
| 14. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 23,87 | 4,30 | 102,6410 |
| 15. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 236,24 | 1,85 | 437,0440 |
| 16. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,37 | 3,50 | 95,7950 |
| 17. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 19,80 | 98,70 | 1 954,2600 |
| 18. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 198,00 | 0,25 | 49,5000 |
| 19. | 28741158291261 | Suruburi cu cap | buc | 120,42 | 0,85 | 102,3570 |
| 20. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 61,41 | 0,25 | 15,3525 |
| 21. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 9,21 | 3,50 | 32,2350 |
| 22. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 43,45 | 0,00 | 0,0000 |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 | 0,00 | 0,0000 |
| 25. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,13 | 3,50 | 3,9550 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 45 931,62 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,51 | 5,00 | 2,5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,29 | 5,00 | 21,4500 |
| 3. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,44 | 3,00 | 1,3200 |
| 4. | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,13 | 12,00 | 1,5600 |
| 5. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,48 | 5,00 | 2,4000 |
| 6. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,74 | 15,00 | 41,1000 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,54 | 135,00 | 72,9000 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 143,28 |

|  | Total: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  |  | lei |  |  | 51 201,92 |
|  | Asigurarea sociale si medicina |  |  | 22,50 % |  |  | 1 153,58 |
|  | Transport |  |  | 3,00 % |  |  | 1 377,95 |
|  | Total |  |  | 100,00 + |  |  | 53 733,45 |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | 8,00 % |  |  | 4 298,68 |
|  | Total |  |  | 100,00 + |  |  | 58 032,13 |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | 3,00 % |  |  | 1 740,97 |
|  | Total |  |  | 100,00 + |  |  | 59 773,10 |
|  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  | 11 954,62 |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  | 71 727,72 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Schimbarea ferestrelor la Liceului A.Cehov din str.Alba Iulie 200/2 mun.Chisinau |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schimbarea geamurilor |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  | 10,01 ————— 10,01 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 23,82 | 5,0026 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 23,82 | 5,0026 |
| 2 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, cu plasa antiinsecte la montare se va coordona cu beneficiarul (Total 11 buc. - dimensiuni 1.78 (L) x 2.05 (H) ) | m2 |  |  | 1 014,86 ————— 13,34 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 23,82 | 12,1474 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 23,82 | 1,1928 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 985,00 | 985,0000 |
|  | 28741158291261 | Suruburi cu cap | buc | 3,0000 | 0,85 | 2,5500 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 48,00 | 7,9163 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 37,00 | 4,5536 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 3,50 | 1,4003 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7000 | 0,00 | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,0997 |
| 3 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  |  | 88,69 ————— 2,14 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 23,82 | 1,9008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 23,82 | 0,2406 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 85,00 | 85,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,25 | 1,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,0505 |
| 4 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |  | 109,28 ————— 9,53 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 23,82 | 7,6272 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 23,82 | 1,9008 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 98,70 | 98,7000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,0505 |
| 5 | RpCP34A1 adaptat | Reparatia usilor din mase plastice existente - accesoriilor, feronerie, cauciuc (de exclus resursa usi din mase plastice) | m2 |  |  | 62,73 ————— 25,97 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,9600 | 23,82 | 22,8641 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 23,82 | 3,1029 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 | 0,25 | 1,0100 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 48,00 | 24,2526 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 37,00 | 6,5480 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6000 | 3,50 | 2,1207 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 0,00 | 0,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 5,00 | 0,1250 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1800 | 15,00 | 2,7039 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia tocurilor exterioare si interioare in jurul ferestrelor |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor) | m |  |  | 14,12 ————— 11,91 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 23,82 | 7,6233 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 23,82 | 4,2867 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 1,36 | 1,0064 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 520,00 | 0,4020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 161,50 | 0,7865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,00 | 0,0000 |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,0121 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,0050 |
| 7 | CF61A adaptat | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare) | m2 |  |  | 70,02 ————— 35,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 23,82 | 35,3986 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 23,50 | 7,0485 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 1,85 | 27,0281 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,3958 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 5,00 | 0,1484 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 |  |  | 4,08 ————— 0,72 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 23,82 | 0,7158 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,30 | 3,1908 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,50 | 0,1748 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor) | m2 |  |  | 50,10 ————— 36,44 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 23,82 | 36,4405 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,85 | 13,2091 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,3955 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 3,00 | 0,0583 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor | m2 |  |  | 17,63 ————— 13,09 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 23,82 | 10,7153 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 23,82 | 2,3788 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,30 | 4,5356 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,0044 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor | m2 |  |  | 22,80 ————— 13,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 23,82 | 13,1047 |
|  | 2430116103800-2 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici pentru interioare | kg | 0,4000 | 19,50 | 7,7983 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,30 | 0,1382 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,50 | 1,7492 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,20 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Evacuarea gunoiului |  |  |  |  |
| 12 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 8,28 ————— 8,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 23,82 | 8,2803 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 34,71 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 135,00 | 34,7143 |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |