| Institutia de educatie timpurie nr.116 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie pentru doua bloculuri sanitare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,1000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,7000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 13,6968 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,6968 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,7560 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,7560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa, framuga) |  |  | m2 |  | 4,1400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,8694 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,8694 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,4660 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 11,8500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,3615 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpSC01A |  | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 1,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2680 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 71,9960 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 140,4800 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 36,8760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5268 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 13,1600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 39,0100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 324,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,6200 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,7000 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton |  |  | buc |  | 34,7800 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 89,3000 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 39,4800 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 4 700,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 2 726,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 263,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,8200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 14,1000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 94,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 211,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,8000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 98,7000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 880,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 31,0200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7520 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 376,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,8800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,1280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,9168 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 14,5748 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,7560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Maiaki din aluminiu |  |  | m |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,3750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1590 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 456,5600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3512 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,0536 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4214 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 28,0960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,6192 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,5453 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 604,0640 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9667 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5619 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8429 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4214 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,0536 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,2680 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,7560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 35,1200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 91,6632 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,1848 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 36,1736 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 142,2360 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,5360 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 702,4000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 31,6080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5804 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4214 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | чел-ч |  | 2,4990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | чел-ч |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,7600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5145 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,7640 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0588 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK57A |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0580 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 7,8000 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,1680 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,2880 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,7680 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,2484 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0346 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,2185 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,1418 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 18,5000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7400 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 18,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 74,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,9600 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,0360 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,1200 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,6760 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,7000 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 24,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,3120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 1,6600 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2310 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 6,2418 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,4000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,4480 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 16,3200 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSC19A |  | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 18,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 24,4800 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 16,8000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,0056 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,1200 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,4400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0288 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,0800 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 16,4800 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,9600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0192 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3600 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0800 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7600 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 12,3600 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,6400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0480 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | RpSF02B |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1620 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,3060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 9,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,3750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,5000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 81,1125 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,3175 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpEF02A |  | Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,3600 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,3600 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  | m |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,6200 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Tablou electric 2 module aparent |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |