| ____ Liceul Teoretic "N. Gogol",str. Sciucev, 90 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatia coridorului et I si II, incusiv casa scarii et. I si II

Valoarea de deviz 2 782 679,54 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie a coridorului-et I si II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 935,0000 |  |  | 22,99 —————————— 22,94 |  | 21 497,42 —————————— 21 450,67 |
| 2 |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  | 21,24 —————————— 21,24 |  | 467,33 —————————— 467,33 |
| 3 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 625,0000 |  |  | 66,53 —————————— 66,28 |  | 41 579,13 —————————— 41 422,88 |
| 4 |  | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 55,0000 |  |  | 89,22 —————————— 89,22 |  | 4 907,02 —————————— 4 907,02 |
| 5 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 245,0000 |  |  | 33,67 —————————— 25,49 |  | 8 249,40 —————————— 6 245,30 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 76 700,30 |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 700,30 74 493,20 |
|  |  |  |  | 1.2. Tavan si righel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 755,0000 |  |  | 298,00 —————————— 186,93 |  | 224 989,24 —————————— 141 135,17 |
| 7 |  | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  | 51,14 —————————— 18,69 |  | 3 068,42 —————————— 1 121,60 |
| 8 |  | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  | m |  | 850,0000 |  |  | 26,02 —————————— 22,09 |  | 22 118,87 —————————— 18 778,37 |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 270,0000 |  |  | 6,10 —————————— 2,55 |  | 1 646,76 —————————— 688,26 |
| 10 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 270,0000 |  |  | 151,00 —————————— 126,27 |  | 40 769,57 —————————— 34 091,66 |
| 11 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 270,0000 |  |  | 31,59 —————————— 16,99 |  | 8 530,38 —————————— 4 588,38 |
| 12 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 270,0000 |  |  | 64,67 —————————— 46,73 |  | 17 460,31 —————————— 12 618,05 |
| 13 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 270,0000 |  |  | 26,94 —————————— 11,90 |  | 7 272,67 —————————— 3 211,87 |
| 14 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 270,0000 |  |  | 57,20 —————————— 46,73 |  | 15 444,94 —————————— 12 618,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 341 301,16 |
|  |  |  |  | Total Tavan si righel Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 301,16 228 851,40 |
|  |  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 935,0000 |  |  | 19,47 —————————— 11,90 |  | 18 200,52 —————————— 11 122,57 |
| 16 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 750,0000 |  |  | 110,93 —————————— 103,66 |  | 83 197,80 —————————— 77 747,55 |
| 17 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=20,0000 |  |  | m2 |  | 750,0000 |  |  | 436,96 —————————— 407,86 |  | 327 717,00 —————————— 305 892,00 |
| 18 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 185,0000 |  |  | 151,00 —————————— 126,27 |  | 27 934,71 —————————— 23 359,10 |
| 19 |  | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 935,0000 |  |  | 23,92 —————————— 22,09 |  | 22 367,26 —————————— 20 656,21 |
| 20 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 935,0000 |  |  | 31,59 —————————— 16,99 |  | 29 540,39 —————————— 15 889,39 |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 935,0000 |  |  | 53,06 —————————— 46,73 |  | 49 614,76 —————————— 43 695,83 |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 467,5000 |  |  | 6,10 —————————— 2,55 |  | 2 851,33 —————————— 1 191,70 |
| 23 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 467,5000 |  |  | 25,24 —————————— 10,20 |  | 11 798,02 —————————— 4 766,82 |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu benefeciarul |  |  | m2 |  | 467,5000 |  |  | 57,20 —————————— 46,73 |  | 26 742,64 —————————— 21 847,91 |
| 25 |  | CF30A |  | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi-Culoarea se va coordona cu benefeciarul |  |  | m2 |  | 467,5000 |  |  | 177,28 —————————— 103,66 |  | 82 876,25 —————————— 48 462,64 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 682 840,68 |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 840,68 574 631,72 |
|  |  |  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 559,0000 |  |  | 19,47 —————————— 11,90 |  | 10 881,38 —————————— 6 649,75 |
| 27 |  | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 450,0000 |  |  | 26,02 —————————— 22,09 |  | 11 709,99 —————————— 9 941,49 |
| 28 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 559,0000 |  |  | 81,47 —————————— 59,48 |  | 45 541,17 —————————— 33 248,76 |
| 29 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 |  |  | m2 |  | 559,0000 |  |  | 27,67 —————————— 20,39 |  | 15 469,65 —————————— 11 399,58 |
| 30 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  | m2 |  | 559,0000 |  |  | 19,47 —————————— 11,90 |  | 10 881,38 —————————— 6 649,75 |
| 31 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, LAPPATO dimensiuni 60x60 cm-Culoarea se va coordona cu benefeciarul |  |  | m2 |  | 559,0000 |  |  | 375,74 —————————— 246,41 |  | 210 040,34 —————————— 137 744,87 |
| 32 |  | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 185,0000 |  |  | 124,17 —————————— 84,97 |  | 22 971,44 —————————— 15 719,44 |
| 33 |  | CK18C |  | Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m |  | 30,0000 |  |  | 108,73 —————————— 22,09 |  | 3 261,88 —————————— 662,77 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 330 757,23 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 757,23 222 016,41 |
|  |  |  |  | 1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  | 175,97 —————————— 169,94 |  | 8 798,50 —————————— 8 497,00 |
| 35 |  | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 245,0000 |  |  | 29,74 —————————— 29,74 |  | 7 286,18 —————————— 7 286,18 |
| 36 |  | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 245,0000 |  |  | 28,74 —————————— 25,49 |  | 7 041,55 —————————— 6 245,30 |
| 37 |  | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  | 20,20 —————————— 8,50 |  | 1 009,75 —————————— 424,85 |
| 38 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 245,0000 |  |  | 3,84 —————————— 3,82 |  | 941,69 —————————— 936,79 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 25 077,67 |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 077,67 23 390,12 |
|  |  |  |  | 1.6. Lucrari de constructii-electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 120,0000 |  |  | 16,99 —————————— 16,99 |  | 2 039,28 —————————— 2 039,28 |
| 40 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 120,0000 |  |  | 29,23 —————————— 25,49 |  | 3 507,42 —————————— 3 058,92 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 5 546,70 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii-electricitatea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 546,70 5 098,20 |
|  |  |  |  | 1.7. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CH06A |  | Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) |  |  | m |  | 28,0000 |  |  | 731,89 —————————— 76,47 |  | 20 493,00 —————————— 2 141,24 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 20 493,00 |
|  |  |  |  | Total Balustrada Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 493,00 2 141,24 |
|  |  |  |  | 1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 35,0000 |  |  | 94,32 —————————— 94,32 |  | 3 301,08 —————————— 3 301,08 |
| 43 |  | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 35,0000 |  |  | 255,76 —————————— 255,76 |  | 8 951,59 —————————— 8 951,59 |
| 44 |  | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 35,0000 |  |  | 121,87 —————————— 0,00 |  | 4 265,62 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 16 518,29 |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 518,29 12 252,67 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 499 235,03 |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 274 289,99 |
|  |  |  |  | Transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 24 562,07 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798 087,09 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 260 722,63 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058 809,72 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 123 528,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182 338,30 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a coridorului-et I si II Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182 338,30 1 142 874,96 |
|  |  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  | 18,69 —————————— 18,69 |  | 523,42 —————————— 523,42 |
| 46 |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 499,62 —————————— 499,62 |  | 2 997,74 —————————— 2 997,74 |
| 47 |  | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  | 92,40 —————————— 37,39 |  | 554,38 —————————— 224,32 |
| 48 |  | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 285,0000 |  |  | 38,01 —————————— 28,89 |  | 10 833,27 —————————— 8 233,59 |
| 49 |  | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 285,0000 |  |  | 60,48 —————————— 56,93 |  | 17 237,75 —————————— 16 225,02 |
| 50 |  | RpEF02A |  | Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 68,0000 |  |  | 347,62 —————————— 92,62 |  | 23 637,98 —————————— 6 297,98 |
| 51 |  | RpEA09D |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  | 96,22 —————————— 48,43 |  | 1 154,62 —————————— 581,19 |
| 52 |  | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 834,38 —————————— 830,16 |  | 3 337,51 —————————— 3 320,63 |
| 53 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  | 68,11 —————————— 22,94 |  | 544,84 —————————— 183,54 |
| 54 |  | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  | 784,24 —————————— 440,14 |  | 15 684,83 —————————— 8 802,89 |
| 55 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  | 85,70 —————————— 26,34 |  | 1 713,91 —————————— 526,81 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 78 220,25 |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 220,25 47 917,13 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 78 220,25 |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 11 500,11 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 2 121,22 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 841,58 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 36 417,02 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 258,60 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 7 695,52 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 954,12 |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 954,12 47 917,13 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Pret de piata |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 150,00 —————————— 0,00 |  | 600,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 7,20 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,20 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 2 318 899,62 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 463 779,92 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782 679,54 —————— 1 190 792,09 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Liceul Teoretic "N. Gogol",str. Sciucev, 90 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatia coridorului et I si II, incusiv casa scarii et. I si II

Valoarea de deviz 2 782 679,54 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 366,4000 | 84,97 | 31 133,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 542,2500 | 84,97 | 46 074,99 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5 121,3500 | 84,97 | 435 161,11 |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2 072,6900 | 84,97 | 176 116,47 |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 243,7500 | 84,97 | 20 711,44 |
| 6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 270,2750 | 84,97 | 22 965,27 |
| 7. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 136,2500 | 84,97 | 11 577,17 |
| 8. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 587,9300 | 84,97 | 49 956,41 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 427,7500 | 84,97 | 36 345,91 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 381,3200 | 84,97 | 32 400,76 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 25,2000 | 84,97 | 2 141,24 |
| 12. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2 139,5100 | 84,97 | 181 794,17 |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 144,2000 | 84,97 | 12 252,67 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 876,6200 | 84,97 | 74 486,40 |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,6400 | 84,97 | 224,32 |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 676,1300 | 84,97 | 57 450,76 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 1 190 792,09 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,6000 | 10,00 | 56,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 11110001000201 | Intrerupator dublu exterior | buc | 6,0000 | 32,00 | 192,00 |
| 3. | 11111222000073 | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 4,0000 | 150,00 | 600,00 |
| 4. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 2,2350 | 150,00 | 335,25 |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 32,4140 | 150,00 | 4 862,10 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0802 | 325,00 | 26,06 |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 37,1362 | 5,00 | 185,69 |
| 8. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 7,6900 | 3,00 | 23,07 |
| 9. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 11 180,0000 | 0,10 | 1 118,00 |
| 10. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 52,0000 | 0,20 | 10,40 |
| 11. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 14,7000 | 25,00 | 367,50 |
| 12. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 8,8065 | 18,00 | 158,52 |
| 13. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 33,5650 | 22,00 | 738,43 |
| 14. | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| 15. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 110,6250 | 23,00 | 2 544,38 |
| 16. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,5000 | 55,00 | 82,50 |
| 17. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 295,0000 | 19,00 | 5 605,00 |
| 18. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| 19. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,7000 | 36,00 | 25,20 |
| 20. | 24302261000001 | Fuga | kg | 167,7000 | 25,00 | 4 192,50 |
| 21. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 306,0625 | 36,00 | 11 018,25 |
| 22. | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 851,9950 | 18,00 | 15 335,91 |
| 23. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 136,5000 | 32,00 | 4 368,00 |
| 24. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 180,7500 | 46,00 | 8 314,50 |
| 25. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,2000 | 5,00 | 6,00 |
| 26. | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 3,0000 | 2,00 | 6,00 |
| 27. | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 160,0000 | 3,00 | 480,00 |
| 28. | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 12,3600 | 45,00 | 556,20 |
| 29. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 325,5000 | 7,00 | 9 278,50 |
| 30. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 30,0000 | 1,38 | 41,40 |
| 31. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 18,5000 | 1,90 | 35,15 |
| 32. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10 120,2150 | 1,20 | 12 144,26 |
| 33. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 503,1000 | 14,11 | 7 098,74 |
| 34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 418,7800 | 2,00 | 837,56 |
| 35. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 26 805,0000 | 1,00 | 26 805,00 |
| 36. | 26531021008311 | Plaster de mramura | kg | 1 075,2500 | 32,00 | 34 408,00 |
| 37. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 986,3315 | 6,00 | 5 917,99 |
| 38. | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 284,8230 | 17,00 | 4 841,99 |
| 39. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 6 647,5500 | 1,00 | 6 647,55 |
| 40. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 575,7700 | 100,00 | 57 577,00 |
| 41. | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 319,7700 | 3,00 | 959,31 |
| 42. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 25,5210 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 263,9500 | 1,00 | 2 263,95 |
| 44. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 188,7000 | 35,00 | 6 604,50 |
| 45. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 368,7500 | 5,00 | 1 843,75 |
| 46. | 2722103107001 | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm | m | 360,0000 | 16,00 | 5 760,00 |
| 47. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 792,7500 | 105,00 | 83 238,75 |
| 48. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 4,8000 | 22,00 | 105,60 |
| 49. | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 981,7500 1 365,0000 | 1,00 3,00 | 981,75 4 095,00 |
| 50. | 27431235490252 | Profil cu banda antiderapanta pentru trepte, Champagne Matt | m | 31,5000 | 81,94 | 2 581,11 |
| 51. | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0600 | 22,00 | 1,32 |
| 52. | 2746167335100 | Priza | buc | 20,4000 | 36,00 | 734,40 |
| 53. | 2811236306222 | Grila ventilatie | buc | 60,0000 | 30,00 | 1 800,00 |
| 54. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 6,2700 | 8,52 | 53,42 |
| 55. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 34,0000 | 22,00 | 748,00 |
| 56. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 24,0000 | 4,00 | 96,00 |
| 57. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 27,0000 | 18,00 | 486,00 |
| 58. | 28121063057141 | Balustrada din inox | m | 28,0000 | 650,00 | 18 200,00 |
| 59. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,6800 | 28,00 | 47,04 |
| 60. | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 16,1600 | 0,10 | 1,62 |
| 61. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13 590,0000 | 0,10 | 1 359,00 |
| 62. | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 12,3600 | 1,20 | 14,83 |
| 63. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 40,0000 | 0,10 | 4,00 |
| 64. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,1600 | 0,10 | 1,62 |
| 65. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 16,1600 | 0,10 | 1,62 |
| 66. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 3 020,0000 | 0,20 | 604,00 |
| 67. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,6000 | 125,00 | 75,00 |
| 68. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 9,0000 | 11,38 | 102,42 |
| 69. | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 3,0000 | 6,00 | 18,00 |
| 70. | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 50,0000 | 10,00 | 500,00 |
| 71. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 73,5000 | 12,00 | 882,00 |
| 72. | 28752744005011 | Panel LED SMD486060C 48 W | buc | 69,3600 | 250,00 | 17 340,00 |
| 73. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 395,0000 | 1,00 | 395,00 |
| 74. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,8000 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 75,8940 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | 4100126202818 | Apa | m3 | 39,4210 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 176,4000 | 2,00 | 352,80 |
| 78. | Intrerupator | Intrerupator manual 1 clapa | buc | 8,0800 | 22,81 | 184,30 |
| 79. | ППВ 3х 1,5 | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 | m | 308,2275 | 7,92 | 2 441,16 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 381 789,89 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 43,0000 | 5,00 | 215,00 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 394,8540 | 1,00 | 394,86 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 63,7080 | 3,00 | 191,12 |
| 5. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,9000 | 1,00 | 4,90 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 10,1850 | 5,00 | 50,92 |
| 7. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2,8050 | 2,00 | 5,61 |
| 8. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 13,4680 | 15,00 | 202,02 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 46,7500 | 3,00 | 140,25 |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 13,1250 | 325,00 | 4 265,62 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 5 473,30 |

|  | Total | lei |  |  | 2 318 899,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 463 779,92 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 2 782 679,54 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Liceul Teoretic "N. Gogol",str. Sciucev, 90 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a coridorului-et I si II |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 22,99 ————— 22,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 21 497,42 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  |  | 21,24 ————— 21,24 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 84,97 | 11,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 467,33 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 66,53 ————— 66,28 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,14 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 41 579,13 |
| 4 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel | buc |  |  | 89,22 ————— 89,22 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 907,02 |
| 5 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m |  |  | 33,67 ————— 25,49 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 12,00 | 3,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 22,00 | 3,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 3,00 | 0,07 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 249,40 |
|  |  | 1.2. Tavan si righel |  |  |  |  |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 298,00 ————— 186,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 84,97 | 174,19 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 105,00 | 110,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,00 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 224 989,24 |
| 7 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) | buc |  |  | 51,14 ————— 18,69 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 11,38 | 1,71 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,38 | 0,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 068,42 |
| 8 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu | m |  |  | 26,02 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,00 | 3,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,20 | 0,03 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 22 118,87 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 6,10 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 646,76 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 151,00 ————— 126,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 84,97 | 126,27 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,6100 | 1,00 | 14,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,00 | 0,08 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 15,00 | 0,44 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 40 769,57 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 31,59 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,70 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 530,38 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  |  | 64,67 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 26531021008334 | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" | kg | 1,0549 | 17,00 | 17,93 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 17 460,31 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare | m2 |  |  | 26,94 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 36,00 | 14,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 272,67 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 57,20 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 19,00 | 7,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 15 444,94 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 19,47 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 0,4150 | 18,00 | 7,47 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 18 200,52 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 110,93 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,00 | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,00 | 0,08 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 3,00 | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 83 197,80 |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=20,0000 | m2 |  |  | 436,96 ————— 407,86 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 84,97 | 407,86 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,00 | 28,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 1,00 | 0,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 3,00 | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 327 717,00 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 151,00 ————— 126,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 84,97 | 126,27 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 32,00 | 9,60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,6100 | 1,00 | 14,61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,00 | 0,08 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 15,00 | 0,44 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 27 934,71 |
| 19 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m |  |  | 23,92 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 1,00 | 1,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,20 | 0,03 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 22 367,26 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 31,59 ————— 16,99 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,70 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 46,00 | 6,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 29 540,39 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 |  |  | 53,06 ————— 46,73 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 6,00 | 6,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 49 614,76 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |  | 6,10 ————— 2,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 23,00 | 3,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 851,33 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 25,24 ————— 10,20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 36,00 | 14,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 11 798,02 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu benefeciarul | m2 |  |  | 57,20 ————— 46,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 19,00 | 7,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 26 742,64 |
| 25 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura color la pereti -Inclusiv si deschisuri la usi-Culoarea se va coordona cu benefeciarul | m2 |  |  | 177,28 ————— 103,66 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66 |
|  | 26531021008311 | Plaster de mramura | kg | 2,3000 | 32,00 | 73,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 2,00 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 82 876,25 |
|  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 |  |  | 19,47 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 0,4150 | 18,00 | 7,47 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10 881,38 |
| 27 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m |  |  | 26,02 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 1,0500 | 3,00 | 3,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,20 | 0,03 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 11 709,99 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 81,47 ————— 59,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,20 | 15,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 150,00 | 6,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,00 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 45 541,17 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 |  |  | 27,67 ————— 20,39 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 1,20 | 5,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 150,00 | 2,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 1,00 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 5,00 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 15 469,65 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit | m2 |  |  | 19,47 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 0,4150 | 18,00 | 7,47 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10 881,38 |
| 31 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, LAPPATO dimensiuni 60x60 cm-Culoarea se va coordona cu benefeciarul | m2 |  |  | 375,74 ————— 246,41 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 84,97 | 221,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,64 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 100,00 | 103,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 1,00 | 4,05 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 14,11 | 12,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 1,00 | 0,05 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 3,00 | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 210 040,34 |
| 32 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m |  |  | 124,17 ————— 84,97 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 1,20 | 2,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 150,00 | 0,90 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 1,90 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,00 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 22 971,44 |
| 33 | CK18C | Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m |  |  | 108,73 ————— 22,09 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  | 27431235490252 | Profil cu banda antiderapanta pentru trepte, Champagne Matt | m | 1,0500 | 81,94 | 86,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,10 | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 261,88 |
|  |  | 1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |
| 34 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 | buc |  |  | 175,97 ————— 169,94 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,94 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 3,00 | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 24,00 | 1,44 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 3,00 | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 798,50 |
| 35 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 | m |  |  | 29,74 ————— 29,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 286,18 |
| 36 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare | buc |  |  | 28,74 ————— 25,49 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | 18,00 | 1,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 | 3,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 7 041,55 |
| 37 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" | buc |  |  | 20,20 ————— 8,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 3,00 | 0,05 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 009,75 |
| 38 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 | m |  |  | 3,84 ————— 3,82 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 84,97 | 3,82 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 1,00 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 941,69 |
|  |  | 1.6. Lucrari de constructii-electricitatea |  |  |  |  |
| 39 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |  | 16,99 ————— 16,99 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 039,28 |
| 40 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 29,23 ————— 25,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,00 | 3,40 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 325,00 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 507,42 |
|  |  | 1.7. Balustrada |  |  |  |  |
| 41 | CH06A | Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) | m |  |  | 731,89 ————— 76,47 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,47 |
|  | 28121063057141 | Balustrada din inox | m | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 28,00 | 1,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 1,20 | 0,84 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 36,00 | 0,90 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 10,00 | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 20 493,00 |
|  |  | 1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 42 | TsH92B | Incarcarea in auto:materialului demontat | t |  |  | 94,32 ————— 94,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 84,97 | 94,32 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 301,08 |
| 43 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  |  | 255,76 ————— 255,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 | 84,97 | 255,76 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 8 951,59 |
| 44 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |  | 121,87 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 | 325,00 | 121,87 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 265,62 |
|  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 523,42 |
| 46 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula | buc |  |  | 499,62 ————— 499,62 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 84,97 | 499,62 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 997,74 |
| 47 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc |  |  | 92,40 ————— 37,39 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu exterior | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 554,38 |
| 48 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m |  |  | 38,01 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  | ППВ 3х 1,5 | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 | m | 1,0500 | 7,92 | 8,57 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0300 | 18,00 | 0,56 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10 833,27 |
| 49 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m |  |  | 60,48 ————— 56,93 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 84,97 | 56,93 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 3,00 | 3,37 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 8,52 | 0,19 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 17 237,75 |
| 50 | RpEF02A | Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc |  |  | 347,62 ————— 92,62 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 | 84,97 | 92,62 |
|  | 28752744005011 | Panel LED SMD486060C 48 W | buc | 1,0000 | 250,00 | 255,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 23 637,98 |
| 51 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m |  |  | 96,22 ————— 48,43 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5700 | 84,97 | 48,43 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 | 45,00 | 46,35 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 1,20 | 1,24 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 154,62 |
| 52 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc |  |  | 834,38 ————— 830,16 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 84,97 | 830,16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,20 | 1,21 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 325,00 | 1,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 0,10 | 0,40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 337,51 |
| 53 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |  | 68,11 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 84,97 | 22,94 |
|  | Intrerupator | Intrerupator manual 1 clapa | buc | 1,0100 | 22,81 | 23,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 544,84 |
| 54 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc |  |  | 784,24 ————— 440,14 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,1800 | 84,97 | 440,14 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 | 3,00 | 24,00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,2000 | 4,00 | 4,80 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0300 | 125,00 | 3,75 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0030 | 22,00 | 0,07 |
|  | 2722103107001 | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm | m | 18,0000 | 16,00 | 288,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,5000 | 2,00 | 17,00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2400 | 22,00 | 5,28 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1500 | 2,00 | 0,30 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 0,1500 | 6,00 | 0,90 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0010 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 15 684,83 |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  | 85,70 ————— 26,34 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 36,00 | 36,72 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,00 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,20 | 0,40 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,10 | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 713,91 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc |  |  | 150,00 ————— 0,00 |
|  | 11111222000073 | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 600,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.