Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparatie a spatiului destinat pentru instalarea  unui mamofraf digital cu tomosinteza in incinta Centrului Consultativ Diagnostic   al IMSP  Institutul Oncologic, (Repetat)

prin procedura de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Oncologic

- IDNO: 1003600151023

- Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30

- Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45000000-7 | Lucrărilor de reparatie a spatiului destinat pentru instalarea unui mamofraf digital cu tomosinteza in incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic | unitate | 1 | Conform caietului de sarcini | 792 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 792 000,00 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. BIROU INVESTIGATII |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavuarului) | m2 | 2,200 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,710 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 3,250 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 28,880 |
| 5 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 17,000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 8 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor (Vor fi remontate) | m2 | 6,200 |
| 9 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 10 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 1,200 |
| 11 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,200 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,200 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Zidarie gol de usa) | 100m2 | 0,019 |
| 14 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 77,780 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 77,780 |
| 16 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 28,470 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 77,780 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,780 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE vopsea antibactericida folosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabila, rezistenta la solutii de dezinfectare, CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic ) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 75,580 |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 2,200 |
|  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 28,880 |
| 22 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 28,880 |
| 23 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,00 mm ATENTIELinoleum ANTISTATIC, inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31,120 |
|  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |
| 24 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 31,300 |
| 25 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 32,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 31,300 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,300 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE vopsea antibactericida folosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabila, rezistenta la solutii de dezinfectare, CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic ) (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31,300 |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usa din metal grosimea minim 3mm, umplutura din vata minerala, captusita din ambele parti cu MDF Laminat, culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 1,900 |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usa din metal grosimea minim 2mm, umplutura din vata minerala, captusita din ambele parti cu MDF Laminat, culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul ) | m2 | 1,910 |
|  |  | 1.1.6. Apeduct si canalizare |  |  |
| 31 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,300 |
| 32 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 3,000 |
| 33 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm | buc | 1,000 |
| 34 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,000 |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc | 1,000 |
| 37 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 16,200 |
| 38 | SD20A | Racord PPR 25 - 1/2 metal | buc | 4,000 |
| 39 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 2,000 |
| 40 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 16,200 |
| 41 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 16,200 |
|  |  | 1.1.7. Retele electrice |  |  |
| 42 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic) | buc | 1,000 |
| 43 | RpEE01A | Montarea Intrerupator automat diferential 2P 16A 30mA racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,000 |
| 44 | RpEE01A | Montarea Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,000 |
| 45 | RpEE01A | Montarea Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,000 |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,000 |
| 47 | RpEE03A | Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45) | buc | 2,000 |
| 48 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 49 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 3,000 |
| 50 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x1,5mmp | m | 72,000 |
| 51 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x2,5mmp | m | 143,000 |
| 52 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 5x10 VVGng LS | m | 48,000 |
| 53 | RpED09A | Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC. | m | 88,000 |
| 54 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 215,000 |
| 55 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,000 |
| 56 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,000 |
|  |  | 1.1.8. Diverse |  |  |
| 57 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 9,000 |
| 58 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 9,000 |
| 59 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 6,200 |
|  |  | 1.2. Retele de Ventilare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Demontari |  |  |
| 60 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 2,000 |
| 61 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (inclusiv verticale si la etaj tehnic) | m2 | 32,000 |
| 62 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 6,000 |
|  |  | 1.2.1.2. Refulare |  |  |
| 63 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300) | m2 | 22,600 |
| 64 | VA08E | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale(flansa pentru asigurarea gradului П de etansietate conform proiectului) | kg | 15,000 |
| 65 | VA08C | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 1 mm grosime(coltare pentru asigurarea etansietatii clasa П conform proiectului) | kg | 15,000 |
| 66 |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(traversa euro+metizuri 1m=1,05kg) | kg | 16,000 |
| 67 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125 | m2 | 22,600 |
|  |  | 1.2.1.3. Aspiratia |  |  |
| 68 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400) | m2 | 18,800 |
| 69 | VA08E | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din profil cornier cu aripi egale(flansa pentru asigurarea gradului П de etansietate conform proiectului) | kg | 15,000 |
| 70 | VA08C | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla neagra de 1 mm grosime(coltare pentru asigurarea etansietatii clasa П conform proiectului) | kg | 15,000 |
| 71 |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(traversa euro+metizuri 1m=1,05kg) | kg | 16,000 |
| 72 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125 | m2 | 18,800 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 525x325 (TM100) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.1.4. Conditionarea |  |  |
| 74 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12x1,0mm | m | 15,000 |
| 75 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15x1,0mm | m | 15,000 |
| 76 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Capat de filet exterior d15mm | buc | 4,000 |
| 77 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d12x19mm | m | 15,000 |
| 78 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex ACE d15x19mm | m | 15,000 |
| 79 | pret furnizor | Cablu PVS 4*2.0 mm2 | m | 15,000 |
| 80 | pret furnizor | Cablu PVS 7*0.75 mm2 | m | 20,000 |
| 81 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 135-250 mm | buc | 2,000 |
| 82 |  | Serviciile de autoturn pentru montarea canalelor de ventilare la fasada | маш.-ч | 8,000 |
|  |  | 1.2.1.5. Comutarea electrotehnica a utilajelor, comanda C |  |  |
|  |  | 1.2.1.5.1. Lucrari de montare |  |  |
| 83 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА 47-29) | buc | 1,000 |
| 84 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,000 |
| 85 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (sensor de temperatura) | set | 15,000 |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - sina zincata DIN | buc | 2,000 |
| 87 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,480 |
| 88 | pret furnizor | Cablu PVS 4*2.0 mm2 | m | 30,000 |
| 89 | pret furnizor | Cablu PVS 7*0.75 mm2 | m | 18,000 |
|  |  | 1.2.1.6. drenaj |  |  |
| 90 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 25 mm | m | 16,000 |
| 91 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 12,000 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Refulare |  |  |
| 92 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,000 |
| 93 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Baterie pentru racirea aerului) | buc | 1,000 |
| 94 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer) | buc | 1,000 |
| 95 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 96 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1,000 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor | buc | 4,000 |
| 98 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (cutie de distributie a aerului) | buc | 3,000 |
|  |  | 1.2.2.2. Aspiratie |  |  |
| 99 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,000 |
| 100 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 4,000 |
| 101 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer) | buc | 2,000 |
| 102 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 2,000 |
| 103 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.2.3. Conditionare |  |  |
| 104 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Bloc exterior de condensare) | buc | 1,000 |
| 105 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.3. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Refulare |  |  |
| 106 | pret | Centrala de tratare a aerului Blauberg 1500 E3, L=870 m3/h, P=410Pa, in complect (Ventilator, Filtru G4, sistema de automatizare si control incorporat) sau analogic | buc | 1,000 |
| 107 | pret furnizor | Cablu PVS 7*0.75 mm2 | m | 30,000 |
| 108 | pret | Baterie de racire cu freon R410A Vents OKF1 500x300-3, Q=6,26 kw/h sau analogic | buc | 1,000 |
| 109 | pret | Atenuator de zgomot Vents SR 500/300 sau analogic | buc | 1,000 |
| 110 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer Vents PRVAF 500x300 cu servomotor SM230 sau analogic | buc | 1,000 |
| 111 | pret | Caseta filtru Vents FBK 500x300-5 sau analogic | buc | 1,000 |
| 112 | pret | Buzunar filtru Vents SRK 500x300 F5 sau analogic | buc | 1,000 |
| 113 | pret | Grila rectangulaar unidirectionala 600х300 cu conectare laterala sau analogic | buc | 4,000 |
|  |  | 1.2.3.2. Aspiratia(cu rezervare) |  |  |
| 114 | pret | Ventilator axial VKM 250, sau analogic | buc | 2,000 |
| 115 | pret | Suport elastic WGF 250 sau analogic | buc | 2,000 |
| 116 | pret | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer Vents KRV250 cu servomotor TF230 sau analogic | buc | 2,000 |
| 117 | pret | Atenuator de zgomot Vents SR 250/900 sau analogic | buc | 4,000 |
| 118 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit DT CRM d-250) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2.3.3. Сonditionare |  |  |
| 119 | pret | Unitate de condensare pentru sistema de refulare R1, ''Mitsubishi" bloc exterior PUHZ-P100VKA, Qrac= 9,4kw, N=3,18kw sau analogic | buc | 1,000 |
| 120 | pret | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare, ''Mitsubishi" PAC-IF012B-E (100) PAR-33MAAG sau analogic | buc | 1,000 |
|  |  | 2. BIROU MEDICI |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) inclusiv captuseli MDF | m2 | 7,710 |
| 122 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 72,200 |
| 123 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,200 |
| 124 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7,000 |
| 125 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 126 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 127 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor (Vor fi remontate) | m2 | 6,200 |
| 128 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,100 |
| 129 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,100 |
| 130 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,100 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 72,200 |
| 132 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Zidarie gol de usa) | 100m2 | 0,022 |
| 133 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 8,200 |
| 134 | CF50B K=2.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,200 |
| 135 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 15,000 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 72,200 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,200 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 798,900 |
| 139 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului , (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 2,200 |
|  |  | 2.3. Tavan |  |  |
| 140 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ( camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 2,000 |
| 141 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 27,300 |
| 142 | CF52B K=2.5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grinda) | m2 | 7,380 |
| 143 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 14,000 |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in locurile deteriorate) | m2 | 9,380 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,380 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,380 |
| 147 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 40,020 |
|  |  | 2.4. Pardosea |  |  |
| 148 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capace de protectie) | kg | 72,000 |
| 149 | RpCK42B Kmanop=0.5 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior Kmanopera=0.8 | m2 | 40,020 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 43,120 |
| 151 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 43,120 |
| 152 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,00 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete 120mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 45,450 |
|  |  | 2.5. Apeduct si canalizare |  |  |
| 153 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,600 |
| 154 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90) | buc | 4,000 |
| 155 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm | buc | 1,000 |
| 156 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,000 |
| 157 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 158 | Pret de piata | Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete | buc | 1,000 |
| 159 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 10,150 |
| 160 | SD20A | Racord PPR 25 - 1/2 metal | buc | 4,000 |
| 161 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc | 2,000 |
| 162 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 10,150 |
| 163 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 10,150 |
|  |  | 2.6. Retele electrice |  |  |
| 164 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 30,000 |
| 165 | RpEE03A | Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si etansata (RJ45) | buc | 6,000 |
| 166 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
| 167 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc | 4,000 |
| 168 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x1,5mmp | m | 92,000 |
| 169 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de vvgng 3x2,5mmp | m | 208,800 |
| 170 | RpED09A | Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC. | m | 165,400 |
| 171 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 300,800 |
| 172 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 2,000 |
| 173 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,000 |
|  |  | 2.7. Diverse |  |  |
| 174 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,000 |
| 175 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
| 176 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 6,200 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați:

În decurs de 60 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 contul bancar MOLDMD2X302; | DA |
| 4 | Oferta tehnică conform Caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Confirmat prin semnătura electronic a participantului | DA |
| 5 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronic a participantului | DA |
| 6 | NOTĂ | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici participanți vor prezenta pe suport de hîrtie documente de calificare suplimentare conform anexei: | DA |

Anexa:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Obligatoriu vor fi indicate categoriile de lucrări și perioada în care vor fi executate. Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 2 | Declarație privind experienţa similară | Conform Anexei nr. 12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală, sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 3 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Conform Anexei nr. 13 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 4 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr. 14 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 5 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr. 15 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 6 | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia | Conform Anexei nr. 16 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 7 | Informaţii privind asocierea | Conform Anexei nr. 17 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 8 | Angajament terţ susţinător financiar | Conform Anexei nr. 18 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 9 | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | Conform Anexei nr. 19 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 10 | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Conform Anexei nr. 20 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 11 | Declaraţie terţ susţinător profesional | Conform Anexei nr. 21 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 12 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 69 din 07.05.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | DA |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1 % din valoare ofertei fără TVA.

- Termenul de garanție a lucrărilor: 3 ani din momentul semnării procesele-verbale de recepţie finală.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoare contractului de antrepriză cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: NU

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): NU

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU

- Ofertele se prezintă în valută: Monedă națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerinţelor, caietului de sarcini, cel mai mic preţ, pe lot;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 Zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.07.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __________________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .