CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor :

Montarea si instalarea liniilor majistrale telefonice

pentru Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie, bd. Stefan cel Mare, 190

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
| 1 | 33-01-007-2 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2 | buc | 2,000 |
| 2 | 33-01-008-2 | Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 3 m3 ( 2 piloni ) | m3 | 4,800 |
| 3 | CE25A k=0,5 sal. | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Hermetic ( Hermetizarea iesirilor ) | m | 36,000 |
| 4 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 129,000 |
| 5 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 6 | RpCU07C k=0,2 sal. | Matarea golurilor cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 135,000 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
| 7 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor TPP, UTP | m | 1 200,000 |
| 8 | 10-04-066-07 k=0,5 sal. | Priza telefonica interna de tip ingropat, cu doua iesiri | buc | 107,000 |
| 9 | 10-06-015-04 | Lucrari diverse: Cutie de perete ( 200x300 ) | buc | 12,000 |
| 10 | 10-06-035-02 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 4, TPP | 100 m | 1,500 |
| 11 | Pret furnizor | Cablu TPP 100x2x0,4 | m | 150,000 |
| 12 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, TPP | 100 m | 15,600 |
| 13 | Pret furnizor | Cablu TPP 30x2x0,4 | m | 200,000 |
| 14 | Pret furnizor | Cablu TPP 20x2x0,4 | m | 200,000 |
| 15 | Pret furnizor | Cablu TPP 10x2x0,4 | m | 1 160,000 |
| 16 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2, FTP | 100 m | 12,200 |
| 17 | Pret furnizor | Cablu FTP 5e | m | 1 220,000 |
| 18 | 10-01-055-03 k=0,25sal. | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton, UTP | 100 m | 26,400 |
| 19 | Pret furnizor | Cablu UTP 3e | m | 2 440,000 |
| 20 | Pret furnizor | Cablu UTP 5e | m | 200,000 |
| 21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 12,000 |
| 22 | Pret furnizor | Cablu -canal 10x15 ( plastic ) | m | 700,000 |
| 23 | Pret furnizor | Cablu -canal 25x16 ( plastic ) | m | 500,000 |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Plint Krone 10x3 | buc | 37,000 |
| 25 | 11222 - 18 | Plint KRONE 10x2 | buc | 37,000 |
| 26 | 10-06-005-01 | Mansoane directe pe cablu de frecventa joasa in camine de vizitare: Manson direct pe cablu | buc | 2,000 |
| 27 | 11222 - 11 | Manson 100x2 TPP ( разветвительная ) | buc | 1,000 |
| 28 | 11222 - 14 | Manson 30x2 TPP ( разветвительная ) | buc | 1,000 |
| 29 | 08-02-396-1 | Jgheab metalic perforat pe constructii, lungime 3 m | 100 m | 1,570 |
| 30 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat 100*50*3000mm | m | 102,000 |
| 31 | Pret furnizor | Capac Jgheab metalic perforat 100*50*3000mm | m | 102,000 |
| 32 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat 80*30*3000mm | m | 54,000 |
| 33 | Pret furnizor | Capac Jgheab metalic perforat 80*30*3000mm | m | 54,000 |
| 34 | 10-01-052-01 aplicativ | Transfer de linie | 10 buc | 9,700 |
| 35 | 1111-27 | Sirma cu diam.2 mm | kg | 52,000 |
| 36 | 1111-27 | Sirma cu diam.4 mm | kg | 46,000 |
| 37 | 10-01-039-02 | Piese diverse:Tub termic MWTM | m | 4,500 |
| 38 | Pret furnizor | Diblu cu inel | buc | 16,000 |
| 39 | 11-04-008-01 | Bloc: Suport pentru intarirea cablului pilon | buc | 6,000 |
| 40 | 11-04-002-01 | Aparat : Suport cabeus 19" 3U FM-15-3U | buc | 2,000 |
| 41 | Pret furnizor | UPB pu cablu | buc | 4,000 |
| 42 | Pret furnizor | Fir de trecere, TDY 2x0,5c | m | 150,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Pilon betonarmat | buc | 2,000 |
| 44 | Pret furnizor | Cutie 200x300 | buc | 12,000 |