Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de construcție a velierului  pentru rumegătoare mari, Nr 1 și Lucrări de construcție a velierului  pentru rumegătoare mari, Nr 2

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

| 1 | 45340000-2 | Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 1 | Buc | 1 | - Lucrări de terasament (10x10) - Pardoseli - Pereți - Acoperiș - Tâmplărie - Pereu - Gard si porți |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 45340000-2 | Lucrări de construcție a velierului pentru rumegătoare mari, Nr 2 | Buc | 1 | - Lucrări de terasament (10x10) - Pardoseli - Pereți - Acoperiș - Tâmplărie - Pereu - Gard si porți |

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa depistate pe parcursul termenului de garanţie, care sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "16" octombrie 2025

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a volierului  pentru rumegatoare mari, Nr 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament (10x10) |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (h=40 cm) |  | 100 m3 | 0,6300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,8304 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0025 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 9,0090 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 2,2806 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,3200 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,3488 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,3200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,8224 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,3248 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsH222A |  | Incarcarea solului in transport auto |  | m3 | 63,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 69,9300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 94,5000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 10,0170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (10x10) |  |  |
|  |  |  | 2. Pardoseli |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 11,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,8900 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 12,6500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,3100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,6200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 48,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 50,4000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,2400 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 14,4000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 14,4000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,4400 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,4000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,8400 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 4,8000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1680 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,7600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CC01A2 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  | kg | 649,6000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 23,3856 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 659,3440 |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut | 5,3917 |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut | 1,2992 |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut | 0,8445 |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut | 0,3898 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 579,6000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,1268 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 594,0900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 31,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 108,6750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,6000 |
|  | 26631021000001 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 32,7718 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,1972 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 18,9000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 7,8750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer Aquamast sau analog) |  | m2 | 105,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,2000 |
|  | 24133173460001 |  | praimer Aquamast sau analog |  | kg | 31,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1050 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0315 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CR09A |  | Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase |  | m2 | 105,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 21,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2500 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 2,3100 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 21,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |
| 13 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 5,6000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 196,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,0000 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 5 712,0000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 2,5200 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 36,4000 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 36,4000 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 36,4000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3640 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,5600 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 11,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,5200 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,8400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CR06B |  | Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din OSB 18 mm grosime |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 189,0000 |
|  | 20101429275871 |  | Placi OSB de 18 grosime |  | m3 | 4,4100 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 52,5000 |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbolinizate |  | buc | 420,0000 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,8400 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 17,8500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CN32H |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 84,0000 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 52,5000 |
|  | 2430226100761 |  | Grund alchidic incolor fungicizat G005-3 |  | kg | 21,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, (la interior) |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 126,0000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 33,6000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 21,0000 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 10,5000 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 6,3000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 52,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,5000 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 42,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CN32F |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros (la exterior) |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 44,1000 |
|  | 2430126104975 |  | Vopsea ignifuga de interior I 107-1 |  | kg | 336,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis |  |  |  |
| 18 | CE29A1 |  | Sarpante la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, pentru ferme cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru |  | m2 | 131,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 314,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,4400 |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 | 2,3580 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 1,0480 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 1,5720 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 32,7500 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 32,7500 |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  | buc | 72,0500 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  | buc | 72,0500 |
|  | 2874125881228 |  | Saiba plata M 20 |  | buc | 72,0500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,5150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CN32H |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 52,4000 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 32,7500 |
|  | 2430226100761 |  | Grund alchidic incolor fungicizat G005-3 |  | kg | 13,1000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CN32F |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,5100 |
|  | 2430126104975 |  | Vopsea ignifuga de interior I 107-1 |  | kg | 209,6000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % |  | m2 | 86,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,7400 |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm |  | m2 | 86,8600 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 27,0040 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 131,5800 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0430 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 86,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,8600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 26,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,5500 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 155,1695 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 1 619,1600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - tigla metalica culoare RAL 8017 Material marunt=1,0500 |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 117,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,7500 |
|  | 27104036430001 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla - tigla metalica culoare RAL 8017 |  | m2 | 158,1825 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 68,7750 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 1 237,9500 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 13,7550 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 5,5020 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 6,8775 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CR05B |  | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi OSB de 18 mm grosime |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 39,3000 |
|  | 20101429275871 |  | Placi OSB de 18 grosime |  | m3 | 2,7510 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 19,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm, tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0300 |  | m | 40,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 12,0000 |
|  | 27104063118001 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass - D150mm, tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 |  | m | 43,2600 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 57,6800 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 8,2400 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 4,1200 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 8,2400 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 8,2400 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 412,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100mm din tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0200 |  | m | 17,6000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,1600 |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass - D 100mm din tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 |  | m | 18,8496 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 8,9760 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 4,4880 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 8,9760 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 4,4880 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 4,4880 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 4,4880 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2640 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CK26B apl |  | Elemente de retinere a zapezii |  | m | 30,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4000 |
|  | 27431235490261 |  | Elemente de retinere a zapezii |  | m | 30,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 120,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CP14C |  | Montarea gurilor de ventilatie prefabricate - Cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis |  | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1000 |
|  | 28731363062231 |  | Cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis |  | buc | 2,0200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0020 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0000 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |
| 29 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (2 buc) |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,1000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,1400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4800 |
|  | 2030112938000 |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 | 3,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1800 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,7400 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,9900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CK03D4 apl |  | Poarta din lemn exterioare in doua canat, pe toc, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m (se exclude carton si vata minerala) (2 buc x 7.5 m2) |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,9500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,7000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9000 |
|  | 2030112930000 |  | Poarta exterioare din lemn |  | m2 | 15,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar |  | m2 | 36,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 21,6000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 5,7600 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 3,6000 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 1,8000 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,0800 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 7,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CK33C apl |  | Lacat pentru poarta |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,8400 |
|  | 28631463102371 |  | Lacat pentru poarta |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  | buc | 2,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,8200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 2,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | 6. Pereu |  |  |  |
| 34 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,9600 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 4,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,8400 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,6800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,6000 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 12,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa d6 A240 200x200mm |  | kg | 90,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4500 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate - plasa d6 A240 200x200mm |  | kg | 90,9000 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9000 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,0000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0540 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton cl. C 10/12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 4,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6000 |
|  | 26631021000002 |  | Beton C 10/12,5 |  | m3 | 4,1410 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4040 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 1,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |
|  |  |  | 7. Gard si porti |  |  |  |
| 38 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,6700 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,0736 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0027 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 9,5810 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 2,4254 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,9500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CB03A1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 375,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,5000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 356,2500 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 18,7500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 30,0000 |
|  | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm |  | m2 | 45,0000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 1,3125 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,1875 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 45,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 49,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 48,5100 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 56,3500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,9000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 10,2900 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 20,5800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - armatura 12B500C |  | kg | 1 332,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 38,6280 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 1 365,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | CC01A3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 6A240 |  | kg | 582,7500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 23,3100 |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  | kg | 591,4912 |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut | 4,8368 |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut | 1,1655 |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut | 0,7576 |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut | 0,3496 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 5Vr-I 100x100, total 376 m2 |  | kg | 1 158,0800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 28,9520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,7904 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 1 169,6608 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 5,7904 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 11,5808 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 347,4240 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,6948 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 67,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 268,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,8000 |
|  | 266310210000025 |  | Beton C20/25 |  | m3 | 69,7051 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,8005 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 40,2000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 16,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CO06B4 aplicativ |  | Imprejmuiri din Plasa Innodata Zincata (norma consum 2.3 m/m), fixata pe stilpi metalici montati la 2 m distanta interax (Teava 80x80x3 mm, 238 buc), si sirma zincata pe tot perimetrul - cantitate totala 1125 ml, - https://metallosetka.dp.ua/product/setka-dfl-dorozhnaja-fermerskaja-lesnaja-h-1-2-m-th/ Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 (cel mai IMPORTANT element) |  | m | 370,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 340,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 140,6000 |
|  | 27321036462 |  | Plasa innodata zincata H=2000mm, fir d 2 mm |  | m | 873,9770 |
|  | 271070311 |  | Sirma zincata |  | m | 1 125,0000 |
|  | 281110622 |  | Stilpi metalici din teava 80x3 inclusiv piese de fixare |  | buc | 238,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CK14A aplicativ |  | Poarta din grilaj metalic cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici - Porti 2.5 x 3 m, total 3 buc |  | m2 | 22,5000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 4,2750 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 21,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5500 |
|  | 20301129302 |  | Poarta din grilaj metalic inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - plasa sudata d8 A500C pas 100x100 |  | m2 | 22,5000 |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 90,0000 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 90,0000 |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 90,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,2500 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 2,5875 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,1750 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,1250 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0225 |
|  | 655665 |  | Teava pentru stilpi 80x80x3 mm |  | m | 22,8000 |
|  | 5656456 |  | Teava rectangulara 40x40x 2 mm |  | m | 54,0000 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,4500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | CK33C |  | Balamale rezistente (2 pe fiecare canat). |  | buc | 12,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,0400 |
|  | 286314631023724 |  | Balamale rezistente (2 pe fiecare canat). |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 72,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | CK33C |  | Broasca sau zavor lateral pentru inchidere. |  | buc | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,2600 |
|  | 28631463102372 |  | Broasca sau zavor lateral pentru inchidere. |  | buc | 3,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CK33B |  | Zavor vertical pentru fixarea unuia dintre canaturi in sol |  | buc | 3,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1500 |
|  | 28631463109001 |  | Zavor vertical pentru fixarea unuia dintre canaturi in sol |  | buc | 3,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CK33B |  | Opritor metalic in sol (pentru blocarea pozitiei inchise). |  | buc | 3,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1500 |
|  | 28631463109003 |  | Opritor metalic in sol (pentru blocarea pozitiei inchise). |  | buc | 3,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CN20B |  | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea pentru metal in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 22,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,7500 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 2,3400 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 2,4750 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,1250 |
|  | 24301161041601 |  | Vopsea pentru metal |  | kg | 3,8250 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,1250 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 2,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard si porti |  |  |

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de construcție a velierului  pentru rumegătoare mari, Nr 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament (10x10) |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (h=40 cm) |  | 100 m3 | 0,6300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,8304 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0025 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 9,0090 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 2,2806 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,3200 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,3488 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,3200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,8224 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,3248 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsH222A |  | Incarcarea solului in transport auto |  | m3 | 63,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 69,9300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 94,5000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 10,0170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament (10x10) |  |  |
|  |  |  | 2. Pardoseli |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 11,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,8900 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 12,6500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,3100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,6200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 48,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 50,4000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,2400 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 14,4000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 14,4000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,4400 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,4000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,8400 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 4,8000 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1680 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,7600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CC01A2 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  | kg | 649,6000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 23,3856 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 659,3440 |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut | 5,3917 |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut | 1,2992 |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut | 0,8445 |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut | 0,3898 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 579,6000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,1268 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 594,0900 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 31,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 108,6750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,6000 |
|  | 26631021000001 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 32,7718 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,1972 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 18,9000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 7,8750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer Aquamast sau analog) |  | m2 | 105,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,2000 |
|  | 24133173460001 |  | praimer Aquamast sau analog |  | kg | 31,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1050 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0315 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CR09A |  | Podea peste grinzi in podul magaziilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase |  | m2 | 105,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 21,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2500 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 2,3100 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 21,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |
| 13 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 5,6000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 196,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,0000 |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  | kg | 5 712,0000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 2,5200 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 36,4000 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 36,4000 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 36,4000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,3640 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,5600 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 11,2000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,5200 |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,8400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CR06B |  | Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din OSB 18 mm grosime |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 189,0000 |
|  | 20101429275871 |  | Placi OSB de 18 grosime |  | m3 | 4,4100 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 52,5000 |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbolinizate |  | buc | 420,0000 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,8400 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 17,8500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CN32H |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 84,0000 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 52,5000 |
|  | 2430226100761 |  | Grund alchidic incolor fungicizat G005-3 |  | kg | 21,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, (la interior) |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 126,0000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 33,6000 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 21,0000 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 10,5000 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 6,3000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 52,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,5000 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 42,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CN32F |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros (la exterior) |  | m2 | 210,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 44,1000 |
|  | 2430126104975 |  | Vopsea ignifuga de interior I 107-1 |  | kg | 336,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis |  |  |  |
| 18 | CE29A1 |  | Sarpante la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, pentru ferme cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru |  | m2 | 131,0000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 314,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,4400 |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 | 2,3580 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 1,0480 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 1,5720 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 32,7500 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 32,7500 |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  | buc | 72,0500 |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  | buc | 72,0500 |
|  | 2874125881228 |  | Saiba plata M 20 |  | buc | 72,0500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,5150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CN32H |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 52,4000 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 32,7500 |
|  | 2430226100761 |  | Grund alchidic incolor fungicizat G005-3 |  | kg | 13,1000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CN32F |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la interior I 107-1, aplicata pe lemn, PAL si PFL dur sau poros |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,5100 |
|  | 2430126104975 |  | Vopsea ignifuga de interior I 107-1 |  | kg | 209,6000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr 100 mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % |  | m2 | 86,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,7400 |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 mm |  | m2 | 86,8600 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 27,0040 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 131,5800 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0430 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 86,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,8600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 26,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,5500 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 155,1695 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 1 619,1600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - tigla metalica culoare RAL 8017 Material marunt=1,0500 |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 117,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,7500 |
|  | 27104036430001 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla - tigla metalica culoare RAL 8017 |  | m2 | 158,1825 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 68,7750 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 1 237,9500 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 13,7550 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 5,5020 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 6,8775 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,5500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CR05B |  | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi OSB de 18 mm grosime |  | m2 | 131,0000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 39,3000 |
|  | 20101429275871 |  | Placi OSB de 18 grosime |  | m3 | 2,7510 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 19,6500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm, tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0300 |  | m | 40,0000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 12,0000 |
|  | 27104063118001 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass - D150mm, tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 |  | m | 43,2600 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 57,6800 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 8,2400 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 4,1200 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 8,2400 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 8,2400 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 412,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100mm din tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 Material marunt=1,0200 |  | m | 17,6000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,1600 |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass - D 100mm din tabla gr =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL 8017 |  | m | 18,8496 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 8,9760 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 4,4880 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 8,9760 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 4,4880 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 4,4880 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 4,4880 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2640 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CK26B apl |  | Elemente de retinere a zapezii |  | m | 30,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4000 |
|  | 27431235490261 |  | Elemente de retinere a zapezii |  | m | 30,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 120,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CP14C |  | Montarea gurilor de ventilatie prefabricate - Cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis |  | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1000 |
|  | 28731363062231 |  | Cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis |  | buc | 2,0200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0020 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0000 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |
| 29 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (2 buc) |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,1000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,1400 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4800 |
|  | 2030112938000 |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 | 3,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1800 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,7400 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,9900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CK03D4 apl |  | Poarta din lemn exterioare in doua canat, pe toc, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi peste 35 m (se exclude carton si vata minerala) (2 buc x 7.5 m2) |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,9500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,7000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9000 |
|  | 2030112930000 |  | Poarta exterioare din lemn |  | m2 | 15,0000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,7500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar |  | m2 | 36,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 21,6000 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 5,7600 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 3,6000 |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  | kg | 1,8000 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 1,0800 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 7,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CK33C apl |  | Lacat pentru poarta |  | buc | 2,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,8400 |
|  | 28631463102371 |  | Lacat pentru poarta |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  | buc | 2,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,8200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 2,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  | 6. Pereu |  |  |  |
| 34 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,9600 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 4,6000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,8400 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,6800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,6000 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 12,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0120 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa d6 A240 200x200mm |  | kg | 90,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4500 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate - plasa d6 A240 200x200mm |  | kg | 90,9000 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4500 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9000 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 27,0000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0540 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton cl. C 10/12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 4,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6000 |
|  | 26631021000002 |  | Beton C 10/12,5 |  | m3 | 4,1410 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4040 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 1,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |
|  |  |  | 7. Gard si porti |  |  |  |
| 38 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,7500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,5600 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,0030 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 10,7250 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 2,7150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 5,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,9500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CB03A1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 419,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 41,9000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 398,0500 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 20,9500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 33,5200 |
|  | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm |  | m2 | 50,2800 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 1,4665 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,2095 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 50,2800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 55,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 54,4500 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 63,2500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,5000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 11,5500 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 23,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - armatura 12B500C |  | kg | 1 488,2800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 43,1601 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 1 525,4870 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | CC01A3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 6A240 |  | kg | 680,6500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 27,2260 |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  | kg | 690,8598 |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut | 5,6494 |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut | 1,3613 |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut | 0,8848 |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut | 0,4084 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 5Vr-I 100x100, total 420 m2 |  | kg | 1 293,6000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 32,3400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,4680 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 1 306,5360 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 6,4680 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 12,9360 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 388,0800 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,7762 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 74,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 296,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,6000 |
|  | 266310210000025 |  | Beton C20/25 |  | m3 | 76,9877 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 7,5110 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 44,4000 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 18,5000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CO06B4 aplicativ |  | Imprejmuiri din Plasa Innodata Zincata (norma consum 2.3 m/m), fixata pe stilpi metalici montati la 2 m distanta interax (Teava 80x80x3 mm, 270 buc), si sirma zincata pe tot perimetrul - cantitate totala 1258 ml, - https://metallosetka.dp.ua/product/setka-dfl-dorozhnaja-fermerskaja-lesnaja-h-1-2-m-th/ Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 (cel mai IMPORTANT element) |  | m | 419,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 385,4800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 159,2200 |
|  | 27321036462 |  | Plasa innodata zincata H=2000mm, fir d 2 mm |  | m | 989,7199 |
|  | 271070311 |  | Sirma zincata |  | m | 1 258,0000 |
|  | 281110622 |  | Stilpi metalici din teava 80x3 inclusiv piese de fixare |  | buc | 270,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CK14A aplicativ |  | Poarta din grilaj metalic cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici - Porti 2.5 x 3 m, total 4 buc |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,7000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 28,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,4000 |
|  | 20301129302 |  | Poarta din grilaj metalic inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - plasa sudata d8 A500C pas 100x100 |  | m2 | 30,0000 |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 120,0000 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 120,0000 |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 120,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 3,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 3,4500 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,9000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 37,5000 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,1200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0300 |
|  | 655665 |  | Teava pentru stilpi 80x80x3 mm |  | m | 22,8000 |
|  | 5656456 |  | Teava rectangulara 40x40x 2 mm |  | m | 54,0000 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,6000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | CK33C |  | Balamale rezistente (2 pe fiecare canat). |  | buc | 12,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 29,0400 |
|  | 286314631023724 |  | Balamale rezistente (2 pe fiecare canat). |  | buc | 12,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 72,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | CK33C |  | Broasca sau zavor lateral pentru inchidere. |  | buc | 4,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,6800 |
|  | 28631463102372 |  | Broasca sau zavor lateral pentru inchidere. |  | buc | 4,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CK33B |  | Zavor vertical pentru fixarea unuia dintre canaturi in sol |  | buc | 4,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,6400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2000 |
|  | 28631463109001 |  | Zavor vertical pentru fixarea unuia dintre canaturi in sol |  | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CK33B |  | Opritor metalic in sol (pentru blocarea pozitiei inchise). |  | buc | 4,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,6400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2000 |
|  | 28631463109003 |  | Opritor metalic in sol (pentru blocarea pozitiei inchise). |  | buc | 4,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CN20B |  | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu Vopsea pentru metal in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 30,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,0000 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 3,1200 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 3,3000 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,5000 |
|  | 24301161041601 |  | Vopsea pentru metal |  | kg | 5,1000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,5000 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 3,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard si porti |  |  |

Data  „16” octombrie 2025

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)