Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2023, PMI-2023, cat. E

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV 45250000 |  |  |  |  |  |
| LOT №. 1 Cat. E-Generare, Investiție pct. 1. Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Consolidarea constructiei cu elemente metalice pe axele A la 1 sectia ci 3 elemente Ct-5 / Сonditii stramtorate k=1,20 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Schele exterioare. |  |  |
| 1 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 180,000 |
| 2 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. Устройство опор для лесов, крепление к стенам | kg | 72,000 |
| 3 | M1M07B |  | Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu dreutatea de 5-10 kg/buc | buc | 12,000 |
| 4 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp . Протяжка кабеля -удлинителя к месту подключения (Corect resurse- Doze de ramificatie / Clema de legatura -2 buc) | m | 32,000 |
| 5 | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m | 32,000 |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Forarea gaurilor strapunse in panouri de perete В=250мм. Сверление отверстий в стеновых панелях В=250мм |  |  |
| 6 | RCsB31A К=2,25 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 25mm . Для пропуска шпильки Д20 , К=2,25 для плиты бетонной армированной плиты В=250мм | buc | 18,000 |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Cofectionarea si montarea elementelor MH-1 - 1 buc 15.233kg x3 =45.7kg x 3 (Cт5) =137.1 kg |  |  |
| 7 | CH10C1 |  | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Изготовление металлических элементов с весом до 50 кг, прямых | kg | 137,100 |
| 8 | RpIF03D K=2 |  | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime. K=2 p/u grosime 20 mm | m | 6,600 |
| 9 | pret |  | Сталь листовая б=20мм , Пластина 120х250мм - 3 шт х 3 Ст /Structuri metalice - М/конструкции -с учетом 2,5% потерь при изготовлении/ | kg | 48,000 |
| 10 | Pret |  | Tija filetate din otel D-20mm Шпилька резьбовая L=1,0м 2шт х3 эл х3 Ст = 18шт /Общий вес 89,1кг/ | buc | 18,000 |
| 11 | CL20A Adoptat |  | Montarea elemente gata confectionate MH-1 din tabla neagra б-20мм, / numai manopera / | buc | 9,000 |
| 12 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate Перемещение ручными средствами, включая загрузку и разгрузку перемещаемых материалов | t | 0,137 |
|  |  |  | Capitolul 1.4. Confectionarea si montarea elemetelor de stabilire |  |  |
| 13 | CH10C |  | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлических Элементов, с весом более 50 кг, прямых Общий вес на один элемент Ст-5 -261 кг, на три стойки - 261 кг х 3 Ст = 783 кг | kg | 783,000 |
| 14 | Pret |  | Sveler U-20 [] L-3.65mx2 buc - 3 элем / /Structuri metalice - М/конструкции -с учетом 2,5% потерь при изготовлении/ | kg | 405,000 |
| 15 | Pret |  | Cornier 75x75x6 | kg | 18,600 |
| 16 | Pret |  | Tabla de otel б=10мм | kg | 359,400 |
| 17 | RCsB31A |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм) K=0.2 к З/пл и механизмам, сверление по металлу | buc | 18,000 |
| 18 | CH10A |  | Montare Elementelor gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Монтаж Металлических элементов готовых | kg | 783,000 |
| 19 | CL07A1 |  | Asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla Затяжка шпилек гайками М20 и контргайками /Коррект ресурс - Piulita-2 buc, exclusiv Surub si Saiba/ | buc | 18,000 |
| 20 | RpCU09E |  | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate Перемещение ручными средствами, включая загрузку и разгрузку перемещаемых материалов | t | 0,783 |
| 21 | RpCH27B |  | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata pentru elementilor de stabilirea (Плотничные изделия - горизонтальная платформа установленная на ригелях, в пролете между колоннами, на отм 27,00---31,80, внутри цеха | m2 | 72,000 |
|  |  |  | Capitolul 1.5. Protectie anticoroziva ( СНиП 2.03.11-85, прилож 15, группа II, индекс покрытия "п" |  |  |
| 22 | RpCK10C adaptat |  | Raschetarea , executata mecanizat, cu discuri abrazive Зачистка поверхности м/конструкций | m2 | 26,200 |
| 23 | RpIzF05A |  | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 26,200 |
| 24 | RpIzF05B |  | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. (metal) Grund GF-021, | m2 | 26,200 |
| 25 | RpIzA05J K=2 |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (cu doua straturi K=2) | m2 | 26,200 |
|  |  |  | Valoarea estimativă totală = 220 000 lei fără TVA |  |  |

“TERMOELECTRICA” S.A. își rezerva dreptul de a modifica volumul lucrărilor in limita prevederilor legale astfel incit lucrările sa fie îndeplinite calitativ si obiectul sa fie finalizat.

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

2.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău str. M. Manole, 3

2.3 Perioada de executare a lucrărilor: din momentul semnării contractului și până la 10.10.2023.

- Informații și proiectare

Lucrările se vor executa conform proiectului de execuție.

- Sursa de finanțare

- Surse proprii

- Scopul achiziției

- Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Toate materialele necesare vor fi achiziționate de executantul lucrărilor.

- Confecțiile metalice (profile; armatură, etc.) să nu posede coroziune sub nici o formă sau deformații;

- Prepararea mortarului în condiții de șantier se va efectua ținând cont de normativele tehnice specifice iar în procesul tehnologic muncitorii vor fi dotați cu echipament corespunzător (exemplu: recipiente cu gradație pentru dozarea componentelor). Tencuielile realizate nu trebuie să aibă fisuri;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 3 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse după cum prevede normativul tehnic: CP L. 01.01.2012 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”.

- Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7;

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență a lucrărilor similare celor din caietul de sarcini în ultimii 2 ani.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia;

- Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Armare cu bare din armatură sau plase din oțel;

- Pregătirea suprafețelor construcțiilor metalice în vederea betonarii;

- Lucrările de sudură a elementelor metalice;

- Adaosul de aditivi în beton (lucrările se vor petrece în prezența unui reprezentant al S.A. ”TERMOELECTRICA”).

- Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepţie a lucrărilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.