Reparații curente a birourilor

Directia pentru ocuparea fortei de munca Orhei.

Caiet de sarcini

Valoarea de deviz 64800 lei fara TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport textil, | m2 | 35,000 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 106,000 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,000 |
| 5 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 6 | Pret de piata | Baghete pentru tavan | m | 41,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,000 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund"Betoncontact" | m2 | 106,000 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 106,000 |
| 12 | CF51Bk=4 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga 4mm. | m2 | 106,000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 106,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,000 |
|  |  | 1.4. Раrdoseli |  |  |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,000 |
| 17 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp -Laminat gr.12mm | m2 | 35,000 |