| «Reparația capitală a sectiei de neurologie și reabilitarea neurologica, inclusiv holul și cantina IMSP Spitalul Raional Taraclia str. V. Cebanov 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

общестроительные работы

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) |  | m2 | 357,990 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 82,338 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 82,338 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 10,740 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 10,740 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 10,740 |
| 2 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) |  | m2 | 113,250 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 44,168 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,168 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,663 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,663 |
| 3 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах) |  | m2 | 267,300 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 122,958 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 122,958 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 13,365 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,692 |
| 4 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) |  | m2 | 471,240 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 70,686 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,686 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 23,562 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 18,850 |
| 5 | RpIzC46A |  | Desfacerea ecranelor termoizolante, executate cu foita din aluminiu. (Разборка термоизолирующего экрана из алюминиевой фольги) |  | m2 | 471,240 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 18,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,699 |
|  | 2320146200700 |  | Petrol lampant |  | l | 4,712 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 14,137 |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 2,356 |
| 6 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) т=30мм |  | m3 | 14,140 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 29,694 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,665 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,707 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 4,101 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 4,101 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,121 |
| 7 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см) |  | m2 | 5,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,722 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,058 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,351 |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) |  | m3 | 0,440 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,198 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,540 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,053 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,035 |
| 9 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. ) |  | m2 | 162,550 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,132 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,506 |
| 10 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) |  | m3 | 1,070 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,247 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,412 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,054 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,310 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,161 |
| 11 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, одинарные |  | m2 | 93,480 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,631 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,631 |
| 12 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, двойные |  | m2 | 6,480 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,361 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,361 |
| 13 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, с фрамугой |  | m2 | 11,560 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,428 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,428 |
| 14 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, остекленные |  | m2 | 3,840 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,806 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,806 |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) |  | m2 | 738,540 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 88,625 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 110,781 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 36,927 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 7,385 |
| 16 | RpSD16A |  | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama (Снятие внутреннего пожарного гидранта с d=2" для зданий, установленного снаружи в коробе с рамой) |  | buc | 3,600 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,940 |
| 17 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт) |  | t | 97,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 107,892 |
| 18 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 15 км) |  | t | 97,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 7,387 |
|  |  |  |  | Total демонтажные работы |  |  |
|  |  |  | 2. отделение |  |  |  |
| 19 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250х120х65мм с приготовлением раствора M-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м) |  | 100 m2 | 0,073 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,478 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,112 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 367,920 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 37,274 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 9,268 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,203 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  | kg | 6,570 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,168 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,074 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,059 |
| 20 | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 |  | m2 | 3,690 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,005 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 7,788 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,246 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 8,159 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 4,524 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 5,618 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,010 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,649 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 5,563 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 109,140 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,059 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,239 |
|  |  |  |  | Total отделение |  |  |
|  |  |  | 3. полы |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip P-1 |  |  |  |
| 21 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 | 623,850 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 374,310 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,385 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 20,587 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 18,715 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 7,486 |
| 22 | CG01A1 к=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в минус отнимать) 10мм Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  | m2 | -623,850 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -124,770 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -24,954 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | -6,862 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -3,743 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -1,872 |
| 23 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 30 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,015 |  | m2 | 623,850 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om | 43,670 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 31,193 |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  | m2 | 645,872 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,495 |
| 24 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, |  | m2 | 623,850 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,477 |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  | m2 | 673,758 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,312 |
| 25 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 | 623,850 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 374,310 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,385 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 20,587 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 18,715 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 7,486 |
| 26 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) 5мм |  | m2 | 623,850 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 62,385 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,477 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,431 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,872 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,936 |
| 27 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит,150х150 |  | kg | 1 310,090 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 32,752 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,550 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 1 323,191 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 6,550 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 13,101 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 393,027 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,786 |
| 28 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  | m2 | 623,850 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1 247,700 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 742,381 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 94,045 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 219,439 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 3 291,589 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 639,509 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 94,045 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 689,666 |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  | m2 | 658,318 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,940 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 6,239 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 7,486 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 124,770 |
|  |  |  |  | Total Tip P-1 |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tip P-2 |  |  |  |
| 29 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 | 99,870 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 59,922 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,987 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,296 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,996 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,198 |
| 30 | CG01A1 к=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс 20мм Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  | m2 | 99,870 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 39,948 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,990 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,197 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,198 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,599 |
| 31 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, |  | m2 | 99,870 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,997 |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  | m2 | 107,860 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,050 |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 | 99,870 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 59,922 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,987 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,296 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,996 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,198 |
| 33 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит,150х150 |  | kg | 209,730 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,243 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,049 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 211,827 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,049 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,097 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 62,919 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,126 |
| 34 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  | m2 | 99,870 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 117,847 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 103,895 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 474,083 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 46,400 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 017,374 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,202 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,140 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,248 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 6,292 |
| 35 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) |  | m | 89,880 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 80,892 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,988 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,449 |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 91,678 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,899 |
|  |  |  |  | Total Tip P-2 |  |  |
|  |  |  |  | Total полы |  |  |
|  |  |  | 4. потолки |  |  |  |
| 36 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) влагостойкие 600х600мм |  | m2 | 51,270 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,691 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 105,103 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 205,080 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 53,834 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,769 |
| 37 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) звукоизоляционные 600х600мм |  | m2 | 649,340 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 97,401 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1 331,147 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 2 597,360 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 681,807 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,740 |
|  |  |  |  | Total потолки |  |  |
|  |  |  | 5. стены |  |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 399,530 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,986 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 59,929 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 19,977 |
| 39 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  | m2 | 399,530 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 559,342 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 119,859 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 9,589 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,598 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,196 |
| 40 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: 300х300 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  | m2 | 399,530 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 659,224 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 411,596 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 1 493,044 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 189,657 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 8 070,506 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,807 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,794 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 3,995 |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 1 409,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,291 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 211,455 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 70,485 |
| 42 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 | 1 376,350 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 679,147 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 9 827,139 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,505 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 108,732 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 22,022 |
| 43 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- 1,0 мм-добавлять нормы CF50) |  | m2 | 1 376,350 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 330,324 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 968,180 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,376 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 22,022 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,129 |
| 44 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 | 33,350 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 51,026 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 238,119 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,133 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,635 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,650 |
| 45 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-на каждый 1,0 мм - добавлять к нормы CF52) |  | m2 | 33,350 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,338 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 47,691 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,133 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,534 |
| 46 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 | 1 409,700 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 281,940 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1 550,670 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 211,455 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,423 |
| 47 | CF57Aк=3 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 3,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 |  | m2 | 1 409,700 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1 903,095 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 422,910 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4 461,278 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,229 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,229 |
| 48 | CF56Aк=4 |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 2 мм) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  | m2 | 1 409,700 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1 127,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 563,880 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  | kg | 2 779,928 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,639 |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 1 409,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 42,291 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 211,455 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 70,485 |
| 50 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 1 409,700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 775,335 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 563,880 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 84,582 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 704,850 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 70,485 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,819 |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт |  | m2 | 110,970 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,329 |
|  | 241658610530333 |  | Amorsa-grund бетоноконтакт |  | kg | 16,645 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,549 |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 | 110,970 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 135,383 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 792,326 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,444 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,767 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,776 |
| 53 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- 1,0 мм-добавлять CF50) |  | m2 | 110,970 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,633 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 158,687 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,111 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,776 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,333 |
| 54 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 | 110,970 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,194 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 122,067 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 16,645 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,033 |
| 55 | CF57Aк=3 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 3,0 мм) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 |  | m2 | 110,970 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 149,810 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,291 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 351,187 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,333 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,333 |
| 56 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe )=1,005 |  | m2 | 110,970 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 277,425 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 174,223 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 16,729 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 47,398 |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 195,168 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 113,755 |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci |  | m2 | 117,101 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,167 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,888 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 1,665 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 7,768 |
|  |  |  |  | Total стены |  |  |
|  |  |  | 6. двери |  |  |  |
| 57 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с металлической рамой |  | m2 | 100,630 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 147,926 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 8,050 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,157 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 100,630 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 8,554 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 45,283 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 22,139 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,013 |
| 58 | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой с металлической рамой |  | m2 | 13,360 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,162 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,534 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,340 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 13,360 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,668 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 4,008 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 2,004 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,267 |
| 59 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) |  | m | 318,960 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 140,342 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,171 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 312,581 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,319 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,595 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,978 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,478 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,319 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,319 |
| 60 |  |  | алюминевые уголки |  | m | 318,960 |
|  | 001 |  | алюминевые уголки |  | m | 318,960 |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен |  | m2 | 47,850 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,435 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,178 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,393 |
| 62 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  | m2 | 47,850 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 58,377 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 341,649 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,191 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,780 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,766 |
| 63 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  | m2 | 47,850 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,570 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 52,635 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,178 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен |  | m2 | 47,850 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,435 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,178 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,393 |
| 65 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 | 47,850 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,533 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,785 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 50,477 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |
| 66 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 47,850 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,318 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,140 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,871 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,925 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,393 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |
|  |  |  |  | Total двери |  |  |
|  |  |  | 7. поручни- планки |  |  |  |
| 67 | CH06A |  | поручни |  | m | 137,740 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 123,966 |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  | m | 137,740 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 13,774 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 8,264 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 96,418 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 3,444 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 27,548 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № № 2-1-2

Водоснабжение и канализация

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. строительные работы |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. сеть В1 |  |  |  |
| 1 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой д-15мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  | buc | 56,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,280 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 56,280 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 56,280 |
| 2 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровой д-20мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,360 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 2,012 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 2,012 |
| 3 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы , диаметр 20 мм) |  | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,400 |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic д-20 |  | m | 61,200 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 3,600 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 9,000 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 3,000 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 5,400 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,200 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,360 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,564 |
| 4 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы , диаметр 25 мм) |  | m | 25,800 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,612 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 26,316 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 1,548 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 3,870 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 1,290 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 2,322 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,516 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,155 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,243 |
| 5 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб , диаметром D=20 мм) Materiale marunte=1,050 |  | m | 60,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 30,600 |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  | m | 64,890 |
| 6 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб диаметром D=25мм) Materiale marunte=1,050 |  | m | 25,800 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 16,254 |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  | m | 27,903 |
| 7 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Прокладка стальных оцинкованных труб,, диаметром 57мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 |  | m | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,600 |
|  | 2722103306000 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal |  | m | 5,126 |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  | buc | 0,761 |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  | buc | 0,812 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  | buc | 0,152 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 0,101 |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  | buc | 0,101 |
| 8 | SA37G |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 1/2 ", жестко заделанные ) |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 5,000 |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,030 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,550 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,005 |
| 9 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110мм |  | 10 m | 8,580 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,944 |
| 10 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм) |  | m | 85,800 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,290 |
|  |  |  |  | Total сеть В1 |  |  |
|  |  |  | 1.2. сеть Т3 |  |  |  |
| 11 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой, диаметр 15 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,520 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 4,020 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 4,020 |
| 12 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) |  | m | 42,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,880 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 42,840 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 2,520 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 6,300 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 2,100 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 3,780 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,840 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,252 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,395 |
| 13 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб , диаметром 20мм Materiale marunte=1,050 |  | m | 42,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 21,420 |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  | m | 45,423 |
| 14 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника |  | buc | 26,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 42,900 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 26,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 52,000 |
| 15 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 2,010 |
| 16 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total сеть Т3 |  |  |
|  |  |  | 1.3. сеть К1 |  |  |  |
| 17 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, , диаметр 110 мм) |  | m | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,360 |
|  | 25212167201100 |  | Teava din material plastic pentru canalizare Д-100 |  | m | 49,440 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,720 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,720 |
| 18 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,, диаметр 50 мм) |  | m | 42,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,500 |
|  | 2521216720150 |  | Teava din material plastic pentru canalizare Д-50 |  | m | 43,260 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,168 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,504 |
| 19 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм) |  | 10 m | 4,200 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,336 |
| 20 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром более 100 мм) |  | 10 m | 4,800 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,384 |
| 21 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 |  | buc | 11,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 46,200 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 11,443 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 11,330 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 11,330 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 11,330 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 11,330 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 11,330 |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc | 11,330 |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m | 5,665 |
| 22 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  | buc | 26,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 48,100 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 26,785 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 26,520 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 26,520 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 15,912 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 53,040 |
| 23 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,400 |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta |  | buc | 2,020 |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  | buc | 2,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,020 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,212 |
|  |  |  |  | Total сеть К1 |  |  |
|  |  |  |  | Total строительные работы |  |  |
|  |  |  | 2. монтажные работы |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. пожарный гидрант |  |  |  |
| 24 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Внутренний гидрант для зданий диаметром 2", установленный на стены (в ящике с рамой)) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,000 |
|  | 2913137324302 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  | buc | 4,200 |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  | buc | 4,200 |
|  | 2811237325050 |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  | buc | 4,200 |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  | buc | 4,200 |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  | buc | 4,200 |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  | m | 84,000 |
| 25 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр ГЦ-50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |
|  | 291312450441 |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata ГЦ-50 |  | buc | 4,060 |
| 26 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (Всасывающий наконечник с клапаном, с резьбовой муфтой, для всасывающего трубопровода, диаметр ГР-50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |
|  | 291312450442 |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata ГР-50 |  | buc | 4,060 |
| 27 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" ( головка муфтой ГМ-50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |
|  | 291312450450 |  | головка муфтой ГМ-50 |  | buc | 4,060 |
| 28 | SD16A |  | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" (ствол пожарный РС-50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |
|  | 2913124504 |  | ствол пожарный РС -50 |  | buc | 4,060 |
|  |  |  |  | Total пожарный гидрант |  |  |
|  |  |  | 2.2. материалы |  |  |  |
| 29 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 2000 л) |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,200 |
| 30 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л) |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,400 |
| 31 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до301 л) |  | buc | 14,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 44,800 |
| 32 | SC01B |  | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Ванна эмалированная, чугунная или стальная, полиметакриловая, из стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, со сливной пластиковой трубой, установленная на чугунные ножки) Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,010 |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,200 |
|  | 2875114200790 |  | Cada de baie |  | buc | 2,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,020 |
|  | 2521216717052 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  | m | 2,828 |
|  | 1111000000018 |  | Picior mic din fonta pentru cada de baie |  | buc | 8,080 |
|  |  |  |  | Total монтажные работы |  |  |
|  |  |  | 3. оборудование |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. пожарный гидрант |  |  |  |
| 33 | цена рыночная |  | стингатор ОП-5 |  | buc | 4,000 |
|  | 6664 |  | сингатор |  | buc | 4,000 |
| 34 | цена рыночная |  | задвижка д-50мм |  | buc | 4,000 |
|  | 22666499 |  | задвижка д-50мм |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total пожарный гидрант |  |  |
|  |  |  | 3.2. материалы |  |  |  |
| 35 | цена рыночная |  | бойлер 200длит 3,0 kWt |  | buc | 1,000 |
|  | 21210210 |  | бойлер 200литр |  | buc | 1,000 |
| 36 | цена рыночная |  | бойлер 100 длит 2,0 kWt |  | buc | 2,000 |
|  | 21210220 |  | бойлер 100литр |  | buc | 2,000 |
| 37 | цена рыночная |  | бойлер 30лит1,5 kWt |  | buc | 14,000 |
|  | 1021210210 |  | бойлер 30литр |  | buc | 14,000 |
| 38 | цена рыночная |  | ванная |  | buc | 2,000 |
|  | 3321210210 |  | ванная |  | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. монтажные работы |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. существующая панель |  |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 |  | выключатель-автомат ВА88-32/3Р/63А |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 4,480 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,080 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,008 |
|  |  |  |  | Total существующая панель |  |  |
|  |  |  | 1.2. ЩР1 |  |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 540х600х120 ЩРн-72УХЛЗ IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | t | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,100 |
| 3 | 08-03-575-1 |  | выключатель нагрузки ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 4 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/3Р/С/25А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 5 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/С/10А |  | buc | 5,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 5,600 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,100 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,010 |
| 6 | 08-03-575-1 |  | дифференцированный автомат АВДТ -32/2Р/С16А/30mA |  | buc | 13,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 14,560 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,260 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,026 |
| 7 | 08-03-575-1 |  | дифференцированный автомат АВДТ -32/2Р/С16А/10mA |  | buc | 11,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 12,320 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,220 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,022 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,022 |
| 8 | 08-03-575-1 |  | автомат независимый распределитель РН-47 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 9 | 08-03-575-1 |  | автомат распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 4,480 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,080 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,008 |
|  |  |  |  | Total ЩР1 |  |  |
|  |  |  | 1.3. ЩР 2 |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 540х600х120 ЩРн-72УХЛЗ IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | t | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,100 |
| 11 | 08-03-575-1 |  | выключатель нагрузки ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 12 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/3Р/С/25А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 13 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/С/10А |  | buc | 9,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 10,080 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,180 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,018 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,018 |
| 14 | 08-03-575-1 |  | дифференцированный автомат АВДТ -32/2Р/С16А/30mA |  | buc | 14,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 15,680 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,280 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,028 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,028 |
| 15 | 08-03-575-1 |  | дифференцированный автомат АВДТ -32/2Р/С16А/10mA |  | buc | 6,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 6,720 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,120 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,012 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,012 |
| 16 | 08-03-575-1 |  | автомат независимый распределитель РН-47 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 17 | 08-03-575-1 |  | автомат распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 4,480 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,080 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,008 |
|  |  |  |  | Total ЩР 2 |  |  |
|  |  |  | 1.4. ЩО1 |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 ЩРн-24з-1 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | t | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,100 |
| 19 | 08-03-575-1 |  | выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 20 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/ 10А |  | buc | 13,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 14,560 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,260 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,026 |
| 21 | 08-03-575-1 |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,040 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  |  | Total ЩО1 |  |  |
|  |  |  | 1.5. ЩО 2 |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 ЩРн-24з-1 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | t | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,100 |
| 23 | 08-03-575-1 |  | выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 24 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/ 10А |  | buc | 10,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 11,200 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,200 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,020 |
| 25 | 08-03-575-1 |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,040 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,004 |
|  |  |  |  | Total ЩО 2 |  |  |
|  |  |  | 1.6. АВР |  |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 щит ЩПМ-1-0 У2 IP31 395х310х220 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | t | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,100 |
| 27 | 08-03-575-1 |  | автоматический ввод резерва АВР МСВ 25А 3Р 400В PRO xima |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 28 | 08-03-575-1 |  | шина N на двух изоляторах ШНИ-6х9 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 29 | 08-03-575-1 |  | шина РЕ 6х9 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
|  |  |  |  | Total АВР |  |  |
|  |  |  | 1.7. ЩАО 1 |  |  |  |
| 30 | 08-03-572-3 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 ЩРн-18з-1 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,150 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,170 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,030 |
|  | 2019408 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | t | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,100 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,770 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,100 |
| 31 | 08-03-575-1 |  | выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,020 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,002 |
| 32 | 08-03-575-1 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/ 10А |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,040 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,004 |
| 33 | 08-03-575-1 |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 3,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 3,360 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,060 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,006 |
|  |  |  |  | Total ЩАО 1 |  |  |
|  |  |  | 1.8. кабеля |  |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 |  | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100 m | 31,200 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 386,880 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,001 |
|  | 1010865 |  | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |  | t | 0,025 |
|  | 1011786 |  | Лак битумный БТ-123 |  | t | 0,002 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,260 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,128 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,300 |
|  | 5220077 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | kg | 15,600 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 12,168 |
|  | 030203 |  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  | h-ut | 93,600 |
|  | 030408 |  | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  | h-ut | 93,600 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 12,168 |
| 35 | цена рыночная |  | кабель ВВГнг-LSL Tx-0.66 / 1kB 3x1.5 mm2 |  | m | 1 440,000 |
|  | 17 |  | кабель ВВГнг 3х1,5 |  | m | 1 440,000 |
| 36 | цена рыночная |  | кабель ВВГнг-LSL Tx-0.66 / 1kB 3x2.5 mm2 |  | m | 1 680,000 |
|  | 18 |  | кабель ВВГнг 3х2,5 |  | m | 1 680,000 |
| 37 | 08-02-148-2 |  | Кабель массой 1 м, кг, до: 2 |  | 100 m | 1,200 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 21,960 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |  | t | 0,001 |
|  | 1011786 |  | Лак битумный БТ-123 |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,010 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,005 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,012 |
|  | 5220077 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | kg | 0,600 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,672 |
|  | 030203 |  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  | h-ut | 5,112 |
|  | 030408 |  | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  | h-ut | 5,112 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,672 |
| 38 | цена рыночная |  | кабель ВВГнг-LSL Tx-0.66 / 1kB 5х16,0 mm2 |  | m | 120,000 |
|  | 19 |  | кабель ВВГнг 5х16,0 |  | m | 120,000 |
| 39 | 08-02-148-1 |  | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100 m | 5,280 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 65,472 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |  | t | 0,004 |
|  | 1011786 |  | Лак битумный БТ-123 |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,044 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,022 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,051 |
|  | 5220077 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | kg | 2,640 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 2,059 |
|  | 030203 |  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  | h-ut | 15,840 |
|  | 030408 |  | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  | h-ut | 15,840 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 2,059 |
| 40 | цена рыночная |  | кабель ВВГнг-FRL SL Tx-0.66 / 1kB 3x1.5 mm2 |  | m | 480,000 |
|  | 27 |  | кабель ВВГнг 3х1,5 |  | m | 480,000 |
| 41 | цена рыночная |  | кабель ВВГнг-FRL SL Tx-0.66 / 1kB 5x4.0 mm2 |  | m | 48,000 |
|  | 28 |  | кабель ВВГнг 5x4.0 |  | m | 48,000 |
| 42 | 08-02-148-1 |  | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100 m | 0,900 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 11,160 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,000 |
|  | 1010865 |  | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм |  | t | 0,001 |
|  | 1011786 |  | Лак битумный БТ-123 |  | t | 0,000 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,007 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,009 |
|  | 5220077 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | kg | 0,450 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,351 |
|  | 030203 |  | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |  | h-ut | 2,700 |
|  | 030408 |  | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  | h-ut | 2,700 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,351 |
| 43 | цена рыночная |  | кабель ВВГнг-FRL SL Tx-0.66 / 1kB 4 x 1.5 mm2 |  | m | 90,000 |
|  | 29 |  | кабель ВВГнг 4 x 1.5mm |  | m | 90,000 |
| 44 | 08-02-405-1 |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 |  | 100 m | 1,200 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 45,960 |
|  | 1010115 |  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 3,600 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,120 |
|  | 5009204 |  | Прессшпан листовой, марки А |  | kg | 0,660 |
|  | 5009452 |  | Скоба К-142 |  | buc | 264,000 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 5009719 |  | Полоски и пряжки для крепления проводов |  | 100 buc | 2,640 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,300 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 7,416 |
|  | 330206 |  | Дрели электрические |  | h-ut | 7,332 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,300 |
| 45 | цена рыночная |  | кабель ПуГВнг-LSL Tx-0.66 / 1kB 1х4,0 mm2 |  | m | 120,000 |
|  | 71 |  | кабель ПуГВ нг 1х4,0мм2 |  | m | 120,000 |
|  |  |  |  | Total кабеля |  |  |
|  |  |  | 1.9. материалы |  |  |  |
| 46 | 08-02-410-1 |  | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 m | 18,120 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 302,604 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,038 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 221,064 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 221,064 |
|  | 1139042 |  | Клей БМК-5к |  | kg | 3,624 |
|  | 4029050 |  | Раствор цементный |  | m3 | 0,381 |
|  | 5009030 |  | Заглушки |  | 10 buc | 18,120 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 579,840 |
|  | 5009090 |  | Профиль монтажный |  | buc | 9,060 |
|  | 5309001 |  | Трубы полиэтиленовые |  | m | 5,436 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 1,993 |
|  | 331451 |  | Перфораторы электрические |  | h-ut | 14,677 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 1,993 |
| 47 | цена рыночная |  | трубка защитная д-20 |  | m | 1 800,000 |
|  | 222 |  | трубка д-20 |  | m | 1 800,000 |
| 48 | цена рыночная |  | трубка защитная д-25 |  | m | 12,000 |
|  | 225 |  | трубка д-25 |  | m | 12,000 |
| 49 | 08-02-397-1 |  | Профиль длиной 2 м перфорированный |  | 100 buc | 0,510 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 5,457 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 1,091 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,637 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 2,213 |
|  | 1019103 |  | Дюбели распорные |  | 100 buc | 0,153 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 2,213 |
|  | 5009825 |  | Серьга |  | buc | 15,300 |
|  | 5349100 |  | Муфта |  | buc | 3,060 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,168 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 1,673 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 1,535 |
|  | 331451 |  | Перфораторы электрические |  | h-ut | 1,127 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,168 |
| 50 | цена рыночная |  | профиль перфорированный 50х200 |  | m | 102,000 |
|  | 226 |  | профиль 50х200 |  | m | 102,000 |
| 51 | цена рыночная |  | перегородка разделительная h-50мм |  | m | 102,000 |
|  | 227 |  | перегородка разделительная |  | m | 102,000 |
| 52 | 08-02-152-7 |  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 металлическая конструкция |  | 100 buc | 0,720 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 1,483 |
|  | 1011786 |  | Лак битумный БТ-123 |  | t | 0,000 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,079 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,079 |
| 53 | цена рыночная |  | подвес С-образная 200мм для лотка |  | buc | 72,000 |
|  | 228 |  | подвес С-обрпазная 200мм для лотка |  | buc | 72,000 |
|  |  |  |  | Total материалы |  |  |
|  |  |  | 1.10. освещение |  |  |  |
| 54 | 08-03-594-11 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 buc | 0,610 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 193,370 |
|  | 1011616 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм |  | t | 0,342 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 1,281 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 6,344 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 9,333 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 9,333 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 1,830 |
|  | 4050011 |  | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные |  | t | 0,003 |
|  | 5009089 |  | Профиль монтажный перфорированный |  | buc | 73,200 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,032 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,061 |
|  | 5070001 |  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  | t | 0,002 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,256 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,946 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 45,201 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 1,086 |
|  | 331002 |  | Станки сверлильные |  | h-ut | 0,665 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,946 |
| 55 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 600х600 54Вт,IP54.4800лм,4000К |  | buc | 11,000 |
|  | 300 |  | светильники 54Вт IP54 |  | buc | 11,000 |
| 56 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 600х600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К |  | buc | 34,000 |
|  | 301 |  | светильники 36Вт IP20 |  | buc | 34,000 |
| 57 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 600х600 18Вт,IP20.1600лм,4000К |  | buc | 16,000 |
|  | 303 |  | светильники 18Вт IP20 |  | buc | 16,000 |
| 58 | 08-03-594-10 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 |  | 100 buc | 0,520 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 140,920 |
|  | 1011616 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм |  | t | 0,291 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 1,092 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 5,408 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 7,956 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 7,956 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 1,560 |
|  | 4050011 |  | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные |  | t | 0,003 |
|  | 5009089 |  | Профиль монтажный перфорированный |  | buc | 62,400 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,028 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,052 |
|  | 5070001 |  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  | t | 0,002 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,218 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,629 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 30,836 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,926 |
|  | 331002 |  | Станки сверлильные |  | h-ut | 0,567 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,629 |
| 59 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 600х600 36Вт,IP20 . 3200лм,4000К |  | buc | 4,000 |
|  | 1301 |  | светильники 36Вт IP20 |  | buc | 4,000 |
| 60 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 600х600 18Вт,IP20.1600лм,4000К |  | buc | 48,000 |
|  | 1303 |  | светильники 18Вт IP20 |  | buc | 48,000 |
| 61 | 08-03-593-6 |  | Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 buc | 0,290 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 25,607 |
|  | 1010115 |  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  | t | 0,001 |
|  | 1019103 |  | Дюбели распорные |  | 100 buc | 1,183 |
|  | 5009041 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 buc | 0,592 |
|  | 5009129 |  | Розетка потолочная |  | 100 buc | 0,296 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,090 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,394 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 12,296 |
|  | 330206 |  | Дрели электрические |  | h-ut | 7,424 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,394 |
| 62 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 15Вт,IP54.1400лм,4000К |  | buc | 27,000 |
|  | 11303 |  | светильники 15Вт IP54 |  | buc | 27,000 |
| 63 | цена рыночная |  | светильники LED потолочный 15Вт,IP20.1400лм,4000К |  | buc | 2,000 |
|  | 11303 |  | светильники 15Вт IP54 |  | buc | 2,000 |
| 64 | 08-03-594-10 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 |  | 100 buc | 0,090 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 24,390 |
|  | 1011616 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм |  | t | 0,050 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 0,189 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,936 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 1,377 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 1,377 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,270 |
|  | 4050011 |  | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные |  | t | 0,000 |
|  | 5009089 |  | Профиль монтажный перфорированный |  | buc | 10,800 |
|  | 5009101 |  | Кнопки монтажные |  | 1000 buc | 0,005 |
|  | 5009623 |  | Лента К226 |  | 100 m | 0,009 |
|  | 5070001 |  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,038 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,109 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 5,337 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 0,160 |
|  | 331002 |  | Станки сверлильные |  | h-ut | 0,098 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,109 |
| 65 | цена рыночная |  | светильники LED ночное освещение 9Вт,IP54. 300лм,4000К |  | buc | 9,000 |
|  | 55511303 |  | светильники 15Вт IP54 |  | buc | 9,000 |
| 66 | 08-03-593-10 |  | Световые настенные указатели |  | 100 buc | 0,260 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 25,532 |
|  | 1019103 |  | Дюбели распорные |  | 100 buc | 1,061 |
|  | 5070001 |  | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  | t | 0,000 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,055 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,291 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 6,656 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,291 |
| 67 | цена рыночная |  | световое табло " не входить,Идет обеззараживание УФО" 3ВТ,40лм, IP20 |  | buc | 17,000 |
|  | 1001303 |  | световое табло |  | buc | 17,000 |
| 68 | цена рыночная |  | светильник указатель путей эвакуации, ССА с источником автономного питания ССА 1001 |  | buc | 5,000 |
|  | 113022 |  | указатель путей ССА1001 |  | buc | 5,000 |
| 69 | цена рыночная |  | светильник указатель путей эвакуации, ССА с источником автономного питания ССА 1004 |  | buc | 4,000 |
|  | 55113022 |  | указатель путей ССА1004 |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total освещение |  |  |
|  |  |  | 1.11. розетки и выключатели |  |  |  |
| 70 | 08-03-591-9 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 buc | 1,580 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 60,198 |
|  | 1010219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | t | 0,005 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 2,370 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 161,160 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,664 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,063 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,063 |
| 71 | цена рыночная |  | розетка штепсельная F+N+PE. Uн=250В, Iн=16А, IP20 |  | buc | 84,000 |
|  | 00228 |  | розетка IP20 |  | buc | 84,000 |
| 72 | цена рыночная |  | розетка штепсельная F+N+PE. Uн=250В, Iн=16А, IP44 |  | buc | 74,000 |
|  | 002228 |  | розетка IP44 |  | buc | 74,000 |
| 73 | 08-03-591-2 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 buc | 0,700 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 22,540 |
|  | 1010219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | t | 0,002 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 71,400 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,028 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,028 |
| 74 | цена рыночная |  | выключатель Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  | buc | 61,000 |
|  | 22002228 |  | выключатель IP20 |  | buc | 61,000 |
| 75 | цена рыночная |  | выключатель Uн=250В, Iн=10А, IP44 |  | buc | 9,000 |
|  | 1002228 |  | выключатель IP44 |  | buc | 9,000 |
| 76 | 08-03-593-5 |  | Светильник потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 0,934 |
|  | 1010115 |  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  | t | 0,000 |
|  | 1019103 |  | Дюбели распорные |  | 100 buc | 0,041 |
|  | 5009041 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009129 |  | Розетка потолочная |  | 100 buc | 0,010 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,003 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,008 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 0,400 |
|  | 330206 |  | Дрели электрические |  | h-ut | 0,256 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,008 |
| 77 | цена рыночная |  | выключатель Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  | buc | 1,000 |
|  | 221002228 |  | выключатель IP20 |  | buc | 1,000 |
| 78 | 08-03-593-3 |  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с: тяжелыми условиями среды |  | 100 buc | 0,050 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 4,505 |
|  | 1010219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | t | 0,000 |
|  | 5009109 |  | Крюк |  | buc | 5,100 |
|  | 5009129 |  | Розетка потолочная |  | 100 buc | 0,051 |
|  | 5009264 |  | Трубка полихлорвиниловая |  | kg | 0,051 |
|  | 5009361 |  | Зажим люстровый |  | buc | 5,100 |
|  | 5009826 |  | Сжим соединительный |  | 100 buc | 0,051 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,015 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,007 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 4,115 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,007 |
| 79 | цена рыночная |  | выключатель проходной Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  | buc | 5,000 |
|  | 2210032228 |  | выключатель IP20 проходной |  | buc | 5,000 |
| 80 | цена рыночная |  | пластмасовая коробка КУП с медной шиной РЕ, IP54 |  | buc | 27,000 |
|  | 1221002228 |  | пластмасовая коробка IP54 |  | buc | 27,000 |
| 81 | цена рыночная |  | пластмасоваявая коробка ответвительная |  | buc | 120,000 |
|  | 12210022285 |  | пластмасовая коробка |  | buc | 120,000 |
| 82 | цена рыночная |  | коробка установочная монтажная |  | buc | 234,000 |
|  | 12210022228 |  | коробка установочная монтажная |  | buc | 234,000 |
|  |  |  |  | Total монтажные работы |  |  |
|  |  |  | 2. оборудование |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. сущ.панель |  |  |  |
| 83 | цена рыночная |  | выключатель ВА88-32/3Р/63А |  | buc | 4,000 |
|  | 33221002228 |  | выключатель IP20 |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total сущ.панель |  |  |
|  |  |  | 2.2. ЩР 1 |  |  |  |
| 84 | цена рыночная |  | Щит распределительный ЩРн-72 УХЛЗ IP31 540х600х120 |  | buc | 1,000 |
|  | 888 |  | щит распределительный ЩРн-72 |  | buc | 1,000 |
| 85 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
|  | 889 |  | выключатель автомат ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
| 86 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/3Р/С/25А |  | buc | 1,000 |
|  | 8811 |  | выключатель автомат ВА47-29/3Р/С/25А |  | buc | 1,000 |
| 87 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/1Р/С/10А |  | buc | 5,000 |
|  | 8810 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 5,000 |
| 88 | цена рыночная |  | автомат выключатель АВДТ-32 2Р/16А/С/30mА |  | buc | 13,000 |
|  | 8813 |  | выключатель автомат АВДТ-32 2Р/16А/С30mА |  | buc | 13,000 |
| 89 | цена рыночная |  | автомат выключатель АВДТ-32 2Р/16А/С/10mА |  | buc | 11,000 |
|  | 8815 |  | выключатель автомат АВДТ-32 2Р/16А/С10mА |  | buc | 11,000 |
| 90 | цена рыночная |  | независимый расцепитель РН-47 |  | buc | 1,000 |
|  | 998 |  | независимый расцепитель РН-47 |  | buc | 1,000 |
| 91 | цена рыночная |  | распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А |  | buc | 4,000 |
|  | 997 |  | распределительный блок РБД-125А |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total ЩР 1 |  |  |
|  |  |  | 2.3. ЩР 2 |  |  |  |
| 92 | цена рыночная |  | Щит распределительный ЩРн-72 УХЛЗ IP31 540х600х120 |  | buc | 1,000 |
|  | 888 |  | щит распределительный ЩРн-72 |  | buc | 1,000 |
| 93 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
|  | 889 |  | выключатель автомат ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
| 94 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/3Р/С/25А |  | buc | 1,000 |
|  | 8811 |  | выключатель автомат ВА47-29/3Р/С/25А |  | buc | 1,000 |
| 95 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/1Р/С/10А |  | buc | 9,000 |
|  | 8810 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 9,000 |
| 96 | цена рыночная |  | автомат выключатель АВДТ-32 2Р/16А/С/30mА |  | buc | 14,000 |
|  | 8813 |  | выключатель автомат АВДТ-32 2Р/16А/С30mА |  | buc | 14,000 |
| 97 | цена рыночная |  | автомат выключатель АВДТ-32 2Р/16А/С/10mА |  | buc | 6,000 |
|  | 8815 |  | выключатель автомат АВДТ-32 2Р/16А/С10mА |  | buc | 6,000 |
| 98 | цена рыночная |  | независимый расцепитель РН-47 |  | buc | 1,000 |
|  | 998 |  | независимый расцепитель РН-47 |  | buc | 1,000 |
| 99 | цена рыночная |  | распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А |  | buc | 4,000 |
|  | 997 |  | распределительный блок РБД-125А |  | buc | 4,000 |
|  |  |  |  | Total ЩР 2 |  |  |
|  |  |  | 2.4. ЩО1 |  |  |  |
| 100 | цена рыночная |  | Щит распределительный ЩРн-24з -1 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 10888 |  | щит распределительный ЩРн-24з-1 IP31 |  | buc | 1,000 |
| 101 | цена рыночная |  | автомат выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А |  | buc | 1,000 |
|  | 889 |  | выключатель автомат ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
| 102 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 13,000 |
|  | 8810 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 13,000 |
| 103 | цена рыночная |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 2,000 |
|  | 668810 |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total ЩО1 |  |  |
|  |  |  | 2.5. ЩО2 |  |  |  |
| 104 | цена рыночная |  | Щит распределительный ЩРн-24з -1 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 10888 |  | щит распределительный ЩРн-24з-1 IP31 |  | buc | 1,000 |
| 105 | цена рыночная |  | автомат выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А |  | buc | 1,000 |
|  | 889 |  | выключатель автомат ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
| 106 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 10,000 |
|  | 8810 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 10,000 |
| 107 | цена рыночная |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 2,000 |
|  | 668810 |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total ЩО2 |  |  |
|  |  |  | 2.6. АВР |  |  |  |
| 108 | цена рыночная |  | Щит распределительный ЩМП-1-0 У2 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 0010888 |  | щит распределительный ЩМП-1-0У2 IP31 |  | buc | 1,000 |
| 109 | цена рыночная |  | Автоматический ввод резерва АВР МСВ25А 3Р 400В PRO xima |  | buc | 1,000 |
|  | 220010888 |  | автоматический ввод резерва АВР МСВ 25А 3Р |  | buc | 1,000 |
| 110 | цена рыночная |  | шина N на двух изоляторах ШНИ-6Х9 |  | buc | 1,000 |
|  | 000010888 |  | Шина N на двух изоляторах ШНИ-6Х9 |  | buc | 1,000 |
| 111 | цена рыночная |  | шина РЕ 6Х9 |  | buc | 1,000 |
|  | 00000010888 |  | Шина РЕ 6Х9 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total АВР |  |  |
|  |  |  | 2.7. ЩА 01 |  |  |  |
| 112 | цена рыночная |  | Щит распределительный ЩРн-18з -1 IP31 |  | buc | 1,000 |
|  | 3310888 |  | щит распределительный ЩРн-18з-1 IP31 |  | buc | 1,000 |
| 113 | цена рыночная |  | автомат выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А |  | buc | 1,000 |
|  | 889 |  | выключатель автомат ВН32/3Р/100А |  | buc | 1,000 |
| 114 | цена рыночная |  | автомат выключатель ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 2,000 |
|  | 8810 |  | выключатель автомат ВА47-29/1Р/В/10А |  | buc | 2,000 |
| 115 | цена рыночная |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 3,000 |
|  | 668810 |  | контактор КМ20-20 |  | buc | 3,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

пожарная сигнализация -1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. монтажные работы |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 |  | Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 16,000 |
|  | 1011963 |  | Канифоль сосновая |  | kg | 0,003 |
|  | 1012206 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  | kg | 0,030 |
|  | 330206 |  | Дрели электрические |  | h-ut | 0,160 |
| 2 | 10-08-002-03 |  | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  | buc | 67,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 134,000 |
|  | 1010219 |  | Гипсовые вяжущие Г-3 |  | t | 0,001 |
|  | 1011963 |  | Канифоль сосновая |  | kg | 0,027 |
|  | 1012206 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 10 buc | 20,100 |
|  | 5220076 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  | kg | 0,268 |
|  | 330206 |  | Дрели электрические |  | h-ut | 12,730 |
| 3 | 10-04-066-05 |  | Звонок |  | buc | 4,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 4,000 |
|  | 5 |  | Масса оборудования |  | t | 0,004 |
|  | 5220076 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  | kg | 0,016 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,008 |
| 4 | 08-01-053-1 |  | Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10 |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,430 |
|  | 1011977 |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | kg | 0,390 |
|  | 5009081 |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | buc | 1,000 |
|  | 5009807 |  | Оконцеватели маркировочные |  | 100 buc | 0,041 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,039 |
|  | 030408 |  | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) |  | h-ut | 0,024 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,039 |
| 5 | 08-01-121-1 |  | Аккумулятор, 12V.18 A/h |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,060 |
|  | 1010625 |  | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД |  | t | 0,000 |
|  | 4110006 |  | Вода дистиллированная |  | kg | 2,800 |
|  | 5220003 |  | Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2 |  | t | 0,000 |
|  | 5420017 |  | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  | t | 0,001 |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 2,000 |
| 7 | цена рыночная |  | регистор МЛТ-0,25 |  | buc | 7,000 |
|  | 111 |  | регистор МЛТ-0,25 |  | buc | 7,000 |
| 8 | цена рыночная |  | диод КД 512А |  | buc | 7,000 |
|  | 112 |  | диод КД 512А |  | buc | 7,000 |
| 9 | 08-02-412-2 |  | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 m | 5,400 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 36,396 |
|  | 1011764 |  | Тальк молотый сорт 1 |  | t | 0,003 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,108 |
|  | 5009041 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 buc | 1,674 |
|  | 5009056 |  | Колпачки изолирующие |  | 10 buc | 4,320 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 65,880 |
|  | 5009140 |  | Гильзы соединительные |  | 100 buc | 0,270 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,108 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,864 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,108 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,108 |
| 10 | цена рыночная |  | кабель КПС нг - FRLS 1x2x0.8mm2 |  | m | 540,000 |
|  | 22 |  | кабель КПС нг 1х2х0,8мм2 |  | m | 540,000 |
| 11 | 08-02-409-1 |  | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 m | 4,800 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 114,240 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,010 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 4,608 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 64,320 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 64,320 |
|  | 1139042 |  | Клей БМК-5к |  | kg | 0,960 |
|  | 5009030 |  | Заглушки |  | 10 buc | 4,800 |
|  | 5009031 |  | Скобы |  | 10 buc | 32,160 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 86,400 |
|  | 5009070 |  | Патрубки |  | 10 buc | 8,640 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,528 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 75,840 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 12,960 |
|  | 331451 |  | Перфораторы электрические |  | h-ut | 23,232 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,528 |
| 12 | цена рыночная |  | труба д-15мм |  | m | 480,000 |
|  | 23 |  | труба д-15мм |  | m | 480,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total монтажные работы |  |  |
|  |  |  | 2. оборудование |  |  |  |
| 13 | цена рыночная |  | панель управления сигнализации пожарной SM SR EN 54-2 +AC 2010 |  | buc | 1,000 |
|  | 333 |  | панель управления сигнализации |  | buc | 1,000 |
| 14 | цена рыночная |  | детектор дыма сигнализации пожарной SM SR EN 54-7+ 2010 |  | buc | 74,000 |
|  | 334 |  | детектор дыма |  | buc | 74,000 |
| 15 | цена рыночная |  | ручной детектор дыма сигнализации пожарной SM SR EN 54-11+ 2010 |  | buc | 4,000 |
|  | 335 |  | детектор дыма ручной |  | buc | 4,000 |
| 16 | цена рыночная |  | трансформатор 30V сигнализации пожарной SM SR EN 54-4+ АС2010 |  | buc | 1,000 |
|  | 336 |  | трансформатор |  | buc | 1,000 |
| 17 | цена рыночная |  | аккумулятор 12В |  | buc | 1,000 |
|  | 444 |  | аккумулятор |  | buc | 1,000 |
| 18 | цена рыночная |  | Реле RM1 |  | buc | 1,000 |
|  | 555 |  | реле |  | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

пожарная сигнализация -1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. монтажные работы |  |  |  |
| 1 | 10-04-111-11 |  | Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: 10 пожарная сигнализация |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 3,000 |
|  | 1010091 |  | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм |  | t | 0,000 |
|  | 1010511 |  | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 |  | t | 0,000 |
|  | 1012073 |  | Нитки суровые |  | kg | 0,007 |
|  | 1110109 |  | Бирки маркировочные пластмассовые |  | 100 buc | 0,050 |
|  | 5 |  | Масса оборудования |  | t | 0,001 |
|  | 5009264 |  | Трубка полихлорвиниловая |  | kg | 0,040 |
|  | 5220076 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  | kg | 0,100 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,004 |
| 2 | 10-04-077-15 |  | Пульт служебной связи и контроля |  | buc | 1,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 74,100 |
|  | 1012073 |  | Нитки суровые |  | kg | 0,001 |
|  | 1110109 |  | Бирки маркировочные пластмассовые |  | 100 buc | 0,160 |
|  | 5 |  | Масса оборудования |  | t | 0,500 |
|  | 5009062 |  | Наконечники кабельные |  | buc | 16,000 |
|  | 5220077 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | kg | 0,159 |
|  | 5430005 |  | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов |  | t | 0,000 |
|  | 030101 |  | Автопогрузчики 5 т |  | h-ut | 3,710 |
| 3 | 10-04-101-07 |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  | buc | 22,000 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 44,000 |
|  | 1100014 |  | Глухари |  | 100 buc | 0,242 |
|  | 5070925 |  | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 |  | 1000 m | 0,110 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,330 |
| 4 | 08-02-412-1 |  | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 |  | 100 m | 2,700 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 15,147 |
|  | 1011764 |  | Тальк молотый сорт 1 |  | t | 0,001 |
|  | 1019852 |  | Краска |  | kg | 0,054 |
|  | 5009041 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 buc | 0,837 |
|  | 5009056 |  | Колпачки изолирующие |  | 10 buc | 2,160 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 32,940 |
|  | 5009140 |  | Гильзы соединительные |  | 100 buc | 0,135 |
|  | 5009500 |  | Бирки маркировочные |  | 100 buc | 0,054 |
|  | 5440089 |  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | kg | 0,432 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,027 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,027 |
| 5 |  |  | кабель 2х2х0,8 |  | m | 300,000 |
|  | 012 |  | кабель |  | m | 300,000 |
| 6 | 08-02-409-1 |  | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 m | 2,700 |
|  | 1 |  | Затраты труда |  | h-om | 64,260 |
|  | 1010813 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | t | 0,006 |
|  | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | kg | 2,592 |
|  | 1019100 |  | Патроны для пристрелки |  | 10 buc | 36,180 |
|  | 1019109 |  | Дюбели для пристрелки |  | 10 buc | 36,180 |
|  | 1139042 |  | Клей БМК-5к |  | kg | 0,540 |
|  | 5009030 |  | Заглушки |  | 10 buc | 2,700 |
|  | 5009031 |  | Скобы |  | 10 buc | 18,090 |
|  | 5009061 |  | Втулки изолирующие |  | buc | 48,600 |
|  | 5009070 |  | Патрубки |  | 10 buc | 4,860 |
|  | 021102 |  | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т |  | h-ut | 0,297 |
|  | 030902 |  | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | h-ut | 42,660 |
|  | 040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | h-ut | 7,290 |
|  | 331451 |  | Перфораторы электрические |  | h-ut | 13,068 |
|  | 400002 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | h-ut | 0,297 |
| 7 |  |  | труба д-15мм |  | m | 270,000 |
|  | 01 |  | кабель |  | m | 270,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total монтажные работы |  |  |
|  |  |  | 2. оборудование |  |  |  |
| 8 | цены рыночные |  | управление пожарной сигнализации |  | buc | 1,000 |
|  | 001 |  | управление пожарной сигнализации |  | buc | 1,000 |
| 9 | цены рыночные |  | клавиатура пож.сигнализации |  | buc | 1,000 |
|  | 002 |  | клавиатура пож.сигнал. |  | buc | 1,000 |
| 10 | цены рыночные |  | настенное устройство пожарной сигнализации |  | buc | 22,000 |
|  | 003 |  | настенное уст-во пожарной сигнализации |  | buc | 22,000 |