| Lucrări de reparație capitală a Grupurilor tehnico-sanitare din clădirea nr.51, TM 123, mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № BCAC 15-02-2024

Lucrari de reparatie capiata a GTS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari construtive GTS Nivele 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,750 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,150 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpSE06A |  | Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 94,780 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,904 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 19,904 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 7,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,550 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,876 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,584 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Casa scari) |  |  | kg |  | 250,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  |  | m2 |  | 255,750 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 204,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 204,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,767 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 213,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,644 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,055 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,685 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,137 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 107,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 41,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,925 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,375 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,375 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti si tavane suspendate |  |  | m2 |  | 107,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,975 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50-100 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie cu recuperarea acestora |  |  | m2 |  | 13,050 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,088 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire deseuri de constructie) |  |  | t |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,000 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 24,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale de constructie) |  |  | t |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,500 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 12,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 147,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TrI1AA02A1 |  | Incarcarea deseurilor in remorca sau container |  |  | t |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsI51B10 |  | Transportarea deseurilor provenite in urma demolarilor |  |  | t |  | 100,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 9,490 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfaceri si demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 475,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,250 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 71,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 23,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CD60A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100m2 |  | 1,050 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 128,394 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,114 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 3 087,000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 193,473 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 48,111 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  | 63,000 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 2,415 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,378 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,258 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,304 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 9 cm grosime cu fata driscuita fin. NOTA: K=3 se include doar pentru Resurse materiale K=3,000 |  |  | m2 |  | 122,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 73,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,250 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 777,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,435 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,675 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,470 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 125,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 37,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CE13A |  | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,050 |  |  | m2 |  | 125,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 37,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase ,,Linocrom" |  |  | m2 |  | 150,937 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 39,375 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 12,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 122,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 144,550 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie (placute 600x600, grosime 6 mm) |  |  | m2 |  | 127,437 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 581,508 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 56,914 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 474,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,247 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,531 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 480,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 480,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 512,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 728,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 12,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 480,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 480,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 512,000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 728,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 12,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 600x300, grosime 6 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 480,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 792,000 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie (placute 600x300, grosime 6 mm) |  |  | m2 |  | 494,496 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 1 793,760 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 227,856 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 9 696,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,970 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,760 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 215,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 43,000 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 105,995 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK18B |  | Montarea coltare din mase plastice interioare si exterioare, la placarea placilor din faianta fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 78,000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 12,750 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  |  | m |  | 157,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 2,250 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 275,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,250 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 41,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 13,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  |  | m2 |  | 275,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 151,250 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 110,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 137,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 13,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK28B |  | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027 |  |  | m2 |  | 125,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 6,250 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 262,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,750 |  |  |
|  | 26701122040503 |  | Placi de aluminiu casetat |  |  | m2 |  | 134,794 |  |  |
|  | 2521106718394 |  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate |  |  | m |  | 327,356 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CK12E1 |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv - captusat cu material termoizolant ( Nota: usi la intrare coridor arhiva, 2,10x1,54-1buc, mecanism de acces) |  |  | m2 |  | 7,850 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,537 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,690 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,727 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,591 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (2,1x1,54) |  |  | m2 |  | 7,850 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,041 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,676 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,925 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 5,495 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,314 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -captusat cu material termoizolant ( Nota: usi la intrare din casa scari, 2,10x1,62-5buc) |  |  | m2 |  | 17,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 63,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,650 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,230 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,590 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (2,10x1,62) |  |  | m2 |  | 17,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,590 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,295 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 23,120 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,500 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 12,750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CK12B1 |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv - captusat cu material termoizolant ( Nota: marimi 2,10x1,0 -5 buc, se vor preciza la obiect inclusiv forma de inchidere-deschidere mecanism de acces pentru birouri la arhiva) |  |  | m2 |  | 10,500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 34,020 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,355 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,310 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 28121063060005 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (2,10x1,00) |  |  | m2 |  | 10,500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,835 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,418 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,700 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,250 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 6,825 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (marimile si forma de deschidere se vor preciza la obiect) |  |  | m2 |  | 39,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 29,054 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,184 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 39,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 159,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 19,900 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 6,965 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,880 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 39,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK23B |  | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte (marimi): 1750 x 1740 x 10buc. |  |  | m2 |  | 30,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 20,064 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,128 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice (1750x1740) |  |  | m2 |  | 30,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 121,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 14,288 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,016 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime Materiale marunte (dopuri)=1,020 |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm |  |  | m |  | 18,360 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 73,440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior |  |  | m2 |  | 10,450 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,314 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 1,568 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,522 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la interior |  |  | m2 |  | 26,250 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,787 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 3,938 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,312 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCJ06B K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime pe ambele parti a ferestrei K=2,000 |  |  | m |  | 26,250 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 23,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,550 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 51,450 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,262 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,326 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 215,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 137,600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 535,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,860 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 10,750 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 66,650 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 67,725 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 30,500 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 57,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 31,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,380 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,640 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,580 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,400 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 57,250 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 60,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,862 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 57,250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 171,750 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 12,022 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 4,179 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 28,625 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Capac cu soft-close; Capac wc inclus culoare alb; Evacuare vas wc ablic (in unghi); Forma Oval; Inaltime 75(cm); Latime 35 (cm); Material capac Polipropilena; Montare rezervor pe vas; Racordare la apa inferioara; Regim actionare doua butoane (mod economic); Tip amplasare de podea; Volum rezervor (L) 3/6; Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 63,000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet complet echipat Forma Oval; Inaltime 75(cm); Latime 35 (cm); Material capac Polipropilena; Montare rezervor pe vas |  |  | buc |  | 15,604 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Robinet cu bila Robinet cu sfer? de serviciu ?naitea obiectelor sanitare D=15mm FE/FE |  |  | buc |  | 15,450 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil MM 60cm |  |  | buc |  | 15,450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SB09E |  | Teava gofrata pentru closet |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SC04B |  | Lavoar din portelan sanitar cu piedestal. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,500 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar cu piedestal 86х50х41cm |  |  | buc |  | 10,352 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar cu butelie 1-1/4х40 (mm); Dimensiuni teava 800х40х50(mm); |  |  | buc |  | 10,250 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil MM 60cm |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Robinet cu bila Robinet cu sfer? de serviciu ?naitea obiectelor sanitare D=15mm FE/FE |  |  | buc |  | 10,250 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, otel zincat. 12x120mm |  |  | buc |  | 20,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Adancime 14.2 (cm); Culoare cromat; Inaltime 11.5 (cm); Inaltime scurgere 5(cm); Instalare pe lavoar; Lungime scurgere 10.5 (cm); Material Alama; Tip actionare Cartus ceramic) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Dimensiuni (lxLxh)33x30x35.3cm; Domeniul de utilizare Pentru uz casnic, locuri publice; Instalare Suspendat; Material Portelan sanitar; Racordare la apa de sus) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,250 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar 33x30x35.3cm, Culoare alb |  |  | buc |  | 5,151 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " (TEMPORIZAT, CU TEVI SCURGERE, CROM, 6-8 L/sec) |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 3,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SC02A |  | Cada pentru dus polimetacril 90x90x195cm Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,250 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus din polimetacril 90x90x195cm |  |  | buc |  | 5,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Cost de piata |  | Sifon pt cada de dus |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Sifon |  | Sifon pentru cada de dus Material inox, plastic; garnitura presata; compact; Tip montaj de podea. |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Cost de piata |  | Perdele pentru dus, inclusiv bara de sustinere |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Perdele |  | Perdele pentru dus (Perdea dus Sensea Maya, din poliester, 180 x 200 cm, crem) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,030 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete inclusiv suportul de prindere |  |  | buc |  | 10,403 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 41,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cost de piata |  | Panou antiincendiar (dulap pentru hidrant standard) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Panou antiincendiar |  | Panou antiincendiar (Cutie hidrant echipat, cu geam si keder, Mar-Ina, 55 x 20 x 65 cm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110 |  |  | m |  | 51,500 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB10E |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Teu PVC d110 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SB09E |  | Cot 45gr, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot, 45gr. d110 din plastic pt canalizare |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB09E |  | Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,875 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SB11C |  | Cruce din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/110/110/50 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 25231567210381 |  | Cruce din material plastic pentru canalizare D110/110/110/50 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 110mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de canalizare d110mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB09E |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 252315672103712 |  | Reductie din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,875 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SB09E |  | Dop din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Dop din material platic pt canalizare D100mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,875 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SB09E |  | Trecre din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 2523156721037121 |  | Trecre d110/50mm din material plastic pentru canalizare D110 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,875 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm |  |  | m |  | 41,200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SB09C |  | Cot 45gr. din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SB10C |  | Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 25231567210154 |  | Teu 90gr mateial plastic d50/50mm pt canalizare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SB09C |  | Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 25231567210377 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare din PVC, conductele avind diametrul de 50mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,750 |  |  |
|  | 28752742040402 |  | Bratara pt. tevi de canalizare d50mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SB09C |  | Dop din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Dop din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SA14C |  | Teava din material plastic fiberglass imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25x3,5 mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic fiberglass D25x3,5mm |  |  | m |  | 81,600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 9,600 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 15,200 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,752 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SD02B |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 5,030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 28752742040403 |  | Bratara pt. tevi D20mm |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SD05A |  | Robinet de reglaj, PPR d20mm, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  | buc |  | 50,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,450 |  |  |
|  | 252312672118 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm, lateral |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |
|  | 252312672116 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=50 mm, lateral |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IC01B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 28 x 1,5mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 57,500 |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Teava din otel D28x1,5mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 2875274114000 |  | Teu B1, negru |  |  | buc |  | 3,500 |  |  |
|  | 2721204120000 |  | Mufa neagra |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 2721204114000 |  | Reductie N4 neagra |  |  | buc |  | 3,500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IB05A |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274119000 |  | Cot racord olandez |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,460 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari construtive GTS Nivele 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retea electrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,360 |  |  |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 12 module |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, LED 600 x 600mm, interior Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 28752744005011 |  | Corp de iluminat 600x600 LED interior (utilizare in spatii umede) |  |  | buc |  | 15,600 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 15,600 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 15,600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpEF01B |  | Montarea plafon rotund (Felinar), la tavan pentru becuri E27 LED, cu globul din sticla Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Plafon rotund (Felinar), la tavan pentru becuri E27 LED, cu globul din sticla |  |  | buc |  | 5,200 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 5,200 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 5,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,750 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 39,500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,750 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 12,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=20mm |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila D20mm |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,775 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 30,500 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 7,500 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpEC04A |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 149,200 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 300,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 220,000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru (Cablu electric 3x1.5) |  |  | m |  | 600,000 |  |  |
|  | 2875276311722 |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble (Priza unitarг cu obturator si capac Schneider-Electric Unica Studio 16 A 250 V Antracit si/sau analogic) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,750 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza (Priza unitarг cu obturator si capac Schneider-Electric Unica Studio 16 A 250 V Antracit sau analogic) |  |  | buc |  | 25,500 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble (Intrerupator dublu cap scara Elmos 9202-32 rosa 10 A 220 - 240 V alb si/sau analogic) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual (Intrerupator dublu cap scara Elmos 9202-32 rosa 10 A 220 - 240 V alb si/sau analogic) |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,250 |  |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat VA47/29 1P-2P 16-25A (Aplicativ conform proiectului) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 577,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | VC07B |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,005 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 62,050 |  |  |
|  | 29124357762001 |  | Ventilator de fereastra 0.75 - 3.00kw |  |  | buc |  | 5,025 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | SE59A1 |  | Uscator de maini, montat pe perete din beton Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 08-01-081-2 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la:6 (control acces automatizat cu chei electonice) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,390 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea electrica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Uscator |  | Uscator de maini Puterea 1800Wt |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Uscator |  | Uscator de maini puterea 1800wt |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Cost de piata |  | Incalzitor electric (boiler) 80, inclusiv console pt sustinere si supapa de siguranta (spustnik) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Boiler |  | Incalzitor electric 100L |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Spustnik |  | Reductor de presiune (спустник воздуха) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | Console pt sustinere |  | Consoel pt sustineeare boiler |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pret de piata |  | Ventilator de perete din PVC, Diametrul 125 mm, Puterea minim 16 W, Productibilitatea minim 180 m3/h |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | Ventilator 12,5 |  | Ventilator de perete din PVC, Diametrul 125 mm, Puterea minim 16 W, Productibilitatea minim 180 m3/h |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pret de piata |  | Ventilator axial de perete Axis, dimensiune 500 x 500 mm, minim.7000m3/h |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | Ventilator 50 |  | Ventilator axial de perete Axis, dimensiune 500 x 500 mm, minim.7000m3/h |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Aplicativ |  | Control acces automatizat de intrare cu chei electronice inclisiv montarea (1 usa cu 3 chei, 2 usi cite 20 chei) cu conectare la monitorizare video |  |  | SET |  | 3,000 |  |  |
|  | Aplicativ |  | Control acces automatizat de intrare cu chei electronice (1 usa cu 3 chei, 2 usi cite 20 chei) cu conectare la monitorizare video |  |  | SET |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |