Deviz de cheltuieli.

| Simbol norme și cod resurse | Denumire: Lucrări solicitate | Unitatea de măsura | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Blocul cantina |  |  |  |
| RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 126 |
| RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 330 |
| RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale. | m2 | 48 |
| RpSB05A | Demontarea unui sifon. | buc | 2 |
| RpSB41B | Montarea sifonului din polipropilena. | buc | 2 |
| IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum. | m2 | 951,6 |
| RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale. | m2 | 215 |
| RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi. | m2 | 583.000 |
| RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala h=1.2m în 2 straturi - 128 m. | m2 | 153,6 |
| RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala h=0,5m în 2 straturi - 10 m. | m2 | 5 |
| Blocul administrativ |  |  |  |
| RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 140 |
| RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 290 |
| RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale. | m2 | 76 |
| IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum. | m2 | 948,7 |
| RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale. | m2 | 568,75 |
| RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi. | m2 | 246 |
| RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala h=0,8m în 2 straturi - 140 m. | m2 | 112 |
| RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala h=0,4m în 2 straturi - 25 m. | m2 | 10 |
| RpSB41B | Montarea sifonului din polipropilena. | buc | 2 |

Valoarea estimativă fără TVA-375 000,00   Lei

Inclusiv salariu

Asigurarea socială și medicală

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu

Total

TVA

Total deviz: