SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, consumabile și piese de schimb

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Lot 1: Multimetre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Multimetru |  |  |  | Multimetru digital industrial True RMS, cu afișaj LCD color, de înaltă precizie, înregistrator încorporat cu Trend Capture. Poate fi folosit pentru a diagnostica și monitoriza posibilele probleme ale diferitelor tipuri de echipamente. Carcasa cauciucată rezistentă la șocuri protejează dispozitivul de diverse daune mecanice și permite dispozitivului să funcționeze în condiții dure de operare. Frecvența 50 - 20000 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare de la 5°С până la +40°С, DE TIP DT-989 CEM sau echivalent. |  |  |  |
| 2 | Multimetru |  |  |  | Tensiunea continuă: 400 мV ~ 1000 V, Tensiunea alternativă: 400 мV ~ 750 V. Curent continuu: 400 mkА ~ 10 А, Curent alternativ: 400 mkА ~ 10 А, Rezistența: 400 Ом ~ 40 МОm, Capacitatea: 40 nF ~ 4000 mkF, Frecvența: 10 Hz ~ 10 МHz. Coef. de saturație (скважность): 0.1% ~ 99.9%, Funcțiile de bază: Display count - 4000, iluminare display. Afișarea regimului de măsurare pe display. Scară analogică (41 деление) - da. Testarea diodelor și tranzistoarelor - da. Testarea interconexiunilo cu semnal sonor. Memorarea indicațiilor (HOLD) - da. Regimul de măsurare minimal/relativ/maximal al valorilor măsurate - da. Indicarea nivelului bateriei - da. Detectarea fără contact prezenței tensiunei - da. Alimentare: 9 V (6F22 ""Crona"")." |  |  |  |
| 3 | Mega ohm metru |  |  |  | Domeniul de măsurare, MOhm 0-10000, Tensiunea de ieșire la borne, V 500± 50, 1000± 100, 2500± 250, timpul de stabilire a citirilor, s, nu depășește 15, modul de funcționare intermitent, dimensiuni generale, mm 166 x 130 x 200 greutate, kg-2,2. ЭС0202/2Г (500/1000/2500V) sau echivalent, |  |  |  |
| Lot 2: Clește de măsurat curentul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Clește de măsurat curent |  |  |  | Clește de măsurat curentul Curentul-0-600A, tensiune- 0-600 V, acumulator 2x1,5V (AAA) |  |  |  |
| 2 | Clește de măsurat curentul |  |  |  | Clește de măsurat curentul Dimensiune mică a maxilarului 0,7˝ Rezoluție înaltă de 1 mA -da, Multimetru cu clemă AC cu RMS adevărat -da, Funcția de temperatură tip K-da, Tester digital cu clemă pentru măsurarea curentului AC/DC-da, Oferă o gamă largă de măsurare, de la curent foarte mic la mare-da, Afișează numărul 5000, Oprire automată și funcție de păstrare a datelor-da, Funcții Peak hold, Max/Min și Relative Max/Min, Funcțiile avansate includ Capacitate, Frecvență-da, Lanternă-da, Dimensiuni, mm 210x70x37, Greutate, g 200, Măsurare curent AC/DC 1mA...80A, Măsurare tensiune AC/DC 400mV...600V (pas-0,1mV), Măsurare rezistenta tip DT-338 sau DT-337 sau echivalent |  |  |  |
| 3 | Clește de măsurat curentul |  |  |  | Clește de măsurat curentul DT-320 Curent alternativ: 50-400 Hz Interval: 30A AC - 3000A AC, Rezoluție: 0.01 A - 1 A, Precizie: ±(3% + 8) - ±(3% + 5) Display: LCD cu iluminare, Specificati: indicator de baterie slabă,,indicator de suprasarcină, Temperatura de lucru: 5°C - 40°C, Temperatura de, depozitare: -20°C până la 60°C, Umiditate de lucru: max. 80% la 31°С cu o scădere liniară 50% la 40°С, Umiditate de depozitare: < 80%, Înălțimea maximă de lucru: 2000 m , Alimentare: 1.5 V, AAAx2, Oprire automată: peste 15 minute. sau echivalent |  |  |  |
| 4 | Clește de măsurat curentul |  |  |  | Clește de măsurat curentul DT-363 Tensiune (V) 9 V, Capacitate 40 mf, Frecvenţa 100 MHz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 197 x 70 x 40 mm, Tip AC/DC Temperatura mediului ambiant la exploatare de la 0°С pînă la +1000°С, Greutatea 183 g, Curent (A) 400 A sau echivalent. |  |  |  |
| Lot 3: Telemetru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Telemetru |  |  |  | Se completează Formularul Anexa 1 A |  |  |  |
| Lot 4: Dispozitive de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Șubler |  |  |  | Subler manual profesional. Lungime min. 150 mm clasa de precizie- 0,1 |  |  |  |
| 2 | Șubler |  |  |  | Subler manual profesional. Lungime min. 220 mm clasa de precizie -0,05 |  |  |  |
| Lot 5: Teste de măsurat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Areometru pentru electrolit |  |  |  | Diapazon de măsurare, kg/m3 - 1100-1400; Scara, kg/m3 - 10untăți Certificat metrologic - da |  |  |  |
| 2 | Teste de măsurare a capacității acumulatoarelor |  |  |  | Teste automatizat de măsurare a capcității acumulatoarelor cu tensiune nominală 12V, ce corespunde standardului CEI IEC 1056-1 , Diapazonul de capacitate 1,2 - 200Ah. Durata procesului de apreciere a stării tehnice nu mai mult de 10s. |  |  |  |
| 3 | Alcooltester |  |  |  | Aparat alcooltest; Tip senzor: Electrochimic; Unitate de masura: mg/L (‰); Interval de testare (BAC): 0-5‰; Precizie de măsurare: până la 0,50 mg/L - 0,008 mg/L, peste 0,5 mg/ L - 1,7 % din valoarea măsurată; Memorie: până la 500 valori măsurate, ora si data măsurării. |  |  |  |
| 4 | Aparat densimetru antigel (tester) |  |  |  | Tester conceput pentru a măsura punctul de îngheț al lichidului de răcire al mașinii. |  |  |  |
| Lot 6: Instrumente de măsurat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compresometru p/u motoare pe benzină 2,1MPa |  |  |  | Manometru compresie pentru motoare pe benzina; Scara 0-300 psi si 0-2,1 MPa, echipat cu supapă; 4 adaptoare detașabile din alamă care se potrivesc majorității mărcilor de mașini; 2 extensii interschimbabile - drepte si indoite - finisate cu cauciuc; Cablu flexibil cu o lungime de până 500 mm; |  |  |  |
| 2 | Indicator cu cadran circular IC 0-10 (cl.1) |  |  |  | Indicator de adancime cu cadran; Analog; Gradare: 0,01 mm; Precizie: ±15 µm; Cursa: 10mm; |  |  |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)

Anexa - 1A

Specificații Tehnice:

| Caracteristică | Specificație | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Domeniul de măsurare | 0.05 - 200 m |  |
| Precizie | ±1 mm |  |
| Clasa laser | Clasa 2 |  |
| Tip laser | 635 nm, <1 mW |  |
| Memorie internă | Până la 30 de măsurători |  |
| Măsurare continuă | Da |  |
| Punct final integrat | Da |  |
| Ecran iluminat | Da, afișaj clar și lizibil |  |
| Alimentare | 2 x baterii AA |  |
| Autonomie baterii | Până la 5000 de măsurători |  |
| Rezistență la praf și apă | IP65 |  |
| Temperatură de operare | -10°C până la +50°C |  |

Funcții și Caracteristici Speciale:

| Caracteristică | Descriere | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Măsurători indirecte (Pitagora) | Permite măsurători precise ale înălțimii fără acces direct |  |
| Calcul automat al suprafețelor | Determinare rapidă a suprafețelor și volumelor |  |
| Funcție de adunare și scădere | Ușurează calculul măsurătorilor complexe |  |
| Senzor de înclinare integrat | Permite măsurători în unghiuri dificile |  |
| Carcasă rezistentă la șocuri | Proiectată pentru utilizare în medii dure |  |
| Compatibilitate cu trepied | Stabilitate pentru măsurători statice precise |  |

Fișa de Completație:

| Componentă | Cantitate | Propunere Operator Economic |
| --- | --- | --- |
| Telemetru cu laser | 1 buc. |  |
| Husă de protecție | 1 buc. |  |
| Curea pentru transport | 1 buc. |  |
| Baterii AA | 2 buc. |  |
| Trepied | 1 buc. |  |
| Manual de utilizare | 1 set |  |
| Certificat de garanție | 1 set |  |