CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария к. Конгазчик

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария к. Конгазчик

3. Obiectul achiziţiilor: «Комплекс мер по энергоэффективности Дома Культуры "1-этап Благоустройство" с.Конгазчик»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Благоустройство»

5. Deviz Local: 2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общестройтельные работы |  |  |  |
|  | 1.1. Отмостка, ступени, входа в подвал |  |  |  |
|  | 1.1.1. Наружние ступени и отмостка |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. Демонтаж сущес. отмостки и наруж. ступеней частично |  |  |  |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Отмостка из бетона и асфальтобетона и клумбы | m3 | 17,67 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 109,55 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,83 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,65 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,33 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,74 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) *Наружные ступени по всему периметру здания, частично для предачи горизонт. уровня и новой перезаливки их | m2 | 182,56 |
| 1. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 27,38 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,38 |
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,13 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,30 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,60 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,35 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) *Вывоз строй мусора | t | 90,25 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,09 |
|  | 1.1.1.2. Монтажные работы отмостка и наруж. ступени |  |  |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Под отмостку h=5 cm | m3 | 12,14 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,02 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 13,96 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,21 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,55 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,10 |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *ВР3 100х100 на отмостку и ступени | kg | 592,39 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,70 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,96 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 598,31 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,96 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,92 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 177,72 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
| 8 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Ступени и отмостка | m2 | 44,20 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,05 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 64,09 |
| 1. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,63 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,05 |
| 3. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,30 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,09 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,88 |
| 9 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *C16/20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01 | m3 | 52,42 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 209,68 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,77 |
| 1. | 2663102110000 | Beton procurat din statii C16/20 | m3 | 54,27 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,29 |
| 1. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 31,45 |
| 2. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 7,86 |
| 10 | RpCE12C | Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu beton armat clasa C 5/4 Bc 5 (B 75) in grosime de 4-5 cm inclusiv armatura de otel 6 mm cu ochiuri de 200/200 mm (Подстилающий (выравнивающий) слой или защитная стяжка для гидроизоляции, при ремонте террас или балконов, из армированного бетона класса Вс 5 (В7,5) толщ. 4-5 см включая арматуру диам.6 мм с ячейками 200/200мм) *Стяжка пола для балкона Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,03 | m2 | 39,20 |
| 1. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 25,87 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,23 |
| 1. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 350,46 |
| 2. | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-7 mm | m3 | 1,57 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,37 |
| 4. | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 92,86 |
| 5. | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,93 |
| 6. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
| 1. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,14 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,57 |
| 11 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) *Керам. плитка на ступени и балкон, согласовать цвет и размер с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 389,15 |
| 1. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 428,06 |
| 1. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 404,83 |
| 2. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2 515,47 |
| 3. | 24302261000001 | Fuga | kg | 161,15 |
| 4. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 7 860,83 |
| 5. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,18 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,70 |
| 2. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 6,54 |
| 3. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 24,52 |
| 12 | рыноч цена | Кромочный алюминиевый профиль для плитки | m | 147,55 |
| 1. | 0000000000034 | Алюминиевый уголок для керам плитки | m | 147,55 |
| 13 | IzA10A | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu toluen (Очистка с толуолом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты ) *Металл. лестница балкон | m2 | 16,50 |
| 1. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 10,89 |
| 1. | 2881116001965 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582 | buc | 4,95 |
| 2. | 2414126109781 | Toluen | kg | 2,23 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,49 |
| 14 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку) *Металл. лестница балкон | m2 | 16,50 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,55 |
| 1. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,72 |
| 2. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,16 |
| 3. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,82 |
| 4. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,65 |
| 5. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,30 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,49 |
| 7. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,65 |
|  | 1.1.2. Пандус 2 шт. (главный вход и боковой вход в акт. зал) |  |  |  |
| 15 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Разборка бетона под уклон для пандусов | m3 | 1,68 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,42 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,45 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *ВР3 100х100 на отмостку и ступени | kg | 10,17 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,41 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| 1. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 10,27 |
| 2. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,05 |
| 3. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,05 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Ступени и отмостка | m2 | 2,15 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,12 |
| 1. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,32 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,54 |
| 3. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,26 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
| 18 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *C16/20 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01 | m3 | 1,35 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,40 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,82 |
| 1. | 2663102110000 | Beton procurat din statii C16/20 | m3 | 1,40 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
| 1. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,81 |
| 2. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,20 |
| 19 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) *Керам. плитка на пандусы, согласовать цвет и размер с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 9,00 |
| 1. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,90 |
| 1. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9,36 |
| 2. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 58,18 |
| 3. | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,73 |
| 4. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 181,80 |
| 5. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 2. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,15 |
| 3. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,57 |
|  | 1.1.3. Приямок большой с северной стороны |  |  |  |
| 20 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см) *Разборка плит | m3 | 1,80 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,50 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,58 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
| 21 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) *Разборка кладки до уровня грунта | m3 | 1,37 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,62 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
| 2. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,44 |
| 3. | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,44 |
| 22 | TsA03A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д.,в несвязяном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, легккий грунт) *Под фунтамент 2,8х0,4х0,4 | m3 | 0,44 |
| 1. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,37 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |
| 23 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса В150 вручную и его укладка классическим способом) | m3 | 0,44 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,65 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 123,64 |
| 2. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,33 |
| 3. | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,30 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
| 24 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) | m3 | 2,80 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,54 |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,58 |
| 1. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 103,20 |
| 2. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,67 |
| 3. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,23 |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,12 |
| 25 | RpCJ12B2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) *С двух сторон | m2 | 14,00 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 28,42 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,18 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 133,98 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,38 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
| 1. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,11 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 26 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) *С наружной стороны | m2 | 7,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,50 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,66 |
| 1. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 8,40 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,20 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,45 |
| 28 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) | t | 30,45 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,82 |
| 29 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3 | 20,30 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,60 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,03 |
|  | 1.1.4. Входа в подвал |  |  |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 36,08 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,33 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,41 |
| 1. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,80 |
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,36 |
| 31 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *ВР3 100х100 На стены и ступени | kg | 67,30 |
| 1. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,37 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
| 1. | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 67,97 |
| 2. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,34 |
| 3. | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,67 |
| 4. | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 10,10 |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 32 | RpCJ12B2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) *Стены | m2 | 36,08 |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73,24 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,35 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 345,29 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,97 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
| 1. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,29 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
| 33 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Кратность=6 (3 см.) Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02 | m2 | 36,08 (Kr=6,00) |
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 28,14 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,49 |
| 1. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |
| 2. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,32 |
| 1. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,43 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) *Грунтовка перед нанесением шубы Стены и потолок | m2 | 40,16 |
| 1. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,82 |
| 1. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 16,67 |
| 2. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,01 |
| 35 | CF09D | Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа") *По типу "шуба" Стены и потолок | m2 | 40,16 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,14 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,02 |
| 1. | 1430142205538 | Barita flotata | kg | 18,07 |
| 2. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 10,04 |
| 3. | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 40,16 |
| 4. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,07 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
| 36 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Ступени | m2 | 7,99 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,00 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,59 |
| 1. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,20 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,00 |
| 3. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,96 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,16 |
| 37 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *C16/20 Ступени и площадки Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01 | m3 | 2,27 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,08 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,06 |
| 1. | 2663102110000 | Beton procurat din statii C16/20 | m3 | 2,35 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,23 |
| 1. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,36 |
| 2. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,34 |
| 38 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 | 26,80 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 103,31 |
| 1. | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 27,34 |
| 2. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 155,44 |
| 3. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 4,02 |
| 4. | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,36 |
| 5. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,54 |
| 6. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,13 |
| 1. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 9,19 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,96 |
| 3. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,19 |
| 39 | рыноч цена | Кромочный алюминиевый профиль для плитки | m | 41,65 |
| 1. | 0000000000034 | Алюминиевый уголок для керам плитки | m | 41,65 |
|  | 1.1.5. Навес над входом в подвал с северной стороны |  |  |  |
| 40 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) *Для бетонного пояса | m2 | 8,72 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,18 |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,64 |
| 1. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,31 |
| 2. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,18 |
| 3. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,05 |
| 4. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,17 |
| 41 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *М-200 Пояс Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,01 | m3 | 0,87 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,48 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,17 |
| 1. | 2663102110000 | Beton procurat din statii C16/20 | m3 | 0,90 |
| 2. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
| 1. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,52 |
| 2. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,13 |
| 42 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *Стойки проф. труба 80х80х3 мм. 14м.х7,13кг.=99,82 кг. Прогон проф. труба 80х80х3 мм. 20м.х7,13кг.=142.6 кг. Стропила проф. труба 40х40х3 мм. длина 1,5м. 10 шт. 15м.х3,36кг=50,40 кг. Обрешетка навеса проф. труба 40х20х3 мм. длина 10м. 4 шт. 40м.х2,42кг=96,80 кг. | kg | 389,62 |
| 1. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 89,61 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,79 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,90 |
| 1. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 389,62 |
| 2. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,95 |
| 3. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,12 |
| 4. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,90 |
| 5. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,79 |
| 6. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,79 |
| 43 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 22,08 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,46 |
| 1. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2,30 |
| 2. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,55 |
| 3. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,10 |
| 4. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 2,21 |
| 5. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,42 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,66 |
| 7. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,21 |
| 44 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Проф лист на покрытие кровли и стены Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2 | 16,00 |
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 23,20 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
| 1. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 19,32 |
| 2. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 10,08 |
| 3. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 84,00 |
| 4. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 84,00 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,35 |
|  | 1.1.6. Замена окон и дверей |  |  |  |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери: Парадная-2 и тамбурная, с северной стороны входная и тамбурная-1, входа в подвал 2 шт. вент. шахта-1. | m2 | 38,80 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,15 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,15 |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *окна подвала с север. стороны | m2 | 0,98 |
| 1. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 47 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета между 7-15 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Двери алюминиевые с термомостом, стеклопакеты матовые с армированным стеклом, ручки из нержавеющей стали, длиной 1.,5м., с двух сторон на каждой створке (16 шт.). Парадная дверь с тамбурной- 2 и боковая с северной стороны и тамбурная - 2. В комплекте со всей необходимой фурнитурой (косточки, усилители, замки, петли и т.д.). | m2 | 33,02 |
| 1. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 27,08 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
| 1. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 33,02 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,04 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,23 |
| 4. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,86 |
| 5. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,21 |
| 6. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,42 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,66 |
| 48 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Металлические двери, утепленные и окрашенные, в полном компелекте замки, ручки. согласовать с заказчиком 3 шт. входа в подвал северн., запад. и вент. шахта с север. стороны | m2 | 5,78 |
| 1. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,46 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,31 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,10 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,56 |
| 1. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 5,78 |
| 2. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,62 |
| 3. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,81 |
| 4. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,09 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,03 |
| 6. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,89 |
| 7. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4,05 |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,12 |
| 49 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 0,96 |
| 1. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,82 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
| 1. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,96 |
| 2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,76 |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,68 |
| 4. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,24 |
| 5. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,58 |
| 6. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,96 |
| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  | 1.2. Благоустройство |  |  |  |
|  | 1.2.1. Бордюры 1000х200х80 мм. |  |  |  |
| 50 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 159,12 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 50,92 |
| 51 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,17 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,38 |
| 52 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 26,82 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,62 |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-5 см. | m3 | 4,47 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,43 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,14 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,45 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,94 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,88 |
| 54 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х200х80 мм. Цветной Цемент песок на швы =0 | m | 298,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,76 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 53,64 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 14,30 |
| 2. | 2666122800325,01 | Bordura beton Бордюры 1000х200х80 мм. | m | 299,49 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,89 |
|  | 1.2.2. Основание с покрытием |  |  |  |
| 55 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 32,50 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52,00 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,62 |
| 2. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 25,19 |
| 3. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 25,19 |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 1,54 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,46 |
| 57 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 231,75 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,38 |
| 58 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см. | m3 | 61,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,39 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 70,15 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,10 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12,81 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 25,62 |
| 59 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропреcсованная h-6cm, с гранитной поверхностью, цветная. | m2 | 610,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 353,92 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,64 |
| 1. | 2661112800655.1 | Placi din beton, pentru trotuare h-6cm с гранитной поверх. | m2 | 619,15 |
| 2. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 976,00 |
| 3. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 800,70 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,05 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 26,11 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 12,20 |
| 60 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 1,00 |
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,15 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,65 |
| 1. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |
|  | 1.2.3. Озеленение |  |  |  |
| 61 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручнае вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину до 0,4 м, - средний грунт) | buc | 90,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 55,80 |
| 62 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) *Туя западная (крупномер 2-4 года) | buc | 90,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 66,60 |
| 1. | 2830127303001,1 | Туя западная (крупномер 2-4 года) | buc | 94,50 |
|  | 1.2.4. Монтаж металл. опор для уличного освещения 12 шт. |  |  |  |
| 63 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) * 0,4х0,4х1=0,16х28=4,48 м3 | m3 | 1,93 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,55 |
| 64 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 1,84 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,74 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
| 1. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 347,52 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,46 |
| 3. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,35 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,10 |
| 2. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,60 |
| 3. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,46 |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) * Металл профиль 80х80х5 мм 12 штук по 6 метров | kg | 811,40 |
| 1. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 154,17 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,11 |
| 3. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,11 |
| 1. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 8,11 |
| 2. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 811,40 |
| 3. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,06 |
| 4. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,49 |
| 5. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 12,17 |
| 66 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 23,04 |
| 1. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,34 |
| 1. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2,40 |
| 2. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2,53 |
| 3. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,15 |
| 4. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,92 |
| 5. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,61 |
| 6. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,15 |
| 7. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,30 |
| 67 | рыноч цена | Пластиковые заглушки для металлических труб 80х80 мм. | buc | 12,00 |
| 1. | 00000000002 | Пластиковые заглушки для металлических труб 80х80 | buc | 12,00 |
|  | 2. Оборудование |  |  |  |
| 68 | рыноч цена | Скамейка из бетона прямая Dimensiuni (L x l x h): 200 x 40 x 44 cm https://www.radialplus.md/index.php/ru/producty-meniu/dekorativnyie-izdelia/stoly-skameiki/scaun-nr-1 или АНАЛОГ | buc | 12,00 |
| 1. | 0000000001 | Скамейка из бетона прямая | buc | 12,00 |
| 69 | рыноч цена | Урна из бетона Dimensiuni (O x h): 45 сm x 50 cm https://www.radialplus.md/index.php/produse-meniu/urne/urna-nr-4 или АНАЛОГ | buc | 4,00 |
| 1. | 0000000003 | Урна из бетона | buc | 4,00 |
| 70 | рыноч. цена | Светильник уличный светодиодный Horoz LAGUNA-50 50 Вт 6400 K IP65 950 лм с солнечной батареей https://gebhardt.md/ru-ru/colnechnie-cvetil-niki/cvetil-nik-ulichnii-cvetodiodnii-horoz-laguna-50-50-vt-6400-k-ip65-950-lm-c-colnechnoi-batareei.html или Аналог | buc | 12,00 |
| 1. | 000000001110 | Светильник уличный светодиодный Horoz LAGUNA-50 50 Вт 6400 K IP65 950 лм с солнечной батареей | buc | 12,00 |
| 71 | рыноч цена | Кронштейн для уличных светильников SPP-AC2-0-300-048 | buc | 12,00 |
| 1. | 02200000000 | Кронштейн для уличных светильников SPP-AC2-0-300-048 | buc | 12,00 |