Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor electrice
                                         prin procedura de cerere a ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31600000-2 | 1. Cablu PVC 3x1,5 mm² | m | 300 | Cablu PVC 3x1,5 mm² | 3780 |
| 2. | 31600000-2 | 2. Cablu flexibil KG 2x1,5 mm² | m | 200 | Cablu flexibil KG 2x1,5 mm² | 1582 |
| 3. | 31600000-2 | 3. Cablu NYM-J 3x1.5 mm² | m | 500 | Cablu NYM-J 3x1.5 mm² | 6250 |
| 4. | 31600000-2 | 4. Cablu NYM-J 3x2.5 mm² | m | 500 | Cablu NYM-J 3x2.5 mm² | 9580 |
| 5. | 31600000-2 | 5. Cablu NYM-J 3x4 mm² | m | 300 | Cablu NYM-J 3x4 mm² | 8250 |
| 6. | 31600000-2 | 6. Cablu VVG-ng 5x4 mm² | m | 200 | Cablu VVG-ng 5x4 mm² | 6666 |
| 7. | 31600000-2 | 7. Cablu PVS 5x2,5 mm² | m | 150 | Cablu PVS 5x2,5 mm² | 4680 |
| 8. | 31600000-2 | 8. Cablu VVG-ng 5x6 mm² | m | 100 | Cablu VVG-ng 5x6 mm² | 6583 |
| 9. | 31600000-2 | 9. Canal din plastic | m | 200 | Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm | 3000 |
| 10. | 31600000-2 | 10. Canal din plastic | m | 200 | Canal din plastic, alb, 2000x40x40 mm | 5166 |
| 11. | 31600000-2 | 11. Tub led 9-11W | buc | 495 | lumina alba rece 5500-6000k, 980-990Lm, lungimea: 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu. | 62285,85 |
| 12. | 31600000-2 | 12. Tub led 18-21W | buc | 95 | lumina alba rece 5500-6000K , 1920- 1930 Lm, lungimea: 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu | 15120,2 |
| 13. | 31600000-2 | 13. Corp de iluminat liniar LED | buc | 45 | aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520-2530 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni. | 15637,5 |
| 14. | 31600000-2 | 14. Corp de iluminat liniar LED | buc | 45 | aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 46-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040-5050Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu garanție cel puțin 36 luni. | 28350 |
| 15. | 31600000-2 | 15. Corp de iluminat led exterior | buc | 180 | forma rotundă, puterea 10-12W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 1450-1480 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 170mm, diametrul interior 150mm. | 34048,8 |
| 16. | 31600000-2 | 16. Corp de iluminat led exterior | buc | 180 | forma rotundă, puterea 24-25W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2950 Lm , tensiunea de lucru 110-240V, frecvența 50/60Hz, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280mm. | 73499,4 |
| 17. | 31600000-2 | 17. Corp de iluminat led interior | buc | 95 | puterea 17-19W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2160-2190 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 205mm. | 21612,5 |
| 18. | 31600000-2 | 18. Corp de iluminat led interior | buc | 95 | puterea 24-25W, culoarea lumnii 5500-6000K, fluxul luminos 2910-2970 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție cel puțin 36 luni, diametrul exterior 300mm, diametrul interior 280 mm | 36020,2 |
| 19. | 31600000-2 | 19. Bec LED | buc | 190 | 10-11 W, soclu E27, 6500K, A75, tensiunea de lucru 220-240V, dimensiune Ø60*H118 mm, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1055 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 20000-25000 ore, termen de garanție cel puțin 24 luni. | 8075 |
| 20. | 31600000-2 | 20. Panel LED | buc | 90 | încastrat în tavan, 45-47W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4050-4300 Lm, IP20, mărime: 596*596*30mm, iluminare din 4 părți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, cu termenul de garanție cel puțin 36 luni. | 46800 |
| 21. | 31600000-2 | 21. Iluminat decorativ |  |  |  | 21250 |
| 21.1 | 31600000-2 | 21.1 Stîlp pentru iluminatul decorativ | buc | 4 | material - oțel , tubular, dimensiuni : 3000 x 76 mm, culoare - gri, cu suport pu fixarea pe platforma de beton, dotat cu grilă pu conectarea cablurilor electrice, |  |
| 21.2 | 31600000-2 | 21.2 Corp de iluminat LED decorativ | buc | 4 | carcasă de aluminiu, compus din pălarie rotundă cu diametrul 470mm; 2 bare de fixare 410*30*15mm; suport diametrul 80mm pu fixarea pe stîlp, lungimea totală 540mm, led încorporat, placă smd, temperatura culoare 4000 K, puterea 100-105 W, durata de viață cel puțin 50000 ore, tensiune 220 - 240 V, flux luminos 21000-21500 lm, gradul de protecţie IP65, culoare gri, garanție cel puțin 36 luni. |  |
| 22. | 31600000-2 | 22. Corp de iluminat LED | buc | 20 | formă rotundă , diametrul 350mm, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață cel puțin 50000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate cel puțin 20500 lm, grad de protecție IP 65, culoarea -neagră, unghi luminos 220 grade, tensiune 190-270V, garanție minimum 36 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri), fixare prin inel, pu sală de sport. | 23566,60 |
| 23. | 31600000-2 | 23. Senzor miscare cu microunde | buc | 50 | 360 º, tensiunea de alimentare 220-240 VAC, avînd 3 butoane de reglare: time; lux;sens , distanța de detecție : 8m, ip 20, dimensiuni 77,7x46,5x44 mm, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, reglare timp de lucru 10sec...12min, puterea 1200W, garanţie minim 24 luni. | 9833,00 |
| 24. | 31600000-2 | 24. Sensor de mișcare cu infrarosu | buc | 50 | forma rotundă, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade , culoare albă , 2 butoane de reglare : time;lux, ip20, tensiune 220-240V, frecvență 50/60 Hz, distanța de detecție 8m, temperetura de lucru -20...+40 ºC, viteza de detecție 0,6-1,5m/s, puterea max 400W led, dimensiune76 x 20.2 mm, garanţie minim 24 luni. | 6458 |
| 25. | 31600000-2 | 25. Sensor noapte-zi | buc | 25 | dimensiuni 145 x 62 mm, puterea 1200 W, tensiune 220 - 240V, gradul de protecţie IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, temperatura de funcționare <24ºC,garanţie minim 24 luni. | 2125 |
| 26. | 31600000-2 | 26. Driver | buc | 200 | pentru placă de circuite integrate LED puterea 9-11 W, cu posibilitatea de al monta în tub led, | 10882,00 |
| 27. | 31600000-2 | 27. Driver | buc | 200 | pentru placă de circuite integrate LED, puterea 18-20W, cu posibilitatea de al monta în tub led, | 14232,00 |
| 28. | 31600000-2 | 28. Draiver led 149-151W | buc | 30 | parametrii de intrare: tensiunea 160-240 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A,matereal carcasă :aluminiu, masa: 525-535g, dimensiune 140*55*35, durata de viață: 50000 ore, temperatura de funcționare: -20...+40 ip67, ʎ>88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanţie minim 36 luni, | 13809,00 |
| 29. | 31600000-2 | 29. Prize și întrerupătoare compatibile cu ramă |  |  |  | 9499,70 |
| 29.1 | 31600000-2 | 29.1 Priză | buc | 40 | cu împămîntare euro simplă internă, cu protecție la atingere directă, cu ramă, curentul 16A, tensiunea 220-240V, ip 20 , culoarea albă, matereal-abs plastic |  |
| 29.2 | 31600000-2 | 29.2 Întrerupător | buc | 50 | intern cu o clapă, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, matereal-abs plastic, |  |
| 29.3 | 31600000-2 | 29.3 Întrerupător | buc | 50 | intern cu două clape, tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, cu ramă, culoarea albă, matereal-abs plastic, |  |
| 29.4 | 31600000-2 | 29.4 Ramă | buc | 20 | pentru prize și întrerupătoare , dublă,orizontală, matereal- abs plastic , culoarea albă. |  |
| 29.5 | 31600000-2 | 29.5 Ramă | buc | 20 | pu prize și întrerupatoare , triplă,orizontală, matereal- abs plastic,culoarea albă. |  |
| 30. | 31600000-2 | 30. Priză | buc | 50 | cu împămîntare euro, simplă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, matereal-abs plastic, | 2916,5 |
| 31. | 31600000-2 | 31. Priză | buc | 70 | cu împămîntare euro, dublă, externă, IP-54, curentul 16A, tensiunea 220V, culoarea albă, matereal-abs plastic, | 7371,00 |
| 32. | 31600000-2 | 32. Priză | buc | 100 | cu împămîntare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, curentul 16A, tensiunea 220V, ip 20, culoarea albă, matereal-abs plastic, | 7083 |
| 33. | 31600000-2 | 33. Priză | buc | 30 | externă cu 5 locuri, matereal: plastic durabil ABS de culoarea albă; rezistent la razele UV și lovituri , dimensiune 295*55*40, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V, puterea 3680W, montare aparentă, cu împămîntare, ip20, | 3099,9 |
| 34. | 31600000-2 | 34. Priză | buc | 30 | externă cu 3 locuri, matereal: plastic durabil ABS de culoarea albă; dimensiune 205*55*40 rezistent la razele UV și lovituri, cu buton de pornire-oprire, curentul -16A, tensiunea 220-240V,puterea 3500W, montare aparentă, cu împămîntare, ip20, | 2730,00 |
| 35. | 31600000-2 | 35. Întrerupător extern cu o clapă | buc | 50 | tensiunea 220V, curentul 10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă, matereal-abs plastic, | 3166,5 |
| 36. | 31600000-2 | 36. Întrerupător extern cu două clapete | buc | 70 | 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă, matereal-abs plastic | 4608,1 |
| 37. | 31600000-2 | 37. Priză euro | buc | 80 | cu fixare pe perete , industrială, 5poli, curent 32A , ip 65, tensiune 380v, matereal abs, forma alungită. | 7600 |
| 38. | 31600000-2 | 38. Furcă euro industrială | buc | 30 | 5poli, curentul 32A , ip 65, tensiune 380v, matereal abs, forma alungită. | 1749,9 |
| 39. | 31600000-2 | 39. Priză, mobilă industrială | buc | 4 | 5poli, curentul 32A , ip 65, tensiune 380V, matereal abs,forma alungită. | 250 |
| 40. | 31600000-2 | 40. Regulator de turație pentru ventilator | buc | 4 | tensiunea 220-240V, curentul 1,5A, tip de montare aparentă, matereal-plastic, culoarea -albă, | 2440,84 |
| 41. | 31600000-2 | 41. Întrerupător automat diferențial | buc | 40 | 2Poli, poziția neutrului -în stînga, tehnologia unității de declansare -termomagnetică, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, 0,30mA , cu greutate nu mai mică de 170gr, gradul de etanşietate - IP 20 ,RCBO, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capacit. de rupere -4500(kA) , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220V, montarea pe DIN - reică,durabilitate mecanică - 10000cicluri, dimensiune : 82*36*70,5 mm, tip- AC, | 22333,2 |
| 42. | 31600000-2 | 42. Întrerupător automat | buc | 40 | 1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică . | 2900 |
| 43. | 31600000-2 | 43. Întrerupător automat | buc | 40 | 1Pol,caracteristica de declanșare C , curentul nominal 20A, cu greutate nu mai mică de 100gr, gradul de etanşietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 ,tensiunea nominală 220 V, montarea pe DIN-reică . | 2900 |
| 44. | 31600000-2 | 44. Întrerupător automat | buc | 10 | 3Poli,Caracteristica de declanșare C , curentul nominal 25A, cu greutate nu mai mică de 340gr, gradul de etanşietateIP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60 Hz ,tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică . | 2760 |
| 45. | 31600000-2 | 45. Întrerupător automat | buc | 10 | 3Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de 359gr, gradul de etanşietateIP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală 380V, montarea pe DIN-reică . | 5333,3 |
| 46. | 31600000-2 | 46. Separator de sarcină | buc | 10 | 3Poli, curentul nominal 63A, gradul de etanşietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , frecvența nominală (Hz)50/60, greutatea nu mai mică de 250g, tensiunea nominală 380, montarea pe DIN-reică , | 5000 |
| 47. | 31600000-2 | 47. Programator | buc | 15 | digital, zilnic cu 1 canal, 16A, gabarit : 2M, frecvență 50 Hz, tensiunea nominală AC 195-265 V, puterea nominală 2300W, gradul de protecție IP-20, temperatura de lucru -5…45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, dimensiune 33/82/66 mm, montare pe șina DIN, temperatura de lucru: : -25...+55 grade C, tip: 16 programe, putere: 3500W, culoarea albă. | 3312,45 |
| 48. | 31600000-2 | 48. Cutie pu instalea prizelor | buc | 25 | simplă, rotundă, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm, grad de protecție ip20, tip matereal polipropilenă. | 121,25 |
| 49. | 31600000-2 | 49. Conector | buc | 15 | folosit la cutia pu instalea prizelor, pentru plăci de gips carton, D=65*45mm. | 93,75 |
| 50. | 31600000-2 | 50. Ventilator încorporabil axial | buc | 145 | tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers îm gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-10W, debit aer 80-100m3/h, diametru 100mm, culoarea albă, cu timer și sensor de umeditate, dimensiune 135 x 135 x 101 mm, matereal: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni | 65395 |
| 51. | 31600000-2 | 51. Ventilator încorporabil axial | buc | 35 | tensiunea de alimentare 220-240V, turații la mers îm gol: 2200-2450 rot/min, puterea 8-11W, debit aer 100-145 m3/h, diametru 125mm, culoarea albă, nivelul sonore 34dB, cu timer și sensor de umeditate, dimensiune 160*160*79 mm, matereal: plastic, grad de protecție IPX2, garanție cel puțin 24 luni | 17535 |
| 52. | 31600000-2 | 52. Ventilator centrifugal, | buc | 8 | diametrul conexiunii 150mm, din metal galvanizat, tensiunea 220-240V , puterea 100-110 W, debit aer 525-550m³/h, nivelul sonore 60dB, dimensiune 388 x 333 x 222 mm, grad de protecție IP44, greutatea 4,8kg, cu suport pu montare, cu protecție la supraîncălzire, viteza de rotație 2605 rpm, garanție cel puțin 24 luni | 15606,64 |
| 53. | 31600000-2 | 53. Ventilator centrifugal, | buc | 2 | diametrul conexiunii 250mm, din metal galvanizat, tensiunea 220-240V , puterea 177-180 W, debit aer 1000-1020m³/h, nivelul sonore 60dB, dimensiune 388 x 333 x 230 mm, grad de protecție IP44, greutatea 5,1kg, cu suport pu montare, cu protecție la supraîncălzire, viteza de rotație 2544 rpm, garanție cel puțin 24 luni | 5390 |
| 54. | 31600000-2 | 54. Burghiu beton SDS plus | buc | 50 | Ø6.0x160x100mm | 2916,5 |
| 55. | 31600000-2 | 55. Burghiu beton SDS-Max | buc | 1 | Ø25.0x920x800mm | 1641,66 |
| 56. | 31600000-2 | 56. Burghiu beton SDS-Max | buc | 2 | Ø32.0x920x800mm | 4700 |
| 57. | 31600000-2 | 57. Burghiu metal . | set | 5 | 2,2x55x25, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set cîte 5buc | 64,55 |
| 58. | 31600000-2 | 58. Burghiu metal | set | 3 | 3,2x65x36, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set cîte 10buc. | 294,99 |
| 59. | 31600000-2 | 59. Burghiu metal . | set | 3 | 4,2x75x43, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set cîte 10buc | 397,5 |
| 60. | 31600000-2 | 60. Burghiu metal | set | 3 | 5x86x52, tip-spiral,sistem de prindere-cilindric, tip matereal-HSS, în set cîte 10buc. | 422,49 |
| 61. | 31600000-2 | 61. Daltă ascuțită | buc | 2 | pentru beton, tip : SDS-Max, oțel, lungime 400mm, diametrrul 25mm | 141,66 |
| 62. | 31600000-2 | 62. Daltă plată | buc | 2 | pentru beton, tip : SDS-Max, oțel, lungime 400mm, diametrul 25mm | 138,32 |
| 63. | 31600000-2 | 63. Diblu cu șurub, | buc | 1400 | montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 6x40mm, | 81200 |
| 64. | 31600000-2 | 64. Diblu cu șurub, | buc | 100 | montare rapidă, tip material metal și polipropilenă, pu beton, dimensiune : 10x60mm, | 916 |
| 65. | 31600000-2 | 65. Prelungitor pe tambur cu 4 prize, | buc | 4 | lungimea cablului 25 m , curentul 16A, tensiune 220-240V , secțiunea cablului 3*1.5 mm², ip20, cu protecție termică, culoarea : negru și rosu, matereal metal și plastic. | 2883,32 |
| 66. | 31600000-2 | 66. Marker, permanent, negru | buc | 15 | 1 mm, materialul corpului plastic , virful -rotund, inscripția cu efect de lac, cerneala neagră rezistentă la căldură și care nu se poate șterge, fluxul de cerneală- controlat de o supapă. | 499,95 |
| 67. | 31600000-2 | 67. Scară dublă cu 7 trepte, | buc | 2 | înălțimea platformei de lucru : 1,5m, masa scării cel putin 6 kg, tip matereal-aluminiu , cu greutatea suportată cel puțin 150kg, picioarele cu capace mari antiderapante și profilate din cauciuc, cu două coarde din matereal rezistent pu fixare, urcarea prin o singură parte, | 2816,6 |
| 68. | 31600000-2 | 68. Ferastrău manual | buc | 2 | pentru tăierea metalului, 300 mm, materal cadran- metal; mîner-lemn, | 202 |
| 69. | 31600000-2 | 69. Pînză universală | buc | 20 | pu tăierea metalului, dimensiune 25 x 300 mm, culoare-sură, matereal oțel. | 100 |
| 70. | 31600000-2 | 70. Set chei combinate cu clichet, | set | 4 | mărimea cheilor 10,12,13,14,15,17,19mm, metal crom si vanadiu, dimensiune redusă. | 1906,64 |
| 71. | 31600000-2 | 71. Pile pentru metal, | set | 2 | set: 5 buc, lungimea :250 mm, tip matereal oțel T12, profile plate, patrate , circulare , triunghiulare, semicirculare, greutate set 0,93kg | 746,66 |
| 72. | 31600000-2 | 72. Buzunare pu scule, | buc | 4 | matereal - poliester , multiple buzunare si locuri de depozitare, suport metalic pentru ciocan, buzunar cu fermoar pentru accesorii personale, compartimet special pentru fierastrău, clips de prindere pentru ruletă, întărit cu piele in locurile cele mai solicitate, dimensiune 290 x 180 x 360 mm, culoare galben și nergu. | 3666,64 |
| 73. | 31600000-2 | 73. Surubelniță cu clichet | buc | 2 | 8-in-1, tip matereal: mîner-metal și plastic, tip biți- cromați, culoarea rosu și negru , mîner cu magazie pu biți, model de biți: PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, SL 4.8, SL 6.4 | 550 |
| 74. | 31600000-2 | 74. Lanternă frontală, | buc | 8 | putere 5W, flux luminos 260 lm , tensiune 3.7V , acumulator 1800 Ah, dimensiune 70 x 50 x 46 mm, legaturi de plastic, rezistentă la apa, incarcator 220V inclus, culoarea neagră, metoda de prindere -curea, număr de becuri -5, tip- sensor, tip matereal - abs, garanție cel puțin 12luni, | 2480 |
| 75. | 31600000-2 | 75. Ciocan rotopercutor SDS max | buc | 1 | pentru aplicații de găurire și dăltuire în beton, greutatea 7.8 kg, alimentare de la rețea 220-240V, energie de impact individual 7.8 J, intensitate nominală 7.2 A, interval optim de găurire cu rotopercuție 18 - 40 mm, frecvenţă maximă a loviturilor 3300 lovituri/min, dotat cu :control activ al cuplului (ATC); sistem activ de reducere a vibrațiilor (AVR); dăltuire; lubrifiant;mîner ; cutie din plastic; funcția de reducerea puterii , culoarea roșie cu inscripții ab și negru, compatibil cu sistem de îndepărtare a prafului, putere de alimentare nominală 1350 W, dimensiuni 493 x 115 x 293 mm, nivelul de presiune acustică măsurat A111 dB (A)³ , cablu de alimentare detașabil pentru înlocuire rapidă, garanție cel puțin 24luni. | 24158,33 |
| 76. | 31600000-2 | 76. Aparat de măsură digital tip clește | buc | 8 | dimensiune 208*76*30mm, greutatea 260g, Afisaj LCD: 35.6 *18mm, 1999 (3 ½ digiti), tensiune DC: 200mV ±(0.8%+3), 2V/20V/200V ±(0.8%+1), 600V ±(1.0%+3), tensiune AC: 2V/20V/200V ±(1.2%+5), 600V ±(1.5%+5), curent AC: 2A ±(3.0%+12), 20A ±(2.0%+8), 200A/400A ±(1.5%+5), rezistenta: 200O ±(1.2%+2), 2kO/20kO/200kO ±(1.0%+2), 2MO ±(1.2%+2), 20MO ±(1.5%+2),verificarea continuitatii cu buzzer, verificarea diodelor, oprire automată,memorarea datelor , înregistrare valoare maximă , sursa de alimentare 2xAAA (1,5V) , complectație husă și cabluri de testare, conform cu norma CAT II 600V; CAT III 300V; EN 61010,garanție 12luni, indicator a bateriei descărcate, | 5066,64 |
| 77. | 31600000-2 | 77. Conexiune Forbox, | set | 9 | diametrul -6 mm², în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug | 202,5 |
| 78. | 31600000-2 | 78. Conexiune Forbox, | set | 20 | diametrul -10 mm², în set cite 10 unitati, transparent,matereal-plastic ignifug | 966,6 |
| 79. | 31600000-2 | 79. Clemă wago pu cablu cu 3 contacte, | buc | 500 | 3*0,2-4 mm² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -41A ,numărul de fire 3, carcasa -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 22,9*10,1*21,1 montaj electric:clemă cu arc,tip de acționare pîrghie, greutatea 2g. | 4580 |
| 80. | 31600000-2 | 80. Clemă wago pu cablu cu 5 contacte, | buc | 500 | 3*0,2-4 mm² , tip material -metal/plastic, tensiune -450 V , curent -32A ,numărul de fire 5 , carcasă -transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiune 30*18,6*8,4mm, montaj electric:clemă cu arc, greutatea 4g, tip de acționare pîrghie. | 6040 |
| 81. | 31600000-2 | 81. Disc pentru polizor unghiular, | buc | 30 | diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotație admisă: 6600 rot/min, pentru metal. | 750 |
| 82. | 31600000-2 | 82. Lame pentrut cuțit | set | 30 | 18mm, un set -10buc, lățimea lamei 18mm, lungimea lamei 105-110mm, grosimea 0.5mm, | 1624,8 |
| 83. | 31600000-2 | 83. Manuși de proteție | perechi | 50 | pentru mîini, din țesătură textilă specială, respirabilă și confortabilă , dublură pe palmă și degete pentru rezistență si aderență la obiecte, mărime universală: 9. | 2500 |
| 84. | 31600000-2 | 84. Arzător rotund | buc | 20 | pentru plită electrică, matereal :ceramică și metal,puterea 2000w, cu 4 borne de conectare , cu protecție termică, diametru arzător 220 mm. | 5833,2 |
| 85. | 31600000-2 | 85. Arzător rotund | buc | 20 | pentru plită electrica,matereal :ceramică și metal, puterea 1500w, cu 4 borne de conectare , cu protecție termică, diametru arzător 180 mm | 2304 |
| 86. | 31600000-2 | 86. Arzător rotund | buc | 20 | pentru plită electrica, matereal :ceramică și metal, puterea 1200w, cu 4 borne de conectare , cu protecție termică, diametru arzător 140 mm | 9166,6 |
| 87. | 31600000-2 | 87. Arzător rotund | buc | 20 | pentru plită electrica, matereal :ceramică și metal, puterea 1700w, cu 4 borne de conectare , cu protecție termică, diametrul intern arzător 180 mm | 10832 |
| 88. | 31600000-2 | 88. Regulator mecanic | buc | 35 | pentru plită electrică, cu 12 borne de conectare , cu 7poziții de comutare, dimensiuni 82*52*28 mm, materealmetal-plastic | 2625 |
| 89. | 31600000-2 | 89. Regulator mecanic | buc | 35 | pentru plită electrică, cu 5 borne de conectare , cu 7 poziții de comutare, dimensiuni 45*55*32 mm, matereal metal-plastic | 2625 |
| 90. | 31600000-2 | 90. Conductor siliconic | m | 50 | cu tresa din fibră de sticlă SIF/GL 1.5 mm² , utilizat la plitele electrice. | 708 |
| 91. | 31600000-2 | 91. Termostat bimetal | m | 50 | pu plitele electrice, temperatura max 240grade, curentul 10A, tensiunea 250V, 1 contact normal-închis, 2borne de conectare | 2916,5 |
| 92. | 31600000-2 | 92. Conectori pu cablu | m | 50 | la plitele electrice cu 2 arzătoare, matereal:ceramică, 2borne de conectare , fixare prin surub, | 1765 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 893687,73 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 2 zile lucrătoare din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 12 luni pentru pozițiile ce prevăd termen de garanție, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și Recomandări la contractele atașate semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 12. | Declarație privind prezentarea mostrelor sau copia pasaportului tehnic; | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Acte suplimentare | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |
| 16. | Cerințe suplimentare | Contractul va fi semnat de către operatorul economic olograf, cu aplicarea ștampilei umede la sediul Autorității contractante | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Marcel Abraș________________   .