| Retele de apeduct in localitatea Bratuleni r-nul Nisporeni (bransarea consumatorilor) №20-1/16-AE | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1

Sistemul de alimentare cu apa (bransarea consumatorilor)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Consumatori casnici |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 47,100 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 146,000 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 3,250 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 553,000 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,250 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 45,310 |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 45,310 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Obiecte sociale |  |  |  |  |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,570 |  |  |
| 9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 11 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 7,000 |  |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,550 |  |  |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,550 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Consumatori casnici |  |  |  |  |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm monostrat, tip 1, standart de referinta: PAS 1075 ) | m | 11 200,000 |  |  |
| 16 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 11 200,000 |  |  |
| 17 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 11 200,000 |  |  |
| 18 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 11 200,000 |  |  |
| 19 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc | 224,000 |  |  |
| 20 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT2 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc | 142,000 |  |  |
| 21 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc | 106,000 |  |  |
| 22 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT2 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc | 88,000 |  |  |
| 23 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm) | buc | 1 120,000 |  |  |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc | 366,000 |  |  |
| 25 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc | 194,000 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Obiecte sociale |  |  |  |  |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm monostrat, tip 1, standart de referinta: PAS 1075 ) | m | 120,000 |  |  |
| 27 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 120,000 |  |  |
| 28 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 120,000 |  |  |
| 29 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 120,000 |  |  |
| 30 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT3 orientabil 360* electrosudabil d90/50mm) | buc | 6,000 |  |  |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm) | buc | 12,000 |  |  |
| 32 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d90/50mm) | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Drumul din asfalt (L=2010m, b=400mm) |  |  |  |  |
| 33 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 4 020,000 |  |  |
| 34 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 80,000 |  |  |
| 35 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 | 3,540 |  |  |
| 36 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) | m3 | 121,000 |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total) | m3 | 116,500 |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) | m3 | 116,500 |  |  |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010) | t | 0,563 |  |  |
| 40 | DB19C | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant, 50/70, h=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala | m2 | 804,000 |  |  |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010). | t | 0,241 |  |  |
| 42 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, h=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala | m2 | 804,000 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Drumul din pietris (L=1500m, b=400mm) |  |  |  |  |
| 43 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 | 1,980 |  |  |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 90,000 |  |  |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total) | m3 | 54,000 |  |  |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) | m3 | 54,000 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |
| 47 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,800 |  |  |
| 48 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 152,000 |  |  |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,800 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 50 | AcB06B aplicativ | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip) | buc | 566,000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - pentru teava d25mm | buc | 560,000 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - pentru teava d50mm | buc | 6,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Retele de apeduct in localitatea Bratuleni r-nul Nisporeni (bransarea consumatorilor) №20-1/16-AE | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Sistemul de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Consumatori casnici |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |  |  |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Obiecte sociale |  |  |  |  |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |  |
| 9 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 11 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |  |  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |  |  |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Consumatori casnici |  |  |  |  |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm monostrat, tip 1, standart de referinta: PAS 1075 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216711025 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm monostrat, tip 1 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 16 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m |  |  |  |
|  | 2513206621503 | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 1,0000 |  |  |
| 17 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 18 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 19 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567181925 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 20 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT2 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567182925 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 21 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671817525 | KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 22 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT2 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671827525 | KIT2 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 23 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156711025 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567180925 | KIT orientabil 360* electrosudabil d90/25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 25 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671807525 | KIT orientabil 360* electrosudabil d75/25mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Obiecte sociale |  |  |  |  |
| 26 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm monostrat, tip 1, standart de referinta: PAS 1075 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216711050 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm monostrat, tip1 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 27 |  | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m |  |  |  |
|  | 2513206621503 | Banda de semnalizare si avertizare apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 1,0000 |  |  |
| 28 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 29 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 30 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT3 orientabil 360* electrosudabil d90/50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567183950 | KIT3 orientabil 360* electrosudabil d90/50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156711050 | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 32 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d90/50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567180950 | KIT orientabil 360* electrosudabil d90/50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Drumul din asfalt (L=2010m, b=400mm) |  |  |  |  |
| 33 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 34 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 35 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 36 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010) | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 40 | DB19C | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant, 50/70, h=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010). | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 42 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, h=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Drumul din pietris (L=1500m, b=400mm) |  |  |  |  |
| 43 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |  |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |
| 47 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-util | 2,6000 |  |  |
| 48 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 50 | AcB06B aplicativ | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 142110223281 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - pentru teava d25mm | buc |  |  |  |
|  | 12071216230 | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - pentru teava d25mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - pentru teava d50mm | buc |  |  |  |
|  | 12071216231 | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - pentru teava d50mm | buc | 1,0000 |  |  |