| Reparaţia drumului în varianta albă pe str.Cotovschi şi Frunze | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

DEVIZ LOCAL №

Сметная стоимость lei

Cоставлена в текущих ценах

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта | Сметная стоимость, лей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На един. измерения | Всего |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Раздел Коэффициент к трудозатратам=1,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  |  | 100m2 |  | 52,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,8640 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) |  |  | 100m2 |  | 52,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 269,7240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 982,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 78,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 52,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 52,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 156,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,1840 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 13,4160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 58,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 140,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 21,5280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 5,5120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DI134A1 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) |  |  | 100m2 |  | -52,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | -65,5200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC35A22 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,0993 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007405 |  | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c |  |  | h-ut |  | 2,8362 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 1 341,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 31,1135 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Deplasarea mecanizme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по смете: В том числе зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (должность, подпись, фамилия , отчество ) |  |
| Проверил | Primaria Burlaceni |
| (должность, подпись, фамилия , отчество) |  |