| Nr | Denumire | Descriere | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Balon extractor biliar | Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm, triplu lumen | 5 |  |
| 2. | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm | 5 |  |
| 3. | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm Dlatare in 3 pasi, diam.15-20 mm, lungime balon 50-60 sau 80 mm, Presiune maxima >=7 Atm., lungime >200cm, cu ghid hidrofilic preincarcat, radiopac cu cel putin 2 markeri, virf atraumatic conic | 5 |  |
| 4. | Coș + extractor de calculi | Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm | 5 |  |
| 5. | Coș + extractor de calculi | Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm | 5 |  |
| 6. | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Ghid(pentru PCGRE) lungimea - 4500mm , diametru -max 0,63mm Confecționat din nitinol; suprafața spiralata ( împletit), rezistent la fracturări, 0,025- 0,035 inch; lungimea 450-480 cm; capătul distal moale, drept sau angulat | 5 |  |
| 7. | Papilotom arcuat | Lungimea - 200cm , triluminal,port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de taiere monofilament, partial izolat, unica folosinta | 10 |  |
| 8. | Papilotom puncțional | Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm , triluminal | 10 |  |
| 9. | Pensa pentru biopsie | Lungimea cateter - 2200mm , diametru - 2,8mm | 10 |  |
| 10. | Set pentru gastrostomie endoscopica percutanata | Ghid de inserare a buclei,i tub de alimentare din silicon, 1cablu cu laț, 1 adaptor universal, 1adaptor bolus,1bucșă din silicon pentru blocare,1ac-introductor-ac mare,1bisturiu,1 seringa 5ml cu ac, a ac 25G-ac mic, 1 șervețel steril,1 farfice, 1 ansa .silicon 100%, 24Fr | 5 |  |
| 11. | Stenturi biliare | Oligator: dotare cu pusher , teflon , diametru 8-11 Fr.(la solicitare) | 50 |  |
| 12. | Stent biliar metalic acoperit, autoexpandabil | Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține: stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de repoziționare în jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nula cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur | 2 |  |
| 13. | Stent esofagian autoexpandabil |  | 2 |  |
| 14. | Piesa bucala | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulți, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen | 20 |  |