CAIET DE SARCINI

(pentru proiectare)

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect a  sediului  sectorului de poliţie nr.1 Hîncești al Inspectoratului de Poliţie Hîncești.

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul de poliție Hîncești.

- Tipul procedurii de atribuire: concurs prin cererea ofertelor de preţ.

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preţ” şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Termenul limită de executare a serviciilor: două luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Durata contractului: până la 31 decembrie 2019.

- Sursa de finanţare: Suport pentru reforma Poliţiei, CRIS: ENI / 2015 / 038-144.

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect pentru proiectarea sediului sectorului de poliţie (în continuare SP) în vederea creării unui serviciu poliţienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici ale Uniunii Europene (în continuare UE) şi internaţionale, în măsură să răspundă pro-activ şi în mod egal la nevoile cetăţenilor şi  ale societăţii în ansamblu.

- Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect:

9.1. Arhitectura şi compartiment - Plan general;

9.2. Tehnologia;

9.3. Rezistenţa;

9.4. Reţele inginereşti interioare:

a) încălzire şi ventilare;

b) alimentare cu apă şi canalizare;

c) echipament electric;

d) telecomunicaţii, inclusiv internet;

e) semnalizare antiincendiară;

9.5. Schiţa de proiect (2D/3D);

9.6. Proiectul de execuţie;

9.7. Deviz;

9.8. Memoriu explicativ.

10.  Sarcini şi Responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

a) obţinerea Certificatului de Urbanism;

b) obţinerea Avizului Serviciului Medicina Preventiva;

c) obţinerea Condiţiilor tehnice de racordare la reţelele edilitare (apa /canalizare /electricitate / gaze naturale etc.);

d) executarea lucrărilor de măsurare;

e) elaborarea studiului topografic;

f) elaborarea studiului geotehnic, daca este necesar;

g) expertiza tehnica a clădirii;

h) elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuţie (soluţii arhitecturale / rezistenţa);

i) proiectarea sistemului de încălzire şi ventilare;

j) proiectarea reţelelor de apă şi canalizare interioare şi exterioare;

k) proiectarea reţelei de comunicaţii (telefonie, internet / intranet);

l) proiectarea reţelelor exterioare / interioare de alimentare cu gaze naturale;

m) proiectarea reţelelor exterioare si interioare de energie electrica;

n) proiectarea sistemelor de pază şi siguranţa antiincendiară;

o) proiectarea accesului pentru persoane cu nevoi speciale;

p) proiectarea centralei termice pe gaz natural sau combustibil de alternativă;

q) proiectarea amenajării teritoriului adiacent;

r) proiectarea mobilierului (masa de lucru, dulapuri, safeuri, dulapuri pentru vestimentație, etc);

s) elaborarea documentaţiei de deviz;

t) coordonarea şi aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

u) verificarea și expertizarea documentației de proiect;

v) realizarea supravegherii de autor;

w) participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

x) alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;

y) consultarea opiniei publice (autorităţile publice locale, organizaţii, instituţii, cetăţeni).

DESCRIEREA GENERALĂ

Sectorul de poliţie nr. 1  Hîncești” al Inspectoratului de Poliţie Hîncești

1.Amplasarea: r-nul Hîncești, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 234, la o distanţă de 10 m este acces direct la strada centrală.

2.Regimul Juridic: Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.285  din 06 septembrie 2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din gestiunea economică a Direcției Situații Excepționale Hâncești a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne în gestiunea economică a Inspectoratului de Poliție Hîncești al IGP al MAI. Certificat din Registrul bunurilor imobile 5301204550 din 11 iunie 2019,  eliberat de Serviciul cadastral teritorial „Hîncești”.

3.Faza de proiect: proiect de execuţie

4. Informaţii şi proiectare

4.1 Parametrii tehnici ai obiectului: Încăperile nelocative sunt amplasate la nivelul I al clădirii situate în mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 234, având o suprafață de 261,7 m2 . Încăperea dispune de 7 birouri de serviciu, un deposit cu 3 încăperi, un bloc sanitar (wc), un antreu și un corridor, fiind înzestrată cu 5 ferestre din lemn (stare nesatisfăcătoare), 8 ferestre de tip termopan. O fereastră este dotată cu zebrele metalice. Sistemul de încălzire este dotat cu cazan de model Viadrus G36-4Z-BM, sistemul nu este funcțional. Sistemul de aprovizionare cu apă nu este functional, contorul de apă este deteriorat. Sistemul de alimentare cu curent electric este nefuncțional. Contorul de energie electrică de model Itron Type 420 ACE 3000 cu nr.2187199 este functional, sigilat cu sigila nr.7403580. Intrarea în subsolul clădirii nu este amenajată (nu dispune de scară). Teritoriul aferent nu este delimitat între co-proprietari.

4.2 Capacitatea sediului SP:

4.2.1. Conform structurii organizatorice numărul de personal al Sectorului de poliţie nr. 1 “Hîncești” al Inspectoratului de Poliţie Hîncești, constituie 17 angajați.

4.2.2.spaţiul destinat activităţii angajaţilor va respecta normele sanitare instituite, care are în dotare şi tehnica de calcul;

4.2.3.spaţiul destinat deservirii cetăţenilor în condiţii de confidenţialitate, de cel puţin o persoană fizică raportat la un angajat cu activităţi de birou;

4.2.4. birourile şi spaţiile de utilitate vor fi amplasate pe un singur nivel;

4.2.5.  spaţiul în birouri va prevedea prezenta mobilierului, după cum urmează:

a) masă de serviciu pentru fiecare angajat;

b) scaun-fotoliu pentru fiecare angajat;

c) scaun vizitator 1 la fiecare angajat;

d) poliță/raft pentru documente, instalat pe perete, pentru 2-3 angajați;

e) safeu metalic pentru păstrarea documentelor 1 la 2 angajaţi.

5.  Cantitatea şi tipurile de încăperi:

  - hol sau sală de aşteptare spaţioasă, pentru cetăţeni în care să poată fi amplasate fotolii, masă pentru reviste, un televizor de perete;

  - încăpere pentru nevoile de alimentare, odihnă a angajaţilor, în care să poată fi amplasat un dulap pentru alimente şi veselă, chiuvetă, un frigider, o masă, 4 scaune, canapea, cuptor cu microundă, fierbător / ceainic;

  - biroul pentru audierea în condiţii de confidenţialitate a persoanei, în care să existe condiţii de amplasare a unei mese de lucru, unui scaun şi 2/4 scaune pentru vizitatori, a unui dulap pentru documente şi a unui calculator;

  - biroul de serviciu al conducătorului SP mobilat cu o masă, fotoliu, cel puţin 2 scaune, dulap pentru documente, safeu metalic;

  - birourile de serviciu ale angajaţilor de execuţie. Se pot prevedea două ipoteze de amenajare:

- un birou-sală pentru un număr mare de angajaţi, cu spatii delimitate prin panouri;

- birouri a câte 2-3, sau mai mulți angajaţi.

  - sală multifuncţională (şedinţe, instruiri, mediere, etc.) cu capacitatea de la 10 la 40 persoane fizice concomitent, cu scaune corespunzător şi mese multifuncţionale de la 2 la 4 unităţi, după caz;

  - galerie de trecere (coridor) spaţioasă asigurând deschiderea uşoară a uşilor, fără a bloca sau stingheri trecerea liberă;

  - bloc sanitar:

- capacitatea de deservire a angajaţilor şi vizitatorilor (lavoar, oală, oglindă);

b) cabina de duş pentru angajaţi;

5.9 încăpere de păstrare a echipamentului special (veste, centuri tactice, bastoane, cătuşe, diferite huse) şi uniformei de serviciu, mobilat cu dulapuri individuale pentru haine, câte unul pentru fiecare angajat şi un scaun-bancă, cu amenajarea unui loc destinat îngrijirii încălţămintei;

  - încăpere de depozitare (debara) pentru unelte de salubrizare.

5.11 încăperile din pct. 5.2, 5.8 şi 5.9 de preferinţă se vor amplasa alături.

6. Cerinţe speciale:

6.1. spaţiile de acces pentru public, inclusiv acces pentru cetăţeni cu dizabilităţi locomotorii;

6.2. spaţiile să aibă un aspect prietenos, asigurând maximă luminozitate, transparenţă, accesibilitate şi condiţiile de ambianţă potrivit sezoanelor timpului.

7. Standartizarea faţadei exterioare:

7.1. scările de acces şi pragurile să respecte accesibilitatea uşoară inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii;

7.2. uşile de acces să fie largi, cu aspect prietenos;

7.3. aspectul de culoare unică a faţadei SP şi amplasării elementelor de identificare, conform anexei 1 la Caietul de sarcini.

8. Proiectul de sistematizare a terenului adiacent sediului SP:

8.1. spaţiu deschis/şopron pentru păstrarea şi îngrijirea automobilului de serviciu;

8.2 spaţiu de parcare a automobilelor, pavat şi cu marcaj corespunzător cu capacitatea de parcare a minim 2 automobile;

8.3 un loc special cu dotarea tehnică pentru parcarea bicicletelor pentru cel puţin 5 unităţi;

8.4 cale de acces spre intrarea în sediul SP, ce face legătură cu drumul public;

8.5 spaţiul verde cu arbori şi vegetaţie ierboasă în fata sediului, asigurând vizibilitatea faţadei sediului;

8.6. cel puţin două banchete de exterior pe marginile căii de acces spre sediu SP.

9. Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

9.1. de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

10. Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

10.1. Finisajul pereţilor exteriori / interior:

10.2. Soclul - plăci de teracotă pentru exterior (colirul conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit);

10.3. Pereţii exteriori termoizolare conform cerinţelor normative, tencuială decorativă (colerul conform paşaportului coloristic coordonat în modul stabilit).

10.4. Finisajul încăperilor se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi conform cerinţelor sanitare-igienice.

11. Geamurile şi uşile exterioare:

11.1. profil de aluminiu, sticlă „Termopan” în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza numai materiale certificate sau agrementate.

11.2. geamurile se vor prevedea cu sisteme de protecţie acoperire pliante discret, cu zăvorîre din interior;

11.3. uşa de acces se va prevedea cu sisteme de protecţie acoperire pliante discret, cu zăvorire din exterior.

12. Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

13. Pavajul şi amenajarea de landşaft:

13.1. Calea de acces de la drumul public spre intrarea în sediul SP se va pava cu blocuri de pavaj din beton cu coloristică şi desen unic pentru toate sediile (colirul conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit).

13.2. Pavajul spaţiului pentru parcarea transportului se va realiza cu material de pavaj prevăzut cu orificii pentru gazon.

13.3. Amenajarea de landşaft va include soluţii de plantare a arborilor de talie mică, arbuştilor decorativi, spaţiului floristic şi de gazon.

14. Parametri de calcul a elementelor constructive

14.1. Seismicitatea – standardele naţionale în construcţii.

14.2. Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

14.2.1. Fundaţia – buto -betonului.

14.2.2. Pereţii supraterani – material existent.

14.2.3. Cadre - elemente prefabricate sau existente.

14.2.4. Planşee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

14.2.5. Pereţii despărţitori – cărămidă, bloc celular uşor.

15. Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

15.1. Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

15.2. Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, radio, semnalizarea de pază şi incendiu, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

15.3. Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, reţeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare, cu instalarea contorului de evidenţă;

    - apa caldă – centralizat sau autonom;

    - canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip metal-plasta.

    - evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare sau sistem de evacuare deservit.

apeductul din interiorul clădirii din ţevi din metal-plasta pentru apă potabilă.

15.5. Evacuarea apelor pluviale – burlane.

15.6. Încălzire şi ventilare:

15.6.1. proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele de gazificare conform normelor în vigoare, cu instalarea contorului de evidenţă;

15.6.2. încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare;

15.6.3. sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede;

15.6.4. menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare.

Anexa nr. 1 la caietul de sarcină pentru proiectare

ELEMENTE

DE IDENTIFICARE A SECTORULUI DE POLIŢIE

  - Coloristica faţadei

- pereţii de culoare gri deschis .

- liniile de decorare a edificiului sau/şi de demaracare a elementelor structurale de culoare albastru - deschis.

- soclul colorul întunecat spre gri întunecat.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

  - Coloristica elementelor constructive

- geamurile de culoare albă.

- uşile de acces de culoare albă.

- acoperişul de culoare albastră.

- treptele scărilor de acces gri întunecat.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

  - Coloristica elementelor de pavaj

- pavajul căii de acces de la drum public spre sediu de culoare gri elemente dreptunghiulare în formă de şah, cu margină în două rânduri cu elemente albastru deschis.

- pavajul spaţiului de parcare a automobilelor de culoare gri.

- colirul în toate ipoteze conform paşaportului coloristic şi coordonat în modul stabilit.

  - Amplasarea elementelor de identificare şi dimensiunile

- în partea stîngă de la uşa de acces, în exterior, la o distanţă de 180 cm de la baza peretelui, se plasează plăcuţa informativă;

- plăcuţa informativă se realizează din material rezistent şi durabil (plastic, sticlă, etc.), având fundal albastru - închis, cu dimensiunile nu mai mici de 600x400 mm;

- dimensiunile caracterelor a elementelor de identificare a subdiviziunii asigură vizibilitatea acesteia;

- pe plăcuţă vor fi aplicate următoarele elemente grafice:

      - în partea stângă, sus - sigla Poliţiei;

      - în partea dreaptă, sus - sigla IGP;

- plăcuţa informativă se execută într-un singur exemplar, cu inscripţii în limba de stat;

- înscrisurile şi elementele grafice sunt prinse într-un chenar amplasat la o distanţă de 10 mm de la marginea plăcuţei informative, reprezentînd linie continuă de culoare albă cu grosimea de 5 mm;

- titulatura „Inspectoratul General al Poliţiei”, iar pentru IP teritoriale subordonate Direcţiilor de Poliţie Găgăuzia şi Chişinău, titulatura respectivă „Direcţia de Poliţie a UTA Gagauz-Yeri” şi respectiv „Direcţia de Poliţie mun. Chişinău”, se poziţionează în partea de sus (nivelul 1), între sigla Poliţiei şi sigla IGP, font Segoe UI, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- titulatura IP teritorial, se poziţionează în partea din mijloc (nivelul 2), aliniată la centru, font Segoe UI, bold majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- titulatura SP al IP teritorial, se poziţionează în partea inferioară (nivelul 3), aliniată la centru, font Segoe UI, normal majuscule, caracter alb. Dimensiunile inscripţiilor se vor stabili în dependenţă de suprafaţa plăcuţelor;

- diferenţa de dimensiuni a caracterelor diferă pe nivele, după cum urmează:

- inscripţia de la nivelul 1 reprezintă 50% din dimensiunile inscripţiei de la nivelul 3;

- inscripţia de la nivelul 2 reprezintă 90% din dimensiunile inscripţiei de la nivelul 3.