Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind achiziţionarea

Obiectul: Lucrărilor de reparație a studioului „Moldova 2” din clădirea Centrului tehnic TV

(șos. Hâncești 64, mun. Chișinău) – etapa 1

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

- Descriere generală: în scopul identificării unor operatori economici care ar efectua „Lucrările de reparație a studioului „Moldova 2” din clădirea Centrului tehnic TV (șos. Hâncești 64, mun. Chișinău) – etapa 1”.

- Informaţii şi proiectare: în conformitate cu proiectul nr. 721-D.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

- Mostre: la solicitare (în decurs de 3 zile).

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: n/a.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: obligatoriu la etapa de executie, la finalizarea lucrărilor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la momentul executării lucrărilor, semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor și cerințelor tehologice.

- Cerinţe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei moldoveneşti (MDL), fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 16 din Anunțul de participare. Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA „RSAP” și nu sunt publice pentru toți: actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în SIA „RSAP”, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 16 din Anunțul de participare.

- Livrarea și documente însoțitoare: lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

- -factura fiscală electronică;

- -proces verbal de îndeplinire a lucrărilor;

- -garanția lucrărilor (de 5 ani).

13. Termen de executare a lucrărilor: lucrările vor fi executate după cum urmează:  în termen de până la 150 (o sută cincizeci) zile, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație a studioului Moldova 2 din clădirea Centrului tehnic TV șos. Hâncești 64 mun. Chișinău – Etapa 1

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

Deviz № 2-1-1 SA  (etapa 1)

Lucrari de constructie .Solutii arhitecturale (marca SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn ( usi) |  |  |  |  | m2 |  | 33,70 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,077 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 7,077 |  |
| 2 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre pvc .) |  |  |  |  | m2 |  | 103,95 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 21,829 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 21,829 |  |
| 3 | RpCG29D |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) |  |  |  |  | m3 |  | 3,02 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,359 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,238 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,362 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |
| 4 | RpCG29A |  |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  | 230,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 303,600 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,300 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 13,800 |  |
| 5 | IzA04A |  |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan |  |  |  |  | m2 |  | 226,00 |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 24,860 |  |
|  | 2881116001642 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  |  |  | buc |  |  | 67,800 |
| 6 | RpCM33E |  |  | Demontarea placajelor din azbociment tavan |  |  |  |  | m2 |  | 64,22 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 25,046 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 25,046 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,128 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,642 |  |
| 7 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 962,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 115,440 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 144,300 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 48,100 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 9,620 |  |
| 8 | RpCR32A |  |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 |  | 67,00 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 21,440 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,350 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  |  | 2,010 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,670 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,670 |  |
| 9 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum |  |  |  |  | m2 |  | 136,12 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 31,308 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 31,308 |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 4,084 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 4,084 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 4,084 |  |
| 10 | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  | 26,60 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 7,182 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,182 |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,665 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,798 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,064 |  |
| 11 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  | 61,22 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 23,876 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 23,876 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,061 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 3,061 |  |
| 12 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( strat pina la planseu) |  |  |  |  | m2 |  | 223,98 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 33,597 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 33,597 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 11,199 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 8,959 |  |
| 13 | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc demontarea podium din lemn |  |  |  |  | m2 |  | 33,62 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,698 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,698 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,009 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,009 |  |
| 14 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  |  |  | kg |  | 35,00 |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,028 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,035 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |
| 15 | RpCP44A |  |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  |  |  | kg |  | 735,00 |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 14,700 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 2,940 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,772 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,158 |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
| 16 | TrB01A1-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  | 74,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 79,920 |  |
| 17 | TrI1AA02C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  | 74,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 33,300 |  |
| 18 | TsI50B5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  | 74,00 |  |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 19,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Ferestre si Usi Iinterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK57H |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe Desccrierea tehnica- profil 5-6 camere culoarea alba ,sticla FloatClear 44.1 x 16A x FloatClear 4mm x 14A x Solar 6mm ,inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwici 32mm,plasa antimoschita la cercevea . |  |  |  |  | m2 |  | 78,49 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 80,327 |  |
|  | 203011293110825 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1 |  |  |  |  | m2 |  |  | 78,490 |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 510,185 |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 118,520 |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 120,875 |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 40,815 |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 9,105 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 2,402 |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 9,160 |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 5,942 |  |
| 20 | CK57H |  |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe Desccrierea tehnica- profil 5-6 camere culoarea alba ,sticla Low-E 44.1 x 16A x FloatClear 4mm x 14A x Solar 6mm ,inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwici 32mm,plasa antimoschita la cercevea . |  |  |  |  | m2 |  | 25,40 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,994 |  |
|  | 20301129311082 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  |  |  | m2 |  |  | 25,400 |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 165,100 |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 38,354 |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 39,116 |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 13,208 |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 2,946 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,777 |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,964 |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 1,923 |  |
| 21 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat 200 mm |  |  |  |  | m |  | 53,10 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,248 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,531 |  |
|  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 53,100 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 318,600 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |
| 22 | CK26B |  |  | Glafuri din tabla zincata vopsita alb montate la ferestre lat 200 |  |  |  |  | m |  | 50,60 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 16,192 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,048 |  |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din tabla zincata vopsita alb montate la ferestre lat 200 |  |  |  |  | m |  |  | 50,600 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 202,400 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,506 |  |
| 23 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton regidezeri |  |  |  |  | kg |  | 238,10 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 45,239 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,381 |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  | 238,100 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 1,190 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,905 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 3,571 |
| 24 | IzD04A |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  |  | t |  | 0,24 |  |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  | 0,917 |  |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg |  |  | 1,248 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |
| 25 | CK03D |  |  | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1.43*2.27h fara prag din MDF 1 buc U1 |  |  |  |  | m2 |  | 3,25 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,073 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,950 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,065 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,812 |  |
|  | 2030112930000UI |  |  | usa interioara cu sticla 1.43*2.27h fara prag din MDF 1 buc U1 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,250 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,163 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,487 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
| 26 | CK12A |  |  | Usi din metal captisita cu lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 1.37*2.27h fara prag din metal captusita cu MDF 2buc U2 |  |  |  |  | m2 |  | 6,22 |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 22,019 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,488 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 1,182 |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 1,679 |  |
|  | 28121063060001u2 |  |  | 1.37*2.27h fara prag din metal captusita cu MDF 2buc U2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,220 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 1,742 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,871 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 8,708 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,031 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,110 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,354 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |
| 27 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.87*2.27h fara prag din MDF 7 buc U3,U4 |  |  |  |  | m2 |  | 13,65 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 20,066 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 1,092 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,413 |  |
|  | 2030112930000U34 |  |  | usa interioara 0.87*2.27h oarba fara prag din MDF 7 buc U3,U4 |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,650 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 1,160 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,143 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |
| 28 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.87*1.97h fara prag din MDF 3 buc U5.U6 |  |  |  |  | m2 |  | 5,14 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,556 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,411 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,285 |  |
|  | 2030112930000U56 |  |  | usa interioara 0.87*1.97h oarba fara prag din MDF 5 buc U5.U6 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5,140 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,437 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,313 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,103 |  |
| 29 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0.77*1.97h fara prag din MDF 3buc U7,U8 |  |  |  |  | m2 |  | 4,56 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,703 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,365 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 2030112930000U78 |  |  | usa interioara 0.77*1.97h oarba fara prag din MDF 3buc U7,U8 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,560 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,388 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,052 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |
| 30 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,77*1.97h din masiv de lemn 1buc U9 |  |  |  |  | m2 |  | 1,52 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,234 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,122 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,380 |  |
|  | 2030112930000U9 |  |  | usa interioara 0,77*1.97h din masiv de lemn 2buc U9 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,520 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,129 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,684 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 31 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,67*2.27h din MDF 1buc U10 |  |  |  |  | m2 |  | 1,52 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 2,234 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,122 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,380 |  |
|  | 2030112930000U10 |  |  | usa interioara 0,67*2.27h cu sticla din MDF 1buc U10 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,520 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,129 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,684 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 32 | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.77*1.97h din parta coridor cu MDF 2buc U 11 |  |  |  |  | m2 |  | 3,04 |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 10,762 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,216 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,578 |  |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,821 |  |
|  | 28121063060001 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,040 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,851 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,426 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,256 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,015 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,520 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,128 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |
| 33 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa interioara 0,57*1.97h din MDF 1buc U12 |  |  |  |  | m2 |  | 1,12 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,646 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,280 |  |
|  | 2030112930000U4 |  |  | Usa interioara 1,2*2.1h oarba din MDF 0.57*1.97 U12 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,120 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,504 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
| 34 | CK33C(aplic) |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle( set minere 2 bucati ,mehanizm,cilindru 5 chei) |  |  |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | Broasca |  |  | Broasca aplicata sistem Yalle( set minere 2 bucati ,mehanizm,cilindru 5 chei) |  |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |
| 35 | CK07B |  |  | Ancandrament din lemn cu MDF vopsite la usi |  |  |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 2010212946000 |  |  | Ancandramente la usi |  |  |  |  | m |  |  | 78,750 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 1,125 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,250 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |
| 36 | CK35Daplicativ |  |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat opritori pe podea |  |  |  |  | buc |  | 23,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,680 |  |
|  | 28741363134001 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 23,000 |
| 37 |  |  |  | Opritor pe podea |  |  |  |  | buc |  | 23,00 |  |
|  | Opritor pe podea |  |  | Opritor pe podea |  |  |  |  | buc |  |  | 23,000 |
| 38 | CK57A |  |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 1.5*0.8h -1 buc triplex |  |  |  |  | m2 |  | 1,13 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,938 |  |
|  | 2030112931108 |  |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) 1.5*0.8h triplex |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,130 |
|  | 2051142950707 |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,345 |
|  | 2513736621482 |  |  | Banda izolanta |  |  |  |  | m |  |  | 2,983 |
|  | 2513736621483 |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  |  | m |  |  | 3,096 |
|  | 2513736621484 |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  |  | m |  |  | 0,723 |
|  | 2416566101576 |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  |  | buc |  |  | 0,234 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,206 |  |
|  | 2952271004212 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |
| 39 | CK26C aplicativ |  |  | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) |  |  |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 25211067183934 |  |  | Baghete Pal 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi |  |  |  |  | m |  |  | 60,000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 360,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ferestre si Usi Iinterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CD58C |  |  | Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | m3 |  | 1,90 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 9,386 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,824 |  |
|  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 760,000 |
|  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  |  | 101,650 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 25,270 |
|  | 00000052 |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,551 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,978 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |
|  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
| 41 | CD72D |  |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 12.5 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  | 71,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 259,079 |  |
|  | 266210270100012.5 |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  |  | m2 |  |  | 299,691 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 81,701 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 156,981 |
|  | 252130260290650 |  |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,496 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 87,053 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  | 216,206 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 69,286 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 12,487 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 107,032 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 905,495 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2.099,978 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,142 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,093 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 6,653 |  |
| 42 | СF60D |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mmcu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 96,635 |  |
|  | 266210270100012.5 |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  |  | m2 |  |  | 75,978 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 33,249 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 79,596 |
|  | 252130260290050 |  |  | Placi termoizolante gr.50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 37,265 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 585,754 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 264,114 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 85,023 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  |  | m |  |  | 54,813 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 17,656 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,166 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 59,697 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,304 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Lucrari de finisare interioare Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Detaliu A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  | m2 |  | 69,90 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,485 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 143,295 |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 279,600 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,395 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Detaliu B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan Betogrund |  |  |  |  | m2 |  | 209,17 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,275 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 31,375 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,459 |
| 45 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 209,17 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 320,030 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1.493,474 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,837 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 16,524 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 4,079 |  |
| 46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux |  |  |  |  | m2 |  | 209,17 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,275 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 31,375 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,459 |
| 47 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 209,17 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 94,126 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 20,917 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 220,653 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,209 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,209 |  |
| 48 | CK26D aplicativ |  |  | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 432,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 38,880 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 27431235490271 |  |  | Coltar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 432,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,320 |  |
| 49 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux |  |  |  |  | m2 |  | 209,17 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,275 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 31,375 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,459 |
| 50 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex |  |  |  |  | m2 |  | 209,17 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 115,044 |  |
|  | 2430116103800l |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  | 83,668 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 12,550 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 104,585 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 10,459 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,418 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Detalia C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | СF60E |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tavan suspendat |  |  |  |  | m2 |  | 59,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 148,326 |  |
|  | 26621027010001 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 124,519 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 54,492 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 130,449 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 959,986 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 432,853 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 139,343 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  |  | m |  |  | 89,832 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 28,936 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 5,188 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 97,837 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,776 |  |
| 52 | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton la tavan suspendat |  |  |  |  | m2 |  | 59,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 11,800 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,950 |  |
|  | 2682132600465mad |  |  | membrana acustica MAD2-4 MM |  |  |  |  | m2 |  |  | 69,885 |
|  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  | 729,240 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,590 |  |
| 53 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux |  |  |  |  | m2 |  | 59,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,770 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 8,850 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,950 |
| 54 | IzF15B |  |  | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi -20mm) |  |  |  |  | m2 |  | 59,00 |  |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 31,270 |  |
|  | 2670112204050aura2 |  |  | (Artnovion Aura,sau Flexi -20mm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 59,590 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 5,310 |
|  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  | 35,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detalia C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4. Detalia D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IzF17A |  |  | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |  |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 2682162611370ma |  |  | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,427 |
|  | 2875276312522 |  |  | Accesorii metalice zincate |  |  |  |  | kg |  |  | 3,528 |
| 56 | СF60F |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,426 |  |
|  | 266210270100012.5 |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7,091 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 3,103 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 7,429 |
|  | 2521302602900aa |  |  | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,478 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 54,670 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 24,651 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 7,935 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  |  | m |  |  | 5,116 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,648 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,295 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 5,572 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |
| 57 | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 2682132600465mad |  |  | membrana acustica MAD2-4 MM |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,980 |
|  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  | 41,530 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
| 58 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,101 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 0,504 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,168 |
| 59 | IzF15B |  |  | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi - 30mm) |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |  |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 1,781 |  |
|  | 2670112204050aura3 |  |  | (Artnovion Aura,sau Flexi - 30mm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,394 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 0,302 |
|  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,016 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detalia D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioare Tavanul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Lucrari de finisare interioare Perete si pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1. Detaliu1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,550 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 132,750 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 44,250 |
| 61 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 885,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 177,000 |  |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 18,585 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 6.991,500 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 531,000 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 21,240 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 5,752 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,770 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 4,425 |  |
| 62 | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 354,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 106,200 |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 21,240 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,540 |  |
| 63 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3 |  |  |  |  | kg |  | 1.115,10 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 27,877 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,575 |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 1.126,251 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 5,575 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 11,151 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 334,530 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,669 |  |
| 64 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,550 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 132,750 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 44,250 |
| 65 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 1.079,700 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 6.318,900 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,540 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 69,915 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 14,160 |  |
| 66 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 177,000 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 973,500 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 132,750 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,265 |
| 67 | CF51B k=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 424,800 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 2.531,100 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,770 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 28,320 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 5,310 |  |
| 68 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele perete |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 398,250 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 88,500 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 933,587 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,885 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,885 |  |
| 69 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,550 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 132,750 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 44,250 |
| 70 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex |  |  |  |  | m2 |  | 885,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 486,750 |  |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  | 354,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 53,100 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 442,500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 44,250 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,770 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.2. Detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,220 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 11,100 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,700 |
| 72 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2.0 mm pe suprafetele perete k=2 a materiale si utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 33,300 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,400 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 156,125 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,148 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |
| 73 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,220 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 11,100 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,700 |
| 74 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex |  |  |  |  | m2 |  | 74,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,700 |  |
|  | 2430116103800l |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  | 29,600 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 4,440 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 37,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 3,700 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,148 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3. Detaliu 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 16,500 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 5,500 |
| 76 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 110,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,310 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 869,000 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 66,000 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,640 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,715 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |
| 77 | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 44,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,200 |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,640 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
| 78 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3 |  |  |  |  | kg |  | 136,40 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 3,410 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,682 |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 137,764 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,682 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,364 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 40,920 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |
| 79 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 16,500 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 5,500 |
| 80 | IzF17A |  |  | Pereti fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 82,500 |  |
|  | 2682162611370ma |  |  | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 112,200 |
|  | 2875276312522 |  |  | Accesorii metalice zincate |  |  |  |  | kg |  |  | 115,500 |
| 81 | СF60B |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti vata mineral 50 mm 70kg/m3 intre placi gipscarton |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 249,700 |  |
|  | 266210270100012.5 |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  |  | m2 |  |  | 232,155 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 81,254 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 243,210 |
|  | 2670112204050AA |  |  | absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  | 111,655 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1.427,200 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 641,190 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 259,792 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  |  | m |  |  | 167,483 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 53,948 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 9,673 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 165,825 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,034 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 6,237 |  |
| 82 | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,500 |  |
|  | 2682132600465mad |  |  | membrana acustica MAD2-4 MM |  |  |  |  | m2 |  |  | 130,295 |
|  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  | 1.359,600 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |
| 83 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 16,500 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 5,500 |
| 84 | IzF15A |  |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi 20mm) |  |  |  |  | m2 |  | 110,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 30,800 |  |
|  | 2670112204050aura2 |  |  | (Artnovion Aura,sau Flexi -20mm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 111,100 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 9,900 |
|  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  | 66,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4. Detalia D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IzF17A |  |  | Pereti fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 24,750 |  |
|  | 2682162611370ma |  |  | membrana acustica 20 mm norma 1,02/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 33,660 |
|  | 2875276312522 |  |  | Accesorii metalice zincate |  |  |  |  | kg |  |  | 34,650 |
| 86 | СF60F |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 92,581 |  |
|  | 266210270100012.5 |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  |  | m2 |  |  | 69,646 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 30,479 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 72,963 |
|  | 2521302602900aa |  |  | Placi termoizolante absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  | 34,160 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 536,941 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 242,104 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 77,938 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  |  | m |  |  | 50,245 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 16,185 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,902 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 54,722 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,310 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,112 |  |
| 87 | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 2682132600465mad |  |  | membrana acustica MAD2-4 MM |  |  |  |  | m2 |  |  | 39,088 |
|  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  | 407,880 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
| 88 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan suptaton lux |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,990 |  |
|  | 2416586105303sl |  |  | Amorsa-grund supraton lux |  |  |  |  | kg |  |  | 4,950 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,650 |
| 89 | IzF15B |  |  | Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi - 30mm) |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  |  |  | h-om |  | 17,490 |  |
|  | 2670112204050aura3 |  |  | (Artnovion Aura,sau Flexi - 30mm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 33,330 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 2,970 |
|  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  | 19,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detalia D |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5. Detaliu 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СF60B |  |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti vata mineral 50 mm 70kg/m3 intre placi gipscarton |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 74,910 |  |
|  | 266210270100012.5 |  |  | Placi ghips-carton 12.5 |  |  |  |  | m2 |  |  | 69,646 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 24,376 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 72,963 |
|  | 2670112204050AA |  |  | absorbant acustic din vata mineral 50 mm 70 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  | 33,497 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 428,160 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 192,357 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 77,938 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  |  |  |  | m |  |  | 50,245 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 16,185 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,902 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 49,747 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,310 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,871 |  |
| 91 | CE17A |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana acustica MAD 2-4mm intre placi gipscarton |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 2682132600465mad |  |  | membrana acustica MAD2-4 MM |  |  |  |  | m2 |  |  | 39,088 |
|  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  |  |  |  | buc |  |  | 407,880 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |
| 92 | IzF15A |  |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (Artnovion Aura,sau Flexi - 30mm) |  |  |  |  | m2 |  | 33,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
|  | 2670112204050aura3 |  |  | (Artnovion Aura,sau Flexi - 30mm) |  |  |  |  | m2 |  |  | 33,330 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  | 2,970 |
|  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  |  |  |  | kg |  |  | 19,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.6. Detaliu 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2416586105303bc |  |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |
| 94 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 31,600 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 2,400 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,096 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,026 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 95 | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 dob 2cm in total 4 cm |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,480 |  |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,096 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
| 96 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100 gr 3 |  |  |  |  | kg |  | 5,04 |  |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,025 |  |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  | 5,090 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  | 1,512 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
| 97 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,121 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  |  | 14,948 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 1,899 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 80,800 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Detaliu 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.7. Lucrari de finisare interioare a glafurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti betonocontact |  |  |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,110 |  |
|  | 2416586105303bc |  |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  |  |  | kg |  |  | 5,550 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,850 |
| 99 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 51,800 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,100 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 388,500 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,110 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,259 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,888 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |
| 100 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 36,667 |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 11,100 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  |  |  | kg |  |  | 528,360 |
|  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  | 12,950 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,414 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,095 |  |
| 101 | CK26D aplicativ |  |  | Coltar din aluminiu (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 726,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 65,340 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,260 |  |
|  | 27431235490271 |  |  | Coltar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 726,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 7,260 |  |
| 102 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele perete |  |  |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 16,650 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,700 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 39,031 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,037 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
| 103 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,110 |  |
|  | 2416586105303ga |  |  | Grund acrilic universal (0,15kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  | 5,550 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,850 |
| 104 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea latex mata de calitate superioaa(0,22kg/m2)-2str. |  |  |  |  | m2 |  | 37,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,350 |  |
|  | 2430116103800m |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  |  | kg |  |  | 16,280 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 2,220 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,500 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,850 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,074 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioare a glafurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.8. Lucrari de finisare a glafurilor exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,960 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,440 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 114,840 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,324 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |
|  | 29522700038171 |  |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
| 106 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 3 cm den 135 kg/m3( cornier 58 ml) |  |  |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 22,704 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 5,016 |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 48,480 |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 60,600 |
|  | 2682162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,968 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,332 |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 58,782 |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 96,960 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
| 107 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |
| 108 | CN11A |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 2430116104070 |  |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  |  |  | kg |  |  | 7,680 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |
| 109 | CE23B4 |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm vopsita grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic(se exclude mortar,nisip ,ciment var,) element din tabla acoperire rost partea de sus fereastra ,montare exterior h=8 m de la cota 0 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 12,500 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 17,500 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 65,000 |
|  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  |  | kg |  |  | 5,200 |
|  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  |  |  |  | m2 |  |  | 17,160 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  | kg |  |  | 1,560 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,104 |
|  | 3410520005702 |  |  | Autoturnul telescopic de 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 5,000 |  |
| 110 | IzF32A |  |  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |
|  | 24165373438291 |  |  | Amestec "Penecrit" |  |  |  |  | kg |  |  | 90,000 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |
| 111 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 45,000 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,018 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 270,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare a glafurilor exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioare Perete si pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Finisare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |
| 113 | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 10 cm densitatea 135 kg m3 cornier cu plasa n=0,8 |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 18,920 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,180 |  |
|  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  | kg |  |  | 40,400 |
|  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  | kg |  |  | 50,500 |
|  | 2682162611370352 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,807 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,110 |
|  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  | m |  |  | 8,080 |
|  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 80,800 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
| 114 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,150 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |
| 115 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tink |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,200 |  |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  |  |  | kg |  |  | 23,000 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Finisare pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardoseli betonokontact |  |  |  |  | m2 |  | 72,07 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,162 |  |
|  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 10,810 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 3,603 |
| 117 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata |  |  |  |  | m2 |  | 72,07 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 137,582 |  |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata |  |  |  |  | m2 |  |  | 73,151 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 309,901 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 14,414 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 1,441 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,288 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 3,286 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,836 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |
| 118 | CI14A |  |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 64,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 25,600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,400 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 68,544 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 23,520 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 403,200 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 19,200 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
| 119 |  |  |  | Profil de colt PVC 1.02m/m |  |  |  |  | m |  | 64,00 |  |
|  | profil decolt PVC |  |  | Profil de colt PVC |  |  |  |  | m |  |  | 65,280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.2. Tip2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CA02C02 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,46 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 5,621 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,949 |  |
|  | 2663102100000cp |  |  | Cementoplast gr 50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,497 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,147 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,365 |  |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 0,584 |  |
| 121 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 28,89 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 17,334 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,889 |  |
|  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,953 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,867 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,347 |  |
| 122 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp cl A33 gr 12 mm, plinte din plastic 46.5m |  |  |  |  | m2 |  | 23,04 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 26,496 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,456 |  |
|  | 267011220405112 |  |  | Placi din laminat cl A 33 gr 12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,434 |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 24,434 |
|  | 2030122946766pl |  |  | Plinte din plastic |  |  |  |  | m |  |  | 46,500 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,691 |  |
| 123 | CG36B |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 gr 12 mm, plinte din plastic 17.5 m |  |  |  |  | m2 |  | 5,76 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 7,949 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,979 |  |
|  | 267011220405112 |  |  | Placi din laminat cl A 33 gr 12 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,108 |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 6,108 |
|  | 2030122946766pl |  |  | Plinte din plastic |  |  |  |  | m |  |  | 17,500 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tip2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CA02C02 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat .Y =250kg/m3 -50 mm |  |  |  |  | m3 |  | 5,20 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 20,020 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,380 |  |
|  | 2663102100000pe |  |  | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat . =250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  | 5,331 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,525 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 2,080 |  |
| 125 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 103,83 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 62,298 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,383 |  |
|  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,426 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,115 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,246 |  |
| 126 | CG56A k=0,5 |  |  | Sapa din amestec de autonivelare 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 103,83 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 12,148 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 797,477 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,691 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,208 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,180 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,519 |  |
| 127 | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -103,83 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -7,164 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -478,963 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,313 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -1,246 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,311 |  |
| 128 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 103,83 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 207,660 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 123,558 |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 15,652 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 36,522 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 547,833 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 106,436 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 15,652 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 114,784 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor PVC tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galteleculoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  | 109,567 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,157 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,038 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 1,246 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 20,766 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CA02C02 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat .Y =250kg/m3 -50 mm |  |  |  |  | m3 |  | 3,16 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 12,166 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,054 |  |
|  | 2663102100000pe |  |  | Strat de izolatie acustica din polisteren expandat de ciment-turnat . =250kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,239 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,319 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,790 |  |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 1,264 |  |
| 130 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 62,78 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 37,668 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,278 |  |
|  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,072 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,883 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,753 |  |
| 131 | CG56A k=0,5 |  |  | Sapa din amestec de autonivelare 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 62,78 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 7,345 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 482,188 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 2,836 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,126 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,318 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,314 |  |
| 132 | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:k=3 |  |  |  |  | m2 |  | -62,78 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | -4,332 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | -289,601 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,189 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -0,753 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,188 |  |
| 133 | CG49A |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli tip Grabo Acustic ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 62,78 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 125,560 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 74,708 |  |
|  | 2430226101025 |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 9,464 |
|  | 2462106100006 |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  | kg |  |  | 22,083 |
|  | 2462106110432 |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 331,243 |
|  | 2710503808004 |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  | m |  |  | 64,356 |
|  | 2462106100007 |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  | m |  |  | 9,464 |
|  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  | 69,403 |
|  | 2523116716346 |  |  | Covor PVC tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galteleculoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  | 66,249 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,095 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,628 |  |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,753 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 12,556 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.5. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CA02C02 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,01 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 3,889 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,657 |  |
|  | 2663102100000cp |  |  | Cementoplast gr 50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,035 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,102 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,253 |  |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 0,404 |  |
| 135 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 20,23 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 12,138 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,023 |  |
|  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,668 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,607 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |
| 136 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata |  |  |  |  | m2 |  | 20,23 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 38,619 |  |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata |  |  |  |  | m2 |  |  | 20,533 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 86,989 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 4,046 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,405 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,081 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,922 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,235 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |
| 137 | CI14A |  |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 19,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 20,349 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 6,982 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 119,700 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 5,700 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
| 138 |  |  |  | Profil de colt PVC 1.02m/m |  |  |  |  | m |  | 19,00 |  |
|  | profil decolt PVC |  |  | Profil de colt PVC |  |  |  |  | m |  |  | 19,380 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.6. Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CA02C02 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice cementoplast gr 50mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,57 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,194 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,370 |  |
|  | 2663102100000cp |  |  | Cementoplast gr 50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,584 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,058 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 140 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 11,45 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 6,870 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,145 |  |
|  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,378 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |
| 141 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm "Porcelonato" gr. 10 mm 600*600 mm striata |  |  |  |  | m2 |  | 11,45 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 21,858 |  |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelonat placi 600*600 mm striata |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,622 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 49,235 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 2,290 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,229 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,046 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,522 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |
| 142 | CI14A |  |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 10,710 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 3,675 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 63,000 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
| 143 |  |  |  | Profil de colt PVC 1.02m/ m |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | profil decolt PVC |  |  | Profil de colt PVC |  |  |  |  | m |  |  | 10,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tip 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari medicale |  |  |  |  |
|  | Transpotare materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-  № 2-1-2  RAC (etapa 1)

Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Alimentara cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata |  |  | Boiler electric V=50л N=1.5kwt Ariston sau alog |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2811236304 |  |  | Boiler electric V=50л N=1.5kwt |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 2 | Pret furnizor |  |  | Filtru d-15mm |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33202000015 |  |  | Filtru d-15mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 3 | Pret dе piata |  |  | Dulap dubla pentru hidrant de incendiu |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 22415532503 |  |  | Dulap dubla pentru hidrant de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 4 | Pret furnizor |  |  | Stingatoar de spuma |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2811236301 |  |  | Stingatoar de spuma |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Alimentara cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Alimentara cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SE44B |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=50л) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,220 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 6,000 |
|  | 2875274117899 |  |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,600 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,105 |
| 6 | SE56A |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d-15mm) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
| 7 | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap pentru hidrant de incendiu) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Alimentara cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Alimentara cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA16A (fara fiting) |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm) |  |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 252121671705021 |  |  | Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm |  |  |  |  | m |  |  | 5,100 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
| 9 | SA16B(fara fiting) |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm ) |  |  |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 252121671705025 |  |  | Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm |  |  |  |  | m |  |  | 15,300 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
| 10 | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
| 11 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
| 12 | SB13A |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel- polietilena d-15x20 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 25231567211520 |  |  | Reductie otel- poliietilena d-15x20 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
| 13 | SB13A |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 25231567215121 |  |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,050 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
| 14 | SA35A |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d=50x15mm) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,550 |  |
|  | 272120411725515 |  |  | Teu din fonta maliabila d=50x15mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,081 |
| 15 | SA35A |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d=50x50mm) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,550 |  |
|  | 27212041172551550 |  |  | Teu din fonta maliabila d=50x50mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,081 |
| 16 | SB13A |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm) |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 25231567215153 |  |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,200 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
| 17 | SB13A |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena PP-R d=25mm) |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 252315672151522 |  |  | Cot din polipropilenaPP-R diam. 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 4,200 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
| 18 | SA04F |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50mm ) |  |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  | 2722103306050 |  |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-50mm ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | m |  |  | 5,126 |
|  | 27212041178050 |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat d-50 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,761 |
|  | 27212041150050 |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat d-50 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,812 |
|  | 27212041201050 |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d-50 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,152 |
|  | 27212041231050 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d-50 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,101 |
|  | 27212041140450 |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d-50 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,101 |
| 19 | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  | 0,500 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,050 |  |
| 20 | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
| 21 | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm |  |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 3320517352231 |  |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm |  |  |  |  | m |  |  | 5,408 |
| 22 | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm |  |  |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 3320517352232 |  |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-25mm |  |  |  |  | m |  |  | 16,223 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SD17A |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P d-50mm,mufa si fus,trunci de incendiu cu furtun de incendiu d-50,L=20.0m cu pringhe de mine in dulap dublu) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 2913137324302 |  |  | Robinet de incendiu cu ventil 1B1P d-50mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |
|  | 2513736607551 |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |
|  | 28741141244203 |  |  | Головка соед. рукавная д50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 2,040 |
|  | 2811237336446 |  |  | Головка соедин. цапковая д50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |
|  | 2611112500183 |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu РС-50 д50мм |  |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |
|  | 2522147331400 |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu д51мм L=20m |  |  |  |  | m |  |  | 20,400 |
| 24 | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc d-15mm) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,130 |  |
|  | 2913124202115 |  |  | Supapa de arc d-15mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc |  |  | 1,005 |
| 25 | SD07A |  |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2875274201115 |  |  | Robinet cu ventil de inchidere d=15mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,020 |
| 26 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, ( Furtun din metaloplast 1/2 L=600 d=15mm) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 25133073362014 |  |  | Furtun din metaloplast 1/2 L=600 d=15mm |  |  |  |  | m |  |  | 12,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Alimentara cu apa A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) |  |  |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 252121672056050 |  |  | Teava de canalizare din PP d-50mm |  |  |  |  | m |  |  | 15,450 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,180 |
| 28 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  | 1,500 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SC05A |  |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator de inox cu amesticator si sifon plastic) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,700 |  |
|  | 28751142000201 |  |  | Spalator de inox cu amesticator si sifon plastic |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |
|  | 8111000 |  |  | Amesticator pentru chiuveta |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |
|  | 2523126719771 |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 0,606 |
| 30 | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 287527733052211 |  |  | Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
|  | 2874115833877 |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 2874115883746 |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj santier |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpSC10A |  |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Spalator de otel) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,880 |  |
| 32 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,950 |  |
| 33 | RpSA03A |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
| 34 | RpSA03B |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d=50mm) |  |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
| 35 | RpSD10D |  |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2" (Robinetul anticendiar d-50) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
| 36 | RpSB01A |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Transportarea gunoilui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TrB01A1-1 |  |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  |  |  | t |  | 0,154 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,106 |  |
| 38 | TsI50G |  |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  |  |  | t |  | 0,154 |  |
|  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Transportarea gunoilui |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz  № 2-1-3 (etapa 1)

Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. . Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare din fonta |  |  |  |  | m2 |  | 32,000 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 5,120 |  |
| 2 | RpIC19A |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 36,000 |  |
|  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 7,200 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 16,440 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 2,640 |
| 3 | RpCU06C1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti ,pardoseli din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,750 |  |
| 4 | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 25,500 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 5 | RCsB30C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm |  |  |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 12,206 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 5,236 |  |
|  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  | 0,286 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,415 |
|  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  |  | h-ut |  | 8,160 |  |
| 6 | IC01C |  |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"/ Tub de protectie l= 0,2m d 40 |  |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. |  | 11,200 |  |
|  | 2521216701000 |  |  | Tub de protectie l= 0,2m d 40 |  |  |  |  | m |  |  | 8,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,112 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,224 |
|  | 2320186202990 |  |  | Ulei mineral |  |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |
|  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |
| 7 | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,620 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,100 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 11,900 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,034 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,204 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,510 |  |
| 8 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"/ robinet cu bila 3/4 |  |  |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,120 |  |
|  | 2875274202700 |  |  | Robinet cu bila d3/4 |  |  |  |  | buc |  |  | 34,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,408 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,816 |
| 9 | ID07A |  |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"/Robinet sertar de reglare d3/4 in set cu cap termostatic |  |  |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. |  | 7,650 |  |
|  | 2913134626000 |  |  | Robinet sertar de reglare d3/4 in set cu cap termostatic |  |  |  |  | buc |  |  | 17,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,272 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,544 |
| 10 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Teava polipropilena cu fibra d25 ( coeficient pentru fitinguri K=1,4) |  |  |  |  | m |  | 52,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 29,120 |  |
|  | 252121671000011825 |  |  | Teava polipropilena cu fibra d25 |  |  |  |  | m |  |  | 74,984 |
| 11 | IC35D |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm/ Teava polipropilena cu fibra d32 ( coeficient pentru fitinguri K=1,4) |  |  |  |  | m |  | 72,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. |  | 45,360 |  |
|  | 2521216710000 |  |  | Teava polipropilena cu fibra d32 |  |  |  |  | m |  |  | 103,824 |
| 12 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Colier PPR d25 |  |  |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om. |  | 6,120 |  |
|  | 2875274110102 |  |  | Colier PPR d25 |  |  |  |  | buc |  |  | 34,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 0,680 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,238 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h/ut |  | 0,612 |  |
| 13 | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm/ colier d32 |  |  |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 15,120 |  |
|  | 2875274110102132 |  |  | Colier PPR d32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 1,440 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,576 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 1,512 |  |
| 14 | IB05A |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, |  |  |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 34,000 |  |
|  | 2822115700000429 |  |  | Radiator 10 elemente |  |  |  |  | buc |  |  | 17,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,510 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,850 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 51,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,400 |  |
| 15 | IB05B |  |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 28221157000003 |  |  | Radiator 15 sectii |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
| 16 | ID06A |  |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (maevscogo) |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2913134500000 |  |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " (maevscogo) |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
|  | 2524907304522 |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  |  | buc |  |  | 1,800 |
| 17 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de d 1 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
|  | 2875274119000435 |  |  | Reductie radiator d1 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 48,000 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,480 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,960 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 1,920 |
| 18 | IC50B |  |  | Reductie radiator, avind diametrul de d 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 2875274119000435 |  |  | Reductie radiator d1 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,240 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,480 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,960 |
| 19 | IC50A |  |  | Dop radiator, avind diametrul de 1/2" cu garnituri filet exterior |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | 28752741190006 |  |  | Dop radiator d1/2 cu farnituri filet exterior |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
|  | 2513206621959 |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,126 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,216 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,432 |
| 20 | IC38B |  |  | Piesa de racordare, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Reductie PPR 25x3/4 |  |  |  |  | buc |  | 102,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 18,360 |  |
|  | 2875274110102121 |  |  | Piesa de racordare (fiting) Reductie PPR d 25x3/4 |  |  |  |  | buc |  |  | 102,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  | 2,040 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  | 0,714 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 1,836 |  |
| 21 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 7,200 |  |
| 22 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  | 124,000 |  |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 19,840 |  |
| 23 | RpIC28A |  |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" /Olandez 3/4 |  |  |  |  | buc |  | 92,000 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 78,200 |  |
|  | 252315671380002 |  |  | Olandez 3/4 |  |  |  |  | buc |  |  | 92,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 2,760 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,288 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  |  |  | l |  |  | 4,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total . Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-4 etapa1

Ventilatie.Conditionare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Sistemul П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata |  |  | Centrala de tratare aerului modulara "SALDA " Veka INT 4000/39-L1 EKO: Modul ventilator aflux,4200m3/h, H350Pa N=1.325 kw;Modul filtru F7 (aflux), Modul baterie calda EL N=54.0kw, Clapete de reglare cu actionare externa, Reglare integrata in tablou electric separat |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 281123634039 |  |  | Centrala de tratare aerului modulara "SALDA " Veka INT 4000/39-L1 EKO: Modul ventilator aflux,4200m3/h, H350Pa N=1.325 kw;Modul filtru F7 (aflux), Modul baterie calda EL N=54.0kw, Clapete de reglare cu actionare externa, Reglare integrata in tablou electric separat |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 2 | Pret de piata |  |  | Conecsiune flexibila 700x400 "SALDA "LJ/PG-70-40 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 011525061402012 |  |  | Conecsiune flexibila 700x400 "SALDA "LJ/PG-70-40 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 3 | Pret de piata |  |  | Amortizor de zgromat "SALDA " L=950mm SKS 70-40 |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 0115250619 |  |  | Amortizor de zgromat "SALDA " L=950mm SKS 70-40 |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 4 | Pret de piata |  |  | Amortizor de zgromat L=950mm ГТП 150х150 |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 011525061150 |  |  | Amortizor de zgromat L=950mm ГТП 150х150 |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 5 | Pret de piata |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn150x150mm |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 21313151515 |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn150x150mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 6 | Pret de piata |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn 200x150mm |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 321313200150 |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn200x150mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 7 | Pret de piata |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn 300x200mm |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 32131320300200 |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn300x200mm |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul П1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Sistemul В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret dе piata |  |  | Ventilator in linie pentru canale dreptunghiulare "SALDA " AKU 700x400S EKO N=1.33kw,L3700m3/h,P350Pa, |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 28112367040 |  |  | Ventilator in linie pentru canale dreptunghiulare "SALDA " AKU 700x400S EKO N=1.33kw,L3700m3/h,P350Pa, |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 9 | Pret de piata |  |  | Conecsiune flexibila 700x400 "SALDA " |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 011525061402012 |  |  | Conecsiune flexibila 700x400 "SALDA "LJ/PG-70-40 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 10 | Pret de piata |  |  | Amortizor de zgromat "SALDA " L=950mm SKS 70-40 |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 0115250619 |  |  | Amortizor de zgromat "SALDA " L=950mm SKS 70-40 |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 11 | Pret de piata |  |  | Amortizor de zgromat L=950mm ГТП 150х150 |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 011525061150 |  |  | Amortizor de zgromat L=950mm ГТП 150х150 |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 12 | Pret de piata |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn150x150mm |  |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 21313151515 |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn150x150mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |
| 13 | Pret de piata |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn 200x150mm |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 321313200150 |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn200x150mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 14 | Pret de piata |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn 300x200mm |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 32131320300200 |  |  | Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn300x200mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul В1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=12.2kW,Qc=14.0kW, N=3.66 kW |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227121 |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=12.2kW,Qc=14.0kW, N=3.66 kW |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 16 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=6.3kW, N=0.03 kW,L480-720m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 2,000 |  |
|  | 2955227056 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=6.3kW, N=0.03 kW,L480-720m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 2,000 |
| 17 | Pret de piata |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0115250602 |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Sistema K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=12.2kW,Qc=14.0kW, N=3.66 kW |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227121 |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=12.2kW,Qc=14.0kW, N=3.66 kW |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 19 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, Qr=1,5kW; Qc=1,7kW; N=0,02kW ; L216 - 342m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 2,000 |  |
|  | 2955227115 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, Qr=1,5kW; Qc=1,7kW; N=0,02kW ; L216 - 342m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 2,000 |
| 20 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 22 KXZE 1-W,cu montaj pe perete, Qr=2,2kW; Qc=2,5kW; N=0,02kW; L300 - 510m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 2,000 |  |
|  | 295522722 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 22 KXZE 1-W,cu montaj pe perete, Qr=2,2kW; Qc=2,5kW; N=0,02kW; L300 - 510m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 2,000 |
| 21 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 28 KXZE 1-W,cu montaj pe perete, Qr=2,8kW; Qc=3,2kW; N=0,02kW; L300 - 510m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 2,000 |  |
|  | 295522728 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 28 KXZE 1-W,cu montaj pe perete, Qr=2,8kW;Qc=3,2kW; N=0,02kW; L300 - 510m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 2,000 |
| 22 | Pret de piata |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 0115250602 |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=12.2kW,Qc=14.0kW, N=3.66 kW |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227121 |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=12.2kW,Qc=14.0kW, N=3.66 kW |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 24 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=6.3kW, N=0.03 kW,L480-720m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227056 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=6.3kW, N=0.03 kW,L480-720m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 25 | Pret de piata |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0115250602 |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Sistema K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret de piata |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 155 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=15,5kW; Qc=15,5kW; N=5,2kW |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227156 |  |  | Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 155 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice Qr=15,5kW; Qc=15,5kW; N=5,2kW |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 27 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, Qr=1,5kW; Qc=1,7kW; N=0,02kW ; L216 - 342m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227115 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete, Qr=1,5kW; Qc=1,7kW; N=0,02kW ; L216 - 342m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 28 | Pret de piata |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=5,6kW; Qc=6,3kW; N=0,03kW ; L480 - 720m3/h |  |  |  |  | 1комп |  | 1,000 |  |
|  | 2955227056 |  |  | Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=6.3kW, N=0.03 kW,L480-720m3/h |  |  |  |  | 1комп |  |  | 1,000 |
| 29 | Pret de piata |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 0115250602 |  |  | Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC ) |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Sistemul П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VC18A |  |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Centrala de tratare aerului modulara "SALDA " Veka INT 4000/39-L1 EKO) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,502 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,507 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,251 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,151 |
|  | 2874115842702 |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,300 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |
|  | 2874115842760 |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,080 |
|  | 2874115820390 |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  | 60,300 |
|  | 2874115827556 |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  |  | buc |  |  | 16,080 |
|  | 2874115820089 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 31 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Reglare integrata in tablou electric separat) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 32 | VC24A |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Conecsiune flexibila 700x400 "SALDA ") |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,880 |  |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,503 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  | 0,301 |
|  | 2874115840601 |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,016 |
|  | 2874115827776 |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  |  |  | buc |  |  | 8,016 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
| 33 | VB18B |  |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( Amortizor de zgromat "SALDA " L=950mm SKS 70-40) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |
| 34 | VB18A |  |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgromat L=950mm ГТП 150х150) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
| 35 | VB01A |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn) |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 27,520 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul П1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Sistemul B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VC02A |  |  | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Ventilator in linie pentru canale dreptunghiulare "SALDA " AKU 700x400S EKO) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 33,320 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,263 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,158 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,210 |
|  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 54,600 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,126 |
|  | 2320316202533 |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |
|  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  | 25,200 |
|  | 2874115820285 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  |  |  | buc |  |  | 29,400 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
| 37 | VB18B |  |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm ( Amortizor de zgromat "SALDA " L=950mm SKS 70-40) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 32,000 |
| 38 | VB18A |  |  | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgromat L=950mm ГТП 150х150) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |
| 39 | VB01A |  |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKn) |  |  |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 44,720 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,950 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul B1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VC37J |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 12,600 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,277 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,575 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 41 | VC37D |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 16,800 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 1,050 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 4,200 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 31,500 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,554 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
| 42 | 11-02-001-02 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC )) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1019892 |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,084 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Sistema K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VC37J |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 12,600 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,277 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,575 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 44 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 15 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 1,050 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 4,200 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 31,500 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
| 45 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 22 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 1,050 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 4,200 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 31,500 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
| 46 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 28 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 7,000 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 1,050 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 4,200 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 31,500 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,370 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,890 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
| 47 | 11-02-001-02 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC )) |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,600 |  |
|  | 1019892 |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VC37J |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 121 KXZE N1-W,) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 12,600 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,277 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,575 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 49 | VC37D |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 8,400 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,277 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 0,945 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 50 | 11-02-001-02 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC )) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1019892 |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,042 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Sistema K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VC37J |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitate externa multisplit cu unvereter (Mitsubishi electric) FDC 155 KXZE N1-W) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 12,600 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,277 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 1,575 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 52 | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (MITSUBISHI ELECTRIC ) FDK 15 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 5,250 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,185 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 0,945 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 53 | VC37D |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Unitate interna aparat aer conditionat (Mitsubishi electric) FDK 56 KXZE 1-W) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  |  |  | kg |  |  | 8,400 |
|  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 0,525 |
|  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  |  | m |  |  | 2,100 |
|  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  |  | buc |  |  | 15,750 |
|  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  |  | kg |  |  | 0,277 |
|  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  |  |  | kg |  |  | 0,945 |
|  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 54 | 11-02-001-02 |  |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refnet (Ramificatie) DIS-22-1G (MITSUBISHI ELECTRIC )) |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,360 |  |
|  | 1019892 |  |  | Garnituri din paronit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,252 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Sistemul П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior, 1000х800 АРН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 281130012471240 |  |  | Grila de exterior, 1000х800 АРН(ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |
| 56 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 200x100 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 28113001120110 |  |  | Grila aflux cu reglare 200x100 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |
| 57 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 200x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |
|  | 28113001120115 |  |  | Grila aflux cu reglare 200x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |
| 58 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 250x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |
|  | 28113001120515 |  |  | Grila aflux cu reglare 250x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |
| 59 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 300x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,760 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 1,200 |
|  | 281130011203015 |  |  | Grila aflux cu reglare 300x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |
| 60 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 400x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |
|  | 28113001120405 |  |  | Grila aflux cu reglare 400x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |
| 61 | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.(Canal, otel galvanizat 0,6mm 150x100) |  |  |  |  | m2 |  | 2,200 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 3,694 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,222 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 33,330 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 33,330 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 33,330 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |
| 62 | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.(Canal, otel galvanizat 0,6mm 150x150) |  |  |  |  | m2 |  | 11,380 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 19,107 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 11,494 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 172,407 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 172,407 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 172,407 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,615 |  |
| 63 | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.(Canal, otel galvanizat 0,6mm 200x100) |  |  |  |  | m2 |  | 0,400 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,404 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,060 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,060 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 6,060 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
| 64 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,6mm 200х150) |  |  |  |  | m2 |  | 5,930 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 7,887 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 5,989 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 65,882 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 65,882 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 65,882 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
| 65 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,6mm 200х200) |  |  |  |  | m2 |  | 5,100 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 6,783 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 5,151 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 56,661 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 56,661 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 56,661 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |
| 66 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,6mm 250х150) |  |  |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 1,330 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,010 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,110 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 11,110 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 11,110 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
| 67 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,7mm 300х200) |  |  |  |  | m2 |  | 31,100 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 41,363 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 31,411 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 345,521 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 345,521 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 345,521 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,990 |  |
| 68 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,7mm 400х150) |  |  |  |  | m2 |  | 0,650 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 0,865 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,657 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,222 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 7,222 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 7,222 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 69 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 400х250) |  |  |  |  | m2 |  | 20,900 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 16,908 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 21,109 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 126,654 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 126,654 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 126,654 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 2,132 |  |
| 70 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 600х300) |  |  |  |  | m2 |  | 12,200 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 9,870 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 12,322 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 73,932 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 73,932 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 73,932 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,244 |  |
| 71 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 700х300) |  |  |  |  | m2 |  | 14,100 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 11,407 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,241 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 85,446 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 85,446 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 85,446 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,438 |  |
| 72 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 700х400) |  |  |  |  | m2 |  | 5,600 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 4,530 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 5,656 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 33,936 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 33,936 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 33,936 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,571 |  |
| 73 | VC34A |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (крепления) |  |  |  |  | kg |  | 45,500 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 13,650 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,824 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,735 |
|  | 2710703504760к |  |  | Metal laminat (крепления) |  |  |  |  | kg |  |  | 47,415 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  | 0,912 |
|  | 1421102200575 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,091 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,912 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,912 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,455 |  |
| 74 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) |  |  |  |  | m2 |  | 1,534 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,687 |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,169 |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,077 |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,261 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,307 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,077 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,153 |
| 75 | IzH05A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea) |  |  |  |  | m2 |  | 0,550 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 0,583 |  |
|  | 268216261130560 |  |  | Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,567 |
|  | 287312205315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,209 |
|  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |
|  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |
| 76 | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) |  |  |  |  | m2 |  | 0,550 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,129 |  |
|  | 27104036013005 |  |  | Tabla zincata g =0,5мм |  |  |  |  | kg |  |  | 2,504 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,027 |
| 77 | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) |  |  |  |  | m2 |  | 0,550 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,324 |  |
|  | 2874115893900 |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  |  | buc |  |  | 4,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul П1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Sistemul B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Hota de exterior (aspiratie) ЗП 700х400) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 281130017040 |  |  | Hota de exterior (aspiratie) ЗП 700х400 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |
| 79 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 200x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,580 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,100 |
|  | 28113001120115 |  |  | Grila aflux cu reglare 200x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 7,000 |
| 80 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 300x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,350 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,750 |
|  | 281130011203015 |  |  | Grila aflux cu reglare 300x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |
| 81 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 400x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 28113001120405 |  |  | Grila aflux cu reglare 400x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |
| 82 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 500x150 АДН(ARCTOS)) |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,060 |  |
|  | 2874207327005 |  |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |
|  | 281130011205015 |  |  | Grila aflux cu reglare 500x150 АДН (ARCTOS) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |
| 83 | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.(Canal, otel galvanizat 0,6mm 150x150) |  |  |  |  | m2 |  | 21,600 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 36,266 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 21,816 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 327,240 |
|  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 327,240 |
|  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 327,240 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,166 |  |
| 84 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,6mm 200х150) |  |  |  |  | m2 |  | 18,830 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 25,044 |  |
|  | 26261473700096 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б 0,6мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,018 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 209,201 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 209,201 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 209,201 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,205 |  |
| 85 | VA22B |  |  | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat 0,7mm 300х200) |  |  |  |  | m2 |  | 19,050 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 25,337 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 19,241 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 211,645 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 211,645 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 211,645 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,219 |  |
| 86 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 400х200) |  |  |  |  | m2 |  | 3,280 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 2,654 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 3,313 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 19,877 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 19,877 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 19,877 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 0,335 |  |
| 87 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 400х250) |  |  |  |  | m2 |  | 10,200 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 8,252 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 10,302 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 61,812 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 61,812 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 61,812 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |
| 88 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 600х300) |  |  |  |  | m2 |  | 17,630 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 14,263 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 17,806 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 106,838 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 106,838 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 106,838 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 1,798 |  |
| 89 | VA22D |  |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat 0,7mm 700х400) |  |  |  |  | m2 |  | 35,600 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 28,800 |  |
|  | 26261473700097 |  |  | Conducta de aeraj din tabla de otel galvanizat GOST 14918-80* б=0,7 мм |  |  |  |  | m2 |  |  | 35,956 |
|  | 2874135840766 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 215,736 |
|  | 2874125881199 |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  |  | buc |  |  | 215,736 |
|  | 2874115819964 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 215,736 |
|  | 2952160007250 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  | h-ut |  | 3,631 |  |
| 90 | VC34A |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (крепления) |  |  |  |  | kg |  | 56,500 |  |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 16,950 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 2,265 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,397 |
|  | 2710703504760к |  |  | Metal laminat (крепления) |  |  |  |  | kg |  |  | 58,878 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  |  |  | kg |  |  | 1,132 |
|  | 1421102200575 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,113 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,132 |
|  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,132 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 4,520 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,565 |  |
| 91 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений ) |  |  |  |  | m2 |  | 1,904 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,094 |  |
|  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,198 |
|  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,209 |
|  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |
|  | 2430116104160 |  |  | Email alchidic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,324 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 0,381 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,095 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  | 0,190 |
| 92 | IzH05A |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea) |  |  |  |  | m2 |  | 1,250 |  |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  | h-om |  | 1,325 |  |
|  | 268216261130560 |  |  | Saltele lamelare din vata bazaltica ALU1 WIRED MAT 80 s=40mm armata cu plasa din fibra de sticla caserate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armata cu plasa din fibra de sticla, impermeabile pe toata sectiunea |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,288 |
|  | 287312205315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,475 |
|  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,081 |
|  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,056 |
| 93 | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) |  |  |  |  | m2 |  | 1,250 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,294 |  |
|  | 27104036013005 |  |  | Tabla zincata g =0,5мм |  |  |  |  | kg |  |  | 5,691 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,061 |
| 94 | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) |  |  |  |  | m2 |  | 1,250 |  |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 0,736 |  |
|  | 2874115893900 |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul B1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Conductelor de freon.Drenarea |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 27461633341635 |  |  | Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,020 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 96 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-12.7(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 2746163334127 |  |  | Tevi de cupru d-12.7(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 2,020 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 97 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 2746163334952 |  |  | Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 6,060 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |
| 98 | IC31B |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 27461633340158 |  |  | Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 6,060 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
| 99 | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens)) |  |  |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 252121671000203 |  |  | Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens) |  |  |  |  | m |  |  | 5,150 |
| 100 | IzF16B |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  | 1,400 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 0,756 |  |
|  | 25132066216522 |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Sistema K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 8,100 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,025 |  |
|  | 27461633341635 |  |  | Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 8,181 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,162 |
| 102 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-9.52(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 8,100 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,025 |  |
|  | 27461633341952 |  |  | Tevi de cupru d-9.52(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 8,181 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,162 |
| 103 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 25,500 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,375 |  |
|  | 2746163334952 |  |  | Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 25,755 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,510 |
| 104 | IC31B |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 25,500 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 7,650 |  |
|  | 27461633340158 |  |  | Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 25,755 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,051 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,031 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,638 |
| 105 | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens)) |  |  |  |  | m |  | 17,500 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 252121671000203 |  |  | Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens) |  |  |  |  | m |  |  | 18,025 |
| 106 | IzF16B |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  | 4,900 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,646 |  |
|  | 25132066216522 |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.3. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 1,750 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,438 |  |
|  | 27461633341635 |  |  | Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,768 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |
| 108 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-12.7(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 1,750 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,438 |  |
|  | 2746163334127 |  |  | Tevi de cupru d-12.7(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,768 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |
| 109 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 9,350 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,337 |  |
|  | 274616333411952 |  |  | Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 9,444 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,187 |
| 110 | IC31B |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 9,350 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,805 |  |
|  | 27461633340158 |  |  | Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 9,444 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,019 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,234 |
| 111 | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens)) |  |  |  |  | m |  | 7,500 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 252121671000203 |  |  | Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens) |  |  |  |  | m |  |  | 7,725 |
| 112 | IzF16B |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  | 1,300 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 0,702 |  |
|  | 25132066216522 |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.4. Sistema K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 27461633341635 |  |  | Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 4,040 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |
| 114 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-9.52(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 27461633341952 |  |  | Tevi de cupru d-9.52(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 4,040 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |
| 115 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 27461633341635 |  |  | Tevi de cupru d-6,35(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,010 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 116 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-12.7(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 2746163334127 |  |  | Tevi de cupru d-12.7(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 1,010 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 117 | IC31A |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | 274616333411952 |  |  | Tevi de cupru d-9.52(lichid),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 8,080 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |
| 118 | IC31B |  |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm) |  |  |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 27461633340158 |  |  | Tevi de cupru d-15.88(gaz),in izolatie tub"ARMAFLEX" 19mm |  |  |  |  | m |  |  | 8,080 |
|  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |
|  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |
|  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |
| 119 | IC36A |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens)) |  |  |  |  | m |  | 22,000 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
|  | 252121671000203 |  |  | Tevi PP-R/AL AQUATHERM, D 20 mm (condens) |  |  |  |  | m |  |  | 22,660 |
| 120 | IzF16B |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  | 2,000 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 25132066216522 |  |  | Pelicula de protectie |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistema K4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Conductelor de freon.Drenarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz № 2-1-5 (etapa 1)

Retele  electrice  interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. ВУ ( BZUM-TF-05-250 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( шкаф металлический навесного исполнения 1400х600х300 (Н), ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP 31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,025 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
| 2 | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник перекидной ВР32И-31 В31250, 400В, 250А ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,620 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 1,060 |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,140 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,096 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,144 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
| 3 | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 ) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,690 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,624 |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 4 | 08-03-523-2 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=160A, ППН-33 ) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,690 |  |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,624 |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 ) |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,720 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор электромагнитный 400В, 150А, Uk=100 ... 240B ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 7 | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,260 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |
|  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
| 8 | 08-01-066-1 |  |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (12.5KA ) |  |  |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,760 |
| 9 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/В/6A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 10 | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( лампа сигнальная 220В А60 ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
| 11 | 08-01-017-8 |  |  | Izolator de sustinere, tensiune 35 kV ( изолятор опорный 1000В ) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,200 |  |
|  | 1010113 |  |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  |  |  | 10 m2 |  |  | 0,012 |
|  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,012 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 3,160 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,200 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,200 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 2,800 |
|  | 5420031 |  |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( шина медная ШММ 4х45мм - 0,5 м ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total ВУ ( BZUM-TF-05-250 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩМП-50.40.15 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 15 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( priza modulata РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 16 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/B/20A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
| 17 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/C/22A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 18 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/С/32A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 19 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/В/50A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 20 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 21 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 22 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PD1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. PD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat DPX3 250 3P 250A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит ЩРн-18зк-1 36 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки 3P 20А 2М Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 26 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/С/10A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 27 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/В/16A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 28 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/B/32A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 29 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 30 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 31 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PDA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. PE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( Щит распределительный металлический ЩРв-12з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,010 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 3P 20А 2М Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 34 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/В/6A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 35 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/В/10A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,480 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |
| 36 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 37 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 38 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. PE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-48зk-1 36 УХЛЗ ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 40 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 32 3Р 63А Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 41 | 08-01-066-1 |  |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (12.5KA ) |  |  |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |
| 42 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,320 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |
| 43 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 44 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 45 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.7. PE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-24зk-1 36 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 47 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 3Р 20А 2M Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 48 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,600 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |
| 49 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 50 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 51 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.8. PE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-572-8 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 ( щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,010 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |
| 53 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 3Р 32А 2M Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 54 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |
| 55 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 56 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 57 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.9. PE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-18зk-1 36 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 59 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 3Р 32А 2M Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 60 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/С/16A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 61 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/С/20A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 62 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 63 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 64 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 65 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.10. PE6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-48зk-1 36 УХЛЗ ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 67 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 3Р 63А 3M Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 68 | 08-01-066-1 |  |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (8KA ) |  |  |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,380 |
| 69 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,320 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |
| 70 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 71 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 72 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.11. PE7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou ЩРн-24зk-1 36 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |
| 74 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina 3Р 20А 2M Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 75 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,600 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |
| 76 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 77 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 78 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.12. PE8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Щит распределительный металлический навесной ЩМП-60.50.20 УХЛ3 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
| 80 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 81 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat DPX3 160 3P 160A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 82 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/С/16A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,480 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |
| 83 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 84 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 85 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.13. PE9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Щит распределительный металлический навесной ЩМП-40.40.20 УХЛ3 IP31 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
| 87 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 88 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat DPX3 160 3P 160A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 89 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 1P/С/6A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 90 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat 3P/С/10A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 91 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor 3P-12A-230V ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,240 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |
| 92 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor 3P-100A-230V ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,120 |  |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |
| 93 | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( releu MPX3 32S 2.5-4.0A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
| 94 | 10-01-039-06 |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( releu MPX3 32S 6-10.0A Legrand ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
| 95 | Pret furnizor |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5564534 |  |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 96 | Pret furnizor |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55645351 |  |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 97 | Pret furnizor |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5564536 |  |  | Izolator SM25 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.14. ABP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( система АВР на контакторах схема 3-1 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,015 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
| 99 | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ( ЯТП-0,25/12-УХЛ4 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 100 | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( Пост управления кнопочный на 1 кнопочный элемент, (КЕ021, 2 р. контакта . №1-"Стоп электро") ПКУ-15-21-111 У2 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |
|  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |
|  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,002 |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |
|  | 5009502 |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,061 |
|  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |
|  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total ABP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Iluminare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,190 |  |
|  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,039 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,147 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,728 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,071 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,071 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |
|  | 4050011 |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  |  | 8,400 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,004 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,007 |
|  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 5,187 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
|  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |
| 102 | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 77767415 |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |
| 103 | 08-03-594-6 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,49 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 54,390 |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,002 |
|  | 5009109 |  |  | Cirlig |  |  |  |  | buc |  |  | 99,960 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,000 |
|  | 5009264 |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  |  | 1,514 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,779 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 20,188 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,779 |  |
| 104 | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( линейный светодиодный светильник 3570 белый 1000 мм 4000К, с рассеивателем, потолочный 230В, 40Вт, IP20 ) |  |  |  |  | buc |  | 49,00 |  |
|  | 777674151 |  |  | Corp de iluminat Corp de iluminat ( линейный светодиодный светильник 3570 белый 1000 мм 4000К, с рассеивателем, потолочный 230В, 40Вт, IP20 ) |  |  |  |  | buc |  |  | 49,000 |
| 105 | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,883 |  |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 0,424 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
| 106 | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света настенный 10Вт, IP20, 230В Aployt Liser APL.013.01.10 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 77767416 |  |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света настенный 10Вт, IP20, 230В Aployt Liser APL.013.01.10 ) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 107 | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (со светодиодными источ. света) |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
| 108 | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7776742 |  |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 109 | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,928 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,163 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,024 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
| 110 | Pret furnizor |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7776743 |  |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |
| 111 | Pret furnizor |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7776744 |  |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Iluminare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 13,47 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 167,028 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,001 |
|  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,011 |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  | 0,001 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,112 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,055 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,129 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  | 6,735 |
|  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 40,410 |  |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 40,410 |  |
| 113 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 940000-2x1.5 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 40,000 |
| 114 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 284,00 |  |
|  | 940000-3x1.5 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 284,000 |
| 115 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 775,00 |  |
|  | 940000-3x2.5 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 775,000 |
| 116 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 111,00 |  |
|  | 940000-4x1.5 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 111,000 |
| 117 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 940000-4x2.5 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 5,000 |
| 118 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x4.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 8,00 |  |
|  | 940000-4x4.0 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x4.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 8,000 |
| 119 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 3,00 |  |
|  | 940000-4x6.0 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 3,000 |
| 120 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 45,00 |  |
|  | 940000-5x4 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 45,000 |
| 121 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 42,00 |  |
|  | 940000-5x6 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 42,000 |
| 122 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 34,00 |  |
|  | 940000-5x10 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 34,000 |
| 123 | 08-02-148-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 0,46 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,672 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,004 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,002 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,004 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,230 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,534 |  |
|  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,456 |  |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,456 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,534 |  |
| 124 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x50.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 940000-4х50 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x50.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 5,000 |
| 125 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 41,00 |  |
|  | 940000-5x35 |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 41,000 |
| 126 | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 2,27 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,148 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1010865 |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,002 |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,019 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,009 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,022 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,135 |
|  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  |  | h-ut |  | 6,810 |  |
|  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 6,810 |  |
| 127 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 68,00 |  |
|  | 940000-2x1.5F |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 68,000 |
| 128 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 134,00 |  |
|  | 940000-3x1.5F |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 134,000 |
| 129 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 5,50 |  |
|  | 940000-4x6.0F |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x6.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 5,500 |
| 130 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 19,00 |  |
|  | 940000-5x2.5F |  |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 19,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,17 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,474 |  |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 17,340 |
| 132 | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ inclusiv cutia de montare 65x42 plastic |  |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 545-0013 |  |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  | 17,000 |
| 133 | 08-03-591-4 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,073 |  |
|  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,071 |
|  | 5009126 |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,072 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
| 134 | Pret de piata |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BCп10-2-0 KБ inclusiv cutia de montare 65x42 plastic |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 545-00130 |  |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie deschisa BCп10-2-0 KБ |  |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |
| 135 | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,45 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 62,640 |  |
|  | 1011477 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1011481 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,479 |
|  | 5009126 |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,494 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 9,280 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
| 136 | Pret furnizor |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС 20-3-0 inclusiv cutia de montare 65x42 plastic |  |  |  |  | buc |  | 145,00 |  |
|  | 9001-101 |  |  | Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V РС 20-3-0 |  |  |  |  | buc |  |  | 145,000 |
| 137 | Pret furnizor |  |  | Коробка монтажная для открытой установки ( 6 вводов ) КМ41233 |  |  |  |  | buc |  | 38,00 |  |
|  | 510-9012 |  |  | Коробка монтажная для открытой установки ( 6 вводов ) КМ41233 |  |  |  |  | buc |  |  | 38,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Materiale pentru montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,570 |  |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,010 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,005 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 2,700 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,726 |  |
| 139 | Pret de piata |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 590-00125 |  |  | Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I |  |  |  |  | m |  |  | 15,000 |
| 140 | Pret furnizor |  |  | Поворот на 90° труба-труба CRSG d =25мм, внутр. d=23мм |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 970-320120 |  |  | Поворот на 90° труба-труба CRSG d =25мм, внутр. d=23мм |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
| 141 | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  |  |  | 100 m |  | 5,32 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 86,663 |  |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 5,320 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1.064,000 |
|  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica (complet) |  |  |  |  | m |  |  | 0,000 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 32,346 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 32,346 |  |
| 142 | Pret furnizor |  |  | Кабель-канал ELECOR 30x25x2000 mm CKK10-030-025-1-K01 |  |  |  |  | m |  | 530,00 |  |
|  | 9001-200 |  |  | Кабель-канал ELECOR 30x25x2000 mm CKK10-030-025-1-K01 |  |  |  |  | m |  |  | 530,000 |
| 143 | Pret furnizor |  |  | Кабель-канал ELECOR 40x40x2000 mm CKK10-040-040-1-K01-024 |  |  |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 9001-201 |  |  | Кабель-канал ELECOR 40x40x2000 mm CKK10-040-040-1-K01-024 |  |  |  |  | m |  |  | 2,000 |
| 144 | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,48 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,136 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,061 |  |
| 145 | Pret de piata |  |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  |  |  | m |  | 93,00 |  |
|  | 590-501003000 |  |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  |  |  | m |  |  | 93,000 |
| 146 | Pret de piata |  |  | Profil perforat 50x150x3000 |  |  |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 590-501503000 |  |  | Profil perforat 50x150x3000 |  |  |  |  | m |  |  | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Materiale pentru montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 08-02-472-5 |  |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,340 |  |
|  | 101161420 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,028 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,540 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,157 |  |
| 148 | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) |  |  |  |  | 100 m |  | 1,44 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 27,360 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,792 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 11,808 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 11,808 |
|  | 10193731 |  |  | Otel fisie necalmat (25х4мм) |  |  |  |  | t |  |  | 0,117 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 2,880 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,160 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 4,838 |  |
| 149 | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 ( 40x4 mm ) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,660 |  |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |
|  | 1019373 |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,013 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,313 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
| 150 | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,080 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,082 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,068 |
|  | 1109105 |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,065 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,102 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,410 |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  | 0,800 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,008 |
|  | 5009627 |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,642 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,618 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
| 151 | Pret de piata |  |  | Teava din otel diam. 23 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 590-00023 |  |  | Teava din otel diam. 23 mm |  |  |  |  | m |  |  | 10,000 |
| 152 | 08-02-407-3 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,18 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,532 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,000 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,189 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,148 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,122 |
|  | 1109105 |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,117 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,738 |
|  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  | 1,440 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |
|  | 5009627 |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 5,544 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,156 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,164 |  |
| 153 | Pret de piata |  |  | Teava din otel diam. 28 mm |  |  |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 590-00028 |  |  | Teava din otel diam. 28 mm |  |  |  |  | m |  |  | 18,000 |
| 154 | 08-02-406-1 |  |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om. |  | 2,670 |  |
|  | 1011641f |  |  | Otel cornier |  |  |  |  | t |  |  | 0,010 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,151 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. ВУ ( BZUM-TF-05-250 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pret furnizor |  |  | Шкаф металлический навесного исполнения 1000х600х300 (Н), ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP 31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3500 |  |  | Шкаф металлический навесного исполнения 1000х600х300 (Н), ЩМП-100.60.30 УХЛЗ IP 31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 156 | Pret furnizor |  |  | Рубильник перекидной с боковой ручкой, ВР32И-31 В31250, 400В, 250А |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-3501 |  |  | Рубильник перекидной с боковой ручкой, ВР32И-31 В31250, 400В, 250А |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 157 | Pret furnizor |  |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 960000-3502 |  |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 158 | Pret furnizor |  |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 960000-35020 |  |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=160 A, ППН-33 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 159 | Pret furnizor |  |  | Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 960000-3504 |  |  | Держатель предохранителей ДП-33, габарит 0 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |
| 160 | Pret de piata |  |  | Kонтактор электромагнитный 3P-150A-100/240V (2ND+2NI) AC-DC,CTX3-150 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 97000-1250 |  |  | Kонтактор электромагнитный 3P-150A-100/240V (2ND+2NI) AC-DC,CTX3-150 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 161 | Pret de piata |  |  | Кнопка модульная КМУ 11 230В |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 97000-КМУ |  |  | Кнопка модульная КМУ 11 230В |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 162 | Pret furnizor |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (12.5KA ) 3Р+N Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-3507 |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (12.5KA ) 3Р+N Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 163 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat 1P/В/6A 6kA RX3 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-2018 |  |  | Intrerupator automat 1P/В/6A 6kA RX3 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 164 | Pret de piata |  |  | Лампа сигнальная 220В, А60 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-20180 |  |  | Лампа сигнальная 220В, А60 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 165 | Pret de piata |  |  | Изолятор опорный 1000В |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 960000-20181 |  |  | Изолятор опорный 1000В |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |
| 166 | Pret de piata |  |  | Шина медная ШММ - 4х45 - 0,5 м |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20182 |  |  | Шина медная ШММ - 4х45 - 0,5 м |  |  |  |  | m |  |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total ВУ ( BZUM-TF-05-250 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. PD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret furnizor |  |  | Щит распределительный навесной ЩМП-50.40.15 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3575 |  |  | Щит распределительный навесной ЩМП-50.40.15 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 168 | Pret furnizor |  |  | Выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35750 |  |  | Выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 169 | Pret furnizor |  |  | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3513 |  |  | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 170 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/В/20А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 960000-3521 |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/В/20А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |
| 171 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/С/25А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35210 |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/С/25А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 172 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/С/32А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35230 |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/С/32А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 173 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/В/50А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-352310 |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 32А 3Р/В/50А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PD1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. PD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat DPX3 250 3P 250A 36KA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960-340200 |  |  | Intrerupator automat DPX3 250 3P 250A 36KA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pret furnizor |  |  | Щит распределительный металлический навесного исполнения ЩРн-18з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20050 |  |  | Щит распределительный металлический навесного исполнения ЩРн-18з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 176 | Pret furnizor |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20051 |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 177 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 10А 1Р 10А С 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3542 |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 10А 1Р 10А С 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 178 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400В, 16А 3Р 16А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35810 |  |  | Выключатель автоматический 400В, 16А Выключатель автоматический 400В, 16А 3Р 16А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 179 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400В, 16А 3Р 32А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35811 |  |  | Выключатель автоматический 400В, 16А 3Р 32А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PDA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. PE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pret furnizor |  |  | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-12з-036 УХЛЗ на 12 модулей, IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3585 |  |  | Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРв-18з-36 на 18 модулей, IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 181 | Pret furnizor |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20051 |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 182 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А 1Р 6А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3532 |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А 1Р 6А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 183 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А 1Р 10А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 960000-35320 |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А 1Р 10А В 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. РЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Pret de piata |  |  | Щит ЩРн-48зk-1 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-2021 |  |  | Щит ЩРн-48зk-1 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 185 | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina 3Р 63А 3М DX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-2017630 |  |  | Intrerupator de sarcina 3Р 63А 3М DX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 186 | Pret de piata |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (8KA ) 3P |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-201763 |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (8KA ) 3P |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 187 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 960000-2019 |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total РЕ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7. PE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Pret de piata |  |  | Щит ЩРн-24зk-1 36 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 985-650560 |  |  | Щит ЩРн-24зk-1 36 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 189 | Pret furnizor |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20051 |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 190 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 960000-2019 |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8. PE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Pret de piata |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20210 |  |  | Щит ЩРв-36з-036 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 192 | Pret furnizor |  |  | Выключатель нагрузки 3P 32А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-200510 |  |  | Выключатель нагрузки 3P 32А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 193 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 960000-2019 |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9. PE5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Pret furnizor |  |  | Щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-18з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35755 |  |  | Щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-18зк-1 36 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 195 | Pret furnizor |  |  | Выключатель нагрузки 3P 32А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-200510 |  |  | Выключатель нагрузки 3P 32А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 196 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat 1P/С/16A 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 980000-620100 |  |  | Intrerupator automat 1P/С/16A 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 197 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat 1P/С/20A 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 980000-620110 |  |  | Intrerupator automat 1P/С/20A 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 198 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-2019 |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10. РЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Pret de piata |  |  | Щит ЩРн-48зk-1 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-2021 |  |  | Щит ЩРн-48зk-1 36 УХЛЗ |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 200 | Pret de piata |  |  | Intrerupator de sarcina 3Р 63А 3М DX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-2017630 |  |  | Intrerupator de sarcina 3Р 63А 3М DX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 201 | Pret de piata |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (8KA ) 3P |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-201763 |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений SPD T1+T2 (8KA ) 3P |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 202 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 960000-2019 |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total РЕ6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.11. PE7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Pret furnizor |  |  | Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3580 |  |  | Щит распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 204 | Pret furnizor |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-20051 |  |  | Выключатель нагрузки 3P 20А 2М DX Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 205 | Pret de piata |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 960000-2019 |  |  | Intrerupator automat diferential dif 1P+NR 16A/30mA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12. PE8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Pret de piata |  |  | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-60.50.20 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35365 |  |  | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-60.50.20 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 207 | Pret furnizor |  |  | Выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35750 |  |  | Выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 208 | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat DPX3 160 3P 160A 36KA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-3402001 |  |  | Intrerupator automat DPX3 160 3P 160A 36KA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 209 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/С/16А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 960000-3521 |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/В/20А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.13. PE9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pret de piata |  |  | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-40.40.20 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35366 |  |  | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-40.40.20 УХЛ3 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 211 | Pret furnizor |  |  | Выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35750 |  |  | Выключатель разъединитель модульный ВРМ-2 125А |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 212 | Pret furnizor |  |  | Intrerupator automat DPX3 100 3P 100A 36KA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960-3402002 |  |  | Intrerupator automat DPX3 100 3P 100A 36KA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 213 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А 1Р 6А С 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-35302 |  |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А 1Р 6А С 6кА RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 214 | Pret furnizor |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/С/10А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-35201 |  |  | Выключатель автоматический 400 В, 20А 3Р/С/10А 6k RX3 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 215 | Pret furnizor |  |  | Контактор электромагнитный 400В, 12А 3P-12A-230V (1ND+1NI)AC,CTX3-100 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 960000-352011 |  |  | Контактор электромагнитный 400В, 12А 3P-12A-230V (1ND+1NI)AC,CTX3-100 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |
| 216 | Pret furnizor |  |  | Контактор электромагнитный 400В, 12А 3P-100A-230V (2ND+2NI)AC,CTX3-100 Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-352012 |  |  | Контактор электромагнитный 400В, 12А 3P-100A-230V (2ND+2NI)AC,CTX3-100 Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 217 | Pret furnizor |  |  | Реле тепловое MPX3 32S 2.5-4.0A 50KA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-352013 |  |  | Реле тепловое MPX3 32S 2.5-4.0A 50KA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 218 | Pret furnizor |  |  | Реле тепловое MPX3 32S 6 - 10A 50KA Legrand |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-352014 |  |  | Реле тепловое MPX3 32S 6 - 10A 50KA Legrand |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total PE9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.14. ABP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Pret furnizor |  |  | Система АВР на контакторах схема 3-1 с подключением к ДГУ, 380В, 63А, IP31 AVR40-21-10-0063-230AC |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 985-10005 |  |  | Система АВР на контакторах схема 3-1 с подключением к ДГУ, 380В, 63А, IP31 AVR40-21-10-0063-230AC |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 220 | Pret furnizor |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 985-10006 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25/12 - УХЛ4 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
| 221 | Pret furnizor |  |  | Пост управления кнопочный на 1 кнопочный элемент (КЕ021, 2 р. контакта . №1-"Стоп электро") ПКУ-15-21-111 У2 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 960000-3596 |  |  | Пост управления кнопочный на 1 кнопочный элемент (КЕ021, 2 р. контакта . №1-"Стоп электро") ПКУ-15-21-111 У2 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total ABP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz- № 2-1-6 etapa 1

Semnalizare  de  incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Previdia- MSG ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 39,0000 |  |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
| 2 | 10-08-001-11 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu Previdia-M-EXP ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 3 | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie ( radio emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator - Previdia-C-DIAL ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |
| 4 | 08-01-121-1 |  |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( baterie acumulatoare AKБ - 12V, 7A/h ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
| 5 | 10-08-002-03 |  |  | Avertizoare automatice: de fum ID 100 ( detector optic de fum ID 100 ) |  |  |  |  | buc |  | 47,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 94,0000 |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0188 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 14,1000 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1880 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 8,9300 |  |
| 6 | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete ( indicator LED IL0010 ) |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,9100 |  |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2040 |
|  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0105 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0560 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0560 |  |
| 7 | 10-08-002-06 |  |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza de montare ЕВ0030 ) |  |  |  |  | buc |  | 47,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,4500 |  |
|  | 1010142 |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,6400 |  |
| 8 | 10-08-002-06 |  |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza pentru detector ЕВ 0010 ) |  |  |  |  | buc |  | 47,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 16,4500 |  |
|  | 1010142 |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 5,6400 |  |
| 9 | 10-04-066-05 apl |  |  | Aparataj de perete: Declantator manual ( declantator de incendiu manual IC 0020 ) |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |
| 10 | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |
| 11 | 10-04-066-05 |  |  | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |
| 12 | 10-08-002-06 |  |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ЕSВ 020 ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,3500 |  |
|  | 1010142 |  |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |
|  | 1011521 |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |
| 13 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 4,8500 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 32,6890 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0029 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0970 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,5035 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,8800 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 59,1700 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2425 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0970 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,7760 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0970 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0970 |  |
| 14 | Pret furnizor |  |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРкЕН-FRHF 1x2x0,8 mm2 FE180/E30-90 |  |  |  |  | m |  | 430,0000 |  |
|  | 940-50000 |  |  | Cablu cu izolare КОРкЕН-FRHF 1x2x0,8 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 430,0000 |
| 15 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 25,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5F |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 25,0000 |
| 16 | Pret de piata |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 30,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5F |  |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 30,0000 |
| 17 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 4,8500 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 115,4300 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0102 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 4,6560 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 64,9900 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,9700 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,8500 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 32,4950 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 87,3000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,7300 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 76,6300 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 13,0950 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 23,4740 |  |
| 18 | Pret furnizor |  |  | Tub polivinilhlorid PVC diam. 16 mm |  |  |  |  | m |  | 485,0000 |  |
|  | 860-500016 |  |  | Tub polivinilhlorid PVC diam. 16 mm |  |  |  |  | m |  |  | 485,0000 |
| 19 | 08-01-087-3 |  |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  |  |  | t |  | 0,0050 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,3110 |  |
|  | 1011306 |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0210 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |
|  | 1019104 |  |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0040 |
|  | 2019408 |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  | 0,0050 |
|  | 4080141 |  |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0087 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0755 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0087 |  |
| 20 | Pret furnizor |  |  | Rezistor |  |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 830-10000 |  |  | Rezistor |  |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret furnizor |  |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Previdia- MSG |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 865-102030 |  |  | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Previdia- MSG |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 22 | Pret furnizor |  |  | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu Previdia-M-EXP |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 865-102031 |  |  | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu Previdia-M-EXP |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor |  |  | Radio emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator - Previdia-C-DIAL ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 865-102032 |  |  | Radio emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator - Previdia-C-DIAL ) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor |  |  | Baterie acumulatoare AKБ - 12V, 7A/h |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 865-102035 |  |  | Baterie acumulatoare AKБ - 12V, 7A/h |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 25 | Pret furnizor |  |  | Detector optic de fum ID 100 |  |  |  |  | buc |  | 53,0000 |  |
|  | 590-600011 |  |  | Detector optic de fum ID 100 |  |  |  |  | buc |  |  | 53,0000 |
| 26 | Pret furnizor |  |  | Indicator LED IL0010 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 590-600111 |  |  | Indicator LED IL0010 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |
| 27 | Pret furnizor |  |  | Baza de montare pentru detector ЕВ 0030 |  |  |  |  | buc |  | 53,0000 |  |
|  | 590-60009 |  |  | Baza de montare pentru detector ЕВ 0030 |  |  |  |  | buc |  |  | 53,0000 |
| 28 | Pret furnizor |  |  | Baza pentru detector ЕВ 0010 |  |  |  |  | buc |  | 53,0000 |  |
|  | 590-60010 |  |  | Baza pentru detector ЕВ 0010 |  |  |  |  | buc |  |  | 53,0000 |
| 29 | Pret furnizor |  |  | Declantator de incendiu manual ( de tip IC0020 ) |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 590-600015 |  |  | Declantator de incendiu manual ( de tip IC0020 ) |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |
| 30 | Pret furnizor |  |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 590-6000120 |  |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor |  |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 590-600012 |  |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor |  |  | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ЕSВ 020 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 590-600091 |  |  | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ЕSВ 020 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-7 (etapa1 )

Retele  de  telecomunicatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Reteaua de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-04 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х800 ( dulap telecomunicatii 19" 42Uх800x800, cu lacat, cu usa fata de sticla securizata ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
|  | 1010089 |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |
|  | 1010121 |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |
|  | 1012043 |  |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg |  |  | 2,1000 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0770 |
|  | 030401 |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |
| 2 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( panoul de ventilatie cu termostat 1U ) |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,3300 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |
| 3 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( ODF Panel 19", 1U, 12 ( FC, UPC ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 4 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( PDU 16A, 200-240 V, 50/60 Hz, 8 prize Single Phase ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 5 | 10-02-016-06 |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA/2700W, 19", 2U ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,2000 |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |
|  | 1010801 |  |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |
|  | 1011959 |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |
|  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |
|  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,0000 |
|  | 1100113 |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |
|  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |
|  | 5009264 |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |
|  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,8800 |  |
| 6 | 10-01-001-10 |  |  | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( cartela de retea de tip SNMP AP9544 ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,3400 |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |
|  | 1010424 |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |
|  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
| 7 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch, 48 porturi RJ-45 auto-negoliating 10/100/1000 Mbps, 4x10Gb/c SFP + ports, 19", 1U ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 8 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( SFP module 30km, necesare pentru infrastructura ) |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel Cat. 5e 48 porturi, 1U ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 10 | 11-04-008-01 |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri, 1U ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 400001 |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 11 | Pret furnizor |  |  | Cablu patch - cord 3.0 m, optic |  |  |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 940-5024 |  |  | Cablu patch - cord 3.0 m, optic |  |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |
| 12 | Pret furnizor |  |  | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 940-5023 |  |  | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  | 79,0000 |
| 13 | Pret furnizor |  |  | Cablu patch - cord 3.0 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 940-50230 |  |  | Cablu patch - cord 3.0 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  | 79,0000 |
| 14 | 10-01-051-28 |  |  | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire |  |  |  |  | 10 buc |  | 7,9000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,2900 |  |
|  | 1019502 |  |  | Panglica de chiper |  |  |  |  | 10 m |  |  | 2,3700 |
|  | 5220075 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1185 |
| 15 | Pret furnizor |  |  | Conector RJ-45 UTP, cat. 5e |  |  |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 860-5002 |  |  | Conector RJ-45 UTP, cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  | 79,0000 |
| 16 | 08-03-591-12 apl |  |  | Trapa de podea cu adincimea variabila, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,0100 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,6940 |  |
|  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0042 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0007 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0007 |  |
| 17 | Pret furnizor |  |  | Trapa de podea cu adincimea variabila 12 module dimensiuni 260x260x120 mm, rama si adaptor in complect cu capac |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 860-50010 |  |  | Trapa de podea cu adincimea variabila 12 module dimensiuni 260x260x120 mm, rama si adaptor in complect |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 18 | Pret furnizor |  |  | Dop pentru prize |  |  |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 860-50012 |  |  | Dop pentru prize |  |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |
| 19 | 10-04-066-07 apl |  |  | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |
|  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0720 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |
| 20 | Pret furnizor |  |  | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 UTP 5E |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 860-50000 |  |  | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 UTP 5E |  |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |
| 21 | 10-04-066-07 apl |  |  | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere |  |  |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 79,0000 |  |
|  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1580 |
|  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1580 |
|  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  | 0,9480 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,0079 |
|  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1580 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |
| 22 | Pret furnizor |  |  | Priza date retea cu 1 modul cu montare in canal-cablu DKC TA-GN 80x40 1RJ-45 de tipul DKC |  |  |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 860-50001 |  |  | Priza date retea cu 1 modul cu montare in canal-cablu DKC TA-GN 80x40 1RJ-45 de tipul DKC |  |  |  |  | buc |  |  | 79,0000 |
| 23 | Pret furnizor |  |  | Adaptor 1 modul de tipul DKC |  |  |  |  | buc |  | 79,0000 |  |
|  | 860-50002 |  |  | Adaptor 1 modul de tipul DKC |  |  |  |  | buc |  |  | 79,0000 |
| 24 | Pret furnizor |  |  | Rama pentru prize 2Rj-45, cu montare in canal-cablu DKC TA-GN 80x40 |  |  |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 860-50003 |  |  | Rama pentru prize 2Rj-45, cu montare in canal-cablu DKC TA-GN 80x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |
| 25 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 10,1100 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 68,1414 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,0061 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,2022 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 3,1341 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,0880 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 123,3420 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,5055 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2022 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 1,6176 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2022 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,2022 |  |
| 26 | Pret furnizor |  |  | Cablu de cupru UTP, cat. 5e cu diametru 24 AWG ( ISO 11801 ) |  |  |  |  | m |  | 2.366,0000 |  |
|  | 940-5003 |  |  | Cablu de cupru UTP, cat. 6e |  |  |  |  | m |  |  | 2.366,0000 |
| 27 | Pret furnizor |  |  | Cablu din fibra opticf FO 12 SM |  |  |  |  | m |  | 110,0000 |  |
|  | 940-50030 |  |  | Cablu din fibra optic FO 2 |  |  |  |  | m |  |  | 110,0000 |
| 28 | Pret de piata |  |  | Set pentru impamintare TE |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | Set TE |  |  | Set pentru impamintare TE |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 29 | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  | 0,3400 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,9960 |  |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 2,3256 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,2500 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1360 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,2500 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3706 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,1008 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7344 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,3706 |  |
| 30 | Pret furnizor |  |  | Jgheab metalic 50x100x3000, din 2 sectiuni cu perete despartitori in set |  |  |  |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 850-100050 |  |  | Jgheab metalic 50x100x3000, din 2 sectiuni cu perete despartitori in set |  |  |  |  | m |  |  | 9,0000 |
| 31 | Pret furnizor |  |  | Jgheab metalic 50x300x3000, din 2 sectiuni cu perete despartitori in set |  |  |  |  | m |  | 25,0000 |  |
|  | 850-1000100 |  |  | Jgheab metalic 50x300x3000, din 2 sectiuni cu perete despartitori in set |  |  |  |  | m |  |  | 25,0000 |
| 32 | 08-02-152-7 |  |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,4000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,8240 |  |
|  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |
| 33 | Pret furnizor |  |  | Consola pentru prindere tija filetata de tip U |  |  |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 860-500031 |  |  | Consola pentru prindere tija filetata de tip U |  |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |
| 34 | Pret furnizor |  |  | Tija filetata de suspendare D=8 mm, L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 860-500032 |  |  | Tija filetata de suspendare D=8 mm, L=1000 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |
| 35 | Pret furnizor |  |  | Ancora din alama 8x24 mm |  |  |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  | 860-500033 |  |  | Ancora din alama 8x24 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 80,0000 |
| 36 | Pret furnizor |  |  | Set surub si piulita |  |  |  |  | buc |  | 80,0000 |  |
|  | 860-500034 |  |  | Set surub si piulita |  |  |  |  | buc |  |  | 80,0000 |
| 37 | Pret furnizor |  |  | Unghi orizontal 90* pentru 50x300 mm |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 860-500035 |  |  | Unghi orizontal 90* pentru 50x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor |  |  | Derivatie T pentru jgheab metalic 50x300 mm |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 860-500036 |  |  | Derivatie T pentru jgheab metalic 50x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 39 | 08-02-390-3 |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,4000 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,1320 |  |
|  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,5600 |
|  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 160,0000 |
|  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica (complet) |  |  |  |  | m |  |  | 0,0000 |
|  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  | 3,0520 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,0520 |  |
| 40 | Pret furnizor |  |  | Canal-cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40 mm cu capac DKC TA-GN 80x40 |  |  |  |  | m |  | 40,0000 |  |
|  | 860-500040 |  |  | Canal-cablu din plastic din 2 sectiuni 80x40 mm cu capac DKC TA-GN 80x40 |  |  |  |  | m |  |  | 40,0000 |
| 41 | Pret furnizor |  |  | Perete despartitori pentru cablu-canal 80x40 mm cu capac SEP-N 40 80x40 |  |  |  |  | m |  | 35,0000 |  |
|  | 860-500041 |  |  | Perete despartitori pentru cablu-canal 80x40 mm cu capac SEP-N 40 80x40 |  |  |  |  | m |  |  | 35,0000 |
| 42 | Pret furnizor |  |  | Clema imbinare cablu-canal 80x40 mm GAN 80 |  |  |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 860-500042 |  |  | Clema imbinare cablu-canal 80x40 mm GAN 80 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |
| 43 | Pret furnizor |  |  | Unghi plat 80x40 mm NPAN 80x40 |  |  |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 860-500043 |  |  | Unghi plat 80x40 mm NPAN 80x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |
| 44 | Pret furnizor |  |  | Unghi intern 80x40 mm NIAV 80x40 |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 860-500044 |  |  | Unghi intern 80x40 mm NIAV 80x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |
| 45 | Pret furnizor |  |  | Capac capat canal-cablu 80x40 mm LAN 80x40 |  |  |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 860-500045 |  |  | Capac capat canal-cablu 80x40 mm LAN 80x40 |  |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |
| 46 | Pret furnizor |  |  | Material de fixare pentru montarea canal-cablu ( 200 buc in compl ) |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 860-500046 |  |  | Material de fixare pentru montarea canal-cablu ( 200 buc in compl ) |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 47 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 0,4500 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 15,4800 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,4320 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,0300 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,0300 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4500 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,0150 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 8,1000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8100 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1485 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 10,5750 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,2150 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,1320 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,1485 |  |
| 48 | Pret furnizor |  |  | Teava PVH diam. 32 mm |  |  |  |  | m |  | 45,0000 |  |
|  | 860-500032 |  |  | Teava PVH diam. 32 mm |  |  |  |  | m |  |  | 45,0000 |
| 49 | Pret furnizor |  |  | Clipsa pentru teava PVH D=32 mm |  |  |  |  | buc |  | 45,0000 |  |
|  | 860-5000321 |  |  | Clipsa pentru teava PVH D=32 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 45,0000 |
| 50 | Pret furnizor |  |  | Material de fixare pentru montare clipsei pentru teava 6mmx40mm |  |  |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 860-5000322 |  |  | Material de fixare pentru montare clipsei pentru teava 6mmx40mm |  |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor |  |  | Colier plastic pentru cablu set 100 buc |  |  |  |  | set |  | 2,0000 |  |
|  | 860-5000323 |  |  | Colier plastic pentru cablu set 100 buc |  |  |  |  | set |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reteaua de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Reteaua de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor |  |  | Dulap de podea 19", inaltimea 42U, 800x800, usa din fata din sticla cu lacata |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-350420 |  |  | Dulap de podea 19", inaltimea 42U, 800x800, usa din fata din sticla cu lacata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor |  |  | Modul de ventilare cu termostat, 1U |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 590-60010 |  |  | Modul de ventilare cu termostat, 1U |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor |  |  | ODF Panel 19", 1U, 12 ( FC, UPC ) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 590-60011 |  |  | ODF Panel 19", 1U, 12 ( FC, UPC ) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |
| 55 | Pret furnizor |  |  | PDU 16A, 200-240 V, 50/60 Hz ( filtre de retea ) din 8 prize 19" Eurostandart, 1U |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60008 |  |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 56 | Pret furnizor |  |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA/2700W, 2U, 19" rackmount dubla conversie - VFI, kit de montare inclus SRV3KRIRK |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60009 |  |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 3000VA/2700W, 2U, 19" rackmount dubla conversie - VFI, kit de montare inclus SRV3KRIRK |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 57 | Pret furnizor |  |  | Cartela de retea SNMP AP9544 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60020 |  |  | Cartela de retea SNMP AP9544 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 58 | Pret furnizor |  |  | Comutator Switch 48 porturi RJ-45 auto-negoliating 10/100/1000 Mbps, 4x10Gb/c SFP + ports, 19", 1U, rack mount, Netgear M4300-48X |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60002 |  |  | Comutator Switch 48 porturi RJ-45 auto-negoliating 10/100/1000 Mbps, 4x10Gb/c SFP + ports, 19", 1U, rack mount, Netgear M4300-48X |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 59 | Pret furnizor |  |  | SFP module 30 km, necesare pentru infrastructura |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 590-60003 |  |  | SFP module 30 km, necesare pentru infrastructura |  |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |
| 60 | Pret furnizor |  |  | Patch - panel Cat. 5e 48 porturi, 1U |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60018 |  |  | Patch - panel Cat. 5e 48 porturi, 1U |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 61 | Pret furnizor |  |  | Organaizer cabluri 1U |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60031 |  |  | Organaizer cabluri 1U |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
| 62 | Pret furnizor |  |  | Wi-FI |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 590-60032 |  |  | Wi-FI |  |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reteaua de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |