WinСмета2000

| IMSP Anenii Noi Sectia pediatrie | Formular Nr. |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Reparatia capitala sectiei pediatrie

Valoarea de deviz 1 993 585,484 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Usi |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 71,44 |
| 2 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 71,44 |
| 3 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 220,80 |
| 4 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 55,20 |
| 5 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 55,20 |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 55,20 |
| 7 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 55,20 |
| 8 | IA52A |  | Cutie metalica pentru hidrant |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavane |  |  |  |
| 9 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 529,00 |
| 10 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 529,00 |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 529,00 |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 529,00 |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 529,00 |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane |  | m2 | 529,00 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3. Peretii |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 250,00 |
| 16 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  | m | 155,00 |
| 17 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 155,00 |
| 18 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 250,00 |
| 19 | CF15A2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. executarea mecanizata a grundului |  | m2 | 250,00 |
| 20 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm |  | m2 | 282,00 |
| 21 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 1 062,00 |
| 22 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 1 062,00 |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1 062,00 |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1 062,00 |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1 062,00 |
|  |  |  |  | Total Peretii |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.4. Pardosele |  |  |  |
| 26 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 38,30 |
| 27 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 338,00 |
| 28 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 38,30 |
| 29 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm |  | m2 | 38,30 |
| 30 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 451,70 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  | Asistenta medicala |  | 24,00 % |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |
|  |  |  | Cheltueli de rejie |  | 14,50 % |  |
|  |  |  | Binificiu |  | 6,00 % |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 2. Retelile electrice interioare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |
| 31 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 94,00 |
| 32 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 113,00 |
| 33 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 3,20 |
| 34 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG 3*1,5 |  | m | 120,00 |
| 35 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG 3*2,5 |  | m | 200,00 |
| 36 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 76,00 |
| 37 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 9,00 |
| 38 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu cu o clapa |  | buc | 28,00 |
| 39 |  |  | Intrerupator |  | buc | 37,00 |
| 40 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, pentru tuburi LED |  | buc | 94,00 |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |
|  |  |  | Asistenta medicala |  | 24,00 % |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |
|  |  |  | Cheltueli de rejie |  | 76,00 % |  |
|  |  |  | Binificiu |  | 6,00 % |  |
|  |  |  |  | Total Retelile electrice interioare |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |