Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2025 | Investitor Aparatul Presedintelui raionului Straseni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale |  |  |
|  |  | 1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6 |  |  |
| 1 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 3 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 4 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 7 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1 |  |  |
| 8 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Pod) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 9 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 10 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 11 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 12 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 13 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 14 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 16 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 17 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |
|  |  | 1.3. d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0 |  |  |
| 18 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 19 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 20 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.4. d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5 |  |  |
| 21 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 22 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 23 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9 |  |  |
| 24 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 25 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 26 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 27 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 28 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 29 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6 |  |  |
| 30 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 31 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 32 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 33 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 34 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.7. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km 0-3,5 |  |  |
| 35 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 36 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 37 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 38 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 39 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 40 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 41 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.8. d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0 |  |  |
| 42 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 43 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 44 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 45 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 46 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 47 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.9. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0 |  |  |
| 48 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 49 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 50 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 51 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 52 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 53 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2 |  |  |
| 54 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 55 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 56 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 57 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 58 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 59 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 60 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
|  |  | 1.11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9 |  |  |
| 61 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 62 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 63 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5 |  |  |
| 64 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 65 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.13. d/a L415 R1-Roscani-statia Ghidighici, km 0-13,0 |  |  |
| 66 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 67 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 68 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 69 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 70 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 71 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1 |  |  |
| 72 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 73 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
| 74 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=24 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 75 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 76 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 77 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(h=26cm) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 78 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |
| 79 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
| 80 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 81 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24 | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 82 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=16cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 83 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 84 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala ( nisipul bitumat si otelul patrat se exclud din normativ) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 85 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 86 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
| 87 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 88 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 89 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 90 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 91 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 92 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 93 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 94 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 95 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 96 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.15. d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2 |  |  |
| 97 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 98 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 99 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 100 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 101 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 102 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 103 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 104 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.16. d/a L418 R1- ascces spre s. Tatarasti, km 0-4,9 |  |  |
| 105 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 106 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 107 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 108 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 109 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 110 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6200 |
| 111 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.17. d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozova, km 0-2,0 |  |  |
| 112 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 113 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 114 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 115 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor metalice la pod | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.18. d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozova, km 0-7,2 |  |  |
| 116 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 6x300x0.15m=270m3 (de la gunoiste la deal) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 117 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 118 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 119 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 120 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 121 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |
| 122 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |
| 123 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 124 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
| 125 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |
| 126 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |
| 127 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
|  |  | 1.19. d/a L421 R1- drum de acces spre s. Fagureni, km 0-2,0 |  |  |
| 128 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0630 |
| 129 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |
| 130 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 1.20. d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8 |  |  |
| 131 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 |
| 132 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |
|  |  | 2. Montarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 133 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1000 |
| 134 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (de ghidare) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |
| 135 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicatoare standart , TR.900;Patrat900x900;Cerc D-70) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |
|  | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu. | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
|  |  | 3. Executarea marcajului pietonal |  |  |
| 136 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 137 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  | 2430116103220-1 | Vopsea rosie V-101-1 | kg | 0,7200 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
|  |  | 4. Reparatii curente in statile de oprire |  |  |
|  |  | 4.1. d/a L 416 Bucovat-Galesti-Zubresti km 0-10.1 (doua statii) |  |  |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pentru statia nr. 1) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pentru statia nr. 1) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (ambele statii) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 141 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat (ambele statii) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |
| 142 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (scaun, ambele statii)) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 4.2. d/a L418 R1- ascces spre s. Tatarasti, km 0-4,9 (doua statii) |  |  |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pentru statia nr. 1) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 144 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pentru statia nr. 1) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (ambele statii) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 146 | CN06B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat (ambele statii) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0800 |
| 147 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (scaun, ambele statii)) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |

APROBAT: