CAIET DE SARCINI

Denumirea beneficiarului: PRIMĂRIA VORNICENI

Organizatorul procedurii de achiziție: PRIMĂRIA VORNICENI

Obiectul achiziției: Echipament pentru amenajarea terenurilor de joacă la Grădinița de copii nr.1 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitate (buc) | Specificarea tehnică deplină solicitată/ Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Complex de joacă ET – 10 | 6 buc | Complex de joacă ET – 10 format din: - 4 căsuțe constituite din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, cu acoperiș în formă de cetate confecționat din carcasă metalică 60x60 mm, acoperite placaj melaminat PAL color, de 18 mm, ( roșu, galben, albastru, verde). Podeaua este confecționată din carcasa metalică 60x60 și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuțe este de 1200mm. Perila căsuțelor poate fi din țeavă metalică de 26 mm, sudată sau din placaj melaminat de 15 mm cu decupaje, colorat ( roșu, galben, albastru, verde). Înălțimea căsuțelor este de 2700 mm. -1 podișor suspendabil cu carcasa din metal, arcuite, lungimea de 2000 mm, lățimea de 620 mm, înălțimea perilei de 500 mm. Perila este din 3 axe metalice conectate prin metoda de sudare. Podeaua este din lemn prelucrat anti dăunători și vopsit cu lac impermiabil care oferă protecție lemnului contra raze UV, condiții meteo, ciuperci sau mucegai. Aceste podișoare se fixează de căsuțe prin înșurubare. -2 podișoare suspendabile cu carcasa din metal, arcuite, lungimea de 2000 mm, lățimea de 620 mm, înălțimea perilei de 500 mm. Perila este din 2 axe metalice conectate prin metoda de sudare si căptușite cu cherestea tivita cu capetele rotunjite, vopsite în diferite culori. Podeaua este din lemn prelucrat anti dăunători și vopsit cu lac impermiabil care oferă protecție lemnului contra raze UV, condiții meteo, ciuperci sau mucegai. Aceste podișoare se fixează de căsuțe prin înșurubare. -2 tobogane din HDPE cu înălțimea de 1200 mm ancorate pe suport metalic din țeava cu diametrul 20mm, care se betonează. --1 scară cu carcasă metalică și trepte din placaj melaminat antiderapant PAL, de culoare maro cu grosimea de 18 mm. Scara se fixează pe o laterală a căsuței prin metoda de înșurubare, se va conecta la 1200 mm înălțime. - 1 perete de cățărat pentru alpinism, format din placaj melaminat de 18 mm cu decupare in el a 5 găuri adaptate pentru urcarea atât cu mâinile cit si picioarele. Funie din fibra. -1 urcare arcuita formatat din țeava metalica 20x20 mm cu înălțimea de 1200 mm, lățimea de 620 mm, pe carcasa metalica se înșurubează placi din cherestea tivita si prelucrata cu spațiul intre ele de 50mm, pentru posibila cățărare. Partea de sus a perilei este agățată o funie din fibra. Toate conexiunile metalice sunt protejate cu capace din polipropilenă pentru prevenirea rănirii utilizatorilor. Toată construcția metalică a complexului este tratată anti coroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Pentru fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex este creat carcasă metalică care se fixează de complex și se incorporează în beton. La baza de jos a pilonilor principali este incorporat element metalic care ajuta la fixarea complexului în beton. Dimensiunea complexului: 6960x6240x2700 mm. Dimensiunea zonei de siguranță: 11000x9000 mm. Grupa de vârsta: 4-14 ani, sub supravegherea unui adult. |

| 2. | Carusel ETK-02 | 6 buc | Carusel cu 6 locuri individuale dispuse simetric. Cadrul de susținere este din oțel glavanizat, tratat anticoroziv, vopsit in câmp electrostatic, profil circular, axa cu diametru de 89 mm cu rulmenți pentru rotire lina si controlata. Carcasa lui este din țeavă metalică de 32 mm pe diametru si 2,8 mm grosime. Scaunele să fie confecționate din profil metalic, acoperit cu șezutul din placaj melaminat PAL color de 18 mm. Capetele si muchiile sunt protejate cu capace din polipropilena pentru a preveni rănirea copiilor in timpul utilizării. Podeaua este din placaj melaminat PAL antiderapant de culoare maro cu grosimea de 18 mm. Dimensiunile echipamentului: 1400x1400x600 mm. Dimensiunile spațiului de siguranța: 3000x3000 mm. Grupa de vârsta: 3-12 ani, sub supravegherea unui adult. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Balansoar ETB-01 | 6 buc | Balansoarul cu 2 locuri este un echipament de joacă rezistent și sigur, conceput pentru spații exterioare precum parcuri, locuri de joacă publice, dotat cu sistem de amortizare din cauciuc. Structura: Carcasa confecționată din țeavă metalică 42 mm cu grosimea de 2,8 mm cu dimensiunile 2200x350 cu picior arcuit din țeava metalică cu diam. 42 mm, si grosimea de 2,5 mm,înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toata structura este tratată cu soluție anti coroziune si vopsită in câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigura rezistenta sporita la umeditate, și condiții climaterice și îi oferă durabilitate in condiții de folosire intensiva. Șezuturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm colorat (roșu/ verde/ albastru/ galben) cu minere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare este din cauciuc, pentru a reduce impactul și balansarea brusca. Pe mijlocul structurii se căptușeze lemn prelucrat si rindeluit de 42 mm. Capetele si muchiile sunt protejate cu capace din polipropilena pentru a preveni rănirea copiilor in timpul utilizării. Dimensiuni echipament: 2200x350x450 mm. Dimensiuni spațiu de siguranță: 3500x2000 mm Grupa de vârsta: 3-10 ani, sub supravegherea unui adult. |

| 4. | Masa ETA-04 | 6 buc | Masă cu două scaune simple. Carcasa totala a construcției este din profil metalic 40x40 cu grosimea de 2,2 mm. Pe laterale sunt fixate 2 scaune fără spetează, carcasa fiind din carcasa de metal20x20x2,8 mm, iar pe mijloc este o masa dreptunghiulara la fel din carcasa metalică. Fata mesei, așezatul si speteaza scaunelor sunt din placaj melaminat color de 15 mm. Toată construcția metalică este tratată anti coroziune și vopsită cu vopsea pe baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. La baza de jos a construcției principale este incorporat element metalic care ajuta la fixarea construcției în beton. Dimensiunea: 1200x1150x630 mm Dimensiunea zonei de siguranță: 2500x1800mm Grupa de vârsta: de la 2 ani, sub supravegherea unui adult. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Leagan ETV-07 | 6 buc | Leagăn dublu confecționat din carcasa metalica robusta, formata din pilonul de baza cu axa de conexiune din profil metalic 60x60 mm, de care atârnă prin sistem de fixare cu rulmenți doua leagăne, bară stabilă ce permite balansarea lină și controlată a scaunelor. Scaunele leagănului sunt formate din carcasa metalică, iar așezatul si speteaza este din placaj melaminat colorat de 12 mm (roșu, galben, verde, albastru). Construcția lor este din metal cu formă arcuită, realizată prin metoda de sudare. Toate conexiunile sunt protejate cu capace din polipropilena pentru a preveni rănirea copiilor in timpul utilizării. Dimensiunile elementului: 3000x1200x2200 mm. Dimensiunea zonei de siguranța: 4500x3000 mm Grupa de vârsta: 3-12 ani, sub supravegherea unui adult. |