| ____Reparatia capitala a sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr.1, str. Serghei Lazo nr.7, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare (5222-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 95,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 95,000 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 25,000 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 25,000 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 185,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 185,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Panou de distributie ЩРн | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator ВН-32 | buc | 3,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator ВA44-33 | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А / Intrerupator automat BA47-29 | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29 | buc | 23,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential | buc | 17,000 |
| 14 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 9,000 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori 220/12V, 250W | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,000 |
| 18 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 6,000 |
| 19 |  | Шина нулевая 8х12мм 14/2 | buc | 7,000 |
| 20 |  | Шина соединительная L=1000mm PIN 3P 100A | buc | 3,000 |
| 21 |  | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2x7 | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat cu LED, 28Вт, 4000К, IP20 tip Optima ECO LED-595 sau analog | 100 buc | 0,720 |
| 23 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat cu LED, 33Вт, 4000К, IP40 tip AOT.OPL UNI LED-600 sau analog | 100 buc | 0,410 |
| 24 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat cu LED 18W, IP54 tip ДПО4004 sau analog | 100 buc | 0,150 |
| 25 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat cu LED 9W, 5000K, IP54, tip DS LED 5000K sau analog | 100 buc | 0,050 |
| 26 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat cu LED 3,5W, IP54, cu acumulator 3h, de tip ДПА5040-3 sau analog | 100 buc | 0,040 |
| 27 |  | Пиктограма с указателем "ВЫХОД" YPC30-2010V | buc | 4,000 |
| 28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator cu 1 clapa 250В, 6А, IP20 montare ascunsa, tip ВС10-1-0-КБ sau analog | 100 buc | 0,530 |
| 29 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator cu 2 clape 250В, 6А, IP20 montare ascunsa tip ВС10-2-0-КБ sau analog | 100 buc | 0,030 |
| 30 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator cu 1 clapa 250В, 6А, IP54 montare aparenta, tip ВС20-1-0-ГПБ sau analog | 100 buc | 0,010 |
| 31 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная, U=250В. Iн=16А, IP20, для скрытой установки 1-о местная, tip РС10-3-КБ sau analog | 100 buc | 0,080 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная, U=250В. Iн=16А, IP20, для скрытой установки 2-х местная, tip РС12-3-КБ sau analog, k=2 la manopera | 100 buc | 0,080 |
| 33 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная, U=250В. Iн=16А, IP20, для открытой установки 1-о местная, tip РС20-3-ББ sau analog | 100 buc | 0,010 |
| 34 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная, U=250В. Iн=16А, IP20, для открытой установки 2-х местная, tip РС22-3-ББ sau analog, k=2 la manopera | 100 buc | 0,010 |
| 35 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная, U=250В. Iн=16А, IP54, для открытой установки 1-о местная, tip РСб20-3-ГПБб sau analog | 100 buc | 0,170 |
| 36 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная, U=250В. Iн=16А, IP54, для открытой установки 2-х местная, tip РСб22-3-ГПБб sau analog, k=2 la manopera | 100 buc | 0,060 |
| 37 |  | Коробка распаячная для скрытой проводки, 92х92х45мм, IP20, KM41001 sau analog | buc | 80,000 |
| 38 |  | Коробка монтажная для твердых стен D=68x45mm | buc | 75,000 |
| 39 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,120 |
| 40 |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПВ1-0,45 0,661kB sec. 1х1,5mm2 | m | 12,000 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,080 |
| 42 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 157,000 |
| 43 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 731,000 |
| 44 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x1,5 mm2 | m | 20,000 |
| 45 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,540 |
| 46 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 436,000 |
| 47 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 18,000 |
| 48 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,370 |
| 49 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x6,0 mm2 | m | 8,000 |
| 50 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m | 15,000 |
| 51 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x6,0 mm2 | m | 14,000 |
| 52 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 53 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x16,0 mm2 | m | 7,000 |
| 54 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10,0 mm2 | m | 13,000 |
| 55 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,340 |
| 56 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x50,0 mm2 | m | 34,000 |
| 57 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,370 |
| 58 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A F/R) FRLS-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 34,000 |
| 59 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A F/R) FRLS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 340,000 |
| 60 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A F/R) FRLS-0,66 sec.4x2,5 mm2 | m | 3,000 |
| 61 |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A F/R) FRLS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 60,000 |
| 62 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гладкая ПВХ d=25мм tip CTR10-025-K41 sau analog | 100 m | 26,550 |
| 63 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm, inclusiv costul tevii / Труба гладкая ПВХ d=32мм tip CTR10-032-K41 sau analog | 100 m | 0,500 |
| 64 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Труба гладкая ПВХ d=40мм tip CTR10-040-K41 sau analog | 100 m | 0,200 |
| 65 | 08-02-409-8 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 63 mm, inclusiv costul tevii / Труба гладкая ПВХ d=63мм tip CTR10-063-K41 sau analog | 100 m | 0,410 |
| 66 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,600 |
| 67 |  | Canal metalic perforat 50х100х3000мм tip CLP10-050-100-3 sau analog | m | 60,000 |
| 68 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба стальная водогазопроводная ф15мм | 100 m | 1,100 |
| 69 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба стальная водогазопроводная ф25мм | 100 m | 0,370 |
| 70 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm, inclusiv costul tevii / Труба стальная водогазопроводная ф32мм | 100 m | 0,070 |
| 71 | 08-02-152-3 | Constructii metalice de cablu: constructie sudata | t | 0,015 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 72 |  | Щит распределительный габ.650x500x220мм ЩМП-3-2 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 73 |  | Щит распределительный на 72 мод. IP54 ЩРн-2x36з-1 | buc | 1,000 |
| 74 |  | Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 75 |  | Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 | buc | 1,000 |
| 76 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 63А, ВН-32/3Р/63А | buc | 1,000 |
| 77 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А | buc | 1,000 |
| 78 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А | buc | 1,000 |
| 79 |  | Выключатель автоматический ВА44-33/3Р/С125А | buc | 1,000 |
| 80 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С40А | buc | 1,000 |
| 81 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С32А | buc | 1,000 |
| 82 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С25А | buc | 1,000 |
| 83 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С20А | buc | 1,000 |
| 84 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/3Р/С16А | buc | 2,000 |
| 85 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/C20А | buc | 6,000 |
| 86 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/В10А | buc | 1,000 |
| 87 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/B6А | buc | 6,000 |
| 88 |  | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/C5А | buc | 6,000 |
| 89 |  | Выключатель автоматический дифф. АВДТ32 С16А, 30мА | buc | 3,000 |
| 90 |  | Выключатель автоматический дифф. АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 14,000 |
| 91 |  | Контактор электромагнитный 400В, 12А, Uk=220B, КМИ-11210 12А 230 В/АС-3 | buc | 1,000 |
| 92 |  | Выключатель кнопочный с блокировкой ВКИ-211 | buc | 4,000 |
| 93 |  | Пост управления кнопочный ПКУ-15-21-111 У2 | buc | 1,000 |
| 94 |  | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощн. 250 ВА напряжением 220/12В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ4 | buc | 1,000 |
| 95 |  | Кнопка управления двухштифовая ПКЕ222-2У3 | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.