CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  IP "Muzeul Național al Literaturii Române"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP „Muzeul Național al Literaturii Române"

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparații capitale interioare a clădirii (nr. cadastral 0100202.017.03, parter), în vederea amplasării unei reședințe cultural-creative a IP "Muzeul Național al Literaturii Române"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI INTERIOARE |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti (Finisare Vopsitorii) |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Largirea golurilor U7, gol situat pe axa B intre axele 4-5) | m3 | 0,4000 |
| 2 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea golurilor la vitlraliile existente) (ATENTIE gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 5,5000 |
| 3 | IzF14B | Strat fonoizolant si termoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata, grosimea termoizolantului 150mm, vata minerala densittea minim 135kh/m3 (Izolarea portiunilor sub vitrajele existente) | m2 | 5,5000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,5000 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (In locurile deteriorate) | m2 | 32,5000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,0000 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,0000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 280,0000 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE, Vopseaua va fi livrata de beneficiar) | m2 | 280,0000 |
| 10 | CK17E1 | Captuseli executate din MDF VOPSITsau LAMINAT (montat pe suprafetele alaturate ferestrelor si blat) cu grosimea de 36mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,4000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti (Finisare Gresie Grupuri Sanitare) |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt patrundere adinca | m2 | 108,0000 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 600x1200 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (ATENTIE placajul (faianta) va fi livrata de catre beneficiar) | m2 | 108,0000 |
| 13 | CK22C | Panouri dispartitoare pentru blocuri sanitare confectionate din profile metalice aluminiu si panouri de tip HPL cu grosimea minim 12mm , material rezistent la solutiile chimice de dezinfectare inclusiv usile, complet echipate cu lacate si reactiuni. (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren), inaltimea minim 1800mm | m2 | 13,5900 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 190,0000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ATENTIE, Vopseaau va fi livrata de catre beneficiar) | m2 | 190,0000 |
| 16 | IzF15C | Captuseli fonoabsorbante la pereti si tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn (ATENTIE de aplicat MANOPERA, Captuselele fonoabsorbante decorative lamelare vor fi livrate de catre beneficiar) | m2 | 52,1100 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tip 1 |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca | m2 | 188,8000 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 10 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi minim: 600 x 1200 mm (ATENTIE Placile de gresie vor fi livrare de catre beneficiar) | m2 | 188,8000 |
| 19 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv, latimea minim 100mm, (ATENTIE Placile de gresie vor fi livrare de catre beneficiar) | m | 110,1100 |
|  |  | 1.3.2. Tip 2 |  |  |
| 20 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Gaura Bloc sanitar) | m3 | 0,4000 |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,4000 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1000 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Gaura Bloc sanitar) | m2 | 1,1000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu grunt patrundere adinca | m2 | 28,4800 |
| 25 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Inclusiv partial pe perete) | m2 | 35,6000 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 10 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi minim: 600 x 1200 mm (ATENTIE Placile de gresie vor fi livrare de catre beneficiar) | m2 | 28,4800 |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie ( ferestre.) Demontarea F3 cazangerie | m2 | 4,4200 |
| 28 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi interioare din profil din aluminiu vor fi livrare de catre beneficiar) | m2 | 7,5600 |
| 29 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4I-12-4-12-4i SAU 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K F3 Cazangeria | m2 | 4,4200 |
|  |  | 1.5. Retele de Apa si Canalizarea |  |  |
| 30 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet din alama cu sertar si filet , dm.25) vase de closet si lavoare | buc | 22,0000 |
| 31 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (ATENTIE Lavoar va fi livrat de catre beneficiar) | buc | 6,0000 |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE bateria pentru lavoar va fi livrata de catre beneficiar) | buc | 6,0000 |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. (ATENTIE Carcas metalic de tip INCASTRAT cu sistem de fixare echipat cu clapeta si izolatie fonica, inclusiv vas de closet suspendat, rema cu capac - vor fi livrate de catre beneficiar ) | buc | 4,0000 |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, (ATENTIE Carcas metalic de tip INCASTRAT cu sistem de fixare echipat cu clapeta si izolatie fonica, inclusiv vas de closet suspendat PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI, rama cu capac - vor fi livrate de catre beneficiar ) | buc | 1,0000 |
| 35 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (ATENTIE PISOAR inclusiv cadru mrtalic de tip ascuns vor fi livrate de catre beneficiar) | buc | 1,0000 |
| 36 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. volum 500ml. (ATENTIE va fi livrat de catre beneficiar) | buc | 4,0000 |
| 37 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. (ATENTIE va fi livrat de catre beneficiar) | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. LUCRARI EXTERIOARE |  |  |
|  |  | 2.1. Terasamente, Fundatie Monolite |  |  |
| 38 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Pamint pentru umpluturi) | t | 81,2000 |
| 39 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 50,7000 |
| 40 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,6500 |
| 41 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 0,5070 |
| 42 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,8500 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris inclusiv terasa, scara | m3 | 7,2000 |
| 44 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 435,3000 |
| 45 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 3,6000 |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 34,7400 |
| 47 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20) | m3 | 22,1000 |
|  |  | 2.2. Perete Dispartitor |  |  |
| 48 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 9,3500 |
| 49 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,9200 |
| 50 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Carcas 4 Arm dm. 12AIII) | kg | 17,0800 |
| 51 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (etriere 150x150mm, pas 150mm) arm dm.6mm AI | kg | 6,2000 |
| 52 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20) | m3 | 0,2000 |
| 53 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 26,8800 |
| 54 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (ATENTIE Placarea peretlui cu placi din piatra de calcar grosimea 20mm), inclusiv partile laterale si coama. | m2 | 30,0900 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Sustineri Scaun), inclusiv axa C, conform proiectului | kg | 423,8800 |
| 56 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 11,4700 |
| 57 | CK13A | Usi si porti metalice batante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Greutatea totala 114.58 kg) conform proiectului de executie | m2 | 2,1600 |
| 58 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 7,2500 |
| 59 | CE30A aplicabil | Confectionarea si montarea elementelor din lemn a scaunelor, lemn masiv SPECII TARI, grosimea minim 40mm, norma resursului cu valoarea 0 = 0.04 | m2 | 7,2500 |
| 60 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (ATENTIE Se vor folosi lacuri si vopsele aplicate pentru exterior,) | m2 | 14,5000 |
|  |  | 2.3. Ingradire decorativa |  |  |
| 61 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Fundatii stilpi metalici) | m3 | 0,7000 |
| 62 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1000 |
| 63 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20) | m3 | 0,6000 |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ingradire metalica, teava 100x100x4mm), conform proiectului | kg | 314,3600 |
| 65 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 10,7200 |
| 66 | CE30A aplicabil | Confectionarea si montarea elementelor din lemn a ingradirelor, lemn masiv SPECII TARI, grosimea minim 28mm, norma resursului cu valoarea 0 = 0.028 | m2 | 15,0000 |
| 67 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (ATENTIE Se vor folosi lacuri si vopsele aplicate pentru exterior,) | m2 | 30,0000 |
|  |  | 2.4. Pereu axa A |  |  |
| 68 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Pregatirea suprafetelor) | m3 | 3,2000 |
| 69 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,0320 |
| 70 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,2000 |
| 71 | RpCE29A | Pelicula din polimeri (ATENTIE de exclus resursul Manele de rasinoase) Pelicula grosimea minim 200 microni | m2 | 14,7000 |
| 72 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,9400 |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4mm) | kg | 29,4000 |
| 74 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-25 | m3 | 1,7800 |
|  |  | 2.5. Soclu |  |  |
| 75 | CI12A | Placaje din Granit cu grosimea minim 20mm, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) (Soclu, placarea elemente scari, pandus ) | m2 | 39,3400 |
|  |  | 2.6. Copertine Sticla |  |  |
| 76 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: structura metalica de sustinere a copertinei din sticla | kg | 57,5300 |
| 77 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,6500 |
| 78 | CM06A | Pozitie Aplicata ATENTIE Manopera, Montarea copertinelor confectionate din sticla securizata inclusiv furnitura de prindere necesara. De exclus resursele materiale | m2 | 10,9100 |
| 79 | Pret de piata | Confectionarea copertinelor din sticla securizata cu grosimea minim 10mm in complect cu furnitura necesara de prindere, dimensiuni copertine: 1,8x1,1m = 4 buc, 1,3x2,3m = 1buc. | m2 | 10,9100 |
|  |  | 3. RETELE ELECTRICE |  |  |
| 80 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior (ATENTIE Corpurile de iluminat vor fi livrate de catre beneficiar) | 100 buc | 1,0600 |
| 81 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,4800 |
| 82 | Pret de piata | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP20 | buc | 13,0000 |
| 83 | Pret de piata | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP44 | buc | 35,0000 |
| 84 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2100 |
| 85 | Pret de piata | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP20 | buc | 21,0000 |
| 86 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 |
| 87 | Pret de piata | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 | buc | 5,0000 |
| 88 | Pret de piata | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44 | buc | 74,0000 |
| 89 | Pret de piata | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 10,0000 |
|  |  | 4. RETELE DE INCALZIRE |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 4.1.1. Corpuri de incalzit |  |  |
| 90 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-300-400 ) | buc | 2,0000 |
| 91 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-300-1500 ) | buc | 3,0000 |
| 92 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-400 ) | buc | 2,0000 |
| 93 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-500 ) | buc | 1,0000 |
| 94 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-600 ) | buc | 1,0000 |
| 95 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-500-1100 ) | buc | 1,0000 |
| 96 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-500-1400 ) | buc | 1,0000 |
| 97 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 33K-300-1300 ) | buc | 2,0000 |
| 98 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator aluminiu Radiatori 2000 KALIS 2000mm Color, ATENTIE un radiator format din 4 sectii) | buc | 6,0000 |
| 99 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa termostat D 1/2" RTR-N ) | buc | 20,0000 |
| 100 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa de inchidere a radiatorului RLV, la retur, coltar ) | buc | 20,0000 |
| 101 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( element termostatic RTR 7090 cu senzor integral si protectie la inghet ) | buc | 13,0000 |
| 102 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( teava din PE-X Multistrat cu folie de aluminiu Tigris Alupex, cu bariera de oxigen diam. 20x2.25 ) Refacerea traseu conform modificarilor | m | 8,4000 |
| 103 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, Refacerea traseu conform modificarilor | m | 8,4000 |
| 104 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari, Refacerea traseu conform modificarilor | m | 8,4000 |
| 105 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 106 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere ) | buc | 2,0000 |
| 107 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera "Caleffi" ) | buc | 2,0000 |
| 108 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera "Caleffi" ) | buc | 1,0000 |
| 109 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere cu sfera "Caleffi" ) | buc | 2,0000 |
| 110 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet cu sfera si fluture "Caleffi" ) | buc | 1,0000 |
| 111 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" ) | buc | 1,0000 |
| 112 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" ) | buc | 2,0000 |
| 113 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet cu sfera si fluture "Caleffi" ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 4.1.2. Armatura |  |  |
| 114 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( Robinet cu sfera, PN 16, diam. 32 mm, firma "Valtec" ) | buc | 9,0000 |
| 115 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( Robinet cu sfera, PN 16, diam. 25 mm, firma "Valtec" ) | buc | 5,0000 |
| 116 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( Robinet cu sfera cu element de drenare, PN 16, diam. 25 mm, firma "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
| 117 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 2,0000 |
| 118 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale ф 33.5x3.2 мм ГОСТ 3262-91* | m | 10,0000 |
| 119 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,0000 |
| 120 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 12,0000 |
| 121 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 12,0000 |
| 122 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 1,4300 |
|  |  | 4.1.3. Piese incorporate pentru instalarea KИПиА |  |  |
| 123 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,0000 |
| 124 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 6,0000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 4.2.1. Montarea utilajului |  |  |
| 125 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw ( Cazan pe gaz de perete Q=32.0 Kw/h, Pmax=3 bar, Tlucru=80*C, N=0.150Kw, 230/50 V/Hz THERM 32, TCLN A ) | buc | 1,0000 |
| 126 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse ( Pompa de circulatie Stratos 30/1-6 ) | buc | 2,0000 |
| 127 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l ( Vi=25 l, P lucru=3 bar, NG 25, firma "REFLEX" ) | buc | 1,0000 |
| 128 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm | buc | 1,0000 |
| 129 | IA41A aplicabil | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, ( Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2 DOSAPHOS-250 ) | buc | 1,0000 |
| 130 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, ( reguctor de presiune diam. 25 mm Danfoss ) | buc | 1,0000 |
| 131 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" ( Supapa de by-pass RP 1" AVDO 15 "Danfoss" ) | buc | 1,0000 |
| 132 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 32 mm ( Filtru tip Y, PN16, diam. 32 mm, firma "Valtec" ) | buc | 2,0000 |
| 133 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm ( Filtru tip Y, PN16, diam. 25 mm, firma "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
| 134 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( Supapa de sens, PN16, diam. 32 mm, firma "Valtec" ) | buc | 3,0000 |
| 135 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" ( Supapa de sens, PN16, diam. 25 mm, firma "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
| 136 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" ( Supapa de siguranta, PN16, diam. 25 mm, firma "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
| 137 | IA27A aplicabil | Rezervor de condens, montat pe postament avind marime D400 mm, H=600 mm din tabla zincata gr. 4 mm | buc | 1,0000 |
| 138 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80 mm ( complect cos de fum D80/125 "Thermona" ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 4.2.2. Piese incorporate pentru instalarea KИПиА |  |  |
| 139 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu teaca de sectionale D80 mm, 0 - 6 bar, 0 - 120*C | buc | 5,0000 |
| 140 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 8,0000 |
| 141 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( termometru cu carcasa, domeniul de temperatura 0 .... 120*C ) | buc | 1,0000 |
| 142 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( teaca de control D 1/2" "Caleffi" ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 143 | Pret de piata | Cazan pe gaz de perete Q=32.0 Kw/h, Pmax=3 bar, Tlucru=80*C, N=0.150Kw, 230/50 V/Hz THERM 32, TCLN A, firma "THERMONA" | buc | 1,0000 |
| 144 | Pret de piata | Pompa de circulatie Stratos 30/1-6 G=1.2 m3/h, H=5 , N=0.085 kW, I=0.78A, n=3400 rot/min, 230V, firma "WILO" | buc | 2,0000 |
| 145 | Pret de piata | Vas de expansiune inchis cu membrana pentru incalzire Vi=25 l, P lucru=3 bar, NG 25, firma "REFLEX" | buc | 1,0000 |
| 146 | Pret de piata | Serapator hidraulic Q=27 kW, d=25 mm, D=80 mm | buc | 1,0000 |
| 147 | Pret de piata | Dozatoare proportionale cu by-pass incorporat R1/2" DOSAPHOS-250 | buc | 1,0000 |
| 148 | Pret de piata | Reguctor de presiune diam. 25 mm "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 149 | Pret de piata | Supapa de by-pass RP 1" AVDO 15 "Danfoss | buc | 1,0000 |
| 150 | Pret de piata | Filtru tip Y, PN16, diam. 32 mm, firma "Valtec" | buc | 2,0000 |
| 151 | Pret de piata | Filtru tip Y, PN16, diam. 25 mm, firma "Valtec" | buc | 1,0000 |
| 152 | Pret de piata | Supapa de sens, PN16, diam. 32 mm, firma "Valtec" | buc | 3,0000 |
| 153 | Pret de piata | Supapa de sens, PN16, diam. 25 mm, firma "Valtec" | buc | 1,0000 |
| 154 | Pret de piata | Supapa de siguranta, PN16, diam. 25 mm, firma "Valtec" | buc | 1,0000 |
| 155 | Pret de piata | Rezervor de condens D400 mm, H=600 mm din tabla zincata gr. 4 mm | buc | 1,0000 |
| 156 | Pret de piata | Complect cos de fum D80/125 "Thermona" | buc | 1,0000 |
| 157 | Pret de piata | Termomanometru cu teaca de sectionale D80 mm, 0 - 6 bar, 0 - 120*C "Caleffi" | buc | 5,0000 |
| 158 | Pret de piata | Manometru 0 - 6 bar "Caleffi" | buc | 8,0000 |
| 159 | Pret de piata | Termometru cu carcasa, domeniul de temperatura 0 .... 120*C "Caleffi" | buc | 1,0000 |

Președintele grupului de lucru

Maria Șleahtițchi