| № лота | Наименование лота | Описание | Кол-во едениц | Сумма по лоту без НДС, лей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект парта и стул ученический одноместный. | Парта ученическая 1-а местная с полкой и стул по ростовой группе № 6. (в соответствии с прилагаемым рисунком) Технические требования: Парта ученическая на каркасе из квадратной металлической трубы, на ростовую группу № 4-6. -размеры: 700*500*640-760 мм; -каркас: квадратная металлическая труба размером 25*25*1,2мм и 20*20*1,2мм, цвет серый; -столешница: с закругленными углами, изготовлена из ламинированной ДСП 18 мм оклеены кромковой лентой из АВС; -полка 450*300 мм (+;- 100мм) -экран и полка изготовлены из ламинированного ДСП 16мм оклеены кромковой лентой из АВС; -покрытие: нанесено напылением порошковых полимерных материалов -на торцах каркаса закреплены пластиковые наконечники, которые предотвращают травмирование учеников и повреждение пола. -цвет: светло-бежевое дерево. Стул ученический: Т-образный на квадратной трубе, на ростовую группу № 4-6; - размеры: 380*400*460мм; спинка 380*200мм, сиденья 380*400мм;; -сидение и спинка изготовлены из гнуто-клеевой фанеры (толщиной8-9мм) и покрытые бесцветным лаком на водной основе; -углы сидения и спинки и передняя кромка сидения имеют радиус закругления для предотвращения травмирования; -каркас стула изготовлен из квадратной трубы 25*25*1,2мм и 20*20*1,2 мм с нанесением порошковой краски, спинка и сиденье к каркасу крепятся винтами и гайками, цвет каркаса серый; -на торцах каркаса закреплены пластиковые наконечники, которые предотвращают травмирование учеников и повреждение пола. -цвет: светло-бежевое дерево. | 15 | 11952,00 |
| 2 | Комплект парта и стул ученический двухместный. | Парта ученическая 2-х местная с полкой и стул по ростовой группе № 6. (в соответствии с прилагаемым рисунком) Технические требования: Парта ученическая на каркасе из квадратной металлической трубы, на ростовую группу № 4-6. -размеры: 1200*500*640-760 мм; -каркас: квадратная металлическая труба размером 25*25*1,2мм и 20*20*1,2мм, цвет серый; -столешница: с закругленными углами, изготовлена из ламинированной ДСП 18 мм оклеены кромковой лентой из АВС; -полка 960*300мм (+,- 100мм) -экран и полка изготовлены из ламинированного ДСП 16мм оклеены кромковой лентой из АВС; -покрытие: нанесено напылением порошковых полимерных материалов -на торцах каркаса закреплены пластиковые наконечники, которые предотвращают травмирование учеников и повреждение пола. -цвет: светло-бежевое дерево. Стул ученический: Т-образный на квадратной трубе, на ростовую группу № 4-6; -размеры: 380*400*460мм; спинка 380*200мм, сиденья 380*400мм; -сидение и спинка изготовлены из гнуто-клеевой фанеры (толщиной8-9мм) и покрытые бесцветным лаком на водной основе; -углы сидения и спинки и передняя кромка сидения имеют радиус закругления для предотвращения травмирования; -каркас стула изготовлен из квадратной трубы 25*25*1,2мм и 20*20*1,2 мм с нанесением порошковой краски, спинка и сиденье к каркасу крепятся винтами и гайками, цвет каркаса серый; -на торцах каркаса закреплены пластиковые наконечники, которые предотвращают травмирование учеников и повреждение пола. -цвет: светло-бежевое дерево. | 255 | 254796,00 |
| 3 | Стол письменный | Стол письменный с 3-мя ящиками с правой стороны и полкой по середине изготовлен из ламинированной ДСП 18мм. -размеры: 1200 х 600 х 750 мм. (в соответствии с прилагаемым рисунком). - дно ящиков ДВП ламинированная белая 3мм; -фасады ящиков, столешница оклеены кромковой лентой из АВС 1мм; -стойки, экран, полка оклеены кромковой лентой из АВС 0,5мм -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные, мини фиксы, роликовые направляющие; -цвет: светло-бежевое дерево. | 43 | 51565,60 |
| 4 | Стулья | Стул полумягкий (в соответствии с прилагаемым рисунком). -каркас: металлическая труба; -покрытие нанесено напылением порошковых полимерных материалов; -мягкие обитые тканью сидение и спинка; -цвет: черный; -на торцах ножек закреплены пластиковые наконечники. | 44 | 9328,00 |
| 5 | Стол письменный угловой | Стол письменный угловой изготовлен из ДСП толщиной 16мм, (фасад 18мм) (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 1300*1300*750мм; Фасад оклеен кромковой лентой АВС1мм, другие части 0,5мм; -тумбочка, открытая с двумя полками на колесах 404*406*596; -тумбочка с дверцей на две полки и на колесах404*406*596; -тумбочка с 3-мя ящиками на колесах404*406*596 верхний ящик закрывается на ключ; -цвет: светло-бежевое дерево. -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные, мини фиксы, роликовые направляющие; | 1 | 1076,00 |
| 6 | Стол лабораторный с источником питания | Стол лабораторный для кабинета физики с источником питания и раковиной с лева (в соответствии с прилагаемыми рисунками). Размеры: 2400*700*850мм. Рабочая поверхность: многослойный верх из монолитной фенольной смолы для использования с высокой физико-химической стойкостью. Толщина монолитной поверхности столешницы не менее 12,7 мм, а рамка границы по периметру столешницы толщиной не менее 25,4 мм. Столешница соответствует сертификатам по следующим параметрам: огнестойкий материал, предотвращающий возникновение и распространение огня, материал, стойкий к механическому износу, устойчивость к физическому и химическому износу (включая агрессивные кислоты), коррозионная стойкость, антистатический материал, антиизлучающий материал, водонепроницаемый материал (для любых жидкостей). Структура: меламиновая плита 18 мм, армированная алюминием; Состав: химически стойкий меламиновый ДСП, устойчивый к кислотам и щелочам, антисептик, антиоксидант, впрыскиваемый под давлением с ПВХ; усилены алюминиевой рамой и ножками. Защитные подошвы из ПВХ; Компоненты: керамика / нержавеющая сталь / пластиковая раковина; кран, дренажная система, ящики для хранения, источник питания модуль учителя. | 1 | 24000,00 |
| 7 | Стол лабораторный | Стол лабораторный для кабинета химии раковина с права (в соответствии с прилагаемым рисунком). Размеры: 2400*700*850мм. Рабочая поверхность: многослойный верх из монолитной фенольной смолы для использования с высокой физико-химической стойкостью. Толщина монолитной поверхности столешницы не менее 12,7 мм, а рамка границы по периметру столешницы толщиной не менее 25,4 мм. Столешница соответствует сертификатам по следующим параметрам: огнестойкий материал, предотвращающий возникновение и распространение огня, материал, стойкий к механическому износу, устойчивость к физическому и химическому износу (включая агрессивные кислоты), коррозионная стойкость, антистатический материал, антиизлучающий материал, водонепроницаемый материал (для любых жидкостей). Структура: меламиновая плита 18 мм, армированная алюминием; Состав: химически стойкий меламиновый ДСП, устойчивый к кислотам и щелочам, антисептик, антиоксидант, впрыскиваемый под давлением с ПВХ; усилены алюминиевой рамой и ножками. Защитные подошвы из ПВХ; Компоненты: керамика / нержавеющая сталь / пластиковая раковина; кран, дренажная система, ящики для хранения. | 1 | 16000,00 |
| 8 | Столы лабораторные ученические | Столы лабораторные ученические Размеры:1200*600*780мм (в соответствии с прилагаемым рисунком). Материал: * для рабочей поверхности: меламиновая ДСП, верхняя столешница устойчива к тепловым ударам и химическим веществам. * для структуры: сталь, аргоновая сварка, электростатическая крашение, с защитными подошвами из ПВХ Цвет: серый Компоненты: источники питания низкого напряжения (защищенные от перегрузки) для собственного использования, приборы для измерения и контроля Картина содержит: - Розетка 220 В - Светодиодный индикатор напряжения - Светодиодный индикатор перегрузки - Кнопка включения / выключения - Индикатор входного напряжения (0-30V) - Индикатор входного тока (0-20A) - Альтернативный выход напряжения индикатор (0-30В) - Выбор альтернативного напряжения в диапазоне 2V-30V - Непрерывный регулятор напряжения - Гальванометр (-30 - + 30) - Микроамперметр (0-200 микроа) - Амперметр (-0.2-0.6 A , 1-3 A) -Вольтметр (1-3V, 5-15V) Гарантия: 3 года с даты поставки | 18 | 165312,00 |
| 9 | Шкаф книжный | Шкаф книжный закрытый 2-х дверный (в соответствии с прилагаемым рисунком). - Размеры: 802*403*2000мм (внутренняя глубина 380мм); - ДСП ламинированная бук или вишня 18мм; - Фасады АВС 1мм, ДВП ламинированная белая 3 мм; - имеет 4 полки (5ниша); - предусмотрена возможность изменения расстояния между полками. -цвет: светло-бежевое дерево. -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные. | 15 | 21864,00 |
| 10 | Шкаф для одежды и книг | Шкаф для одежды и книг закрытый 2-х дверный (в соответствии с прилагаемым рисунком). - Размеры: 802*519*2000мм (внутренняя глубина 496мм); - ДСП ламинированная бук или вишня 18мм; - Фасады АВС 1мм, ДВП ламинированная белая 3 мм; - имеет 4 полки (5ниша); - предусмотрена возможность изменения расстояния между полками. -цвет: светло-бежевое дерево. -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные. | 16 | 29619,20 |
| 11 | Шкаф со стеклянными дверцами | Шкаф со стеклянными дверцами, в рамочном фасаде (в соответствии с прилагаемым рисунком). - Размеры: 802*403*2000мм (внутренняя глубина 380мм); - ДСП ламинированная бук или вишня 18мм; - Фасады АВС 1мм, ДВП ламинированная белая 3 мм; - имеет 5 полок (6 ниша); - предусмотрена возможность изменения расстояния между полками. -цвет: светло-бежевое дерево. -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные. | 45 | 98892,00 |
| 12 | Шкаф книжный полузакрытый 4-дверный | Шкаф книжный полузакрытый 4-дверный (в соответствии с прилагаемым рисунком). - Размеры: 802*403*2000мм (внутренняя глубина 380мм); - ДСП ламинированная бук или вишня 18мм; - Фасады АВС 1мм, ДВП ламинированная белая 3 мм; - имеет 4 полки (5ниша); - предусмотрена возможность изменения расстояния между полками. -цвет: светло-бежевое дерево. -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные. | 26 | 37731,20 |
| 13 | Шкаф пенал | Шкаф пенал на 5 отделении с полками (в соответствии с прилагаемым рисунком). - Размеры: 402*403*1816мм (внутренняя глубина 380мм); - ДСП ламинированная бук или вишня 18мм; - Фасады АВС 1мм, ДВП ламинированная белая 3 мм; - имеет 4 полки (5ниша); - предусмотрена возможность изменения расстояния между полками. -цвет: светло-бежевое дерево. -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные. | 2 | 1600,00 |
| 14 | Стол для библиотекаря | Стол для библиотекаря с двумя полками наверху изготовлен из ламинированной ДСП 18мм. (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 1200 х 600 х 1000 мм. -фасады ящиков, столешница оклеены кромковой лентой из АВС 1мм; -стойки, экран, полка оклеены кромковой лентой из АВС 0,5мм -фурнитура: евро винты, ручки мебельные хромированные, мини фиксы, роликовые направляющие; -цвет: светло-бежевое дерево. | 1 | 1200,00 |
| 15 | Столы компьютерные | Стол компьютерный с выдвижной полкой и с местом под системный блок с права изготовлена из ламинированной ДСП 18мм (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 802 х 600 х 750 мм. - столешница, оклеены кромковой лентой из АВС 1мм; -стойки, экран, полка оклеены кромковой лентой из АВС 0,5мм -фурнитура: евро винты, ручки направляющие, мини фиксы; -цвет: светло-бежевое дерево. | 18 | 13824,00 |
| 16 | Столы компьютерные угловые | Стол компьютерный угловой с выдвижной полкой и с местом под системный блок с права изготовлена из ламинированной ДСП 18мм (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 800 х 800 х 750 мм. - столешница, оклеены кромковой лентой из АВС 1мм; -стойки, экран, полка оклеены кромковой лентой из АВС 0,5мм -фурнитура: евро винты, ручки направляющие, мини фиксы; -цвет: светло-бежевое дерево. | 2 | 1600,00 |
| 17 | Стеллаж для библиотеки | Стеллаж металлический доступ с одной стороны изготовлена из ламинированной ДСП 18мм (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 900х260х1900 мм; -каркас изготовлен из квадратной металлической трубки размером 25*25 мм; - полки изготовлены из ламинированной ДСП 18ММ, оклеены кромковой лентой из АВС 1мм; -расстояние между полками 300мм; -на торцах каркаса закреплены пластиковые наконечники; -цвет: светло-бежевое дерево. | 3 | 5736,00 |
| 18 | Шкаф металлический библиотечный | Шкаф металлический с 4-мя полками и 3-мя отсеками для периодических изданий с дверями внизу (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 3000х350х2000мм; -каркас металлический нанесено напылением порошковых полимерных материалов; - 4 полки полу лежачие открытые; - внизу две полки, закрытые с дверями; -цвет: серый. | 3 | 24000,00 |
| 19 | Стеллажи для книг | Шкаф библиотечный для периодических изданий (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 2070х480х2000мм; -каркас металлический; - полки металлические с нанесение порошковых полимерных материалов; -цвет: каркас светло-бежевое дерево, полки серые. | 8 | 69120,00 |
| 20 | Шкаф медицинский стеклянный | Шкаф медицинский стеклянный (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры:800*400*1900 мм; -каркас цельносварной, выполнен из листового проката толщиной 1мм, все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие; -двери – стекло в металлической раме; цвет белый; -шкаф установлен на металлические опоры; -полки шкафа стеклянные их 5 штук; | 4 | 15680,00 |
| 21 | Сушилка для лабораторной посуды | Сушилка для лабораторной посуды (в соответствии с прилагаемым рисунком). сушилка лабораторная универсальная для пробирок и колб на 52 места. Сушилка выполнена из полипропилена. Сушилка имеет универсальную конструкцию, которая позволяет поставить её на рабочий стол или прикрепить на стене. Количество посадочных гнезд - 52 шт. Размер (ШхВхГ) 550х700х120 мм. Длина наконечников: большой: 120 мм. малый: 95 мм. | 3 | 5816,76 |
| 22 | Доска школьная | Школьная доска (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры: 750*1000мм; - рама изготовлена из алюминия, закругленные углы из пластика; -крепится к стене при помощи металлических уголков; -тыльная сторона изготовлена из МДФ толщиной 6 мм; -цвет: зеленый. | 34 | 19869,60 |
| 23 | Трибуна | Трибуна на круглой поддержке (в соответствии с прилагаемым рисунком). -размеры:550*560*1300 мм; -вес: 28,5 кг; -изготовлена из меламиновой плиты толщиной 18 мм, на круглой подставке; -фасад трибуны приклеен 1-мм буковой кромкой АБС; -верх трибуны гладкий с закругленными углами -задняя часть трибуны содержит открытую нишу; -бока полуовальные; -детали трибуны собираются с помощью специальных и надежных креплений; -на фасаде должен быть встроен герб Молдовы; -цвет: светло-бежевое дерево. -гарантийный срок: 12месяцев. | 1 | 698,40 |
| 24 | Стеллаж для мячей | Стойка – стеллаж для хранения мячей (в соответствии с прилагаемым рисунком). -изготовлена из профильных труб 25*25*1,5 мм; -размеры: 2000*1250*500 мм; -имеет роликовые фиксаторы; -двухсторонний стеллаж с полками; -нанесено напылением порошковых полимерных материалов; -цвет: синий. | 1 | 16640,00 |
| 25 | Подставка для обручей и скакалок | Стойка – подставка для хранения мячей (в соответствии с прилагаемым рисунком). -изготовлена из профильных труб 25*25*1,5 мм; -размеры: 770*570*1850 мм; -вес 7,5кг; | 1 | 3672,00 |