- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul_ “Achiziționarea unui tractor și a echipamentelor pentru deszăpezire și întreținerea spațiilor verzi în satul Borogani, raionul Leova”

Autoritatea contractantă : primăria satul  Borogani, r-l Leova

Descriere generală. Informaţii

În cadrul procedurii de achiziție vor fi achiziționate următoarele bunuri: tractor, lamă de dezăpezire și nivelare, încărcător frontal, cupă cu maxilar, remorcă, cositoare, tocător pentru tocat ramurile și trunchiurile copacilor.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul I | 16700000-2 | Tractor | 1 | Stare: Nou Putere motor: 90-105 cp (4 cilindri, 3200cc,); Cutie de viteze:32x32, cu inversor; Pompa servocdirecție(L/min): 18,6; Pompa hidraulică(l/min):56,1 Capacitatea cilindrcă: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Puntea din față: dreapta sau similară (grindă dreapta/integral), fortificată pentru o rezistență sporită. Priza putere spate: 540-1000 rot./min Roți dințate pneumatice, 4x4, roți directoare din față, dimensiuni: față/spate:14,9x24R 8,4x34R Greutatea tractorului: 3000-4000 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4000 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat. Lumini de lucru: 2 spate și 2 față Aspirație: turbocompresor și intercooler Garanție: minim 36 luni sau 3000 moto-ore |
|  | 16700000-7 | Remorcă | 1 | Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500-5000 kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit: min 5600*2300*2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția: min 12 luni . |
|  | 16700000-7 | Lamă de dezăpezire și nivelare | 1 | Stare: Nou Condiții specifice: Lamă pentru zăpadă și pământ montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal solicitat în specificație. Lățimea de lucru: 2,4-2,6 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborâre și de întorcere în părți de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 300-400 kg Garanția: min 12 luni |
|  | 16700000-7 | Încărcător frontal | 1 | Stare: Nou Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipulare: Joystick/Standard Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 Kg Garanția: min 12 luni |
|  | 16700000-7 | Cupă cu maxilar | 1 | Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționlitatea: 4-în-1 Volum: 0,5-0,8 m3 Lățimea cupei: 2,0-2,2 m Greutatea: 350-450 kg Garanția: min 12 luni |
|  | 16700000-7 | Cositoare | 1 | Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,9-2,10 m Poziționarea: laterală Puterea necesară: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7-1,9 ha/oră Viteza de lucru: până la 15 km/h Garanția: min 12 luni |
|  | 16700000-7 | Tocător pentru tocat ramurile și trunchiurile copacilor | 1 | Stare: Nou Max capacitate: 14m3/h Max diametrul lemnului moale: 250mm Maxim diametrul lemnului tare: 150 mm Lungimea bucăților de crengi tocate: 20-60 mm Număr de cuțite: 4 bucăți+1 contracuțit Max turații ale cuțitelor: 540-1000rpm Greutatea rotorului: 84 kg Mecanism de alimentare cu material: pompa hidraulică proprie Sistem de fixare: legătura în trei puncte Domeniul de rotație al tubului de evacuare: 360˚ Garanția: min 12 luni |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________