CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Zagarancea

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Zagarancea

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală a sectorului de drum str. Grigore Vieru-str.Mihai Eminescu din satul Zagarancea acces spre municipiul Ungheni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Taierea arborilor |  |  |
| 1 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 11,00 |
| 2 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 11,00 |
| 3 | TrI1AG01G2 | Incarcarea copacilor in autobasculante | t | 1,42 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1,42 |
|  |  | 1.2. Demontarea pavilioanelor existente |  |  |
| 5 | RpCP44B | Demontarea pavilionului existent din otel | kg | 800,00 |
| 6 | TrB22F2A1 | Incarcarea pavilionului demontat cu macarua in autobasculanta, | t | 0,80 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km, la Beneficiar | t | 0,80 |
| 8 | TrB22F2A1 | Descarcarea pavilionului demontat cu macarua in autobasculanta, | t | 0,80 |
|  |  | 1.3. Demontarea podetelor existente si transmiterea la proprietar |  |  |
| 9 | RpAcA50A | Demontarea burlan azbest D-150mm | m | 41,50 |
| 10 | RpAcA50B | Demontarea burlan azbest D-200 - 250mm | m | 115,50 |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 6,10 |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip | m3 | 805,40 |
| 13 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 8,115 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 302,02 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,115 |
|  |  | 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente la strazi laterale |  |  |
| 16 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip | m3 | 48,50 |
| 17 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 0,485 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 77,60 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,485 |
|  |  | 1.6. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect |  |  |
| 20 | DG06B | Demolarea fintinilor din beton | m3 | 0,12 |
| 21 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0,27 |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 0,27 |
| 23 | RpAcF04A | Reamenajarea fintinelor, beton C16/20 | m3 | 1,205 |
| 24 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, gr. II, V = 1,82 t/mc | 100 m3 | 33,40 |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6 078,80 |
| 27 | TsC21B1 | Excavarea santurilor laterale cu autogrederul cu impingere la 30 m | 100 m3 | 9,47 |
| 28 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 | 9,47 |
| 29 | TsC03F1 | Incarcarea paminttului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 | 9,47 |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 723,54 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 42,87 |
| 32 | DI96 | Compactarea fundatiei casetei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor) | 100 m3 | 23,74 |
| 33 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 237,40 |
| 34 | TsE03B | Finisarea taluzurilor rambleurilor manual | 100m2 | 1,416 |
| 35 | TsE02B | Finisarea acostamentelor manual | 100m2 | 44,37 |
| 36 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc | 100 m3 | 6,868 |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 824,15 |
| 38 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 686,80 |
|  |  | 3. Capitolul II.2. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidarea santurilor triunghiulare cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |
| 39 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 36,029 |
| 40 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 36,029 |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m |  |  |
| 41 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m | m2 | 821,00 |
|  |  | 3.3. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala |  |  |
| 42 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 44,37 |
| 43 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 44,37 |
|  |  | 4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 44 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m | 50,00 |
| 45 | DI110 | Amenajarea stratului din balast conform, SM EN 13285:2018. H=15 cm | m3 | 1 424,28 |
| 46 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare din pietris concasat, fr. 32-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30. H=18 cm. | m3 | 1 673,64 |
| 47 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru stratii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie | m3 | 1 067,20 |
| 48 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 920,95 |
| 49 | DA10B | Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform S SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=12 cm., (fara nisip) | m3 | 1 067,20 |
| 50 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t | 4,907 |
| 51 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm | m2 | 8 177,70 |
| 52 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t | 2,453 |
| 53 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din mixtura asfaltica stabilizata BA16 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm. | m2 | 8 177,70 |
| 54 | TsC54C | Fundatie din materiale granulare din pietris concasat, fr. 8-35 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, la instalarea bordurei BR100.30.15. H=10 cm | m3 | 1,00 |
| 55 | DE10A | Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m | 275,00 |
| 56 |  | Beton suplimentar |  | 2,80 |
|  |  | 5. Capitolul IV. Accese la strazi laterale. Trotuare |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea strazilor laterale |  |  |
|  |  | 5.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 57 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, gr. II, V = 1,82 t/mc | 100 m3 | 3,828 |
| 58 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 696,80 |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,828 |
| 60 | DI96 | Compactarea fundatiei casetei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor) | 100 m3 | 2,332 |
|  |  | 5.1.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 61 | DI110 | Amenajarea stratului din balast conform, SM EN 13285:2018. H=15 cm | m3 | 139,91 |
| 62 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare din pietris concasat, fr. 32-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30. H=18 cm. | m3 | 167,89 |
| 63 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru stratii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie | m3 | 111,92 |
| 64 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 201,46 |
| 65 | DA10B | Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform S SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=12 cm., (fara nisip) | m3 | 111,92 |
| 66 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t | 0,56 |
| 67 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm | m2 | 932,70 |
| 68 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t | 0,28 |
| 69 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din mixtura asfaltica stabilizata BA 16 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm. | m2 | 932,70 |
|  |  | 5.2. Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |
|  |  | 5.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 70 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 2,229 |
| 71 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 405,68 |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,229 |
| 73 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,145 |
|  |  | 5.2.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 74 | TsC54A | Strat de fundatie din balast conform, SM EN 13285:2018 h=5 cm | m3 | 55,70 |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30 H=10cm | m3 | 111,50 |
| 76 | DE18A | Amenajarea sistemului rutier din pavaj presat tip Caramida H=6 cm, conform SM SR EN 1338:2010. | m2 | 1 114,50 |
| 77 | DE11A | Instalarea bordurilor 100.20.8 din beton C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 1340:2010 | m | 2 250,00 |
|  |  | 5.3. Amenajarea pavilion statiilor |  |  |
| 78 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,531 |
| 79 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 3 straturi inclusiv grundul (emal - K=1.5) | m2 | 33,80 |
| 80 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Sticla "Triplex" tip antivandalizare,1740 x 910 mm, gr.10mm pentru fereste) | m2 | 12,72 |
| 81 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (Acoperis din pardoseala configurata LLP20 Lindab) | m2 | 108,00 |
| 82 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (Policarbonat monolit pentru pertii) | m2 | 40,80 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Banca | kg | 542,00 |
| 84 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 3 straturi inclusiv grundul (emal - K=1.5) | m2 | 21,00 |
| 85 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc | 4,00 |
|  |  | 6. Capitolul V. Instalatii de semnalizare rutiera. |  |  |
|  |  | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 86 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1.30 | buc | 19,00 |
| 87 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.30 | buc | 8,00 |
| 88 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.40 | buc | 4,00 |
| 89 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc | 9,00 |
| 90 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 12,00 |
| 91 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc | 20,00 |
| 92 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 600x900 | buc | 8,00 |
|  |  | 6.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |
| 93 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier alb | m2 | 348,50 |
| 94 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier rosu | m2 | 71,60 |