| Lucrari de schimbarea invelitorii acoperisului Gradinitei de copii din satul Saratica Noua,raionul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы. |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis – invelitori din asbociment | m2 | 836.00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – asteriala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor. | m2 | 836.00 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente,inclusive sortarea materialelor rezultate (inlocuirea capriorilor 5% din acoperis) | m2 | 41.80 |
|  |  | Capitolul 2.Acoperis |  |  |
| 4 | CE17A | Start suplimentar polimeric tip ondutis montat sub stratul de invelitoare de tigla,placi ondulate sau amprentate | m2 | 836.00 |
| 5 | CE30A | Asteriala ale invelitorii sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit erc.,din scinduri brute de rasinoase (24mm) grosime,la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea zero(0) se iau dupa proiect.(gratar 50*50,sipsa 50*25mm,V=6.01m3)(norma 0.0072) | m2 | 836.00 |
| 6 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1.43 |
| 7 | CL17A | Confectii metalice diverse,montate apparent:(element de ancorare caprior – maurlat din metal) | kg | 122.64 |
| 8 | CN21A | Vopsitorii la balustrade,grille si parapet metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 6.0 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei;ferme,arce,grinzi,capriori,cosoroabe. | m3 | 7.50 |
| 10 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei,pe suprafete ascunse cu paste antiseptic:ferme,arce,capriori. | m3 | 6.01 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din table amprentata(tip ticla)pentru invelitorile acoperisurilor(tip Lindab) | m2 | 836.00 |
| 12 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15cm inaltime,asezati la distante de 1 …1.2 m prevazuti cu rondele sudate,fixate in zid de caramida sau parapet de beton,confectionata din profile de banda de otel formata la rece,dreapta. | m | 83.00 |
| 13 | CN21A | Vopsitorii la balustrade,grille si parapet metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 20.75 |
| 14 | CK26B | Opritori de zapada | m | 83.00 |
| 15 | RpCI11I | Reparatii la imbracatul cosurilor,aticelor etc.,la invelitori de tigla profilata. | m2 | 19.20 |
| 16 | CE31D2 | Stasina infundata,cu console aparente,in casete,din table profilata T20 | m2 | 102.00 |
| 17 | CK26B | Cornier la stasina din table protejat anticoroziv | m | 100.00 |
| 18 | CD07B1 | Pereti din panouri din table zincate curate prinse prin suruburi autofiletante,montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 23.44 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din table protejata anticoroziv | m | 72.00 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlana tip brass din table protejata anticoroziv | m | 108.00 |

Proiectant Mahu S.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.