WinСмета2000

| Extinderea statiei de epurare a s. Colonita mun Chisinau (37/2023-0-НВК.CO) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele canalizare din interiorului platformei. |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором) | 100 m3 | 1,51 |
| 2 | TsA10B1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах) | m3 | 4,40 |
| 3 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,16 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 | 0,16 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 27,20 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,16 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 37,70 |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | 37,70 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 1,51 |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механ. трамбовками) | 100 m3 | 1,51 |
| 11 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления) | m2 | 175,00 |
|  |  | 1.2. К1-ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД. |  |  |
| 12 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (Трубы канализационные ПВХ ф200x4,9 SN4 ) | m | 37,00 |
| 13 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (Трубы канализационные ПВХ ф200x4,9 SN8 ) | m | 17,50 |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Трубы канализационные ПВХ ф160x4,0 SN4 ) | m | 11,50 |
|  |  | 1.3. К3-ИЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОД. |  |  |
| 15 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (Трубы канализационные ПВХ ф200x4,9 SN4 ) | m | 33,00 |
|  |  | 1.4. К3 н-ИЛОВЫЙ AВАРИЙНЫЙ ТРУБОПРОВОД.. |  |  |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tруба полиэтиленовая PE 100 PN10 SDR 17 ф50x3) | m | 11,00 |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 11,00 |
|  |  | 1.5. КО-СБРОСНОЙ ТРУБОПРОВОД |  |  |
| 18 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (Трубы канализационные ПВХ ф200x4,9 SN4 ) | m | 21,50 |
|  |  | 1.6. X1-TРУБОПРОВОД ГИДРОХЛОРИТА НАТРИЯ. |  |  |
| 19 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tруба полиэтиленовая PE 100 PN10 SDR 17 25x2,0) | m | 77,50 |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 77,50 |
|  |  | 1.7. Колодцы. |  |  |
| 21 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборн железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) | m3 | 1,91 |
| 22 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, мокрых грунтах) | m3 | 1,90 |
| 23 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 | buc | 5,00 |
| 24 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 | buc | 2,00 |
| 25 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-3 | buc | 3,00 |
| 26 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6 | buc | 1,00 |
| 27 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-3 | buc | 1,00 |
| 28 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-9 | buc | 1,00 |
| 29 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-1 | buc | 5,00 |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 | buc | 2,00 |
| 31 | Pret de piata | Costul capacelor din fonta tip "T" | buc | 7,00 |
| 32 | Pret de piata | Стремянки | kg | 67,90 |
| 33 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t | 0,07 |
| 34 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 1,60 |
| 35 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 13,30 |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 36 | AcB01A прим. | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Монтаж затвора щитового из нержавеющей стали 150x150) | buc | 1,00 |
| 37 | AcB01C прим. | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Монтаж затвора щитового из нержавеющей стали 200x200) | buc | 1,00 |
| 38 | SE52A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Монтаж расходомера ультразвукового ЭХO-P2 в комплекте с акустическим датчиком AП-13) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Оборудование. |  |  |
| 39 | Pret de piata | Затвор щитовой из нержавеющей стали 150x150 | buc | 1,00 |
| 40 | Pret de piata | Затвор щитовой из нержавеющей стали 200x200 | buc | 1,00 |
| 41 | Pret de piata | Расходомера ультразвукового ЭХO-P2 в комплекте с акустическим датчиком AП-13 | buc | 1,00 |

Proiectant L.Наlamenda

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.