| Anexa nr. 22 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAPdin_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: LOT nr.1 Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Cameră video (externă) |  |  |  |  | Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |  |
|  | Cameră video (internă) |  |  |  |  | Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 IK10 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - DHI-NVR4216-4KS2/L 16 Canale, 8 Mp,HDD : 2 SATA x 10 Tb - Termen de garanție: minim 36 luni |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD 1TB Hard Drive SkyHawk Termen de garanție: minim 36 luni |  |  |
|  | Monitor |  |  |  |  | DHI-LM27-B200 Monitor 27” FHD Termen de garanție: minim 36 luni |  |  |
|  | cablu |  |  |  |  | Cablu FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU Bobina:305m FTP categoria 5 complet cupru KPP Etr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aliuminiu laminat Ambalare-305m. Preț pentru 1 metru. (100 m ) |  |  |
|  | cablu |  |  |  |  | Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,48CU cu Cord.Bobina 305m |  |  |
|  | Canal plastic |  |  |  |  | Dimensiuni: 16x25x200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC-G02 Mufa alimentare (Mama). Conector cu surub,(6 buc.) |  |  |
| . |  |  |  |  |  | DC/M G02 Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub,(6 buc.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PFM800-E 1080P UTP Balun.Compatibilitate: HDCVI/AHD/TVI/CVBS, (12 buc.) |  |  |
|  | Разъём |  |  |  |  | F/F-BNC/M Разъём, (12 buc.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HD-PF 1216 Sursa de alimentare în commutate 12A/12V ieșire canale 16, (1 buc.) | 1 buc |  |
|  | Acumulator |  |  |  |  | UL9-12V Acumulator 12V-9Ah Utracell, (2 buc.) | 2 buc |  |
|  | Șurub, accesuare |  |  |  |  | Alte materiale( șurub accesuare) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.22 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP. Obiectul de achiziției: LOT 1 Supraveghere video. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri; Livrarea -gratis la sediul beneficiarului or. Căușeni str. M. Kogalniceanu 11 în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la T rezorerie. Lotul 1. Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 Temperatura: -30°С ~ +60°С; buc.; 4. Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 IK10 Temperatura: -30°С ~ +60°С; buc.; 2. DHI-NVR4216-4KS2/L 16 Canale, 8 Mp,HDD : 2 SATA x 10 Tb; buc.; 1. ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD 1TB Hard Drive SkyHawk; buc.; 1. Cablu FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU Bobina:305m FTP categoria 5 complet cupru KPP Etr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aliuminiu laminat Ambalare-305m. Preț pentru 1 metru.; m; 100. Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,48CU cu Cord.Bobina 305m; m; 305. Canal plastic; buc; 30. DC-G02 Mufa alimentare (Mama). Conector cu surub; buc; 6. DC/M G02 Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub,; buc; 6. PFM800-E 1080P UTP Balun.Compatibilitate: HDCVI/AHD/TVI/CVBS, (12 buc.); buc; 12. F/F-BNC/M Разъём,; buc; 12. HD-PF 1216 Sursa de alimentare în commutate 12A/12V ieșire canale 16, (1 buc.); buc; 1. UL9-12V Acumulator 12V-9Ah Utracell,; buc; 2. Șurub accesuare. |