Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Complex de agrement și sport or. Drochia, str 31 August 1989 (Parcul Central)

- Cod CPV :  45200000-9

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructii generale. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pista de alergari. |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 5,46 |  |  |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 12,92 |  |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,46 |  |  |  |
| 4 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 24,00 |  |  |  |
| 5 | TsI50D | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km | t | 432,00 |  |  |  |
| 6 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris Solcompactat cu densitatea in stare uscat Yd=1.65 | 100m2 | 5,46 |  |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar de geotextil 120g/m2 | m2 | 546,00 |  |  |  |
| 8 | TsD15A1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T | m3 | 54,60 |  |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare dinpiatra sparta, pentru drumuri, cuasternere mecanica, executat cuimpanare fara innororire (Petris fractia20-40mm) | m3 | 109,20 |  |  |  |
| 10 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 38,22 |  |  |  |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,145 |  |  |  |
| 12 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 62,79 |  |  |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,145 |  |  |  |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala cu adaos de cauciuc granulat pentru pistele de alergari. | m2 | 546,00 |  |  |  |
| 15 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 136,00 |  |  |  |
|  |  | Total Pista de alergari. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Teren pentru baschet. |  |  |  |  |  |
| 16 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 364,00 |  |  |  |
| 17 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,64 |  |  |  |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,10 |  |  |  |
| 19 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 41,86 |  |  |  |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,10 |  |  |  |
| 21 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 364,00 |  |  |  |
| 22 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 18,00 |  |  |  |
|  |  | Total Teren pentru baschet. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Teren pentru volei |  |  |  |  |  |
| 23 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 364,00 |  |  |  |
| 24 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,64 |  |  |  |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,10 |  |  |  |
| 26 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 41,86 |  |  |  |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,12 |  |  |  |
| 28 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 364,00 |  |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pulbere de granit | m3 | 4,23 |  |  |  |
| 30 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: Acoperire tip FLD Champion Supra sau analog 50 mm, acoperita cu cauciuc si cauciuc farimitat. | m2 | 364,00 |  |  |  |
| 31 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 18,00 |  |  |  |
|  |  | Total Teren pentru volei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 32 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 11,36 |  |  |  |
| 33 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 18,17 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Gard de protectie |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6 | kg | 99,57 |  |  |  |
| 35 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12 | kg | 504,00 |  |  |  |
| 36 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 18,50 |  |  |  |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины) | kg | 3 840,00 |  |  |  |
| 38 | CL19B apl | Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12кг ) ) | m2 | 568,00 |  |  |  |
| 39 | CL57Aapl | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 ) | kg | 342,00 |  |  |  |
| 40 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 5,80 |  |  |  |

Atenție! Cheltuielile de transport se includ în prețul materialelor în conformitate cu INFORMAŢIA cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2017 - f) pentru drumuri, edificii artificiale și construcții rutiere inginerești, - f) conform datelor efective în conformitate cu Catalogul de prețuri nr.13-01-09 ținănd cont de coeficienții de trecere la prețurile actuale, ce reflectă cheltuielile reale.

- Scopul achiziţiei: Complex de agrement și sport or. Drochia, str 31 August 1989 (Parcul Central) - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 100 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Modul de întocmire a ofertelor: - Fiecare document prezentat este semnat electronic. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții, gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții publice - 078900445 ## Vicepreședintele grupului de lucru : Vitalie Postovan L.Ș. ## Ex: Codrean M Tel.: 078900445