| CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ 1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Soroca 2. Organizatorul procedurii de achiziţie:IMSP Spitalul Raional Soroca 3. Obiectul achiziţiilor:Lucrări de reparație în sectia de pediatrie a IMSP Spitalul Raional Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 100,90 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 73,65 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 494,90 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 43,95 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 101,90 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 98,20 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2 623,75 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului si moloyului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 140,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 9 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,83 |
| 10 | CF15A, k=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 83,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 143,35 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2 143,35 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 143,35 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 2 143,35 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 143,35 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 143,35 |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 144,20 |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseli |  |  |
| 18 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 544,00 |
| 19 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 171,80 |
| 20 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 667,95 |
| 21 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 48,15 |
| 22 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,70 |
|  |  | Capitolul 4. Tavane |  |  |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 654,65 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 654,65 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 654,65 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 654,65 |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 61,15 |
|  |  | Capitolul 5. Usi si ferestre |  |  |
| 28 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,36 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 96,05 |
|  |  | Capitolul 6. Retele de incalzire |  |  |
| 30 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 32,00 |
| 31 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 64,00 |
| 32 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 64,00 |
| 33 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 7. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare |  |  |
| 34 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 40,00 |
| 35 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 20,00 |
| 36 | IzH01A | Furtun termoizolant, avind diametrul de 20mm | m | 40,00 |
| 37 | IzH01B | Furtun termoizolant, avind diametrul de 25mm | m | 20,00 |
| 38 | SD01A | Robinet sferic, avind diametrul de 20mm | buc | 60,00 |
| 39 | SD01B | Robinet sferic, avind diametrul de 25mm | buc | 6,00 |
| 40 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 61,00 |
| 41 | SB08E | Tub din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,00 |
| 42 | SB08C | Tub din PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 30,00 |
| 43 | SB13B | Piesa de curatire PP cu dop si filet, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 44 | SB13A | Piesa de curatire PP cu dop si filet, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 45 | SB24E | Sifon de pardoseala, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 46 | SB10E | Ramificatie 45 din PP, pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 47 | SB10C | Ramificatie 45 din PP pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura Cot 45 PP, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 49 | SB09C | Piesa de legatura Cot 45 PP, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura Reductie PP d=110/50, imbinata cu garnitura de cauciuc | buc | 16,00 |
| 51 | SB09E | Piesa de legatura Cruce PP, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 52 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 12,00 |
| 53 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |
| 54 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat | buc | 2,00 |
| 55 | SC02A | Cada pentru dus | buc | 6,00 |
| 56 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 4,00 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 58 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări a sistemelor electrice

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, ГРЩ-П | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (шина) | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩР-2П) | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 20,00 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (шина) | buc | 2,00 |
| 7 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,20 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Ограничитель) | buc | 2,00 |
| 9 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou | 100 m | 0,10 |
| 10 |  | Conductor ПВ1 1х1,5 мм2 | m | 0,10 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩО-2П) | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩЭО-П) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Приборы |  |  |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Регулятор скорости с ручной регулировкой) | buc | 4,002 |
| 16 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Прессостат (реле перепада давления)) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Датчик движения ДД-009) | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipament electric. Электроаппаратура |  |  |
| 18 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления, КП101 ) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кнопка "стоп") | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Реле времени уст. в коробках У996У2) | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ВА уст. в сущ.ВРУ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament pentru iluminare |  |  |
| 22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,88 |
| 23 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (блок аварийного питания) | 100 buc | 0,81 |
| 24 |  | Corp de iluminat, ДПО12-19-303 Opal 840 (Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, 220В, IP40 ) | buc | 42,00 |
| 25 |  | Corp de iluminat, ДПО12-19-303 Opal ЕМ1 840 (Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, 220В, IP40 с блоком аварийного питания) | buc | 4,00 |
| 26 |  | Corp de iluminat, ДПО15-19-302 WP 840 (Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, IP54) | buc | 45,00 |
| 27 |  | Corp de iluminat, ДПО15-19-302 WP ЕМ1 840 (Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, IP54 с блоком аварийного питания) | buc | 8,00 |
| 28 |  | Corp de iluminat, ДБО88-12-041 CDR EM3 840 (Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, мощность LED 12Вт, 220В, IP54) | buc | 9,00 |
| 29 |  | Corp de iluminat, ДБО90-10-001 RCD 840 (Светильник светодиодный, с блоком аварийного питания, мощность LED 10Вт, 220В, IP54) | buc | 20,00 |
| 30 |  | Corp de iluminat, ДБО90-10-001 RCD MW 840 (Светильник светодиодный,, с микроволновым датчиком, мощность LED 10Вт, 220В, IP54) | buc | 60,00 |
| 31 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,22 |
| 32 |  | Corp de iluminat, ДПО 78-3-113 Neptun PT LED (Указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, 220В, IP65 ) | buc | 22,00 |
| 33 |  | Фонарь с аккумулятором, IP44 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cablu |  |  |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 14,62 |
| 35 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,65 |
| 36 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 3,40 |
| 37 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,75 |
| 38 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 5,37 |
| 39 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 3х1,5мм2 | m | 1 749,00 |
| 40 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 4х1,5мм2 | m | 117,00 |
| 41 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5х1,5мм2 | m | 125,00 |
| 42 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5х2,5мм2 | m | 140,00 |
| 43 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5х4мм2 | m | 10,00 |
| 44 |  | Кабель силовой ВВГнг-LSLTx-0,66 5х6мм2 | m | 330,00 |
| 45 |  | Кабель силовой ВВГнг-FRLSLTx-0,66 3х1,5мм2 | m | 158,00 |
| 46 |  | Кабель силовой ВВГнг-FRLSLTx-0,66 4х1,5мм2 | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Изделия заводов ГЭМ |  |  |
| 47 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 3,00 |
| 48 |  | Коробка протяжная, 200х200х101мм, У996У2 | buc | 3,00 |
| 49 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 20,59 |
| 50 |  | Труба ПВХ Д=16мм гофро СTG20-16-K41-100I | m | 1 827,00 |
| 51 |  | Труба ПВХ Д=25мм гофро СTG20-25-K41-050I | m | 232,00 |
| 52 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,08 |
| 53 |  | Труба ПВХ Д=32мм гофро СTG20-32-K41-025I | m | 8,00 |
| 54 | 08-02-305-1 | Bratara | buc | 200,00 |
| 55 |  | Хомутный держатель со стяжкой для труб СTG, CFF | buc | 200,00 |
| 56 |  | Коробка ответвительная для труб CTG | buc | 110,00 |
| 57 |  | Коробка распаечная для скрытой прокладки | buc | 60,00 |
| 58 |  | Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток | buc | 450,00 |
| 59 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,75 |
| 60 |  | Короб огнеупорный, с крышкой, 100х100х3 мм, длина 2,5м, СКО-100х100, 30шт. | m | 75,00 |
| 61 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 1.7. Produse electrice |  |  |
| 62 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный для скрытой установки IР20 10А 220В) | 100 buc | 0,01 |
| 63 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный для скрытой установки IР20 10А 220В ) | 100 buc | 0,02 |
| 64 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавишный для открытой установки IР44 16А 220В) | 100 buc | 0,03 |
| 65 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухклавишный для открытой установки IР44 16А 220В) | 100 buc | 0,01 |
| 66 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc | 55,00 |
| 67 |  | Светорегулятор (диммер) поворотный для светодиодного светильника | buc | 55,00 |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом , с защитными шторками 220В, 10А, IP44 | 100 buc | 0,06 |
| 69 | 08-03-591-12 | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Розеточный блок (трехместный), скрытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44 | 100 buc | 0,73 |
| 70 | 08-03-591-12 | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, Блок из модулей серии "Фортуна":Розетка 250В, 16А - РСш10-3-ФБ (2шт); розетка компьютерная RJ45 UTP-5e - РК-ФБ (1шт); розетка телефонная - РТ4-ФБ (1шт); рамка четырехместная горизонтальная - РГ-4-ФБ | 100 buc | 0,60 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. ГРЩ-П |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Щит с монтажной панелью, 650х500х220мм, степень защиты IP54, ЩМП-3-650х500х220 | buc | 1,00 |
| 72 | Pretul firmei | Переключатель АВР на базе рубильника силового с электронным управлением, трехполюсный на 3 положения, 380В, Iн=63A , АТyS М 6s-63A | buc | 1,00 |
| 73 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С32 | buc | 2,00 |
| 74 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ В20 | buc | 2,00 |
| 75 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С2 | buc | 2,00 |
| 76 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В8 | buc | 1,00 |
| 77 |  | Шина нулевая 8/2 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. ЩР-2П |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Щит с монтажной панелью, 650х500х220мм, степень защиты IP54, ЩМП-3-650х500х220 | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/32А | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С5 | buc | 1,00 |
| 81 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С16 | buc | 1,00 |
| 82 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С5 | buc | 6,00 |
| 83 | Pretul firmei | Выключатель диф. АД 12М/2Р/25/30,25А 30мА | buc | 4,00 |
| 84 | Pretul firmei | Независимый расцепитель, РН47 | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Контактор малогабаритный нереверсивный 220В, 9А, КМИ -10910 | buc | 1,00 |
| 86 |  | Приставка контактная ПКИ-40 | buc | 1,00 |
| 87 |  | Реле электротепловое РТИ -1308 | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | Реле промежуточное РЭК77/3 220В | buc | 1,00 |
| 89 |  | Разъем модульный РРМ77/3 | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Кнопка управления "Пуск", "Стоп". SB-7 | buc | 2,00 |
| 91 | Pretul firmei | Кнопка управления "Грибок", толкатель красный AЕА -22 | buc | 1,00 |
| 92 |  | Шина нулевая 8/2 | buc | 2,00 |
| 93 | Pretul firmei | Зажим клеммный ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
| 94 | Pretul firmei | Ограничитель | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. ЩО-2П |  |  |
| 95 | Preturi firmei | ЩРВ-П-8 - щит распред. встраив. на 8 модулей IP40, с замком. | buc | 2,00 |
| 96 | Pretul firmei | Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/20А | buc | 2,00 |
| 97 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В5 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. ЩЭО-П |  |  |
| 98 | Preturi firmei | ЩРВ-П-6 - щит распред. встраив. IP40, с замком. | buc | 1,00 |
| 99 | Pretul firmei | Выключатель нагрузки ВН-32/1Р/20А | buc | 1,00 |
| 100 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В5 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Приборы |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Регулятор скорости с ручной регулировкой, 230В, 1,5А, IP40 фирма Вентс, РC-1-300 | buc | 2,00 |
| 102 | Pretul firmei | Прессостат (реле перепада давления), диапазон регулирования 50...500Па Вентс, DTV 500 | buc | 1,00 |
| 103 | Pretul firmei | Датчик движения, ДД-009 | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Электроаппаратура |  |  |
| 104 | Pretul firmei | Кнопка управления "Грибок", толкатель красный AЕА -22 | buc | 1,00 |
| 105 | Pretul firmei | Бокс пластиковый для кнопки КП101 | buc | 1,00 |
| 106 | Pretul firmei | Реле времени ORT-2T-AC230V | buc | 3,00 |
| 107 | Pretul firmei | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С63 (в сущ. ВРУ больницы -щитовая блока А) | buc | 2,00 |