| Constructia unui apeduct destinat alimentarii cu apa potabila a localitatilor Antonovca, Evghenievca, Petrovca si Vladimireuca, parte componenta a comunei Copaceni, r-nul Singerei.Obiect 31/25-A-1-TH | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Castel de apa V=50m3,H=18m - 1buc. Platforma A.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente pe conducte si camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,000 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevilor si a caminelor |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 61,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,652 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,130 |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,670 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,730 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,670 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,909 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,318 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente pe conducte si camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Groapa de fundatie a castelului |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,000 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint Н=1,5м |  |  | 100 m3 |  | 0,720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,137 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,288 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,757 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,469 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,742 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,786 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,929 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 40,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,102 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,086 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,861 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,968 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de fundatie a castelului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C16/20) |  |  | m3 |  | 29,400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 117,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,760 |  |
|  | 2663102100220 |  | Beton cl. C16/20 |  |  | m3 |  | 30,587 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,984 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 17,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 393,100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,227 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,179 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 402,928 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,931 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 110,068 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,393 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,100 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,700 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,640 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,050 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,460 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,225 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,410 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закладная деталь ) 8шт на одну башню |  |  | kg |  | 178,560 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,926 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,786 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,786 |  |
|  | 27752763098866 |  | Закладные детали |  |  | kg |  | 178,560 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,893 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,428 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila ЗД-1) |  |  | t |  | 0,179 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,153 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,396 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,698 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,349 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF04F (K=2) |  | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхню бет. основания битумом) |  |  | m2 |  | 31,600 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,792 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 107,440 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 21,488 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,038 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 71,416 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,822 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum |  |  | t |  | 0,031 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,032 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de3м) |  |  | m3 |  | 1,150 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,138 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,322 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,115 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,483 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu 11.5m2 si gr.6cm |  |  | m3 |  | 0,350 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,347 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x3.5 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 25212167013- |  | Teava din otel d108x3.5 mm |  |  | m |  | 8,484 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,756 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,680 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,092 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,176 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de Dn 89x4.0 mm |  |  | m |  | 34,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 17,000 |  |
|  | 25212167019- |  | Teava din otel Dn 89x4.0 mm |  |  | m |  | 36,057 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,213 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,140 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 4,641 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 2,499 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,714 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,714 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 4,998 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 25212167016 |  | Teava din otel д16x1.4мм |  |  | m |  | 0,530 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,047 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,037 |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzL11A |  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm |  |  | m2 |  | 6,840 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,514 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,752 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,274 |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 1,375 |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 3,420 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,253 |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 15,595 |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 0,205 |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 1,252 |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 0,267 |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 1,382 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 287527411208- |  | Тeu sudat din otel д100/50мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д50/50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 287527411211 |  | Тeu sudat din otel д50/50мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тeu sudat din otel д100/15 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 287527411212- |  | Тeu sudat din otel д100/15мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om. |  | 0,550 |  |
|  | 287411730036-1 |  | Robinet cu sertar cauciucat fonta d100mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |
|  | 287411730036 |  | Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm |  |  | buc |  | 2,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar д50мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 287411730028 |  | Robinet antiincendiar. д50мм |  |  | buc |  | 2,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica cu flanse din fonta Dn80/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 287527411601- |  | Reductie concentrica cu flanse din fonta Dn80/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ д50мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,160 |  |
|  | 2523156715588 |  | Cap mufa conexiune ПЕ д50мм |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm,.Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  | 25231567138181- |  | Cot 45* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 45* PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,260 |  |
|  | 2523156713819 |  | Cot 45*PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,260 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90* D80 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 28752741157- |  | Cot din otel 90* D80мм |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 45* D80 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 287527411557- |  | Cot din otel 45* D-0мм |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,520 |  |
|  | 25231567138141 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,420 |  |
|  | 25231567138111 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110100199 |  | Flansa libera din otel zincat dn 110/100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 2875274110100119 |  | Flansa libera din otel zincat dn 90/80 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 2523156713181113 |  | Mufa elctrosudabila PE 100 dn 50 |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 100 mm Flansa din otel sudabil Dn100 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 287527440014- |  | Flansa din otel pentru sudura д100мм |  |  | buc |  | 3,150 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm Flansa din otel sudabil Dn80mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,340 |  |
|  | 2875274400116- |  | Flansa din otel pentru sudura д80мм |  |  | buc |  | 6,300 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Flansa din otel sudabil Dn50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274400116 |  | Flansa din otel pentru sudura д50мм |  |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d50x1 1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 287527411601 |  | Racord compresiune cu flansa d50x1 1/2'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si acessori. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Retele de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D90 conform SM EN12201:2024 A9 |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,783 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,403 |  |
|  | 252121671003211 |  | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D90 conform SM EN12201:2024 |  |  | m |  | 23,115 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D110 conform SM EN12201:2024 A1 |  |  | m |  | 26,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,822 |  |
|  | 25212167010021 |  | Conducta PEID PE100 RC SDR17 PN10 D110 triplustrat (tip2,specificatia tehnica PAS 1075) |  |  | m |  | 26,918 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,095 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,299 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D50 conform SM EN12201:2024 A11 |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,972 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,486 |  |
|  | 2521216710001111 |  | Conducta PEHD RC PE 100 SDR17 PN10 dn50 mm triplustrat tip 2,in conformitate cu PAS 1075 sau SM EN 12201:2024 |  |  | m |  | 27,081 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D90 conform SM EN12201:2024 A12 |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,452 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,732 |  |
|  | 252121671003211 |  | Conducta PEID PE100 SDR17 PN10 D90 conform SM EN12201:2024 |  |  | m |  | 12,060 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm |  |  | m |  | 88,000 |  |
|  | 1234567890 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir de otel inoxidabil d 0.5 mm |  |  | m |  | 88,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,700 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 61,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,270 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 9,150 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 88,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,361 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m ( pentru sprijiniri coturi) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,194 |  |
|  | 26631021000010 |  | Beton B20 |  |  | m3 |  | 0,146 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,324 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,276 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,550 |  |
|  | 272210331022 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 200mm |  |  | m |  | 1,800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,700 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,188 |  |
|  | 2430116103294 |  | Var |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,778 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu electrosudabil PE100 SDR11 Dn50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 25231567138111693- |  | Teu electrosudabil PE100 SDR11 Dn50mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila PE100 SDR11 dn50 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 252315671381113- |  | Mufa elctrosudabila PE 100 dn 50 |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 2875274110480- |  | Teu fonta cu flanse PN10 d100/100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse fonta ductila PN10 D80/80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 287527411201100 |  | Teu cu flansa fonta ductila PN10 D80/80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 287527411012100 |  | Vana sertar cauciucat PN10 D100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat PN10 D 80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 2875274110122100 |  | Vana sertar cauciucat PN10 D80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa Capat flansa PEID RC PE 100 D110 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 25231567138141 |  | Capat Flansa PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,560 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | GD53B |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm,Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,130 |  |
|  | 25231567138111 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,130 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn110/100) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 2875274110100199 |  | Flansa libera din otel zincat dn 110/100 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn90/80 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 2875274110100119 |  | Flansa libera din otel zincat dn 90/80 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor Cot 90* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,520 |  |
|  | 25231567138181 |  | Cot 90* PEID RC PE100 D110 |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | GD53B1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, Cot 90* PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,420 |  |
|  | 25231567138112 |  | Cot 90*PEID RC PE100 D90mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de distributie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Camine circulare |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,910 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 28,052 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,018 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,588 |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,786 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,354 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 120,982 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 11,815 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 7,443 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,236 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,762 |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,434 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 6,520 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 51,052 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,842 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,870 |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 1,706 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,383 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,566 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 281,781 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 51,365 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 17,517 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,968 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,593 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,263 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 13,236 |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,017 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AcE13A1 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269008071500 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN15 (0,333 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269001500509 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/50/9 (0,226 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269001501009 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 150/100/9 (0,455 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | AcE13A1 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269015012020 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 150/120/20 (0,286 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | AcE13A1 |  | Placa ne-carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 necarosabil |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 269212062512 |  | Placa ne-carosabila de acoperire pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPA 120/62,5/12 (0,141 m3/buc) necarosabil |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | AcE13A1 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 269008062506 |  | Inel de aducere la cota conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CIAC 80/62,5/6 (0,012 m3/buc) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE13A1 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269008072000 |  | Placa fundatie conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip PN20 (0,596 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/50/9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269002000509 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/50/9 (0,402 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AcE13A1 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/100/9 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 269002001009 |  | Inel pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CI 200/100/9 (0,510 m3/buc) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | AcE13A1 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 200/120/25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 269020012025 |  | Placa de reductie pentru camine conform SM SR EN 1917:2010/AC:2010 de tip CPR 200/120/25 (0,764 m3/buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Trepte din otel cu acoperire din polimer |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2811236305661 |  | Trepte din otel cu acoperire din polimer |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCU07B k=0.5 |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,880 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,216 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru masiv de ancoraj) |  |  | m3 |  | 0,180 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,693 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,117 |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,186 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,522 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,278 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,290 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,348 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,348 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,046 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare 100x100x3mm H=600mm) |  |  | kg |  | 32,250 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,322 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,322 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,322 |  |
|  | 2775276309886 |  | Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm |  |  | kg |  | 32,250 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,161 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,258 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,484 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,033 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,213 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,257 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,129 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda ( Hidroizolarea interioara ) |  |  | m2 |  | 78,460 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,230 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,815 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 62,768 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,962 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( Hidroizolarea exterioare ) |  |  | m2 |  | 88,600 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,544 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 150,620 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 30,124 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,053 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 100,118 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,089 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Capac capa fonta,circular B125 cu balama si lacat |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2875274200012 |  | Capac apa fonta circular B125 cu balama si lacat |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Pereu) h=0.1m pentru 15m2 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,485 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,725 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,315 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15. (Pereu,H=0.05m pentru 15m2) |  |  | m3 |  | 0,750 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,588 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,780 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Supapa de sens d50mm -1buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | IC06A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm |  |  | m |  | 0,200 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 25212167010700 |  | Teava din otel dn 57mm |  |  | m |  | 0,203 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d50mm |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,120 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 27752763098863 |  | Confectii metalice pentru supapa de sens dn50 |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,077 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 287527440050 |  | Flansa sudabila din otel d50mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Capat flansa PEHD RC PE100 Dn63 mm ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 252315671381114 |  | Capat flansa PEHD RC PE100 Dn63mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Flansa libera din otel zincat dn63) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 28752741101001192 |  | Flansa libera din otel zincat dn 63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa electrosudabila redusa PE100 SDR11 dn63x50mm ) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,600 |  |
|  | 2523156713811313 |  | Mufa elctrosudabila redusa PE 100 dn 63x50mm |  |  | buc |  | 7,070 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d50mm -1buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Scara monolita Sm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CA02C |  | Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,925 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,325 |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,518 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |
|  | 26631021050200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,975 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,825 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,950 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,950 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,650 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 15,840 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,030 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,063 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,236 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,435 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 81,720 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,413 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,245 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 83,763 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,817 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,882 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 3,361 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 73,800 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 14,022 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,738 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,738 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse -balustrada |  |  | kg |  | 73,800 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,369 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,590 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,738 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,476 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,476 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,077 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,496 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,601 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara monolita Sm1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa antireflux cu clapeta FVS 100 pentru capat de teava D90mmi) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | M1A02E |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone |  |  | t |  | 6,323 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 37,938 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 380,076 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,876 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 24,027 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 5,375 |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 35,725 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 35,725 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 6,070 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,948 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 3,162 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 27,062 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,265 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,822 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 6,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,670 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret de piata. |  | Castel de apa V=50 m/3 H=18m inclusiv dezinfectat si verificat la presiune |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 123564897501 |  | Castel de apa V=50 m/3 H=18m inclusiv dezinfectat si verificat la presiune |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret de piata. |  | Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 123564897502 |  | Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret de piata |  | Supapa antireflux cu clapeta FVS 100 pentru capat de teava D90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3057208023 |  | Supapa antireflux cu clapeta FVS100 pentru capat de teava D90mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2346789876555- |  | Compensator de montaj PN10 DN100 L1=180 (+/-30) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului. |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |