CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea acoperișului, fațadei și scărilor al IMSP SR Șoldănești.

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Șoldănești

1 . Descriere generală

Or. Șoldănești str. Păcii 24

Blocul alimentar din cadrul Spitalului Raional Șoldănești examinat a fost construit si a fost recepționat in exploatare în anul ..80. Terenul de construcție este o platformă cu înclinație nesemnificativă. Blocul alimentar reprezintă o construcție alcatuita din parter cu etaj parțial. Blocul a fost executat în conformitate cu un proiect tip destinat pentru raioane cu intensitatea seismica pîna la 6 grade.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parpetele din caramida si blocuri de calcar) | m3 | 26,90 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), (1 usa; 1 fereastra) | m2 | 4,91 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (placile coamei parapetelor) | m3 | 12,60 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu) | m3 | 13,20 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( curatirea platformelor scarilor din beton, partial) | m3 | 7,50 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) | m3 | 0,30 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 54,00 |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi pentru fundatiile popilor) | m2 | 12,00 |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (pentru fundatiile popilor) | m3 | 3,00 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (pereti exteriori deasupra pereului) | m2 | 607,00 |
| 11 | TrB01B2-3 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 30 m (coborоrea deseurilor de pe acoperis) | t | 77,20 |
| 12 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 158,00 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 158,00 |
|  |  | Capitolul 2. Constructii si consolidari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Consolidarea peretilor |  |  |
| 14 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari (plasa dm.4 Bp- I 100x100mm ) | kg | 1 821,00 |
| 15 | RCsD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul 10 mm AI , fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru consolidarea peretilor, 270 buc.x 0,2=54,0 m.l | kg | 34,00 |
| 16 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 270,00 |
| 17 | RpCG17A adap. | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4 cm grosime ( se exclus - plase sudate si otel beton ( volume luate in considerare in p. 14 ), ( utilizati mortar gata preparat ), Kmanopera tencuitor= 1,44 ) | m2 | 607,00 |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru consolidare in pereti din piatra sau beton armat de 40 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat pina la 150mm | buc | 270,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Centuri monolite |  |  |
| 19 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 224,00 |
| 20 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII ) | kg | 265,10 |
| 21 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 AIII ) | kg | 135,20 |
| 22 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AI ) ( Ancher M1) | kg | 38,90 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 67,20 |
| 24 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Acoperisul sarpant |  |  |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 14,06 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 10,80 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 24,06 |
| 28 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,00 |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( E1, piese metalice pentru acoperis) | kg | 580,00 |
| 30 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 72,00 |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( S1, saiba metalica 50x50x3mm) | kg | 20,00 |
| 32 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12x200) | buc | 890,00 |
| 33 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12x300) | buc | 300,00 |
| 34 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AI ) ( Ancher M1+filet) | kg | 38,90 |
| 35 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 3,00 |
| 36 | CD05D | Zidarii din blocuri 600*200*300 mm, pentru in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Zidarie BCA, grosimea pereteli de 40cm), Frontonul | m3 | 5,10 |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv,(intrarea la cerdac) | m2 | 1,40 |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase100x 32mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012 se iau dupa proiect. | m2 | 1 120,00 |
| 39 | CE30A | Contraastereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri de rasinoase - 0.0019 | m2 | 1 120,00 |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 120,00 |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1 120,00 |
| 42 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 330,61 |
| 43 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada | m | 54,00 |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 88,00 |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 74,00 |
| 46 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, (lambriu din lemn pe deasipra capriorilor) | m2 | 184,00 |
| 47 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele(Streasina si minzii decorativi) | m2 | 184,00 |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Copertine |  |  |
| 49 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcasele din metal a copertinelor) | kg | 1 240,00 |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 37,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Fatada |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor ( betonogrund ), (Fatada, soclu,glafurile timplariilor) | m2 | 654,00 |
| 52 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polisterol gros. 100mm PCB C-35) | m2 | 337,00 |
| 53 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat XPS 100mm (soclu ) | m2 | 192,00 |
| 54 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (in jurul ferestrelor si usilor vata minerala gros. 100mm 125kg/m3) | m2 | 78,00 |
| 55 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (glafuri ferestrelor vata minerala gros 50mm 125kg/m3) | m2 | 48,00 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 654,00 |
| 57 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 654,00 |
| 58 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 78,00 |
| 59 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 606,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Renovarea scarilor si platformele din beton |  |  |
| 60 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C6/7,5(Betonarea platformelor pe perimetru pentru consolidare si renovare) | m3 | 14,00 |
| 61 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 48,00 |
| 62 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, gr=80mm | m2 | 41,00 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 267,00 |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 41,00 |
| 65 | CL17B | Confectii metalice diverse,montate aparent: balustrade (Balustrada inox B1-1 Ltot.=24.5 m/ l x6 kg | kg | 147,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Finisare soclul |  |  |
| 66 | IzF04L | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% (soclu ) | m2 | 192,00 |
| 67 | CI02B | Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp (Placare soclu) | m2 | 192,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Pereu |  |  |
| 68 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 25,65 |
| 69 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12.5 | m3 | 9,10 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.