CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCM ”Sfânta Treime”

2. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de instalare uși și ferestre din PVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 123,00 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz din lemn | m | 94,00 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre | m | 72,00 |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 32,30 |
| 1 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr. cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu | m2 | 123,00 |
| 1 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze ( Plasa antiinsecte ) | m2 | 26,20 |
| 1 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea pina la 250 mm | m | 70,00 |
| 1 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 25 cm | m | 120,00 |
| 1 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice pentru uși, culoare albă, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, , cilindru lacăt 5 chei Clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu | m2 | 32,30 |
| 1 | CK33C | Maner din aluminiu pentru fereastra | buc | 30,00 |
| 1 | CK33C | Lacăt cu mîner universal la ușă metaloplast, minim 5 chei (inclusiv la WC) | buc | 50,00 |
| 1 | CK33C | Lacăt cu mîner special cu mecanism pe toată înălțimea la ușă/fereastră metaloplast, minim 5 chei | buc | 5,00 |

Președintele grupului de lucru                                                                                Anatol FORTUNA