CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea rolete/rulouri exterioare cu deschidere manuală

1. Autoritatea contractantă:
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

2. Obiectul achiziției:
Achiziționarea și instalarea roletelor/rulourilor exterioare cu deschidere manuală pentru ferestrele coridorului din cadrul blocului operator, în scopul protejării spațiului împotriva expunerii directe la razele solare.

3. Scopul achiziției:
Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității medicale prin reducerea luminii solare directe, prevenirea supraîncălzirii spațiilor și protejarea echipamentelor și personalului medical.

4. Specificații tehnice minime obligatorii:

- Tip produs: rulou exterior  cu deschidere manuală

- Sistem de acționare: manual, cu cordon

- Profil lamele: profil din aluminiu, dimensiune aproximativ 39 mm

- Culoare: alb

- Material: rezistent la uzură, coroziune și radiații UV

- Sistem de ghidare: inclus

- Sistem de fixare: adaptat tipului de perete existent

- Funcționalitate: rulare ușoară, fără blocaje

- Rezistență: adecvată utilizării frecvente în spații medicale

- Termen de garanție minim 24 luni.

- Prețul ofertei va include deservirea pe perioada garanției (minim 1 dată pe an).

5. Dimensiuni orientative (conform necesităților existente):

Goluri de ferestre:

- L = 2100 mm x H = 1710 mm

- L = 2680 mm x H = 1720 mm

- L = 2700 mm x H = 1720 mm

- L = 2690 mm x H = 1700 mm

- L = 2710 mm x H = 1700 mm

Dimensiuni rulouri (aproximative, ajustate tehnic):

- L = 2206 mm x H = 1910 mm

- L = 2786 mm x H = 1920 mm

- L = 2806 mm x H = 1920 mm

- L = 2796 mm x H = 1900 mm

- L = 2816 mm x H = 1900 mm

Operatorul economic va efectua măsurări finale la fața locului înainte de producere.

Cantitate totală: 5 bucăți

6. Cerințe privind livrarea și instalarea:

- Furnizarea completului de rulouri

- Transportul la sediul beneficiarului

- Montarea și punerea în funcțiune

- Reglarea mecanismelor după instalare

- Curățarea zonei de lucru după finalizare

- Instalarea la geamurile de la etajul 2 al clădirii, acces limitat pentru autoturn. Operatorii economici interesati vor vizita amplasamentul pina la depunerea ofertelor pentru a examina costurile reale pentru montare reiesind de la accesul in zona cu mijloace speciale.

7. Termen de livrare și instalare:
Pina la 10–15 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

8. Cerințe față de ofertanți:

- Experiență în domeniul furnizării și montării rulourilor minim 2 ani.

- Personal calificat pentru instalare

- Asigurarea service-ului în perioada de garanție

- Respectarea normelor de securitate și igienă în instituții medicale

9. Condiții financiare:

- Prețul va include: produsul, transportul, montajul, deservirea și TVA

11. Alte cerințe:

- Produsele trebuie să fie noi, neutilizate

- Să respecte standardele de calitate și siguranță aplicabile

- Să fie livrate în stare perfectă de funcționare

Data: 06.04.2026                                                       Semnătura: