CAIET DE SARCINI

Lucrări de amenajare sistemului de evacuare a apelor pluviale pe drumul G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, amplasat teritorial în raionul Cimișlia, s. Satul Nou

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de amenajare sistemului de evacuare apelor pluviale pe drumul G122, M3 - Sagaidacul Nou - Satul Nou - Mihailovca - R26, km 7,76 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Rigola cadru R1, tip inchis (0,75x0,5), L=10,09 m |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 17,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 2 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 17,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 1,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 5 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 5,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 6 | TsI50C2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 22 km (la SA Drumuri Cimislia) | t |  | 5,68 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,341 |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,252 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 40,32 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,05 |  |
| 9 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 |  | 0,237 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
|  |  | 1.1.2. Constructia rigolei cadru |  |  |  |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 h=30 cm | m3 |  | 4,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 11 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (rigole R1 si R2) | t |  | 0,5222 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 12 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4, XD3,XF4 (rigole R1 si R2) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 4,312 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 13 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (dale D1 si D2) | t |  | 0,3303 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 14 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4, XD3,XF4 (dale D1 si D2) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 2,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 15 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Grila ДБ2) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02 | buc |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,13 |  |
|  | 2875274203624 | Grila ДБ2 | buc | 1,00 |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 h=10 cm | m3 |  | 0,0225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 17 | DI125 | Montarea capetelor (Peretele portal P1 C35/45 XC4 XD3 XF4) m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m3 |  | 0,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000C16.20 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564 | Perete portal P1 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 18 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M15, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm | m2 |  | 11,50 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,73 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,00 |  |
|  | 1421102200525 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,011 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,01 |  |
| 19 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 40,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 6,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 6,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 22 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 h=20 cm | m3 |  | 1,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |  |
|  | 1421402200393 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
| 23 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=20 cm | m3 |  | 1,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,65 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-63 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,207 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 24 | DI126 | Instalarea plasei sudate 10x10cm, D=4mm | t |  | 0,022 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 25 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale H=4 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 26631021000003C30.37XF4 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 1.1.3. Restabilirea sistemului rutier |  |  |  |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0011 t/m2) | t |  | 0,0166 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 27 | RpDD18A aplicativ | Strat de geotextil TS80 (la aplicarea geocompozit se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator) (Se modifica: norma de consum pentru geotextil TS80 (la aplicarea geotextilului se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator), pe 1,10 m2) | m2 |  | 15,05 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,034 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,006 |  |
|  | 1711217329881 | geotextil TS80 (la aplicarea geotextilului se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator) | m2 | 1,10 |  |
| 28 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 15,05 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,0045 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 30 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 15,05 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.1.4. Restabilirea trotuarului |  |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 32 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,058 m3) | m |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x18 cm | m | 1,005 |  |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 0,084 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 34 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
| 35 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 4,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,003 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 37 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 4,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,09 |  |
|  | 1111000100013118 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. 50/70 | t | 0,071 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |
|  |  | 1.2. Rigola trapezoidala, L=87m |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 38 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 39 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 40 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 41 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 4,576 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 42 | TsI50C2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 22 km (la SA Drumuri Cimislia) | t |  | 4,576 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,341 |  |
|  |  | 1.2.2. Constructia rigolei din beton monolit |  |  |  |
| 43 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,00 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,04 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,32 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,08 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,00 |  |
| 44 | DI130 aplicativ | Rigole din beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 h=8 cm pe fundatie din amestec optimal de piatra sparta LA50 h=8 cm (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1) (Se aplica koeficient k=0,8 petru resursul: Amestec optimal de piatra sparta pentru drumuri (cu rezistenta la sfaramare LA50, conform SM EN 1097-2:2020)) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 |  | 1,397 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000C30.37xc4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,30 |  |
|  | 232032260004011 | Mastic bituminos | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec optimal de piatra sparta pentru drumuri (cu rezistenta la sfaramare LA50, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |
| 45 | DI131 k=7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=7 cm) Alte materiale=1,03 K=7,00 | 100m2 |  | -1,397 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000C30.37xc4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 232032260004011 | Mastic bituminos | t | 0,02 |  |
|  |  | 1.2.3. Dala din beton armat la intrare in curte |  |  |  |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia casiului h=20 cm | m3 |  | 0,688 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 47 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (grinzi din beton armat) | t |  | 0,0371 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 48 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4, XD3,XF4 (grinzi din beton armat) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 49 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (dale din beton armat) | t |  | 0,3449 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 50 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4, XD3,XF4 (dale din beton armat) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,007 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 52 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 12,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2.4. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 53 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia casiului h=10 cm | m3 |  | 0,0525 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 55 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale, h=10 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,0525 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C16.20 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 56 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Blocuri B7) | buc |  | 3,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611 | Bloc B7 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare sistemului de evacuare apelor pluviale pe drumul G122, M3 - Sagaidacul Nou - Satul Nou - Mihailovca - R26, km 7,91 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Rigola cadru R1, tip inchis (0,75x0,5), L=15,12 m |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 57 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 58 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 59 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 60 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 4,99 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 61 | TsI50C2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 22 km (la SA Drumuri Cimislia) | t |  | 4,99 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,341 |  |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,369 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 63 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 59,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,05 |  |
| 64 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 | m3 |  | 0,0375 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,60 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 7,74 |  |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 15,48 |  |
| 65 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 0,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 66 | TsI50C2 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 22 km (la SA Drumuri Cimislia) | t |  | 0,09 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,341 |  |
| 67 | TsE02A | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor | 100m2 |  | 0,355 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
|  |  | 2.1.2. Constructia rigolei cadru |  |  |  |
| 68 | TsC54A | Strat de fundatie din Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 h=30 cm | m3 |  | 6,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 69 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (rigole R1) | t |  | 0,6525 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 70 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4, XD3,XF4 (rigole R1) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 6,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 71 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (dale D1) | t |  | 0,5157 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 72 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4, XD3,XF4 (dale D1) Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 3,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 73 | TsC54A | Strat de fundatie din Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 h=10 cm | m3 |  | 0,0225 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |
|  | 1421102200525 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 74 | DI125 | Montarea capetelor (Peretele portal P1 C35/45 XC4 XD3 XF4) m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m3 |  | 0,83 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |
|  | 2663102100000C16.20 | Beton C16/20 | m3 | 0,21 |  |
|  | 2666122800564 | Perete portal P1 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
| 75 | PF03B | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar M15, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm | m2 |  | 17,40 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,73 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,00 |  |
|  | 1421102200525 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,011 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,01 |  |
| 76 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 |  | 60,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 77 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 9,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 78 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 9,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 79 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast H=20 cm | m3 |  | 2,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |  |
|  | 1421402200393 | Balast - Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D<45 si d=0 conform SM EN 13242+A1 | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
| 80 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=20 cm | m3 |  | 2,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,65 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-63 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,207 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 81 | DI126 | Instalarea plasei sudate 10x10cm, D=4mm | t |  | 0,033 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD2 XF4 la edificiile artificiale H=4 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 26631021000003C30.37XF4 | Beton C30/37 XC4 XD2 XF4 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 2.1.3. Restabilirea sistemului rutier |  |  |  |
| 83 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0011 t/m2) | t |  | 0,0284 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 84 | RpDD18A aplicativ | Strat de geotextil TS80 (la aplicarea geocompozit se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator) (Se modifica: norma de consum pentru geotextil TS80 (la aplicarea geotextilului se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator), pe 1,10 m2) | m2 |  | 25,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,034 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,006 |  |
|  | 1711217329881 | geotextil TS80 (la aplicarea geotextilului se va lua оn calcul conform tehnologiei descrise de producator) | m2 | 1,10 |  |
| 85 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 25,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 86 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,0077 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 87 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 25,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2.1.4. Restabilirea trotuarului |  |  |  |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=35 cm | m3 |  | 0,105 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 89 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,058 m3) | m |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x18 cm | m | 1,005 |  |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 0,084 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 91 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
| 92 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 3,225 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 93 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,002 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 94 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 8 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 3,225 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,09 |  |
|  | 1111000100013118 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 rul. 50/70 | t | 0,071 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |
|  |  | 2.2. Rigola trapezoidala, L=76,8 m |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Constructia rigolei din beton monolit |  |  |  |
| 95 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,00 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,04 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,32 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,08 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,00 |  |
| 96 | DI130 aplicativ | Rigole din beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 h=8 cm pe fundatie din amestec optimal de piatra sparta LA50 h=8 cm (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1) (Se aplica koeficient k=0,8 petru resursul: Amestec optimal de piatra sparta pentru drumuri (cu rezistenta la sfaramare LA50, conform SM EN 1097-2:2020)) Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 |  | 1,229 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000C30.37xc4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 15,30 |  |
|  | 232032260004011 | Mastic bituminos | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec optimal de piatra sparta pentru drumuri (cu rezistenta la sfaramare LA50, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |
| 97 | DI131 k=7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=7 cm) Alte materiale=1,03 K=7,00 | 100m2 |  | -1,229 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000C30.37xc4 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 232032260004011 | Mastic bituminos | t | 0,02 |  |
|  |  | 2.2.2. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 98 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 0,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |
| 99 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia casiului h=10 cm | m3 |  | 0,0525 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 100 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale, h=10 cm Alte utilaje=1,03 | m3 |  | 0,0525 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C16.20 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 101 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Blocuri B7) | buc |  | 3,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611 | Bloc B7 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 440,18 mii lei