| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-21 Semnalizarea incendiului Sin (tronson str.Mitropolit Banulescu -Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20 (прибор приемно-контрольный) | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 39,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 2 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (C2000-4) | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0300 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,2900 |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Bloc C2000-КПБ | buc |  | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 4 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: C2000-CП-1 | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |  |
| 5 | 10-08-001-02 | Bloc C2000-БKИ (табло индикации ) | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 39,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |
| 6 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare HDPB-0501 | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,1000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare HDPB-1001 | buc |  | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,1000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |  |
| 8 | 10-08-002-04 | Датчик магнитоконтактныи MET08 | buc |  | 7,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  | 20,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 10 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (ОПОП-8) | buc |  | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |  |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,0004 |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |
| 11 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блик-3С-12) | buc |  | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |  |
|  | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,0004 |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0600 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 1CB7.0-12 | buc |  | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |
| 13 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Импульс-20) | buc |  | 78,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |  |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut. | 0,4900 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4700 |  |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10x22 | 100 m |  | 3,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica 10x22 | m | 100,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |
| 15 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate MATS | buc |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,0000 |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0200 |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |  |
| 16 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 9,1200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,0900 |  |
| 17 |  | Canal metalic 100*50 mm | m |  | 115,0000 |
|  | 25635 | Canal metalic 100*50 mm | m | 1,0000 |  |
| 18 |  | Consola p/n canal metalic | buc |  | 120,0000 |
|  | 18 | Consola p/n canal metalic | buc | 1,0000 |  |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |
| 20 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  | 24,4000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 |  |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 21 |  | Cablu UTP -5e FRLS 4*2*0,48 | m |  | 40,0000 |
|  | 2255621 | Cablu UTP -5e FRLS 4*2*0,48 | m | 1,0000 |  |
| 22 |  | Cablu КПСВЭВ-FRLS 1x2x0,5 | m |  | 296,0000 |
|  | 21 | Cablu КПСВЭВ-FRLS 1x2x0,5 | m | 1,0000 |  |
| 23 |  | Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5 | m |  | 1 186,0000 |
|  | 2251 | Cablu КПСВЭВ-FRLS 2x2x0,5 | m | 1,0000 |  |
| 24 |  | Cablu КПСВЭВ-LS 2x2x0,8 | m |  | 1 160,0000 |
|  | 25621 | Cablu КПСВЭВ-LS 2x2x0,8 | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20М | buc |  | 4,0000 |
|  | 600-827 | Dispozitiv Signal-20М | buc | 1,0000 |  |
| 26 | Pretul firmei | Приемно-контрольный на 4шл. Болид С2000-4 | buc |  | 1,0000 |
|  | 60258 | Приемно-контрольный на 4шл. Болид С2000-4 | buc | 1,0000 |  |
| 27 | Pretul firmei | Bloc C2000-КПБ | buc |  | 8,0000 |
|  | 600-822545 | Bloc C2000-КПБ | buc | 1,0000 |  |
| 28 | Pretul firmei | Bloc C2000-СП1исп1 | buc |  | 1,0000 |
|  | 600-822589 | Bloc C2000-СП1исп1 | buc | 1,0000 |  |
| 29 |  | Bloc Bolid C2000-БКИ | buc |  | 4,0000 |
|  | 256 | Bloc Bolid C2000-БКИ | buc | 1,0000 |  |
| 30 |  | Acumulator HDPB-0501 | buc |  | 2,0000 |
|  | 30 | Acumulator HDPB-0501 | buc | 1,0000 |  |
| 31 |  | Acumulator HDPB-1001 | buc |  | 4,0000 |
|  | 25830 | Acumulator HDPB-1001 | buc | 1,0000 |  |
| 32 |  | Датчик МЕТ08 | buc |  | 7,0000 |
|  | 3256 | Датчик МЕТ08 | buc | 1,0000 |  |
| 33 |  | Кнопка "Cтоп Тушение" КРУсин , Болид | buc |  | 4,0000 |
|  | 33 | Кнопка "Cтоп Тушение" КРУсин,Болид | buc | 1,0000 |  |
| 34 |  | Кнопка "Пуск Тушение" ЭДУ-513-3М,Болид | buc |  | 16,0000 |
|  | 34 | Кнопка "Пуск Тушение" ЭДУ-513-3М,Болид | buc | 1,0000 |  |
| 35 |  | Оповещатель свето-звуковой ОПОП-8 | buc |  | 9,0000 |
|  | 35 | Оповещатель свето-звуковой ОПОП-8 | buc | 1,0000 |  |
| 36 | Pretul firmei | Свето-звуковое табло "Газ уходи" Блик-3С-12 | buc |  | 6,0000 |
|  | 5525 | Свето-звуковое табло "Газ уходи" Блик-3С-12 | buc | 1,0000 |  |
| 37 | Pretul firmei | Свето-звуковое табло "Газ не входи" Блик-3С-12 | buc |  | 6,0000 |
|  | 580-236 | Свето-звуковое табло "Газ не входи" Блик-3С-12 | buc | 1,0000 |  |
| 38 |  | Модуль газового пожаротушения Импульс-20 | buc |  | 86,0000 |
|  | 26 | Модульгазового пожаротушения Импульс-20 | buc | 1,0000 |  |
| 39 |  | Резистор 4,7 кОм 0,125Вт | buc |  | 92,0000 |
|  | 39 | Резистор 4,7 кОм 0,125Вт | buc | 1,0000 |  |
| 40 |  | Резистор 27 Ом 4Вт | buc |  | 85,0000 |
|  | 2539 | Резистор 27 Ом 4Вт | buc | 1,0000 |  |
| 41 |  | Радиопередатчик с антеной МАТS | buc |  | 1,0000 |
|  | 42 | Радиопередатчик с антеной МАТS | buc | 1,0000 |  |