| Lucrări de reparație capitală a acoperisului pentru sediul Structurii Teritoriale de Asistența Socială Glodeni, str.Tricolorului, nr.2, or.Glodeni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 609,20 |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 609,20 |  |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  | 86,60 |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  | 123,60 |  |
| 5 | TrI1AG01G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foiose moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t |  | 4,20 |  |
| 6 | TrI1AG01I2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foiose moi -descarcarea-din auto categoria 2, pe teren | t |  | 4,20 |  |
| 7 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 7,14 |  |
| 8 | TrI1AG20J2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - descarcare - din auto categoria 2, pe teren | t |  | 7,14 |  |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea materialelor de la demontare) | t |  | 11,34 |  |
|  |  | 1.2. Intrare la cerdac |  |  |  |  |
| 10 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  | 0,17 |  |
| 11 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( Saiding metalic) | m2 |  | 7,80 |  |
| 12 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Fartuc, tortevaia planca, otliv- culoare analogic tiglei metalice) | m |  | 10,90 |  |
| 13 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Balamali) | buc |  | 2,00 |  |
| 14 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  | 3,00 |  |
|  |  | 1.3. Sarpante |  |  |  |  |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Capriori si elemente sarpante) | m3 |  | 2,80 |  |
|  |  | 1.4. Invelitori |  |  |  |  |
| 16 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Sipica 50*50 mm -4.65 m3) | m2 |  | 628,60 |  |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; sipci | m3 |  | 4,65 |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (existente) | m3 |  | 20,60 |  |
| 19 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 8,20 |  |
| 20 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой c видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) Norma de consum rigle si scinduri -0,02 m3/m2 | m2 |  | 86,60 |  |
| 21 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante (Vopsirea stresenii si cosoroabelor deschise cu vopsea Impregnant Pinotex . Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 124,40 |  |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 628,60 |  |
| 23 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori ( Opritori de zapada) | m |  | 86,00 |  |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m |  | 99,60 |  |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) | m |  | 24,60 |  |
| 26 | TrB22D1C1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 3,20 |  |
| 27 | TrB22D1C1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 26,03 |  |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |