	Reparatia curenta a biroului 11  a Judecatoriei Chisinau  sediul Riscani , mun.Chisinau , str.Kiev 3
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 02-06-2026
Reparatia birou 11 et.3
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Pereti

	
	
	
	

	1
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 

	m2
	59,100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,274
	
	

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	17,730
	
	

	2
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	53,700
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,611
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,055
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,685
	
	

	3
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	5,000
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,250
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,500
	
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	5,274
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,005
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	
	

	4
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	53,700
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,611
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,055
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,685
	
	

	5
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	53,700
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	29,535
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	21,480
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,222
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,850
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,685
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,107
	
	

	6
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,400
	
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,024
	
	

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,620
	
	

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	78,894
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,427
	
	

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,160
	
	

	7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  

	m2
	5,400
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,162
	
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,810
	
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,270
	
	

	8
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	5,400
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,970
	
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,160
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,324
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,700
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,270
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,011
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pereti
	            
	
	
	

	 
	
	1.2. Podele

	
	
	
	

	9
	RpCK35Baplic


	Curatarea  stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos-curatirea rosturi teracota de fuga 

	m2
	23,700
	
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	7,584
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,584
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,237
	
	

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,118
	
	

	10
	RpCM29Daplic


	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc-rostuirea teracota 30x30cm cu fuga 

	m2
	23,700
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,925
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,850
	
	

	
	2451447316045
	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic
	kg
	3,662
	
	

	
	26511221002733
	Fuga 
	kg
	7,323
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,047
	
	

	11
	RpCM19B1


	Inlocuirea placajelor exterioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete curbe sau stilpi si grinzi cu sectiuni complexe d.p.d.v. arhitectural (peste 3-4 fete), aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit 

	m2
	1,350
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	8,438
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,320
	
	

	
	2670112202000
	Placi  teracota 30x30 cm
	m2
	1,545
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	1,276
	
	

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	5,954
	
	

	
	2430226100000
	Chit
	kg
	0,425
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	28,350
	
	

	
	3320120007707
	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel
	h-ut
	3,375
	
	

	
	2952270007610
	Dispozitiv pentru gaurit placi
	h-ut
	0,810
	
	

	
	2862307330777
	Dreptar cu nivela
	h-ut
	3,375
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,041
	
	

	
	2952270004044
	Malaxor de chituri 
	h-ut
	0,027
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele
	            
	
	
	

	 
	
	1.3. Diverse

	
	
	
	

	12
	TrB05A1-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 

	t
	1,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,720
	
	

	13
	TrI1AA01C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	1,000
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,350
	
	

	14
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	1,000
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,375
	
	

	15
	CN23C


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer 

	m2
	3,600
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,132
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,648
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,360
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,360
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,360
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,036
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,108
	
	

	16
	CN23A


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	8,000
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,040
	
	

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,136
	
	

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,072
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,072
	
	

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,080
	
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,080
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,240
	
	

	17
	RpCE29A


	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii 

	m2
	30,000
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,500
	
	

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	33,705
	
	

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,063
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,900
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Diverse
	            
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala si medicala
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli transportare
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


APROBAT:

	Investitor 
	Ofertant  

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	L.Ş.
	L.Ş.


