APROB: ____________Rusnac Veaceslav, Președintele raionului Soroca COORDONAT: Alla Bordianu ______________ Vicepreședintele raionului Soroca CAIET DE SARCINI privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică ( responsabil tehnic ) la obiectul "Renovarea drumurilor publice locale din raionul Soroca. Lot 2, M2 - Slobozia Cremene - Slobozia - Varancau - Varancau pe sectorul (PC46+00 - PC74+50)" - Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca - Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 - Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea serviciilor solicitate; Unitatede măsură; Cantitate; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință. 1; Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Renovarea drumurilor publice locale din raionul Soroca. Lot 2, M2 - Slobozia Cremene - Slobozia - Varancau - Varancau pe sectorul (PC46+00 - PC74+50)”; pers; 1; a) să accepte execuţia lucrărilor de construcţie numai pe bază de proiecte şi detalii de execuţie, verificate şi ştampilate de specialişti verificatori de proiecte, conform prevederilor legislative; b) să analizeze şi să avizeze: proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor; procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; programele de verificare a execuţiei; proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier); graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; c) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare; d) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie; e) să controleze calitatea elementelor de construcţie; f) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie; g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; h) să solicite avize pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect; i) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; j) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor verificate. - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor ; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierei costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor.. Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnica se anexează.

Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri . Anexa nr 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Constructia drumurilor |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu pentru amenajarea digurilor de protectie contra aluviuni | 100 m3 | 66,44 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 11 626,10 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 66,44 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din santuri laterale pentru amenajarea digurilor de protectie contra aluviuni | 100 m3 | 6,92 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 211,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,92 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcare pentru amenajarea digurilor | 100 m3 | 10,55 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 846,80 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,55 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din debleu pentru umplerea costamentelor | 100 m3 | 11,16 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 952,40 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 11,16 |
| 13 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=2 Коэффициент к машинам=2,00 | 100 m3 | 11,16 |
| 14 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I pe taluz si acostamente | 100 m3 | 16,77 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 179,60 |
| 16 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 111,77 |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав ) | 100m2 | 111,77 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 111,77 |
|  |  | 1.2. Amenajarea digurilor de protectie contra torent de noroi |  |  |
| 19 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I pentru folosirea lui ulterioara pe taluzurile digului | 100 m3 | 18,86 |
| 20 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 18,86 |
| 21 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I pentru folosirea lui ulterioara pe taluzurile digului intoarcerea solului | 100 m3 | 18,86 |
| 22 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 | 18,86 |
| 23 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 119,83 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав ) | 100m2 | 119,83 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 119,83 |
|  |  | 1.3. Amenajarea gabioanelor de protectie contra noroi |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,09 |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 28 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,60 |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,20 |
| 30 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului geotexitl TS60 | m2 | 60,00 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 | m3 | 2,00 |
| 32 | RpCP04E | Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata | kg | 816,00 |
| 33 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta M600 | m3 | 30,00 |
|  |  | 1.4. Lucrari pentru asternerea imbracamintei rutiere |  |  |
| 34 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea si reparatia ) | 100m2 | 266,15 |
| 35 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 94,24 |
| 36 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96 k=2 Коэффициент к машинам=2,00 | 100 m3 | 94,24 |
| 37 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 20,00 |
| 38 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 | m2 | 25 051,30 |
| 39 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t | 9,80 |
| 40 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA 16 50/70 | m2 | 24 575,30 |
|  |  | 1.5. Amenajarea podetilor |  |  |
|  |  | 1.5.1. Constructia podetelor de diam.1.0 m PC55+00, PC56+15, PC61+55, PC64+30, PC70+00 |  |  |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albei) | 100 m3 | 11,46 |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 604,40 |
| 43 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,20 |
| 44 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 80,00 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 39,00 |
| 46 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 36,50 |
| 47 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 3,00 |
| 48 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 6,60 |
| 49 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 65,60 |
| 50 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 176,00 |
| 51 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК 3-100 60 buc. C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 21,00 |
| 52 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT10 ) 6 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 6,06 |
| 53 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 12 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 11,76 |
| 54 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 388,30 |
| 55 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 60,50 |
| 56 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,03 |
| 57 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 29,12 |
| 58 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 1,80 |
| 59 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,80 |
| 60 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,734 |
| 61 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,734 |
| 62 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 161,40 |
| 63 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 1,27 |
| 64 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -1,27 |
| 65 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 280,00 |
| 66 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluzurilor la intrare si iesirea C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,92 |
| 67 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,92 |
| 68 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 203,00 |
| 69 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 5,50 |
| 70 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 13,50 |
|  |  | 1.5.2. Constructia podetelor de diam.1.25 m PC52+48, PC54+20, PC59+00, PC60+00 |  |  |
| 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albei) | 100 m3 | 11,90 |
| 72 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 666,00 |
| 73 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,52 |
| 74 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 60,00 |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 40,90 |
| 76 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 42,00 |
| 77 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,80 |
| 78 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 6,00 |
| 79 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 77,10 |
| 80 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 252,00 |
| 81 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК5.100 52 buc. С35/45 XС4 XD1 XF4 | m3 | 27,00 |
| 82 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ5) 8 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 9,90 |
| 83 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ11 4 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 4,80 |
| 84 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 392,00 |
| 85 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 57,60 |
| 86 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,044 |
| 87 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 42,70 |
| 88 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,75 |
| 89 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,75 |
| 90 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 164,80 |
| 91 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 1,11 |
| 92 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -1,11 |
| 93 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 246,40 |
| 94 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare si iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,87 |
| 95 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,87 |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 192,00 |
| 97 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,84 |
| 98 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,84 |
| 99 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 4,40 |
| 100 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 12,00 |
|  |  | 1.5.3. Constructia podetelor de diam.2*1.25 m PC50+70 |  |  |
| 101 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (curatirea albei) | 100 m3 | 3,69 |
| 102 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 516,60 |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,21 |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,00 |
| 105 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 19,60 |
| 106 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 21,00 |
| 107 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,90 |
| 108 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO umplerea caviattilor Alte utilaje=1,03 | m3 | 9,20 |
| 109 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,50 |
| 110 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 35,50 |
| 111 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 115,00 |
| 112 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК5.100 26 buc. С35/45 XС4 XD1 XF4 | m3 | 13,50 |
| 113 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ11 2 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,40 |
| 114 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ5) 2 buc C35/45 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,50 |
| 115 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 152,00 |
| 116 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 24,00 |
| 117 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,021 |
| 118 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 20,40 |
| 119 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,216 |
| 120 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,216 |
| 121 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 48,00 |
| 122 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,487 |
| 123 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -0,487 |
| 124 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 107,20 |
| 125 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare si iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,30 |
| 126 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,30 |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 66,00 |
| 128 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,29 |
| 129 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,29 |
| 130 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 1,10 |
| 131 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 4,30 |
|  |  | 1.5.4. Constructia podetelor de diam.1.5 m PC67+00, PC73+41 |  |  |
| 132 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului si curatirea albei) | 100 m3 | 8,51 |
| 133 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 191,40 |
| 134 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,00 |
| 135 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 44,00 |
| 136 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 22,80 |
| 137 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XO Alte utilaje=1,03 | m3 | 19,40 |
| 138 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (la iesire si intrare) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,20 |
| 139 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,80 |
| 140 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XC4 XD XF4 fintana de receptie Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 43,60 |
| 141 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 126,00 |
| 142 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК8.100 24 buc. С35/45 XС4 XD3 XF4 | m3 | 17,30 |
| 143 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ12 2 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,40 |
| 144 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 4 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 5,80 |
| 145 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 228,00 |
| 146 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 34,00 |
| 147 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,028 |
| 148 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 27,18 |
| 149 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,34 |
| 150 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,34 |
| 151 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 75,20 |
| 152 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,604 |
| 153 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,00 Coeficient la pentru materiale=3,00 Coeficient la utilajului=3,00 | 100m2 | -0,604 |
| 154 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 133,60 |
| 155 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B25 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare si iesire C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03 | 100m2 | 0,50 |
| 156 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,00 Coeficient la pentru materiale=7,00 Coeficient la utilajului=7,00 | 100m2 | -0,50 |
| 157 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 110,00 |
| 158 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,50 |
| 159 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,50 |
| 160 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport) C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,03 | m3 | 2,20 |
| 161 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 8,00 |
|  |  | 1.5.5. Constructia podetelor de diam.0.6 m PC45+90 la accese laterale |  |  |
| 162 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,24 |
| 163 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 164 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 | 0,04 |
| 165 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 7,00 |
| 166 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 3,60 |
| 167 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TC60.25 4 buc. C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,50 |
| 168 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT8 ) 2 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,50 |
| 169 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 47,00 |
| 170 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 2,00 |
| 171 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,003 |
| 172 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 2,51 |
| 173 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,22 |
| 174 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | 1.5.6. Constructia podetelor de diam.0.8 m PC49+48 la accese laterale |  |  |
| 175 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,23 |
| 176 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 177 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 | 0,03 |
| 178 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,25 |
| 179 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | m3 | 4,70 |
| 180 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TC80.25 4 buc. C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 3,60 |
| 181 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT9 ) 2 buc C35/45 XC4 XD3 XF4 Alte materiale=1,03 | m3 | 2,50 |
| 182 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 49,00 |
| 183 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 | m2 | 4,30 |
| 184 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,004 |
| 185 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 4,18 |
| 186 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,22 |
| 187 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,22 |
|  |  | 1.6. Siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 188 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.30 | buc | 9,00 |
| 189 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM2.30 | buc | 1,00 |
| 190 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM3.35 | buc | 2,00 |
| 191 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator A900 | buc | 9,00 |
| 192 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicator 700x350 | buc | 1,00 |
| 193 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati Indicator 1020x2000 | buc | 2,00 |
| 194 | pret | Borna kilometrica | buc | 3,00 |
| 195 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi directionare) | buc | 229,00 |
| 196 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena) | m2 | 801,60 |

Elena Mîțu,

Șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.