2.	Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantităţile de lucrări.

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAŢIA DESCHISĂ

Obiectul achiziţiei: Reparatia capitala a Blocului alimentar din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata, din str. 31 August 1989, 24, mun. Balti

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

FAZA 1, anul 2020

Compartimentul nr.1: Soluții arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari acoperis |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 724,200 |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 62,510 |
| 3 | TrB22D1A2 | Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 88,590 |
| 4 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 88,590 |
|  |  | 1.2. Demontari generale |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre) | m2 | 90,730 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 | 111,780 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti cu curatirea rosturilor | m2 | 2 349,100 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 895,600 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 694,400 |
| 10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori) | m3 | 44,900 |
| 11 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 411,330 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre | t | 411,330 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 411,300 |
|  |  | 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 14 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 2,492 |
|  |  | 3. Timplarii |  |  |
|  |  | 3.1. Ferestre |  |  |
| 15 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; permiabilitatea la apa P_apa=5A; permiabilitatea la aer P_aer=C3; transmiterea luminii vizibile Tvis>0,70; indicile general de redare a culorii Ra=80,0%; izolarea acustica Rw min. 25dB; transmiterea solara G-value=38,90%, valoarea U < 1,3 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F1 1650x2000(h) - 17buc; F2 1450x2200(h) - 5buc; F3 750x2200(h) - 1buc; F4 1150x2200(h) - 1buc; F5 750x1550(h) - 2buc; F6 1250x2000(h) - 12buc; F7 850x2200(h) - 1buc; F9 1550x3050(h) - 1buc | m2 | 90,730 |
| 16 | CK26A | Glafuri montate la ferestre, din mase plastice, inclusiv capacele, pentru ferestre a=500 /interioare/ | m | 60,400 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre, din aluminiu, inclusiv capacele a=300m /exterioare/ | m | 60,400 |
|  |  | 3.2. Usi |  |  |
| 18 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 1450x3050(h) - 2buc. | m2 | 8,400 |
| 19 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 1450x3050(h) - 2buc; U5 1750x3050(h) - 1buc. | m2 | 14,190 |
| 20 | CK12A | Usi metalice exterioare termoizolate confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3 950x3050(h) - 1buc; | m2 | 2,900 |
| 21 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1550x3050(h) - 2buc. | m2 | 9,460 |
| 22 | CK03A | Usi din lemn stratificat interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U6 850x2050(h) - 14buc; U11 750x2050(h) - 2buc; U12 750x3050(h) -1buc; U13 950x2050(h) - 2buc; | m2 | 32,920 |
| 23 | CK03A | Usi din lemn stratificat captusit cu tabla prevopsita pina la inaltimea 1200mm, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U7 850x2050(h) - 6buc; U8 650x2050(h) - 7buc; U14 950x2850(h) -1buc; | m2 | 22,500 |
| 24 | CK03C | Usi din lemn stratificat captusit cu tabla prevopsita pina la inaltimea 1200mm, interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U9 1350x2050(h) - 1buc; U10 1350x2050(h) - 1buc. | m2 | 5,540 |
|  |  | 4. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat | m2 | 2 349,100 |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2 349,100 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 034,400 |
| 28 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 034,400 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 034,400 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos rosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 034,400 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 034,400 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 034,400 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 363,700 |
| 34 | CI06C | Placaj din fainata, cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 1 313,200 |
| 35 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 300 mm, plinta h=300 | m2 | 50,500 |
|  |  | 4.2. Glafuri interioare |  |  |
| 36 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 107,840 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 107,840 |
| 38 |  | Corniera perforata de aluminiu | M | 269,600 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelorinterioare a peretilor | m2 | 107,840 |
| 40 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de latex lavabila aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 107,840 |
|  |  | 4.3. Tavane |  |  |
| 41 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 232,400 |
| 42 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 663,500 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 663,500 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 663,500 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 663,500 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 288,700 |
|  |  | 4.4. Pardoseli |  |  |
|  |  | 4.4.1. Pardoseli din teracota |  |  |
| 47 | RpCE29A | Pelicula din polimeri gr.2microni pentru hidroizolare, in 2 straturi k=2 | m2 | 933,500 |
| 48 | CA02C | Polisterolbeton, cl. M200 cu densitarea 1100-1200kg/m3 turnat in egalizari cu inclinatie,cu mijloace clasice gr.40mm | m3 | 37,370 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate BpI 4x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1,98 kg/m2) | Kg | 1 848,330 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 933,500 |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanata 10mm ,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 933,500 |
|  |  | 5. Acoperis |  |  |
|  |  | 5.1. Briu monolit |  |  |
| 52 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Buc | 546,000 |
| 53 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari | Buc | 546,000 |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф10 AIII l=800mm | Kg | 269,070 |
| 55 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | Kg | 820,200 |
| 56 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 591,660 |
| 57 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ Ancoraj ф16 AIII l=680mm | Kg | 233,920 |
| 58 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 251,080 |
| 59 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice (pretul betonului trebuie sa includa si serviciile de pompare) | m3 | 81,600 |
| 60 | RpCE12A | Strat egalizare pt. hidroizolatii executat la parapet, cu mortar de ciment M50 in grosime de 2 cm aplicat pe suprafete orizontale de beton monolit, sub carton gudronat | m2 | 117,000 |
|  |  | 5.2. Acoperis |  |  |
| 61 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (talpa 200x50, pop 150x150) | m3 | 4,710 |
| 62 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 80,820 |
| 63 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci si contrasipci de rasinoase (30x50), la constructii obisnuite. (11.28 m3) | m2 | 2 423,800 |
| 64 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 96,820 |
| 65 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 11,280 |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 2 423,800 |
| 67 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, (coieficient de consum tigla metalica K=1,3) | m2 | 2 423,800 |
| 68 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | M | 215,800 |
| 69 | CK26B | Bariera parazapada 182buc x 1.25m.l./buc (aplicativ) | M | 227,500 |

Compartimentul nr.2: Apeduct și canalizare (AC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct A1 |  |  |
| 1 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" / Вентиль проходной муфтовый бронзовый ф32 | Buc | 1,000 |
| 2 | SE56A | Filtru, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" / Фильтр бронзовый муфтовой ф32 | Buc | 1,000 |
| 3 | SD12B | Supapa, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" / Обратный клапан муфтовой латунный ф32 | Buc | 1,000 |
| 4 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu mufa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm / Кран трехходовой ф15 | Buc | 4,000 |
| 5 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu mufa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Кран трехходовой ф32 | Buc | 2,000 |
| 6 | SD06A | Кран шаровый ф15 | Buc | 50,000 |
| 7 | SD06B | Кран шаровый ф20 | Buc | 8,000 |
| 8 | SD06C | Кран шаровый ф25 | Buc | 1,000 |
| 9 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN10 ф20х2,0 | M | 50,000 |
| 10 | SA22A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN10 ф25х2,0 | M | 70,000 |
| 11 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN10 ф32х2,4 | M | 40,000 |
| 12 | SA22C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava PP-R PN10 ф40х3,0 | M | 30,000 |
| 13 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | M | 190,000 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 190,000 |
| 15 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 19,000 |
| 16 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф20 | M | 50,000 |
| 17 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф25 | M | 70,000 |
| 18 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф32 | M | 40,000 |
| 19 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф40 | M | 30,000 |
| 20 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30,000 |
| 21 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune / Гибкая вставка фланцевая ф40 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Apeduct T3 |  |  |
| 22 | SD06A | Кран шаровый ф15 | buc | 50,000 |
| 23 | SD06B | Кран шаровый ф20 | buc | 7,000 |
| 24 | SD06C | Кран шаровый ф25 | buc | 1,000 |
| 25 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN10 ф20х2,0 | M | 50,000 |
| 26 | SA22A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN10 ф25х2,0 | m | 70,000 |
| 27 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PP-R PN10 ф32х2,4 | M | 40,000 |
| 28 | SA22C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava PP-R PN10 ф40х3,0 | M | 30,000 |
| 29 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | M | 190,000 |
| 30 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | M | 190,000 |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | M | 190,000 |
| 32 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 19,000 |
| 33 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф20 | M | 50,000 |
| 34 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф25 | M | 70,000 |
| 35 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф32 | M | 40,000 |
| 36 | RpIF09B | Tub de izolare AF-D-022 ф40 | m | 30,000 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc | 16,000 |
| 38 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Смеситель для кухонной мойки, настенный | buc | 20,000 |
| 39 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 5,000 |
| 40 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" / Поливочный кран | buc | 5,000 |
|  |  | 1.3. Canalizare K1 |  |  |
| 41 | SB08E | Conducta de canalizare PAY-ПП REHAU HTEM DIN 10096 KO PA-11818 DIN 1956 ф110 sau anlog | M | 70,000 |
| 42 | SB08C | Conducta de canalizare PAY-ПП REHAU HTEM DIN 10096 KO PA-11818 DIN 1956 ф50 sau nalog | M | 20,000 |
| 43 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 24,000 |
| 44 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 34,000 |
| 45 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,000 |
| 46 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 7,000 |
| 47 | SC07A1 | Vas de closet cu iesire laterala cu rezervor si capac / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой | buc | 5,000 |
| 48 | SC04A | Lavoar cu sifon tip butelie / Умывальник | buc | 16,000 |
| 49 | SC02A | Cada pentru dus din fonta / Душевой падон, вкл. сифон для душа | buc | 5,000 |
| 50 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Canalizare К3 |  |  |
| 51 | SB08E | Conducta de canalizare PAY-ПП REHAU HTEM DIN 10096 KO PA-11818 DIN 1956 ф110 sau anlog | M | 50,000 |
| 52 | SB08C | Conducta de canalizare PAY-ПП REHAU HTEM DIN 10096 KO PA-11818 DIN 1956 ф50 sau nalog | M | 40,000 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 30,000 |
| 54 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 48,000 |
| 55 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,000 |
| 56 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 5,000 |
| 57 | SC04A | Lavoar cu sifon tip butelie / Умывальник | buc | 4,000 |
| 58 |  | Сифон для кухоных моек | buc | 20,000 |
| 59 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 | buc | 12,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 60 | 11-04-004-01 | Aparat de tavan: modul de stingere | buc | 1,000 |
| 61 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32 mm | buc | 2,000 |
| 62 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 63 |  | Порошковый модуль МПП-8У Буран-8У sau analog | buc | 1,000 |
| 64 |  | Contor de apa D32 "SISMA" tip DS sau analog | buc | 2,000 |
| 65 |  | Манометр ОБМ-100 | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire, Ventilare, Conditionare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm | m | 41,000 |
| 2 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm | m | 47,000 |
| 3 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm | m | 43,000 |
| 4 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm | m | 28,000 |
| 5 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm | m | 25,000 |
| 6 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm | m | 10,000 |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 194,000 |
| 8 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Троиник стальной 50x50x50 mm | buc | 2,000 |
| 9 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Троиник стальной 40x40x40 mm | buc | 6,000 |
| 10 | IC50C | Троиник стальной 32x32x32 mm | m | 2,000 |
| 11 | IC50B | Троиник стальной 25x25x25 mm | m | 2,000 |
| 12 | IC50B | Троиник стальной 20x20x20 mm | m | 4,000 |
| 13 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Переход стальной 50х40 mm | buc | 4,000 |
| 14 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Переход стальной 40х32 mm | buc | 10,000 |
| 15 | IC50C | Переход стальной 32х25 mm | m | 8,000 |
| 16 | IC50B | Переход стальной 25x20 mm | m | 8,000 |
| 17 | IC50B | Переход стальной 20x15 mm | m | 8,000 |
| 18 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Переход стальной 40х25 mm | buc | 2,000 |
| 19 | IC50C | Переход стальной 32х20 mm | m | 2,000 |
| 20 | IC50B | Переход стальной 25x15 mm | m | 2,000 |
| 21 | IC50A | Отвод стальной 15 mm | buc | 62,000 |
| 22 | IC50B | Отвод стальной 20 mm | m | 12,000 |
| 23 | IC50B | Отвод стальной 25 mm | m | 14,000 |
| 24 | IC50C | Отвод стальной 32 mm | m | 42,000 |
| 25 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Отвод стальной 40 mm | buc | 16,000 |
| 26 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel / Отвод стальной 50 mm | buc | 2,000 |
| 27 | RCsU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 45,000 |
| 28 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 75,000 |
| 29 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2 | 69,000 |
| 30 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 98,370 |
| 31 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 102,340 |
| 32 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 700х500 | buc | 1,000 |
| 33 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 900х500 | buc | 1,000 |
| 34 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1000х500 | buc | 1,000 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1200х500 | buc | 1,000 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1300х500 | buc | 1,000 |
| 37 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1400х500 | buc | 2,000 |
| 38 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1500х500 | buc | 1,000 |
| 39 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 1900х500 | buc | 1,000 |
| 40 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc тип 22 2000х500 | buc | 1,000 |
| 41 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1200х500 | buc | 1,000 |
| 42 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1400х500 | buc | 1,000 |
| 43 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1500х500 | buc | 1,000 |
| 44 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc тип 33 1600х500 | buc | 1,000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm / Клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B ф20 | buc | 1,000 |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B ф25 | buc | 3,000 |
| 47 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm / Клапан балансировочный статический "Glacominil" R206 B ф32 | buc | 5,000 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm / Автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С ф20 | buc | 1,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm / Автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С ф25 | buc | 3,000 |
| 50 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm / Автоматический регулятор перепада давления "Glacominil" R206 С ф32 | buc | 5,000 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажный адаптер "Glacominil" R608D | buc | 18,000 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm / Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой R401TG | buc | 50,000 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm / Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG | buc | 60,000 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG | buc | 10,000 |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Термоголовка R470 | buc | 50,000 |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускная пробка с герм.прокладкой R470 | buc | 60,000 |
| 57 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Распределительная гребенка |  |  |
| 58 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 100 mm (15с22нж) | buc | 4,000 |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль спускной 15кч18п) | buc | 2,000 |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,000 |
| 61 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159x3,5 mm (распределительная гребенка L=2,78 m) | buc | 2,000 |
| 62 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm (вентиль 15кч19п2) | buc | 4,000 |
| 63 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль 15кч19п2) | buc | 2,000 |
| 64 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru / Термометр технический ТТЖ П №3 2 240'66 | buc | 2,000 |
| 65 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control / Манометр МП4-У мПа | buc | 2,000 |
| 66 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: з/к для термом. Зкч-3-75 | buc | 8,000 |
| 67 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: з/к для манометра Зкч-53-76 | buc | 8,000 |
| 68 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 69 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 толщ.40 мм) | m2 | 2,000 |
| 70 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л) | m2 | 2,050 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilare |  |  |
| 71 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 42,000 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 55,000 |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 148,000 |
| 74 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 27,000 |
| 75 | VA02D2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 56,000 |
| 76 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 28,000 |
| 77 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,500 |
| 78 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 10,000 |
| 79 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime (вытяжной зонт) | m2 | 10,520 |
| 80 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 50,000 |
| 81 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 85,000 |
| 82 |  | Гибкая вставка DS 100-50 | buc | 3,000 |
| 83 |  | Гибкая вставка DS 80-50 | buc | 4,000 |
| 84 | VB15B | Rama cu jaluzele / жалюзи VK 100-50 | buc | 2,000 |
| 85 | VB15B | Rama cu jaluzele / жалюзи VK 80-50 | buc | 1,000 |
| 86 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 200х100 | buc | 1,000 |
| 87 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 400х150 | buc | 3,000 |
| 88 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 500х100 | buc | 4,000 |
| 89 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 600х100 | buc | 3,000 |
| 90 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 200х150 | buc | 1,000 |
| 91 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 400х100 | buc | 8,000 |
| 92 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 400х150 | buc | 1,000 |
| 93 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 300х150 | buc | 2,000 |
| 94 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 300х300 | buc | 1,000 |
| 95 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 300х100 | buc | 6,000 |
| 96 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 700х200 | buc | 2,000 |
| 97 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 500х150 | buc | 48,000 |
| 98 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 800х300 | buc | 4,000 |
| 99 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка вентиляционная RAG 800х250 | buc | 1,000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie / решетка вентиляционная MV-450 | buc | 6,000 |
| 101 | VB15B | Rama cu jaluzele / решетка приточная ЕММ2 5-35 AERECO | buc | 4,000 |
| 102 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (труба из шитого полиэтилена Д=25х3,5) | m | 10,000 |
| 103 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (труба из шитого полиэтилена Д=32х4,4) | m | 3,000 |
| 104 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=57х3) | m | 55,000 |
| 105 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=45х2,5) | m | 85,000 |
| 106 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=76х3) | m | 40,000 |
| 107 | IC02A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/8 " - 1/2" (трубопровод из ст. электросварных труб Д=89х3) | m | 10,000 |
| 108 |  | Автоматический воздухоотводчик | buc | 10,000 |
| 109 |  | Отвод стальной Д=50 | buc | 32,000 |
| 110 |  | Отвод стальной Д=40 | buc | 40,000 |
| 111 |  | Отвод стальной Д=80 | buc | 6,000 |
| 112 |  | Отвод стальной Д=70 | buc | 8,000 |
| 113 |  | Закладная для манометров 3кч-53-76 | buc | 10,000 |
| 114 |  | Закладная для термометров 3кч-3-75 | buc | 10,000 |
| 115 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,000 |
| 116 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (вентиль 50 мм) | buc | 9,000 |
| 117 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (вентиль 40 мм) | buc | 2,000 |
| 118 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (вентиль 80 мм) | buc | 4,000 |
| 119 |  | Неподвижная опора Д=40 | buc | 2,000 |
| 120 |  | Неподвижная опора Д=70 | buc | 2,000 |
| 121 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 96,000 |
| 122 |  | Узел управления SUMX 1.0 (1) в составе: | buc | 0,000 |
| 123 |  | Циркуляционный насос N=0.06 кВт | buc | 5,000 |
| 124 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (трехходовой вентиль VRG131 15-1 Д=40 мм) | buc | 3,000 |
| 125 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (трехходовой вентиль VRG131 15-1 Д=50 мм) | buc | 2,000 |
| 126 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor / Сервопривод вентиля HTYD 24-SR | buc | 5,000 |
| 127 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (регулировочный вентиль Д=40 мм) | buc | 3,000 |
| 128 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (регулировочный вентиль Д=50 мм) | buc | 2,000 |
| 129 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de otel / Обратный клапан Д=40 мм | buc | 2,000 |
| 130 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de otel / Обратный клапан Д=50 мм | buc | 3,000 |
| 131 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (шаровой кран Д=15 мм) | buc | 10,000 |
| 132 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (шаровой кран Д=15 мм, дренаж) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 133 | IA23A | Filtru D100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 134 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, L=5800 м3/ч) | buc | 2,000 |
| 135 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 100-50) | buc | 2,000 |
| 136 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор КТ 100-50-6) | buc | 1,000 |
| 137 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 100-50-3) | buc | 2,000 |
| 138 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка с электроприводом КВУ 100-50) | buc | 2,000 |
| 139 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 100-50) | buc | 2,000 |
| 140 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 100-50-5) | buc | 2,000 |
| 141 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, L=3510 м3/ч) | buc | 1,000 |
| 142 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 80-50) | buc | 1,000 |
| 143 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор КТ 80-50-4) | buc | 1,000 |
| 144 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 80-50-2) | buc | 1,000 |
| 145 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка с электроприводом КВУ 80-50) | buc | 1,000 |
| 146 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 1,000 |
| 147 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 80-50-5) | buc | 1,000 |
| 148 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (приточно-вытяжная установка Systemair, L=4000 м3/ч) | buc | 2,000 |
| 149 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (воздушный фильтр FFK 80-50) | buc | 2,000 |
| 150 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор КТ 80-50-4) | buc | 2,000 |
| 151 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (водяной нагреватель VBR 80-50-2) | buc | 2,000 |
| 152 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка с электроприводом КВУ 80-50) | buc | 2,000 |
| 153 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 2,000 |
| 154 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (фильтровальный элемент BFK 80-50-5) | buc | 2,000 |
| 155 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный KD450XL1) | buc | 4,000 |
| 156 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный KD355XL1) | buc | 1,000 |
| 157 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (вентилятор канальный KD315L1) | buc | 1,000 |
| 158 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDK 45) | buc | 9,000 |
| 159 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель LDR 80-50) | buc | 1,000 |
| 160 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 355) | buc | 2,000 |
| 161 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (шумоглушитель LDC 315) | buc | 2,000 |
| 162 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (заслонка воздушная для прямоугольных воздуховодов) | buc | 12,000 |
| 163 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (заслонка воздушная для круглых воздуховодов) | buc | 9,000 |
| 164 | VC37D (K=1,5 manopera) | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari k=1,5 (1 bloc exterior si 2 blocuri interioare) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 165 |  | Фильтр - грязевик Ду100 мм | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 166 |  | Воздушный фильтр FFK 100-50 | buc | 2,000 |
| 167 |  | Канальный вентилятор KT-100-50-6 | buc | 1,000 |
| 168 |  | Водяной нагреватель VBR 100-50-3 | buc | 2,000 |
| 169 |  | Заслонка КВУ 100-50 с электоприводом Belimo | buc | 2,000 |
| 170 |  | Шумоглушитель LDR 100-50 | buc | 2,000 |
| 171 |  | Фильтровальный элемент BFK 100-50-5 | buc | 2,000 |
| 172 |  | Воздушный фильтр FFK 80-50 | buc | 3,000 |
| 173 |  | Канальный вентилятор KT-80-50-4 | buc | 3,000 |
| 174 |  | Водяной нагреватель VBR 80-50-2 | buc | 3,000 |
| 175 |  | Заслонка КВУ 80-50 с электоприводом Belimo | buc | 3,000 |
| 176 |  | Шумоглушитель LDR 80-50 | buc | 4,000 |
| 177 |  | Фильтровальный элемент BFK 80-50-5 | buc | 3,000 |
| 178 |  | Вентилятор канальный KD 450 XL1 | buc | 4,000 |
| 179 |  | Вентилятор канальный KD 355 XL1 | buc | 1,000 |
| 180 |  | Вентилятор канальный KD 315 L1 | buc | 1,000 |
| 181 |  | Шумоглушитель LDK 45 | buc | 9,000 |
| 182 |  | Шумоглушитель LDC 315 | buc | 2,000 |
| 183 |  | Шумоглушитель LDC 355 | buc | 2,000 |
| 184 |  | Заслонка воздушная Р250х200Р | buc | 1,000 |
| 185 |  | Заслонка воздушная Р300х200Р | buc | 1,000 |
| 186 |  | Заслонка воздушная Р200х200Р | buc | 5,000 |
| 187 |  | Заслонка воздушная Р150х150Р | buc | 1,000 |
| 188 |  | Заслонка воздушная Р150х200Р | buc | 3,000 |
| 189 |  | Заслонка воздушная Р100х250Р | buc | 1,000 |
| 190 |  | Заслонка воздушная Р160Р | buc | 3,000 |
| 191 |  | Заслонка воздушная Р250Р | buc | 6,000 |
| 192 |  | Мульт-сплит-система - наружный блок RAS-M18-UAV-E sau analog | buc | 1,000 |
| 193 |  | Приточно-вытяжная установка tip Topvex TR12 Systemair sau analog | buc | 2,000 |
| 194 |  | Приточно-вытяжная установка tip Topvex TR15 Systemair sau analog | buc | 1,000 |
| 195 |  | Мульт-сплит-система - внутренний блок RAS-B10N3KV2-E sau analog | buc | 2,000 |

Compartimentul nr.4: Rețele electrice interioare (REI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 279,000 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 837,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou ЩМП-3-0 У2 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ABP In=25A | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) | buc | 11,000 |
| 6 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (ВР32-250) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 16,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 119,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 102,000 |
| 11 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 12 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment | 100 buc | 0,300 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 190,000 |
| 14 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 | m | 10 000,000 |
| 15 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5мм2 | m | 9 000,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 15,000 |
| 17 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1.5мм2 | m | 1 500,000 |
| 18 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 7,300 |
| 19 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x4мм2 | m | 500,000 |
| 20 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x10мм2 | m | 60,000 |
| 21 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг(А)-LSLTx 5x16мм2 | m | 170,000 |
| 22 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,500 |
| 23 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x25мм2 | m | 100,000 |
| 24 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x35мм2 | m | 50,000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava flexibila gofrata din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 115,000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 95,000 |
| 27 | 08-02-409-2 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm | 100 m | 2,300 |
| 28 | 08-02-410-2 | Teava din PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,000 |
| 29 | 08-02-410-3 | Teava din PVC, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,500 |
| 30 |  | Cutie pentru montarea prizei, intrerupatoarelor KM40002 | buc | 270,000 |
| 31 |  | Cutie de distributie inglonata in perete 92x92x45 | buc | 100,000 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 | 100 buc | 0,600 |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 | 100 buc | 1,400 |
| 34 | 08-03-591-10 | Priza tripolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54 | 100 buc | 0,030 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolar inglobat in perete In=10A IP20 | 100 buc | 0,700 |
| 36 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LPO LED 2x36W sau analog | 100 buc | 0,700 |
| 37 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 2x36W, tip LSP LED 2x36W sau analog | 100 buc | 1,250 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 18W, tip ДПО 4004 18W sau analog | 100 buc | 0,180 |
| 39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 40W, tip НПП-1301 1х40 sau analog | 100 buc | 0,060 |
| 40 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete 12W Led "Exit" | 100 buc | 0,080 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 41 |  | Panou de racord si distributie ЩМП-3-0 У2 650х500х220 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Panou de racord si distributie ABP -115-25A | buc | 1,000 |
| 43 |  | Panou de racord si distributie ЩРв-18з-0 IP31 265x420x120 | buc | 2,000 |
| 44 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-2х24з-1 IP31 454x620x135 | buc | 2,000 |
| 45 |  | Panou de racord si distributie ЩРв-2х48з-1 IP31 730x662x138 | buc | 1,000 |
| 46 |  | Panou de racord si distributie ЩРн-2х48з-1 IP31 690x620x136 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Panou de racord si distributie ЩРв-48з-1 730x352x138 | buc | 5,000 |
| 48 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=250А ВР32 250А | buc | 1,000 |
| 49 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=100А ВН32-3Р-100А | buc | 7,000 |
| 50 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63А ВН32-3Р-63А | buc | 7,000 |
| 51 |  | Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=40А ВН32-3Р-40А | buc | 2,000 |
| 52 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/В100А | buc | 1,000 |
| 53 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С32А | buc | 2,000 |
| 54 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С25А | buc | 4,000 |
| 55 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С20А | buc | 17,000 |
| 56 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/В20А | buc | 4,000 |
| 57 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3/С6А | buc | 1,000 |
| 58 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/С16А | buc | 2,000 |
| 59 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/С10А | buc | 72,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В10А | buc | 16,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/В6А | buc | 3,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/10/30 | buc | 3,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/16/30 | buc | 64,000 |
| 64 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/2/16/10 | buc | 20,000 |
| 65 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ 32/4/16/30 | buc | 15,000 |
| 66 |  | Contactor tripolar КМИ-23210 Uk=380B, In=32A | buc | 1,000 |

Compartimentul nr.5: Semnalizare incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: bloc logic de dirijare si control | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a panoului de comutare | buc | 3,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Модуль памяти | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum in executare normala | buc | 75,000 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic in executare protejata de explozii | buc | 11,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 10,000 |
| 7 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Sirena cu lumina | buc | 17,000 |
| 8 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva RIP-12, 4A | buc | 2,000 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator UL7-12V | buc | 1,000 |
| 11 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 10,220 |
| 12 |  | Cablu FTP | m | 30,000 |
| 13 |  | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 | m | 992,000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din PVC pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 3,000 |
| 15 |  | Труба ПВХ гладкая ф16 | m | 300,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 | pret furnizor | Пульт контроля и управления Smartline 036/4 "INIM" Italia sau analog | buc | 1,000 |
| 17 | pret furnizor | Приемно-контрольный прибор Smartline 8z "INIM" Italia sau analog | buc | 3,000 |
| 18 | pret furnizor | Модуль памяти на 2000 событий Smartline LetUSee/LCD-Lite "INIM" Italia sau analog | buc | 1,000 |
| 19 | pret furnizor | Извещатель дымовой ID200 sau analog | buc | 75,000 |
| 20 | pret furnizor | Извещатель тепловой IТ200 sau analog | buc | 11,000 |
| 21 | pret furnizor | Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog | buc | 86,000 |
| 22 | pret furnizor | Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog | buc | 10,000 |
| 23 | pret furnizor | Строб-сирена | buc | 17,000 |
| 24 | pert furnizor | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,000 |
| 25 | pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 4А | buc | 2,000 |
| 26 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 1,000 |

Compartimentul nr.6: Automatizare (AVIC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Щит автоматики ЩУД |  |  |
| 1 | 11-06-001-02 | Panou / Щит управления дымоудаления ЩУД1 | buc | 1,000 |
| 2 | 11-06-001-02 | Panou / Щит управления дымоудаления ЩУД2 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze / Релейный блок С2000 СП1 | buc | 3,000 |
| 4 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare / Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare / Пульт управления С2000-ПУ | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control / Резервный источник РИП 12 | buc | 2,000 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator 12В | buc | 2,000 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate in panouri si pupitre | buc | 8,000 |
| 9 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,300 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Кнопочный пост КП102 | buc | 14,000 |
| 11 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Кнопка управления SB-7 "Пуск" | buc | 14,000 |
| 12 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 4,600 |
| 13 |  | Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.0 mm2 | m | 375,000 |
| 14 |  | Cablu КВВГнг-FRLS-7*1,0 mm2 | m | 85,000 |
| 15 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton / Кабель канал 25х25 | m | 15,000 |
|  |  | 1.2. Автоматизация установки дымоудаления при пожаре |  |  |
| 16 | 11-02-032-01 | Controler Arcon-4 | buc | 4,000 |
| 17 | 11-03-011-01 | Avertizoare STa-02 | set | 4,000 |
| 18 | 11-03-011-01 | Avertizoare STw-02 | set | 4,000 |
| 19 | 11-02-032-01 | Regulator PTO-30 | buc | 4,000 |
| 20 | 11-02-002-01 | Датчик температуры TG-К330 | buc | 4,000 |
| 21 | 11-03-011-01 | Dispozitive / Avertizoare STa-01 | set | 2,000 |
| 22 | 11-03-011-01 | Dispozitive / Avertizoare ST-02 | set | 5,000 |
| 23 | IA18A | Armaturi fine: termometru | buc | 12,000 |
| 24 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat / Avertizoare DCPD000100 | buc | 5,000 |
| 25 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 / Шкаф управления Щмп-2-0 - 500х400х220 | buc | 2,000 |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate in panouri si pupitre: dispozitiv | buc | 55,000 |
| 27 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,330 |
| 28 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane / ПКЕ-212 | buc | 4,000 |
| 29 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane / КП-102 | buc | 4,000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,600 |
| 31 |  | Cablu КВВГнг-4*1,0 | m | 360,000 |
| 32 |  | Cablu КВВГнг-7*1,0 | m | 200,000 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
| 34 |  | Teava gofro ф20 | m | 200,000 |
| 35 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept / Cablu-canal metalic 40х20мм | m | 100,000 |
| 36 |  | Robinet cu cep (отборные устройства) | buc | 15,000 |
| 37 | 10-01-038-08 | Cablu canal 25х20мм | m | 250,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Щит автоматики ЩУД |  |  |
| 38 |  | Щит управления дымоудаления ЩУД1 / Щмп-2-0 - 500х400х220 | buc | 1,000 |
| 39 |  | (Щит управления дымоудаления ЩУД2 Щмп-2-0 - 500х400х220) | buc | 1,000 |
| 40 |  | Релейный блок С2000 СП1 | buc | 3,000 |
| 41 |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал 10 | buc | 1,000 |
| 42 |  | Bloc C2000-ПУ | buc | 1,000 |
| 43 |  | Резервный источник РИП 12 | buc | 2,000 |
| 44 |  | Acumulator 12В 7A/ч | buc | 2,000 |
| 45 |  | Аutomat.BА47-29-1P 16A | buc | 2,000 |
| 46 |  | Аrmatura. 8LP2TILB3 | buc | 2,000 |
| 47 |  | Аrmatura. 8LP2TILМ | buc | 2,000 |
| 48 |  | DIN-reica | buc | 2,000 |
| 49 |  | Margitor pentru DIN-reica | buc | 4,000 |
| 50 |  | Clema ЗНИ-4 | buc | 16,000 |
| 51 |  | Post ПКЕ-212 | buc | 14,000 |
| 52 |  | Post КП-102 | buc | 14,000 |
|  |  | 2.2. Автоматизация установки дымоудаления при пожаре |  |  |
| 53 |  | Controler Arcon-4 | buc | 4,000 |
| 54 |  | Dатчик температуры STa-02 | buc | 4,000 |
| 55 |  | Dатчик температуры STw-02 | buc | 4,000 |
| 56 |  | Теrmometru -30...+50C | buc | 4,000 |
| 57 |  | Теrmometru -0...100C | buc | 8,000 |
| 58 |  | Regulator RTO-30 | buc | 4,000 |
| 59 |  | Dатчик температуры TG-К330 | buc | 4,000 |
| 60 |  | Dатчик температуры ST-01 | buc | 2,000 |
| 61 |  | Dатчик температуры ST-02 | buc | 5,000 |
| 62 |  | Датчик реле давления DCPD000100 | buc | 5,000 |
| 63 |  | Dulap Щмп-2-0 | buc | 2,000 |
| 64 |  | Аutomat.BА47-29-1P 1A | buc | 2,000 |
| 65 |  | Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 2,000 |
| 66 |  | Colodca GZM4 | buc | 2,000 |
| 67 |  | Transformator V16854 | buc | 1,000 |
| 68 |  | Buton SB-7 | buc | 2,000 |
| 69 |  | Аrmatura. AD22DS | buc | 4,000 |
| 70 |  | Clema ЗНИ-4мм | buc | 20,000 |
| 71 |  | Post ПКЕ-212 | buc | 4,000 |
| 72 |  | Post КП-102 | buc | 4,000 |

FAZA 2, anul 2021

Compartimentul nr.1: Soluții arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari generale |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ferestre) | m2 | 24,430 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti cu curatirea rosturilor | m2 | 546,400 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 374,800 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la fatada | m2 | 782,800 |
| 5 | RpCJ35E | Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu | m2 | 150,300 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari exterioare) | m3 | 16,500 |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu avariat) | m3 | 16,580 |
| 8 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 16,580 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri cu bolovani, cu pietre | t | 16,580 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 16,580 |
|  |  | 2. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat | m2 | 546,400 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 546,400 |
| 13 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm | m2 | 2 895,000 |
| 14 | IzF55E | Termoizolarea interioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 190 kg/m3, conductivitatea termica 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, Rezistenta la tractiune min. 25 kPa, clasa antiincendiara clasa A, grosime 40mm | m2 | 107,840 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 546,400 |
| 16 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 546,400 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 546,400 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos rosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 546,400 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 546,400 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 546,400 |
|  |  | 2.2. Tavane |  |  |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 374,800 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 663,500 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 374,800 |
|  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |
|  |  | 2.3.1. Pardoseli din covor pvc |  |  |
| 24 | RpCE29A | Pelicula din polimeri gr.2microni pentru hidroizolare, in 2 straturi k=2 | m2 | 338,600 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 338,600 |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 (gr. 40mm) | m2 | 338,600 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare cu intarire rapida: grosime 10mm (la ofertare se indica tipul si producatorul) | m2 | 338,600 |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC b=6mm, lipit cu prenadez | m2 | 338,600 |
|  |  | 3. Termoizolare Acoperis-planseu |  |  |
|  |  | 3.1. Termoizolare acoperis |  |  |
| 29 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm 35 kg/m3, intr-un strat | m2 | 1 410,700 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate BpI 3x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1,0 kg/m2) | kg | 1 410,700 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 410,700 |
|  |  | 4. Timplarii |  |  |
|  |  | 4.1. Ferestre |  |  |
| 32 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; permiabilitatea la apa P_apa=5A; permiabilitatea la aer P_aer=C3; transmiterea luminii vizibile Tvis>0,70; indicile general de redare a culorii Ra=80,0%; izolarea acustica Rw min. 25dB; transmiterea solara G-value=38,90%, valoarea U < 1,3 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F1 1650x2000(h) - 7buc. | m2 | 24,430 |
| 33 | CK26A | Glafuri montate la ferestre, din mase plastice, inclusiv capacele, pentru ferestre a=500 /interioare/ | m | 11,900 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre, din aluminiu, inclusiv capacele a=300m /exterioare/ | m | 11,900 |
|  |  | 4.2. Usi |  |  |
| 35 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 1650x3050(h) - 2buc. | m2 | 10,540 |
| 36 | CK03A | Usi din lemn stratificat interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U11 750x2050(h) - 3buc. | m2 | 5,040 |
|  |  | 5. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti |  |  |
| 37 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 093,780 |
| 38 | CK26B | Profil de soclu din aluminiu 150mm | m | 213,600 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 782,800 |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 782,800 |
| 41 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2, grosime finala 30mm | m2 | 782,800 |
| 42 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 150mm | m2 | 782,800 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 782,800 |
| 44 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa siliconata la pereti | m2 | 782,800 |
|  |  | 5.2. Acoperis |  |  |
| 45 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8mm, d.150mm | m | 215,800 |
| 46 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0,8mm, d.100mm | m | 80,600 |
| 47 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 241,800 |
| 48 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate | m2 | 241,800 |
|  |  | 5.3. Glafuri exterioare |  |  |
| 49 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,880 |
| 50 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea 135 kg/m3, conductivitatea termica 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, Rezistenta la tractiune min. 25 kPa, clasa antiincendiara clasa A, grosime 50mm | m2 | 80,880 |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 80,880 |
| 52 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa siliconata la pereti | m2 | 80,880 |
|  |  | 5.4. Soclu |  |  |
| 53 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat | m2 | 237,200 |
| 54 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sistemul compozit de termoizolare ETICS), exclusiv plasa din fibra de sticla (se exclude), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de tip ignifug (placi XPS), conductibilitatea termica max. 0,035 W/mK, rezistenta la compresiune min. 200 kPa, rezistenta la tractiune min. 200 kPa, reactia la foc clasa E, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), densitatea 28-35 kg/m3, grosime 50mm | m2 | 237,200 |
| 55 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata 3x150x150, 1.98kg/m2) | kg | 237,200 |
| 56 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 237,200 |
| 57 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane /Coef=4 pentru grosimea totala de 4cm/ | m2 | 237,200 |
| 58 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor, pe suprafete verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 86,900 |
| 59 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 86,900 |
| 60 | CI22B | Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 150,300 |
|  |  | 6. Scari de acces |  |  |
| 61 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 30,110 |
| 62 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 23,380 |
| 63 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,234 |
| 64 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 6,730 |
| 65 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | Kg | 406,040 |
| 66 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | Kg | 550,340 |
| 67 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii liniare inclusiv sprijinirile | m2 | 46,560 |
| 68 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50 | m3 | 15,520 |
| 69 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta | m2 | 63,820 |
|  |  | 7. Pereu |  |  |
| 70 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 24,876 |
| 71 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,658 |
| 72 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50mm | m3 | 8,290 |
| 73 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B15 h=150mm | m3 | 24,876 |
| 74 | DE11A | Uluc de scurgere a apelor pluviale OL-25A (producator "Iacobas" sau analog) asezate pe o fundatie din beton | m | 9,600 |