Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație capitală a platoului și căilor de acces din cadrul Spitalului Clinic Militar Central

(denumirea obiectivului)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Defrisarea stratului de asfalt gr.=30 mm |  |  | m3 |  | 49,700 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0191 |  |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,7750 |  |
|  |  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,7750 |  |
| 2 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontarea bordurei |  |  | m |  | 650,000 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,2600 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,2600 |  |
| 3 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,4500 |  |
|  |  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 44,0000 |  |
|  |  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |
| 4 |  | TsI50A10 |  | Transportarea asfaltului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 55,000 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,1820 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Borduri |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |
|  |  | 266310210000170 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,1700 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  |  | 26661228002868 |  | Bordura BR 100.30.15 |  |  | m |  | 1,0050 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Asfalt |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,170 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 7 |  | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 655,000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 0,1410 |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0166 |  |
| 8 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,113 |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 9 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 655,000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |
|  |  | 1111000100013116 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 0,0940 |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0110 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Asfalt Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli neprevazute |  |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |