	Extinderea retelelor de canalizare cu constructia statiei de pompare a apelor uzate locala, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 8015309.634 din s. Cojusna, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1
 Retele exterioare de canalizare (202507/30-CE)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente



	1
	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor existente (in sol neinghetat)

	buc
	
	5,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	6,500
	32,50

	2
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	20,590



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	76,595

	3
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	
	2,440



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	10,028

	4
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	69,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	142,346

	5
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	69,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	76,701

	6
	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	
	10,280



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,380
	86,146

	7
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	532,300



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	30,394

	8
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	3,131



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,939

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,006

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	1,033

	9
	TsF01A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,00...0,20 m

	m2
	
	2 385,900



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,510
	1 216,809

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0026
	6,203

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0047
	11,214

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0297
	70,861

	10
	TsF01C
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m

	m2
	
	4 544,700



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,580
	2 635,926

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,003
	13,634

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0047
	21,36

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0337
	153,156

	11
	TsF01E
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi   0,00...0,20  m

	m2
	
	103,350



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,690
	71,312

	
	2811236827395
	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m
	buc
	0,0035
	0,362

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0081
	0,837

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111
	kg
	0,0396
	4,093

	12
	AcF03B
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris gr.150 mm

	m3
	
	18,100



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,850
	15,385

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	1,025
	18,552

	13
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.100 mm

	m3
	
	12,040



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,610
	7,344

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,025
	12,341

	14
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	544,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	168,857

	15
	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	544,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,670
	364,949

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	54,47

	16
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	15,140



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	16,503

	17
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	15,140



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	133,535

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	142,77

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.200 mm

	m3
	
	91,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	90,09

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	104,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	9,10

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,210
	19,11

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	38,22

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	2. Tuburi de protectie



	19
	GD60D
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm

	buc
	
	1,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	51,670
	51,67

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	8,780
	8,78

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	8,780
	8,78

	20
	GD59D
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  251-315 mm / Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 ф315x12.1

	m
	
	31,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	7,000
	217,00

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	1,400
	43,40

	
	2521216716002315
	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 ф315x12.1
	m
	1,003
	31,093

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,050
	32,55

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	63,000
	1 953,00

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	1,400
	43,40

	21
	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente a tevilor din PVC avind diam. 160-315 mm / Tub PVC SN8 ф200x5.9 / Inel distantier ф315 consum 1.0 buc/m / Garnitura terminala ф315 (KT EPDM sau analog) consum 0.0645 buc/m / exclusiv grup electrogen, aparat de sudura

	m
	
	31,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,416
	12,896

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,726
	22,506

	
	2010237318750/315
	Inel distantier ф315
	buc
	1,000
	31,00

	
	2913204500011/315
	Garnitura terminala ф315 (KT EPDM sau analog) 
	buc
	0,0645
	2,00

	
	2521216701003/200
	Tub PVC SN8 ф200x5.9 
	m
	1,015
	31,465

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	1,55

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	0,170
	5,27

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,030
	0,93

	22
	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm / Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 ф355x13.6 / Inel distantier ф355 / Garnitura terminala ф355 (KT EPDM sau analog) consum 0.953 buc/m  / exclusiv Ramificatie TIP SA; Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm; Cutie fonta

	m
	
	21,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,416
	8,736

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,768
	16,128

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,768
	16,128

	
	2521216716000355
	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 ф355x13.6
	m
	1,020
	21,463

	
	2010237318750/355
	Inel distantier ф355
	buc
	1,010
	21,252

	
	2913204500011/355
	Garnitura terminala ф355 (KT EPDM sau analog) 
	buc
	0,0953
	2,005

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,100
	2,10

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,183
	3,843

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,016
	0,336

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,217
	4,557

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,210
	4,41

	23
	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente a tevilor din PVC avind diam. 160-315 mm / Tub PVC SN8 ф250x7.3 / exclusiv distantieri, protectie capete, grup electrogen, aparat de sudura

	m
	
	21,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,416
	8,736

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,726
	15,246

	
	2521216701003/250
	Tub PVC SN8 ф250x7.3 
	m
	1,015
	21,315

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	1,05

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	0,170
	3,57

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,030
	0,63

	24
	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm / Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 ф315x12.1 / Inel distantier ф315 / Garnitura terminala ф315 (KT EPDM sau analog) consum 0.105 buc/m / exclusiv Ramificatie TIP SA / Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm / Cutie fonta

	m
	
	19,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,416
	7,904

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,768
	14,592

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,768
	14,592

	
	2521216716000315
	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 ф315x12.1
	m
	1,020
	19,419

	
	2010237318750/315
	Inel distantier ф315
	buc
	1,010
	19,228

	
	2913204500011/315
	Garnitura terminala ф315 (KT EPDM sau analog) 
	buc
	0,105
	1,999

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,100
	1,90

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,183
	3,477

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,016
	0,304

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,217
	4,123

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,210
	3,99

	25
	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente a tevilor din PVC avind diam. 160-315 mm / Tub PVC SN8 ф200x5.9 / exclusiv distantieri, protectie capete, grup electrogen, aparat de sudura

	m
	
	19,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,416
	7,904

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,726
	13,794

	
	2521216701003/200
	Tub PVC SN8 ф200x5.9 
	m
	1,015
	19,285

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	0,95

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	0,170
	3,23

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,030
	0,57

	26
	GD60B
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm

	buc
	
	2,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	45,000
	90,00

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	7,650
	15,30

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	7,650
	15,30

	27
	GD59B
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm / Tub de protectie PE100RC PN8 ф160x7.7

	m
	
	36,500



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	3,030
	110,595

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	0,610
	22,265

	
	2521216716002160
	Tub de protectie PE100RC PN8 ф160x7.7
	m
	1,003
	36,609

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,260
	9,49

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	15,600
	569,40

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut
	0,610
	22,265

	28
	AcA51A
	Montarea  prin introducerea in tevile de protectie existente a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm  / Conducta polietilena ф125x7.4 PE100RC SDR17 PN10 / Inel distantier ф160 consum 1.0 buc/m / Garnitura terminala ф160 (KT EPDM sau analog) consum 0.110 buc/m

	m
	
	36,500



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,416
	15,184

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,726
	26,499

	
	2010237318750/160
	Inel distantier ф160
	buc
	1,000
	36,50

	
	2913204500011/160
	Garnitura terminala ф160 (KT EPDM sau analog) 
	buc
	0,110
	4,015

	
	2521216701003/125PE
	Conducta polietilena ф125x7.4 PE100RC SDR17 PN10 
	m
	1,015
	37,048

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,050
	1,825

	
	060326
	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3
	h-ut
	0,170
	6,205

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,170
	6,205

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,170
	6,205

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,030
	1,095

	29
	AcA07B1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,150
	0,15

	30
	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-125 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	36,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,070
	2,555

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,150
	5,475

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,050
	1,825

	31
	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	50,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,080
	4,00

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,200
	10,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,070
	3,50

	32
	AcF11F
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	19,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,120
	2,28

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,300
	5,70

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100
	1,90

	33
	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	
	36,500



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062
	0,226

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,003
	0,11

	34
	AcF12C
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm

	m
	
	50,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,00744
	0,372

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0036
	0,18

	35
	AcF12D
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 250 mm

	m
	
	19,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,00768
	0,146

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,00372
	0,071

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tuburi de protectie
	

	3. Conducte



	36
	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Tub PVC SN8 ф200x5.9 / exclusiv fitinguri

	m
	
	1 188,500



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,450
	534,825

	
	2521216700000/200
	Tub PVC SN8 ф200x5.9
	m
	1,050
	1 260,404

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,033
	39,613

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,050
	60,019

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,700
	840,269

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,049
	58,819

	37
	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Tub PVC SN8 ф250x7.3 / exclusiv fitinguri

	m
	
	29,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,450
	13,05

	
	2521216700000/250
	Tub PVC SN8 ф250x7.3 
	m
	1,050
	30,754

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,033
	0,967

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,050
	1,464

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,700
	20,503

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,049
	1,435

	38
	AcD18D2
	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga

	m
	
	746,500



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,070
	52,255

	39
	AcD18D2
	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga / k=2

	m
	
	44,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,070
	6,16

	40
	AcD18D2
	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga / k=3

	m
	
	6,000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,070
	1,26

	41
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 125 mm. / Conducta polietilena ф125x7.4 PE100RC SDR17 PN10

	m
	
	364,500



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,183
	66,704

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,095
	34,628

	
	25212167100011/125
	Conducta polietilena ф125x7.4 PE100RC SDR17 PN10
	m
	1,005
	366,322

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	393,66

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,100
	36,45

	42
	GA12B
	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm

	buc
	
	4,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,330
	1,32

	43
	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-125 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	364,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,070
	25,515

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,150
	54,675

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,050
	18,225

	44
	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	1 188,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,080
	95,08

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,200
	237,70

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,070
	83,195

	45
	AcF11F
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm,  de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	29,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,120
	3,48

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,300
	8,70

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100
	2,90

	46
	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm

	m
	
	364,500



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0062
	2,26

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,003
	1,094

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	4. Camine



	47
	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	27,120



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,710
	263,335

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,160
	112,819

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,410
	11,197

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,130
	3,55

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,077
	2,103

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,160
	4,37

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,800
	21,848

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,890
	51,257

	48
	
	Element prefabricat CT-10-10* cu fund (0.426 m3)

	buc
	
	30,000



	
	600CT-10-10*f
	Element prefabricat CT-10-10* cu fund (0.426 m3)
	buc
	1,000
	30,00

	49
	
	Element prefabricat CT-10-7.5* cu fund (0.348 m3)

	buc
	
	2,000



	
	600CT-10-7.5*f
	Element prefabricat CT-10-7.5* cu fund (0.348 m3)
	buc
	1,000
	2,00

	50
	
	Element prefabricat CT-10-5* (0.153 m3)

	buc
	
	18,000



	
	600-10-5*
	Element prefabricat CT-10-5* (0.153 m3)
	buc
	1,000
	18,00

	51
	
	Element prefabricat CT-10-7.5* (0.231 m3)

	buc
	
	17,000



	
	600CT-10-7.5*
	Element prefabricat CT-10-7.5* (0.231 m3)
	buc
	1,000
	17,00

	52
	
	Element prefabricat CT-10-10* (0.31 m3)

	buc
	
	12,000



	
	600CT-10-10*
	Element prefabricat CT-10-10* (0.31 m3)
	buc
	1,000
	12,00

	53
	
	Element prefabricat CPA 90/62.5/10 (0.084 m3)

	buc
	
	32,000



	
	600CPA-90/62.5/10
	Element prefabricat CPA 90/62.5/10 (0.084 m3)
	buc
	1,000
	32,00

	54
	
	Element prefabricat H4 (0.008 m3)

	buc
	
	25,000



	
	600H4
	Element prefabricat H4 (0.008 m3)
	buc
	1,000
	25,00

	55
	
	Element prefabricat H6 (0.012 m3)

	buc
	
	16,000



	
	600H6
	Element prefabricat H6 (0.012 m3)
	buc
	1,000
	16,00

	56
	
	Element prefabricat H8 (0.016 m3)

	buc
	
	10,000



	
	600H8
	Element prefabricat H8 (0.016 m3)
	buc
	1,000
	10,00

	57
	
	Scara cu vanguri din otel gata vopsita

	kg
	
	531,600



	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel gata vopsita
	kg
	1,000
	531,60

	58
	
	Capacul cu rama din fonta tip greu

	buc
	
	32,000



	
	70047
	Capacul cu rama din fonta tip greu
	buc
	1,000
	32,00

	59
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	862,720



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	163,917

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	8,627

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	8,627

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	8,627

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	862,72

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	4,314

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	6,902

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	12,941

	60
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,863



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	6,283

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	10,356

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	5,178

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,725

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	2,589

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	1,295

	61
	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	6,160



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,760
	41,642

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,900
	17,864

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,520
	3,222

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,160
	0,992

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,082
	0,508

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,145
	0,899

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,700
	4,338

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,068
	6,579

	62
	
	Element prefabricat CT-15-10* cu fund (0.714 m3)

	buc
	
	3,000



	
	600CT-15-10*f
	Element prefabricat CT-15-10* cu fund (0.714 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	63
	
	Element prefabricat CT-15-5* (0.224 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CT-15-5*
	Element prefabricat CT-15-5* (0.224 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	64
	
	Element prefabricat CT-15-7.5* (0.34 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CT-15-7.5*
	Element prefabricat CT-15-7.5* (0.34 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	65
	
	Element prefabricat CT-15-10* (0.45 m3)

	buc
	
	6,000



	
	600CT-15-10*
	Element prefabricat CT-15-10* (0.45 m3)
	buc
	1,000
	6,00

	66
	
	Element prefabricat CPA 150/62.5/10 (0.238 m3)

	buc
	
	3,000



	
	600CPA-150/62.5/10
	Element prefabricat CPA 150/62.5/10 (0.238 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	67
	
	Element prefabricat H6 (0.012 m3)

	buc
	
	3,000



	
	600H6
	Element prefabricat H6 (0.012 m3)
	buc
	1,000
	3,00

	68
	
	Scara cu vanguri din otel gata vopsita

	kg
	
	38,700



	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel gata vopsita
	kg
	1,000
	38,70

	69
	
	Capacul cu rama din fonta tip greu

	buc
	
	3,000



	
	70047
	Capacul cu rama din fonta tip greu
	buc
	1,000
	3,00

	70
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	80,880



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	15,367

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,809

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,809

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,809

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	80,88

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,404

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,647

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	1,213

	71
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,081



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,59

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	0,972

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,486

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,068

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,243

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,121

	72
	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	1,630



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,640
	9,193

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,420
	3,945

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,573
	0,938

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,210
	0,344

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,069
	0,113

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,132
	0,216

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,600
	0,983

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,065
	1,736

	73
	
	Element prefabricat CT-20-9 cu fund (0.618 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CT-20-9f
	Element prefabricat CT-20-9 cu fund (0.618 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	74
	
	Element prefabricat CT-20-10* (0.48 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CT-20-10*
	Element prefabricat CT-20-10* (0.48 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	75
	
	Element prefabricat CPA 90/62.5/10 (0.084 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600CPA-90/62.5/10
	Element prefabricat CPA 90/62.5/10 (0.084 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	76
	
	Element prefabricat Cn 20* (0.45 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600Cn-20*
	Element prefabricat Cn 20* (0.45 m3)
	buc
	1,000
	1,00

	77
	
	Scara cu vanguri din otel gata vopsita

	kg
	
	19,500



	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel gata vopsita
	kg
	1,000
	19,50

	78
	
	Capacul cu rama din fonta tip greu

	buc
	
	1,000



	
	70047
	Capacul cu rama din fonta tip greu
	buc
	1,000
	1,00

	79
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	26,960



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	5,122

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,27

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,27

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,27

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	26,96

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,135

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,216

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	0,404

	80
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,027



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,197

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	0,324

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,162

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,023

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,081

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,04

	81
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	72,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,030
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,220
	15,84

	82
	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice

	m
	
	56,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,300
	16,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050
	2,825

	
	2430226103000
	Chit polimeric
	kg
	0,150
	8,899

	
	2413337345800
	Solutie de amorsaj
	l
	0,010
	0,593

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camine
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


