| Reparatia Casei de Cultura din s. Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str.Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari auto | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Plan general; Solutii arhitecturale (44-2020-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pavaj |  |  |
| 1 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare spalate cu strat de protectie din granit rosu, gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 846,000 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm | m | 236,400 |
|  |  | Capitolul 2. Scari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Scara exterioara Sc1;Sc2 |  |  |
| 3 | CO02A1 | Trotuar executat cu placi de beton spalate cu strat de protectie din granit rosu, gr.=60 mm pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 89,800 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm | m | 190,000 |
| 5 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,400 |
| 6 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaj tip piatra de cosauti 200x200x20mm | m2 | 36,400 |
|  |  | Capitolul 2.2. Scara exterioara Sc3 |  |  |
| 7 | CO02A1 | Trotuar executat cu placi de beton spalate cu strat de protectie din granit rosu, gr.=60 mm pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 35,700 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm | m | 27,200 |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,000 |
| 10 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaj tip piatra de cosauti 200x200x20mm | m2 | 20,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.