CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria   Tochile  Raducani ,  raionul  Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria   Tochile  Raducani ,  raionul  Leova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  str.  Independentei, in  varianta  neagra cu h=6 cm,  din  s.  Tochile  Raducani,  raionul  Leova, anul  2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector de drum in varianta neagra cu l=570 m, b=4 m. |  |  |
| 1 | RpDB41A | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma ( 570x4x0,06=136.8 m3) | m3 | 136,800 |
| 2 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm ( 180x4=720 m2) | m2 | 720,000 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (570x4=2280 m2) | 100m2 | 22,800 |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 22,800 |
| 5 | TsD7F1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 | 2,280 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (570x4x0,06=136,8 m3) | m3 | 136,800 |
| 7 | RpDC06A | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 2 280,000 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,360 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, BAD D 22,4 SR EN 13108, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 280,000 |
| 10 | TsC03B3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II (570x2x3x(0,06+0,06)=410,4 m3) | 100 m3 | 4,104 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (570x2x3=3420 m2) | 100m2 | 34,200 |