| Lucrari de reparatie a cabinetelor et.4 in cadrul LT "Steafan cel Mare" or. Drochia, str. Alexandru cel Bun 21 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele electrice interioare (Etapa I)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 62,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 62,000 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 56,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 64,000 |
| 6 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 8 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc | 2,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,915 |
| 12 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x1,5 mm2 | m | 391,500 |
| 13 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,827 |
| 14 |  | Cablu din cupru ВВГнг LS sec.3x2,5 mm2 | m | 182,700 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm / Труба гофрированная ПВХ d=20мм (inclusiv costul tevii) | 100 m | 3,500 |
| 16 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat) | 100 buc | 0,460 |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 2500 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (inclusiv costul corpului de iluminat) | 100 buc | 0,040 |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire", de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiunea de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (inclusiv costul corpului de iluminat) | 100 buc | 0,030 |
| 19 |  | Cutie de distributie IP20 | buc | 6,000 |
| 20 |  | Cutie de distributie IP65 | buc | 4,000 |
| 21 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 35,000 |
| 22 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 23 |  | Intrerupator cu o clapa pentru montare incorporata, IP20 | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 25 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare incorporata, IP20 | buc | 6,000 |
| 26 |  | Intrerupator cu 2 clape tip cap scara pentru montare incorporata IP20 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,250 |
| 28 |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V | buc | 23,000 |
| 29 |  | Priza pentru montare incorporata, cu impamantare de protectie, IP54, IK02, In=16A, U=230V | buc | 2,000 |
| 30 |  | Rama pentru prize cu 1 loc | buc | 15,000 |
| 31 |  | Rama pentru prize cu 2 locuri | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 32 |  | Panou de evidenta ЩРв-12з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 33 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400В, In=32А, ВН-32/3Р/32А | buc | 1,000 |
| 34 |  | Intrerupator АВДТ32 С16А 30мА | buc | 1,000 |
| 35 |  | Intrerupator BA47-29/1P/C10A | buc | 2,000 |
| 36 |  | Intrerupator BA47-29/3P/C16A | buc | 5,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.