CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Primaria Buteni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Buteni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia blocurilor sacitare la IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni,r-nul Hincesti.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM Blocul "C" |  |  |
|  |  | 1.1. Tavanul |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane | m2 | 19,000 |
| 2 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Armatura dezgolita la plitele de beton armat) | t | 0,025 |
| 3 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Armaturele la beton armat) | t | 0,025 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa BETONGRUNHT | m2 | 19,000 |
| 5 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 19,000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,000 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE! Amestic uscat pe baza ciment) | m2 | 19,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,000 |
| 9 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj 160gr/m2 | m2 | 19,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (ATENTIE ! Eurofin pe baza ciment) | m2 | 19,000 |
| 12 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ciment existent | m2 | 19,000 |
|  |  | 1.2. Peretii |  |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,000 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 88,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,000 |
| 16 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 88,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,000 |
| 18 | RpCJ27BK=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 88,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,000 |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Dimensiunele,culoarea se coordoneaza cu beneficiarul,inclusiv ) | m2 | 88,000 |
| 21 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 25,000 |
|  |  | 1.3. Pardoselele |  |  |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,000 |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,000 |
| 24 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 19,000 |
| 25 | CG22A1K=0.8 | Pardoseli din CHERAMZIT/ beton simplu clasa C 8/10 (M150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Strat suport gros 80mm) | m2 | 19,000 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 19,000 |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Culoarea si dimensiunele se vor preciza cu beneficiarul) | m2 | 19,000 |
|  |  | 1.4. Dispartiturele |  |  |
| 29 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,150 |
| 30 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi (inclusiv cu toate accesuarele) | m2 | 23,200 |
| 31 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 24,000 |
|  |  | 1.5. Usile |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,420 |
| 33 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 5,420 |
|  |  | 1.6. Sistema ventilare |  |  |
| 34 | RpCR28D | Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu doua straturi de miniu (Curatarea si vopsirea sistemei de ventilare existente) | m2 | 2,800 |
| 35 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare di plastic) | buc | 4,000 |
|  |  | 1.7. Lucrari santehnice |  |  |
| 36 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 8,600 |
| 37 | RpSA20A | Teava din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Apa rece) | m | 16,000 |
| 38 | RpSA20A | Teava din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Apa calda) | m | 16,000 |
| 39 | RpSA20B | Teava din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Apa ferbinte) | m | 12,000 |
| 40 | RpSA43A | Bratara dubla pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 16,000 |
| 41 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 6,000 |
| 42 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 44,000 |
| 43 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,980 |
| 44 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,200 |
| 45 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3,200 |
| 46 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |
| 47 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,000 |
| 48 | RpSB13D | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm | m | 6,000 |
| 49 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,000 |
| 50 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PE 110x110x90*) | buc | 2,000 |
| 51 | RpSB14D | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Teu egal 75x75 | buc | 1,000 |
| 52 | RpSB14D | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Reductie PE 75x50mm) | buc | 1,000 |
| 53 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 2,000 |
| 54 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 55 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 56 | RpSC20A | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l, montat pe perete | buc | 1,000 |
| 57 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 58 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 5,000 |
| 59 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
| 60 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 2,000 |
| 61 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 62 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 63 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 10,000 |
| 64 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 65 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,500 |
| 66 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800 |
| 67 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 68 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 11,000 |
| 69 | RpIB10H | Montarea radiatoarelor K22 , din otel 900x500H | buc | 2,000 |
| 70 | RpID02B | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" TUR-RETUR | buc | 4,000 |
| 71 | RpSF07A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 11,000 |
| 72 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 8,000 |
|  |  | 1.8. Lucrat diverse |  |  |
| 73 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 4,000 |
| 74 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 12,860 |
| 75 | TsI51A1 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 12,600 |
|  |  | 1.9. LCM BLOCUL "A" |  |  |
|  |  | 1.10. Tavanul |  |  |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 11,500 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa BETONGRUND | m2 | 11,500 |
| 78 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 11,500 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,500 |
| 80 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 11,500 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,500 |
| 82 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,500 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,500 |
| 84 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent | m2 | 11,500 |
|  |  | 1.11. Peretii |  |  |
| 85 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm(Umplutura de gol 900x2100x200mm) | m3 | 0,380 |
| 86 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 30,000 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 51,000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,000 |
| 89 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 51,000 |
| 90 | RpCJ27B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M100 | m2 | 51,000 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 51,000 |
| 92 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Inclusiv glafurile la usi,ferestre) | m2 | 51,000 |
| 93 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 94 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 4,000 |
|  |  | 1.12. Usile |  |  |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,620 |
| 96 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 3,620 |
|  |  | 1.13. Ferestrele |  |  |
| 97 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice( cu 4 camere,miezul 1.25mm,culoarea alba,sticla LOWE,setca tintari,deschidere in doua directii), cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 1,170 |
|  |  | 1.14. Dispartiturele |  |  |
| 98 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,560 |
| 99 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 20,000 |
| 100 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 20,000 |
|  |  | 1.15. Pardoselele |  |  |
| 101 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,500 |
| 102 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,500 |
| 103 | IzF04K1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | 11,500 |
| 104 | CG22A1K=0.8 | Pardoseli dinCHERAMZIT/ beton simplu clasa C 8/10 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 11,500 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 11,500 |
| 106 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 11,500 |
|  |  | 1.16. Lucrari diverse |  |  |
| 107 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Pentru canalizarea exterioara) | m3 | 2,700 |
| 108 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint din teren | m3 | 2,500 |
| 109 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t | 7,980 |
| 110 | TsI51A1 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 7,980 |
| 111 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 4,000 |
| 112 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (In peretii subsolului p/u canalizare) | buc | 8,000 |
| 113 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.17. Lucrari santehnice |  |  |
| 114 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12,000 |
| 115 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Apa rece) | m | 28,000 |
| 116 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Apa calda) | m | 16,000 |
| 117 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 |
| 118 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 19,000 |
| 119 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
| 120 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,500 |
| 121 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,100 |
| 122 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 123 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,500 |
| 124 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 125 | RpSB14E | Montarea piesei COTde legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 126 | RpSB12E | Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 127 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,400 |
| 128 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,450 |
| 129 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 58,000 |
| 130 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 2,000 |
| 131 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 132 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 133 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus 1000x700mm din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Acril) | buc | 1,000 |
| 134 | RpSC20A | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l, montat pe perete | buc | 1,000 |
| 135 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 136 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000 |
| 137 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 4,000 |
| 138 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 139 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
| 140 | RpSC32A | Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 141 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 10,000 |
| 142 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 143 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 144 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 15,000 |
| 145 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 146 | RpIB10H | Montarea radiatoarelor K22, din otel 900x500H | buc | 1,000 |
|  |  | 1.18. ACCES COPII cu DEZABILITATI |  |  |
| 147 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,150 |
| 148 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | 2,500 |
| 149 | CC03D | Montare plase sudate Vr 100x100x3.0mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 4,950 |
| 150 | CA04C3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (M 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,250 |
| 151 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 9,000 |
| 152 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOXD=1 1/4" si otel laminat, curba | m | 1,000 |
| 153 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Antiderapante) | m2 | 8,350 |
|  |  | 1.19. BLOC SANITAR COPII cu DEZABILITATI |  |  |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 34,340 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,340 |
| 156 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 34,340 |
| 157 | RpCJ27B K=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar | m2 | 34,340 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,340 |
| 159 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 29,000 |
| 160 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (TAVANUL) | m2 | 5,340 |
| 161 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-8/10 (M-150) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 5,340 |
| 162 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,340 |
| 163 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 5,550 |
| 164 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 6,800 |
| 165 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 36,000 |
| 166 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,400 |
| 167 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 50,000 |
| 168 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16,000 |
| 169 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 170 | RpSC20A | Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, BOILER cu capacitatea de 10 l, montat pe soba din fonta | buc | 1,000 |
| 171 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
|  |  | 1.20. SISTEMA de VENTILARE |  |  |
| 172 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 14,800 |
| 173 | VA13FG | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm | m2 | 2,890 |
| 174 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 3,000 |
| 175 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 3,000 |
|  |  | 2. Lucrari electrice Blocul "C","A" |  |  |
| 176 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 86,000 |
| 177 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 54,000 |
| 178 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 66,000 |
| 179 | RpED01A | Montarea cablurilor VVGng 3x4mm2 pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 90,000 |
| 180 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,000 |
| 181 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 1,000 |
| 182 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 4,000 |
| 183 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N | buc | 4,000 |
| 184 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi | buc | 6,000 |
| 185 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor | buc | 2,000 |
| 186 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 5,000 |
| 187 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 8,000 |
|  |  | 3. Utilaje blocul "C" ,"A" |  |  |
| 188 | 01-01-1 | Boiler 80L 220V | buc | 3,000 |
| 189 | 08-8-03 | Boiler 15L 220V | buc | 1,000 |
| 190 | 01-01-2 | Uscator de mini | buc | 5,000 |
| 191 | 01-01-3 | Urna cu piedala | buc | 9,000 |
| 192 | 01-2-11 | Peria clozet | buc | 9,000 |
| 193 | 01-2-12 | Suport hirtie | buc | 10,000 |
| 194 | 01-2-13 | Hirtie ijienica | buc | 10,000 |
| 195 | 01-2-14 | Sapun lichid | buc | 8,000 |